温州大学

环境科学专业

课程教学大纲

（2016级）

生命与环境科学学院

二〇一六年九月

目 录

《无机及分析化学》理论课程教学大纲	1

《无机及分析化学实验》实验教学大纲	7

《有机化学》理论课程教学大纲	12

《有机化学实验》实验教学大纲	19

《环境学概论B》理论课程教学大纲	24

《工程制图与CAD》理论课程教学大纲	29

《仪器分析》理论课程教学大纲	47

《仪器分析实验》实验教学大纲	52

《环境工程原理》理论课程教学大纲	58

《环境工程原理》实验教学大纲	72

《概率论与数理统计》理论课程教学大纲	77

《物理化学》理论课程教学大纲	86

《物理化学》实验教学大纲	96

《环境监测》理论课程教学大纲	101

《环境监测实验》实验教学大纲	110

《环境工程微生物学》理论课程教学大纲	116

《环境工程微生物学实验》实验教学大纲	124

《环境工程制图》实验课程教学大纲	129

《环境化学》理论课程教学大纲	138

《环境化学实验A》实验教学大纲	145

《环境评价》理论课程教学大纲	152

《环境管理学》理论课程教学大纲	157

《环境生态学》理论课教学大纲	166

《环境评价综合实验》实验教学大纲	182

《水污染控制工程》理论课程教学大纲	186

《水污染控制工程》实验教学大纲	197

《大气污染控制工程及实验》理论课程教学大纲	200

《大气污染控制工程》实验教学大纲	207

《固体废弃物处理与处置》理论课程教学大纲	210

《土壤污染控制工程》理论课程教学大纲	219

《土壤污染控制工程》实验教学大纲	225

《环境信息系统技术》理论课程教学大纲	230

《环境信息系统技术》实验课教学大纲	235

《清洁生产技术》理论课程教学大纲（2016级）	239

《环境规划技术》理论课程教学大纲	244

《环境生物技术》理论课程教学大纲（2016级）	250

《环境生物技术》实验教学大纲	255

《环境样品前处理技术》理论课程教学大纲	260

《城市规划与制图技术》理论课程教学大纲	264

《城市规划与制图技术》实验教学大纲	270

《环境法》理论课程教学大纲	275

《环境生物学及实验》理论课教学大纲	280

《环境毒理学》理论课教学大纲	305

《物理性污染控制工程》理论课程教学大纲	312

《环境专业英语》理论课程教学大纲（2016级）	316

《工程概预算》理论课教学大纲	319

《生物监测》理论课程教学大纲	326

《环境经济学》理论课程教学大纲（2016级）	333

《环境工程仪表与自动化》理论课程教学大纲	341

《专业认知实习》实践教学大纲	345

《工程制图与CAD课程设计》实践教学大纲	349

《环境检测标准化训练》教学大纲	351

《水污染控制工程课程设计》教学大纲	354

《大气污染控制工程课程设计》实践教学大纲	357

《清洁生产课程设计》实践教学大纲	361

《专业见习》实践教学大纲	367

《环境影响评价课程设计》实践教学大纲	371

《环境规划技术课程设计（实践教学周）》教学大纲	375

《生产实践》实践教学大纲	378

《毕业设计》教学大纲	381

《毕业实习》教学大纲	383

《无机及分析化学》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122155801L | 课程类别 | 必修核心课程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 无机及分析化学 | 英文名称 | Inorganic and Analytic Chemistry |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 48(理论:48；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2.5 |
| 先修课程 | 高中化学 | 后续课程 | 有机化学、物理化学、环境化学 |

一、课程性质、目的和任务

无机化学是研究所有元素的单质和化合物（碳氢化合物及其衍生物除外）的组成、结构、性质和反应的学科；分析化学是研究物质组成成分及其含量的测定原理、测定方法和操作技术的学科。无机及分析化学是环境科学专业一门重要的必修基础课。

本课程主要介绍无机化学和分析化学的基础知识、基本原理和基本操作技术。在此基础上，运用微观理论知识，去揭示物质的组成、结构及其性质与变化规律的关系；运用宏观理论知识中的化学热力学与化学动力学知识，计算化学反应中的能量变化，继而判断化学反应的方向、限度、速度及反应历程，以及搞清化学反应与外界条件的关系等，并将这些知识在水溶液中的四大化学平衡及元素化学内容中予以应用和深化，从中了解到化学与环境科学融合的巨大潜力。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识。 | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | M |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识； | W |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | M |
| 2.2.4具有开展环境监测、企业环境影响评价、生态环境影响评价、规划环评等环境评价能力。 | W |
| 3.1.1 具有追求真理、实事求是、勇于探究与实践的科学精神。 | M |

二、课程基本要求

通过本课程的学习，掌握与环境科学有关的化学基本理论、基本知识、基本技能；在学习溶液基础知识上，重点掌握四大平衡理论的原理和以滴定分析方法为主的测定物质含量的方法，建立准确的“量”的概念；了解这些理论知识和技能的应用，为后续课程的学习和今后的工作打下良好的化学基础，同时扩大自己的知识面。总之，在教学中培养学生自学能力、分析和解决日常生活和生产实践中一些化学问题的能力，以及培养学生严谨的科学态度和习惯，是本课程教学的重要任务。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 气体、溶液和胶体 | 4 |  |  |
| 第三章 | 化学热力学初步 | 6 |  |  |
| 第四章 | 化学反应速率与化学平衡 | 6 |  |  |
| 第五章 | 物质结构基础 | 7 |  |  |
| 第六章 | 酸碱平衡与酸碱滴定法 | 6 |  |  |
| 第七章 | 沉淀溶解平衡及其在定量分析中的应用 | 6 |  |  |
| 第八章 | 氧化还原平衡与氧化还原滴定法 | 6 |  |  |
| 第九章 | 配位平衡与配位滴定法 | 5 |  |  |
| 第十章 | 吸光光度分析法 | 自学 |  |  |
|  | 总 计 | 48 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

使用教材：钟国清等编，无机及分析化学，科学出版2006年版

主要参考书：南京大学编，无机及分析化学，高等教育出版社2006年版。浙江大学编，无机及分析化学，高等教育出版社2008年版

五、教学方法

采用PPT等现代教学技术结合灵活多样的多种教学活动,积极调动学生的学习积极性。

六、课外学习要求

认真预习，认真复习，认真作业

七、课程考核与成绩评定

采取平时成绩和期中、期末考试相结合的方法，期末考试成绩占60%，期中考试占10%，平时成绩占30%。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章  绪论

[目的要求]

（1）了解化学的基本概念及研究范围及重要作用；了解无机及分析化学课程的性质与任务；懂得无机及分析化学的学习方法。（2）了解误差的意义、分类、性质及其产生的原因。（3）了解误差和偏差的各种表示方法及其有关计算。（4）明确有效数字的意义，熟练掌握其运算规则。（5）了解分析数据的科学处理方法，能正确地表示和评价分析结果。

[教学内容]

（1）化学基本概念及其研究对象和范围；化学的几个主要分支简介；学习无机化学知识的重要意义，参考书介绍。（2）误差及其表示方法：系统误差和偶然误差，准确度和精密度及其关系，误差与偏差绝对误差，相对误差，绝对偏差，平均偏差，相对平均偏差，标准偏差及相对标准偏差）的计算方法。（3）少量实验数据的统计处理，置信度，平均值的置信区间，可疑值的取舍。（4）提高分析结果准确度的方法。（5）有效数字和计算规则。

[重点难点]

测定结果数据处理。

第二章  气体、溶液和胶体

[目的要求]

（1）了解道尔顿分压定律；（2）熟悉溶液的组成量度，稀溶液的依数性及其应用；（3）了解胶体的基本概念、结构和性质、稳定性与聚沉的关系。

[教学内容]

道尔顿分压定律；基本单元及正确使用，等物质的量规则，质量分数，体积分数，摩尔分数，质量浓度，物质的量浓度，质量摩尔浓度；溶液蒸汽压的下降，沸点升高和凝固点下降，渗透现象、渗透压、渗透压定律；溶胶的性质，胶团的结构，溶胶的稳定性与聚沉。

[重点难点]

溶液的组成量度及非电解质稀溶液的有关计算。

第三章  化学热力学初步

[目的要求]

（1）了解热力学第一定律的基本内容；（2）了解热力学能、焓、熵、Gibbs函数等状态函数的物理意义；（3）初步掌握化学反应在标准态下的焓变、熵变和Gibbs函数变的计算方法。

[教学内容]

（1）理解H、S、G的意义；（2）掌握DHΘ、DSΘ、DGΘ的各种计算方法；（3）利用DG判断反应进行的方向。

[重点难点]

难点：DHΘ、DSΘ、DGΘ的计算与意义。

第四章  化学反应速率与化学平衡

[目的要求]

（1）理解化学反应速率的概念，了解有效碰撞理论的基本内容；（2）理解质量作用定律及其适用范围，了解Arrhenius公式及其应用；（3）正确理解平衡常数的意义及书写注意事项，熟悉化学平衡有关计算；（4）能从平衡常数表达式来理解化学平衡移动原理。

[教学内容]

（1）化学反应速率的定义及表达方法；（2）浓度、温度对反应速率影响的定量关系；（3）平衡移动原理，有关化学平衡的计算。

[重点难点]

化学热力学与平衡常数之间的关系及计算。

第五章  物质结构基础

[目的要求]

（1）了解核外电子运动的特殊性；（2）了解波函数与原子轨道、概率密度与电子云、能级与能级组等概念，理解四个量子数的取值及物理意义；（3）熟悉近似能级图和核外电子排布规律，能够正确书写常见元素的名称、原子的核外电子构型以及在周期表中的位置；（4）能用原子结构理论来解释元素某些性质的周期性变化规律；（5）了解离子键的本质和特征；（6）熟悉现代价键理论，能用轨道杂化理论来解释一般分子化合物的空间构型；（7）了解分子间力和氢键产生的原因以及对物质性质的影响。

[教学内容]

（1）四个量子数的物理意义及对核外电子运动状态的描述；（2）波函数、轨道、能级、能层、能级组等基本概念；（3）核外电子排布规律、电子构型、原子在周期表中的位置及其与元素性质之间的关系；（4）杂化轨道类型与分子空间构型。

[重点难点]

核外电子运动状态的特点及其描述，对波函数、四个量子数物理意义的理解，判断分子的空间构型、杂化轨道类型。

第六章  酸碱平衡与酸碱滴定法

[目的要求]

（1）熟悉酸碱质子论及酸碱反应的实质；（2）弄清弱电解质解离常数及解离度的意义和影响因素；（3）能用化学平衡移动原理分析弱酸、弱碱在水溶液中的解离平衡，了解同离子效应对解离平衡的影响，熟悉弱酸、弱碱溶液有关离子浓度的计算；（4）掌握缓冲作用原理及有关计算；（5）了解滴定分析法的滴定过程和滴定方式,明确滴定分析法对化学反应的要求；（6）掌握有关标准溶液浓度间的相互换算和滴定分析结果的计算方法；（7）了解酸碱指示剂的作用原理、变色范围及其应用；（8）熟悉各种类型的酸碱滴定过程中PH值的变化规律、滴定曲线的绘制及其有关问题；（9）掌握酸碱标准溶液的配制和标定方法；（10）熟悉酸碱滴定法的应用和测定结果的有关计算。

[教学内容]

（1）一元弱酸、弱碱解离平衡的特点及有关计算；（2）缓冲溶液及其有关计算，弱碱弱酸准确滴定的判据；（3）定量分析的过程：取样、样品制备、测定及结果的处理及报告；（4）滴定分析的特点和方法分类、标准溶液、滴定、化学计量点，指示剂，滴定终点和滴定误差；（5）滴定分析对化学反应的要求；（6）标准溶液浓度的表示法：摩尔浓度，滴定度；（7）标准溶液的配制及标定，基准物质，直接法和间接法；（8）酸碱指示剂的变色原理，变色范围，影响变色范围的因素，混合指示剂；（9）酸碱滴定法的基本原理，强酸（或强碱）和弱酸（或弱碱）被滴定的滴定曲线，滴定突跃，弱酸（或弱碱）被滴定的条件。（10）酸碱滴定法的应用。

[重点难点]

酸碱平衡计算及酸碱滴定。

第七章  沉淀溶解平衡及其在定量分析中的应用

[目的要求]

（1）熟悉溶度积原理、溶度积规则及有关沉淀溶解平衡的计算；（2）了解溶度积与溶解度的互换及影响溶解度的因素；（3）熟悉摩尔法、佛尔哈德法、法扬斯法的原理和条件；（4）了解重量分析和沉淀滴定法的有关计算。

[教学内容]

（1）溶度积规则及其应用；（2）沉淀溶解平衡有关计算；（3）重量分析结果计算；（4）沉淀滴定法方法特点。

[重点难点]

多重离子平衡中沉淀生成和溶解的有关计算。

第八章  氧化还原平衡与氧化还原滴定法

[目的要求]

（1）理解氧化还原反应的本质，能配平氧化还原方程式；（2）理解原电池、电极电势、电池电动势等基本概念；（3）理解能斯特（Nernst）方程式的意义，了解浓度、酸度对电极电势的影响；（4）掌握电极电势在有关方面的应用及计算；（5）熟悉氧化还原滴定法的特点、主要方法所用指示剂、滴定条件、应用及计算；（6）理解氧化还原滴定过程，绘制滴定曲线；（7）了解氧化还原指示剂工作原理及类型；（8）掌握几种常用的氧化还原滴定方法的特点、反应条件和应用范围；（9）熟练掌握氧化还原滴定法的有关计算。

[教学内容]

（1）氧化还原方程式的配平；（2）电极电势的应用和有关计算；（3）能斯特（Nernst）方程；（4）氧化还原滴定的主要方法、滴定条件及特点；（5）氧化还原滴定中电势的计算及滴定曲线的绘制。（6）指示剂的选择及氧化还原滴定的应用。

[重点难点]

各种因素对电极电势影响的定量计算。

第九章  配位平衡与配位滴定法

[目的要求]

（1）理解配合物的组成、结构特点和命名，了解螯合物的特性；（2）理解配位解离平衡常数及平衡移动，能用Kf进行有关平衡计算；（3）了解EDTA的性质及其与金属离子的络合能力和特点；（4）了解影响配位平衡的主要因素，并掌握αY和αM的计算方法；（5）了解EDTA滴定曲线的绘制和影响滴定突跃范围大小的因素；（6）了解金属指示剂的作用原理及选择金属指示剂的依据。

[教学内容]

（1）配合物的命名；（2）涉及Kf的计算；（3）配位滴定基本原理，滴定曲线，副反应对突跃的影响；（4）配位滴定允许的最高酸度和酸效应曲线；（5）金属指示剂作用原理，选择的依据，常用的金属指示剂；（6）提高配位滴定选择性的途径。

[重点难点]

有关平衡计算。

第十章  吸光光度分析法

[目的要求]

（1）熟悉光吸收的基本定律—朗伯-比尔定律的推导和偏离朗伯-比尔定律的原因。（2）了解各种比色分析法、分光光度法的原理和比色计、分光光度计的构造原理。（3）了解显色反应的机理和影响显色反应的因素。（4）熟悉如何正确选择测量条件。（5）熟悉应用比色分析法和分光光度法的各种测定方法和原理。

[教学内容]

（1）光吸收的基本定律：朗伯-比尔定律，偏离朗伯-比尔定律的原因。（2）比色和分光光度法及其仪器，目视比色法，光电比色法，分光光度法，分光光度计各部件的作用和维护。（3）显色反应及其影响因素，显色剂，多元络合物。（4）测量条件的选择。（5）吸光光度法的应用。

[重点难点]

朗伯-比尔定律计算。

十、编制与审核

编制人： 李军                             　审核人：

2016年9月21日

《无机及分析化学实验》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：无机及分析化学实验:（Inorganic & Analysis Chemistry Lab）

二、课程编码：122100401S

三、课程学时与学分：39/3

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

开课学期：第一学期，先修课程：无

六、课程性质、目的和任务：

培养学生熟练掌握实验操作的基本技能；正确使用无机化学以及化学分析实验中的各种常见仪器；学会测定实验数据并加以正确的处理和表达；培养严谨的科学态度和良好的工作作风，以及独立思考、分析问题、解决问题的能力；初步掌握科学的研究方法，为学习后继课程以及将来参加生产、科研打下坚实的基础。掌握分析天平的调试、称量；常用容量分析仪器的使用与基本操作，熟悉常用容量分析的方法及计算；掌握可见－紫外分光光度计在分析化学定量分析中的应用。通过本门课程培养学生精密地进行科学实验的技能。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识。 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平称量及滴定基本操作练习 | 4 | 基础 | 演示性 | 必选 | 1 |
| 2 | NaOH溶液的标定（常量法） | 3 | 基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 3 | 食用醋总酸度的测定 | 3 | 基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 4 | 工业纯碱总碱度的测定 | 4 | 基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 5 | 天然水总硬度的测定 | 4 | 基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 6 | 铋、铅含量的连续测定 | 4 | 基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 7 | 化学需氧量的测定 | 4 | 基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 8 | 间接碘量法测定黄铜中的铜的含量 | 4 | 基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 9 | 粗盐中氯含量的测定（莫尔法） | 4 | 基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 10 | 邻二氮菲吸光光度法测定铁的条件实验及测铁含量 | 5 | 基础 | 验证性 | 必选 | 1 |

八、实验教学内容及要求

实验一  电子天平称量及滴定基本操作练习

[实验教学的目的和基本要求]

1、悉和掌握分析天平的使用方法；

2、学会正确使用称量瓶和用各种称量法称量试样；

3、掌握定量分析常用仪器的洗涤和使用方法；

4、初步练习滴定分析操作，学会正确判断滴定终点。

[实验时数]

4

[主要实验设备]

电子天平、称量瓶、瓷坩埚、酸、碱式滴定管、锥形瓶

[实验内容]

1、分析天平秤量练习：直接称量法、递减称量法、固定质量称量法；

2、定量分析常用仪器的洗涤和滴定分析基本操作练习。

实验二  NaOH溶液的标定（常量法）

[实验教学的目的和基本要求]

1、了解基准物质的性质及其应用；

2、掌握NaOH标准溶液的配制、标定和保存要点；

3、初步掌握滴定分析操作，学会正确判断和控制滴定终点。

[实验时数]

3

[主要实验设备]

托盘天平、 电子天平、称量瓶、锥形瓶、碱式滴定管

[实验内容]

1、NaOH标准溶液的配制；

2、NaOH标准溶液的标定。

实验三  食用醋总酸度的测定

[实验教学的目的和基本要求]

1、了解弱酸强化的基本原理；

2、掌握甲醛法测定氨态氮含量的原理和方法；

3、初步掌握容量瓶和移液管的正确使用，进一步熟练滴定操作。

[实验时数]

3

[主要实验设备]

容量瓶、移液管、锥形瓶、碱式滴定管

[实验内容]

1、硫酸铵待测试液的配制；

2、含氮量的测定。

实验四  工业纯碱总碱度的测定

[实验教学的目的和基本要求]

1、掌握HCl标准溶液的配制与标定；

2、掌握强酸滴定二元弱碱的滴定过程、突越范围及指示剂的选择；

3、了解双指示剂法判断纯碱成份的方法及原理。

[实验时数]

4

[主要实验设备]

电子天平、容量瓶、移液管、锥形瓶、酸式滴定管

[实验内容]

1、HCl标准溶液的配制与标定；

2、工业碱样品中总碱度的测定。

实验五  天然水总硬度的测定

[实验教学的目的和基本要求]

1、掌握EDTA标准溶液的配制、标定原理及方法（基准CaCO3法）；

2、掌握天然水Ca2+、Mg2+总硬度的测定原理及方法（直接滴定法）；

3、掌握络合滴定指示剂（金属离子指示剂）的变色原理；

4、学习络合滴定法的原理、应用及缓冲溶液在其中的作用。

[实验时数]

4

[主要实验设备]

托盘天平、电子天平、表面皿、电炉、容量瓶、移液管、锥形瓶、酸式滴定管

[实验内容]

1、EDTA标准溶液的配制、标定；

2、水样总硬度的测定。

实验六  铋、铅含量的连续测定

[实验教学的目的和基本要求]

1、掌握基准ZnO标定EDTA标准溶液的原理及方法；

2、了解控制酸度提高EDTA选择性实现分别滴定的原理及方法；

3、掌握络合滴定金属离子指示剂的选择；

4、掌握铋铅混合液实现连续分别滴定的方法原理。

[实验时数]

4

[主要实验设备]

托盘天平、电子天平、表面皿、容量瓶、移液管、锥形瓶、酸式滴定管

[实验内容]

1、EDTA标准溶液的配制与标定；

2、水样中铋、铅含量的连续测定。

实验七  化学需氧量的测定

[实验教学的目的和基本要求]

1、了解COD及高锰酸盐指数的意义及其与水体污染的关系；

2、掌握KMnO4标准溶液标定原理及方法，了解自动催化反应；

3、掌握高锰酸钾法测定水样高锰酸盐指数的原理及方法。

[实验时数]

4

[主要实验设备]

电子天平、电炉、容量瓶、移液管、锥形瓶、酸式滴定管

[实验内容]

1、KMnO4标准溶液的配制及标定；

2、水样中高锰酸盐指数的测定。

实验八  间接碘量法测定黄铜中的铜含量

[实验教学的目的和基本要求]

1、掌握Na2S2O3标准溶液的配制、标定原理及方法；

2、掌握间接碘量法测定溶液中铜的原理和方法；

3、掌握减少碘挥发与吸附的操作要点及碘量瓶的正确使用。

[实验时数]

4

[主要实验设备]

电子天平、容量瓶、移液管、碘量瓶、酸式滴定管、电炉

[实验内容]

1、硫代硫酸钠标准溶液的配制与标定；

2、溶液中铜含量的测定。

实验九  粗盐中氯含量的测定（莫尔法）

[实验教学的目的和基本要求]

1、学习AgNO3标准溶液的配制、标定方法；

2、掌握用莫尔法进行沉淀滴定的原理和方法。

[实验时数]

4

[主要实验设备]

电子天平，容量瓶，移液管，试剂瓶，锥形瓶，酸式滴定管

[实验内容]

1、AgNO3标准溶液的配制及标定；

2、试样中氯含量的测定。

实验十  邻二氮菲吸光光度法测定铁的条件实验及测铁含量

[实验教学的目的和基本要求]

1、初步掌握吸量管和分光光度计的使用方法；

2、掌握邻二氮菲吸光光度法测定铁的原理和方法；

3、掌握吸收曲线和标准曲线的绘制方法及其应用；

4、学会利用标准曲线求算摩尔吸光系数ε与待测液浓度的方法。

[实验时数]

5

[主要实验设备]

容量瓶、吸量管、分光光度计（7200型）、比色皿

[实验内容]

1、标准溶液系列及待测试液配制；

2、吸收曲线（A～λ）的测量及最佳测量波长的选择；

3、标准曲线的绘制和待测液吸光度的测量。

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

1、教材：武汉大学主编的《分析化学实验》（第5版）

2、参考书目：华中师范大学主编的《分析化学实验》（第3版）

撰稿人：  柯强                                审稿人：   王奇

2016年9月21日

《有机化学》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122103001L | 课程类别 | 学科平台课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 有机化学 | 英文名称 | Organic chemistry |
| 适用专业 | 16环境科学 | 开课单位 | 生环学院 |
| 总学时 | 32 (理论:32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 无机及分析化学 | 后续课程 | 物理化学、环境化学等 |

一、课程性质、目的和任务

有机化学是研究有机化合物结构、性质、合成及有关理论的科学。以碳元素为中心的有机结构理论的提出解决了形成有机物的原子在分子中结合、排列的方式及对化合物性质的影响，推动了有机化学的蓬勃发展。利用近代量子力学理论，分析阐明有机物电子结构、立体构型、结构与性能的关系,为寻找和合成新的有机物提供了理论基础。

有机化学是本科环境科学专业的一门重要基础理论课。本课程的设置目的是使本科生比较系统地掌握有机化学的基础理论、基本知识和基本技能，了解本学科范围内的科学新成就，受到基础研究、应用研究的初步训练，逐步树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观，为进一步学习环境科学的相关学科打下坚实基础。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识 | S |

二、课程基本要求

本课程以有机官能团为主要讲授线索，结构-性质关系为重点，以命名、结构、性质为主线。

通过本课程的学习，应达到以下要求：

1、掌握各有机官能团物质的基本知识及其命名；

2、掌握各有机官能团物质代表物的结构特征，并熟悉结构与性能的关系；

3、掌握各有机官能团物质代表物的物理化学性质。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 |  | 4 |
| 第二章 | 烷烃 | 2 |  | 4 |
| 第三章 | 不饱和烃 | 4 |  | 8 |
| 第四章 | 环烃 | 5 |  | 10 |
| 第五章 | 旋光异构 | 2 |  | 4 |
| 第六章 | 卤代烃 | 4 |  | 8 |
| 第七章 | 醇、酚、醚 | 4 |  | 8 |
| 第八章 | 醛、酮、醌 | 4 |  | 8 |
| 第九章 | 羧酸、羧酸衍生物、取代酸 | 4 |  | 8 |
|  | 复习 | 1 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  | 43 |

四、使用教材与主要参考书

教材：有机化学（汪小兰，第四版），高等教育出版社；

参考书：有机化学（王积涛，第三版），南开大学出版社

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。并就课程的各部分内容，分别采用细讲法，培养学生的基本功；采用精讲法，培养学生主动获取知识的能力；采用引导启发式，培养学生分析问题、解决问题的能力。另不同程度采取课堂讨论式、自学提问式。

六、课外学习要求

结合上课的内容、教材内容，完成每次课后的作业，适当学习列举的参考书。

七、课程考核与成绩评定

（1）共布置课后作业8次，作业类型含命名、合成、鉴别、结构推测等。

（2）平时成绩（含课堂提问、到课率、作业）40 %，其中作业占30 %；期末考试70%。

八、其它说明

九、大纲正文

第一章   绪论（2学时）

[目的要求]

- 掌握有机化合物、有机化学的定义和有机物的特点；

- 掌握共价键键的定义、键参数，杂化轨道理论，有机化物结构表示方法；

- 掌握有机反应的基本类型；

- 了解有机化学发展史、有机化学的分类。

[教学内容]

一、有机物化合物与有机化学

二、有机化合物的分子结构

三、有机反应的基本类型

四、有机化合物的分类

[重点难点]

共价键键参数和杂化轨道理论。

第二章   烷烃（2学时）

[目的要求]

- 掌握同系物和同分异构的概念，烷烃构造和低级烷烃同分异构体数目、构造式的推导，构象的表示，

- 熟练掌握系统命名法。

- 掌握烷烃的物理化学性质，自由基反应历程与自由基稳定性。

[教学内容]

一、同系列和同分异构

二、命名

三、结构

1、碳原子的四面体概念，sp3杂化，构型；

2、乙烷和正丁烷的构象，透视式和Newman投影式；

四、化学性质

(1)卤代  自由基历程  卤素的相对反应活性  烷烃卤代相对活性

(2)氧化

五、物理性质

[重点难点]

烷烃系统命名法、构型、自由基历程。

第三章  不饱和烃（4学时）

[目的要求]

- 掌握烯烃和炔烃的命名；

- 掌握烯烃结构：sp2杂化和异构、炔烃的结构（sp杂化、三键）；

- 掌握烯烃和炔烃的物理和化学性质；

- 掌握亲电亲核加成。

[教学内容]

一、烯烃和炔烃的结构

二、烯烃和炔烃的命名

三、烯烃和炔烃的物理性质

四、烯烃和炔烃的化学性质

（1）亲电加成

（2）催化氢化

（3）氧化：与KMnO4或OsO4反应、臭氧化、催化氧化

（4）聚合反应

（5）α-氢卤代反应 （烯烃）

（6）炔烃的活泼氢反应（炔烃）

（7）亲核加成（炔烃）

五、双烯烃

[重点难点]

顺反异构命名、亲电和亲核取代反应、共轭效应。

第四章  环烃（5学时）

[目的要求]

1、熟悉脂环烃的分类，掌握单环脂环烃的命名、脂环烃的结构与稳定性、环己烷及其衍生物的构象，熟悉脂环烃的性质。

2、掌握芳香烃的分类与命名，

3、掌握苯的结构、物理性质和化学性质（亲电取代及其机理），

4、掌握苯环上取代基的定位规律及机理。

- 掌握多环芳烃萘的结构与性质。

[教学内容]

- 脂环烃

- 芳香烃

1、芳香烃的分类和命名

2、单环芳烃

（1）苯的结构

（2）物理性质

（3）化学性质

（4）亲电取代反应历程

（5）苯环上取代基的定位规律

3、稠环芳烃

[重点难点]

亲电取代反应历程和苯环上取代基的定位规律。

第五章   旋光异构（2学时）

[目的要求]

- 掌握旋光性、比旋光度、手性、对称性、手性碳原子、外消旋体、内消旋体等概念；

- 掌握R/S命名法；

- 掌握具有一个手性中心和两个手性中心化合物的对映异构情况；

- 了解碳环化合物的对映异构、手性合成、外消旋体拆分

[教学内容]

一、手性与对称性；

二、含一个手性碳原子的对映异构；

1、对映异构体

2、构型表示方法；

3、构型与命名法

三、含两个手性碳原子的对映异构；

四、碳环化合物的对映异构；

五、手性合成；

六、外消旋体的拆分。

[重点难点]

R/S命名法，具有一个手性中心的对映异构。

第六章   卤代烃（4学时）

[目的要求]

- 掌握卤代烃的分类与命名；

- 熟悉卤代烃的物理性质；

- 掌握卤代烃的化学性质，重点为亲核取代反应、消除反应和与金属的反应，以及亲核取代反应和消除反应的机理及两者的关系。

[教学内容]

一、卤代芳烃的分类和命名

二、卤代烃的物理性质

三、卤代烃的化学性质

1、亲核取代反应（SN2和SN1历程、立体化学、邻基参与；影响反应活性的因素──烃基结构、亲核试剂与离去基团的性质、溶剂化效应）

2、消除反应（札依采夫（Zaitsev）规则）

3、与金属反应

4、脂肪族亲核取代反应的历程

SN2和SN1历程、立体化学、邻基参与；影响反应活性的因素──烃基结构、亲核试剂与离去基团的性质、溶剂化效应。

5、脂肪族消除反应的历程

6、亲核取代与消除的关系

[重点难点]

亲核取代反应和消除反应的机理及两者关系，格氏试剂制备的条件。

第七章  醇、酚、醚（4学时）

[目的要求]

（1）掌握醇的分类、命名、结构、物理性质和化学性质；

（2）掌握酚的分类、命名、结构、物理性质和化学性质；

（3）掌握醚的命名与物理性质和化学性质。

[教学内容]

第一节、醇

一、分类、命名和同分异构

二、醇的结构

三、纯的物理性质

四、纯的化学性质

1、 似水性

2、与无机酸反应

3、与氢卤酸的反应（卤代烃的生成）

4、脱水反应

5、氧化与脱氢

第二节、酚

一、酚的分类和命名

二、酚的结构

三、酚的物理性质

四、酚的化学性质

1、酚羟基的反应：酸性，与FeCl3的显色反应，生成酚醚

2、芳环上的反应：卤代，硝化

3、氧化

4、还原

第三节醚

一、醚的命名

二、醚的物理性质

三、醚的化学性质

1、盐的生成

2、醚键的断裂

3、过氧化物的生成

[重点难点]

伯仲叔醇脱水难易，酚类芳环上卤代、硝化反应。

第八章   醛、酮、醌（4学时）

[目的要求]

1、掌握醛酮的分类和命名、结构、物理性质和化学性质，特别是与亲核试剂的加成反应及其历程；

2、熟悉醌的结构与命名，对苯醌的化学性质。

[教学内容]

第一节 醛和酮

一、 醛和酮的分类和命名

二、醛和酮的结构

三、醛和酮的物理性质

四、醛和酮的化学性质

1、羰基的亲核加成

(1) 与氢氰酸加成

(2) 与亚硫酸氢钠加成

(3) 与醇加成

(4) 与金属有机试剂加成

(5) 与氨的衍生物加成缩合

(6) 亲核加成的立体化学

2 α-氢原子的反应

(1) 卤代及卤仿反应

(2) 羟醛缩合反应

3 氧化和还原

(1) 氧化反应

(2) 还原反应

(3) Cannizzaro反应(岐化反应)

第二节 醌

1 命名与结构

2 对苯醌的化学性质

[重点难点]

羰基的亲核加成及历程，醛酮的α-氢原子的反应，醛酮的氧化和还原。

第九章   羧酸、羧酸衍生物和取代酸（4学时）

[目的要求]

1、掌握羧酸的命名、分类、结构、物理性质和化学性质；

2、掌握羧酸衍生物的命名、结构、物理性质和化学性质，了解碳酸衍生物；

3、了解常见取代酸。

[教学内容]

第一节 羧酸

一、羧酸的分类和命名

二、羧酸的结构

三、羧酸的物理性质

四、羧酸的化学性质

1、酸性

2、羟基的取代反应

（1） 酰卤的生成

（2） 酸酐的生成

（3） 酯的生成

（4） 酰胺的生成

3、还原

4、脱羧反应

5、α-氢原子的反应

第二节 羧酸衍生物

一、羧酸衍生物的含义和命名

二、羧酸衍生物的物理性质

三、羧酸衍生物的化学性质

1、酰基上的亲核取代反应

（1）水解

（2）醇解

（3）氨解

（4）酰基上的亲核取代反应机理、

（5）酰基化试剂的相对活性

2、酯缩合反应

3、酰胺的酸碱性

4、碳酸衍生物

第三节 取代酸

一、 羟基酸

1、醇酸

2、酚酸

二、羰基酸

1、α-酮酸

2、β-二羰基化合物

[重点难点]

羧酸衍生物的化学性质；Claisen酯缩合、Dieckmann反应、乙酰乙酸乙酯的互变异构、乙酰乙酸乙酯在合成上的应用、伯酰胺的Hofmann降级反应、缩二脲反应。

十、编制与审核

编制人： 周茂洪　 （撰写教师）          　审核人：  　      （专业负责人）

2016年9月21日

《有机化学实验》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：有机化学实验（Organic Chemistry Experiment）

二、课程编码：122105701S

三、课程学时与学分：30/1

四、面向专业：16环境科学

五、开课学期与先修课程

第2学期，无机及分析化学（含无机及分析化学实验）

六、课程性质、目的和任务：

《有机化学实验》为环境科学专业的必修学科平台课，通过《有机化学实验》的学习，要求学生掌握有机化学的基本实验技术，包括薄层色谱、蒸馏、回流、抽滤等；同时巩固有机化学的理论知识、学习有机化学理论的应用；为环境专业后续课程学习打好良好的基础，培养学生的创新意识和科学品质。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识 | S |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项 目类别 | 实验项 目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 蒸馏及沸点的测定 | 4 | 基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 实验二 | 薄层色谱法 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 实验三 | 1-溴丁烷的合成 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必选 | 1 |
| 实验四 | 1-溴丁烷的分离提纯 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必选 | 1 |
| 实验五 | 苯甲酸和苯甲醇的制备 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 实验六 | 苯亚甲基苯乙酮的制备 | 6 | 专业基础 | 综合性 | 必选 | 1 |
| 实验七 | 乙酰水杨酸的合成 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必选 | 1 |

八、实验教学内容及要求

实验一   蒸馏及沸点的测定实验

实验教学的目的：

掌握蒸馏回流装置的安装、使用方法和沸点的测定。

实验教学的基本要求：

实验前预习并写出预习报告、实验过程认真仔细、实验后书写实验报告。

实验时数：

4

实验成绩评定：

实验过程结合实验报告，各占50%；实验过程依认真程度、操作熟练性和实验结果准确性评判；实验报告依书写规范性评判。

实验内容：

- 加热回流除水,在100ml的圆底烧瓶中，加入20ml95%乙醇，慢慢放入8克小颗粒状

的生石灰和几颗NaOH，回流1h。

- 蒸馏，回流毕，改为蒸馏装置，以圆底烧瓶做接受器，接引管支口上接盛有无水氯

化钙的干燥管。所蒸得的乙醇密封储存，并用无水CuSO4检验仪器及药品。

主要实验设备：

蒸馏装置

实验二   薄层色谱实验

实验教学的目的：

掌握薄层色谱法的原理和技术。

实验时数：4

实验教学的基本要求：

实验前预习并写出预习报告、实验过程认真仔细、实验后书写实验报告。

实验成绩评定：

实验过程结合实验报告，各占50%；实验过程依认真程度、操作熟练性和实验结果准确性评判；实验报告依书写规范性评判。

实验内容：

1、制板：将5g硅胶G在搅拌下慢慢加入12ml0.5% 的羧甲基纤维素钠水溶液中，调成糊状，然后将其倒在洁净的玻璃片上，用手轻轻振动，使涂层均匀平整，晾干。标准：无纹路，无团粒，无可看到玻璃的薄的涂料点。

2、薄层板的活化：薄层板经自然晾干后，再放入烘箱活化，进一步除去水

分。

3、点样：用铅笔在层析板上距末端1cm处轻轻画一横线，然后用毛细管吸

取样液在横线上轻轻点样。若颜色浅，可重复点样，需前次样点挥发干后进行。样点直径不应超过2mm，否则易拖尾影响测定。样点间距在1-1.5cm为宜, 太近易重叠。

爬板：层析缸内壁贴一片环绕周长的滤纸，倒入展开剂，液面高度约5mm。

滤纸下面浸入展开剂中，以使层析缸被展开剂饱和。待样点干燥后，将层析板点样一段放入层析缸中，样点不得浸泡在展开剂中，盖好瓶盖。待展开剂上升至前沿约1cm处取出，迅速在展开剂最前沿处画一横线。晾干，量出展开剂和样点移动的距离。

5、计算比移值Rf :

Rf =样点移动的距离/展开剂移动的距离。

主要实验设备：

层析缸

实验三、四   1-溴丁烷的合成实验

实验教学的目的：

1、掌握以正丁醇、溴化钠和浓硫酸制备1-溴丁烷的原理和方法；

2、掌握连有有毒气体吸收装置的加热回流操作和液体干燥操作，巩固蒸馏操作；

3.掌握分液漏斗洗涤液体的方法。

实验时数：

8

实验教学的基本要求：

实验前预习并写出预习报告、实验过程认真仔细、实验后书写实验报告。

实验成绩评定：

实验过程结合实验报告，各占50%；实验过程依认真程度、操作熟练性和实验结果准确性评判；实验报告依书写规范性评判。

实验内容：

1.在100圆底烧瓶中，加入10ml水，慢慢滴加14ml浓硫酸，混合均匀，冷却后加入7.5ml正丁醇，摇匀后再加10克研细的溴化钠，用磁力搅拌器搅拌均匀，搭好装置。

2.加热回流0.5h，在此期间不断摇动反应装置，使之充分反应。冷却后改为蒸馏装置，蒸出正溴丁烷粗品。

3.粗产品倒入分液漏斗中，用5ml浓硫酸洗涤，分出酸层，有机相依次用10ml水、10ml饱和碳酸氢钠溶液和10ml水洗涤后，用无水硫酸钠干燥后，用无水硫酸钠干燥后，得产品，产率约50%。

主要实验设备：

回流装置、蒸馏装置、分液漏斗

实验五   苯甲酸和苯甲醇的制备实验

实验教学的目的：

1、掌握由苯甲醛制备苯甲醇和苯甲酸的原理和方法；

2、掌握分液漏斗分离技术；

3、掌握萃取技术；

4、掌握结晶技术；

5、掌握减压过滤技术。

实验时数：

4

实验教学的基本要求：

实验前预习并写出预习报告、实验过程认真仔细、实验后书写实验报告。

实验成绩评定：

实验过程结合实验报告，各占50%；实验过程依认真程度、操作熟练性和实验结果准确性评判；实验报告依书写规范性评判。

实验内容：

- 向6.0 mL 50%氢氧化钠溶液锥形瓶中加入5 mL新蒸的苯甲醛，使反应液

充分混合，用橡皮塞塞紧瓶口，用力振摇，时间0.5小时，最后成为白色糊状物。

- 在搅拌下加入适量的水（约10 mL）使固体全部溶解。将反应液转入分液

漏斗中，用乙醚萃取3次（10mL、5 mL、5mL），合有机相，用无水硫酸钠干燥后，水浴蒸干乙醚得到苯甲醇，称量。

- 乙醚萃取过的水相，用浓盐酸酸化至pH = 3，刚果红试纸变蓝，待结晶

全部析出，布氏漏斗抽滤，用少许冰水洗涤，干燥，称重，得到苯甲酸。

主要实验设备：

分液漏斗、布氏漏斗、真空泵

实验六   苯亚甲基苯乙酮的制备实验

实验教学的目的：

- 学习利用羟醛缩合反应增长碳链的原理和方法；

- 巩固减压过滤技术；

3、巩固结晶技术；

4、巩固回流技术。

实验时数：

6

实验教学的基本要求：

实验前预习并写出预习报告、实验过程认真仔细、实验后书写实验报告。

实验成绩评定：

实验过程结合实验报告，各占50%；实验过程依认真程度、操作熟练性和实验结果准确性评判；实验报告依书写规范性评判。

实验内容：

在150 ml的锥形瓶中加入10 ml 10%的氢氧化钠、10 ml 95%乙醇、2.6 g苯乙酮，在20 ℃搅拌下慢慢滴加2.4 g新蒸的苯甲醛，维持反应温度在20-25℃之间，滴加完毕后继续搅拌45min，将反应液在冰浴中冷却，使结晶析出，过滤，用60ml水洗涤产品三次至中性。粗产品用95%的乙醇重结晶，产品熔点为55-57℃。

主要实验设备：

回流装置、布氏漏斗、真空泵

实验七   乙酰水杨酸的合成实验

实验教学的目的：

- 学习乙酰水杨酸（俗称阿司匹林）的制备方法，加深对酯化反应的理解；

- 巩固结晶技术；

- 巩固减压过滤技术；

实验时数：

4

实验教学的基本要求：

实验前预习并写出预习报告、实验过程认真仔细、实验后书写实验报告。

实验成绩评定：

实验过程结合实验报告，各占50%；实验过程依认真程度、操作熟练性和实验结果准确性评判；实验报告依书写规范性评判。

实验内容：

1、在100 mL 锥形瓶中加入2 g（14 mmol）水杨酸，再慢慢加入5ml(53 mmol)醋酸酐，用滴管加入6滴浓硫酸，摇动使水杨酸溶解，水浴加热（T=90˚C）5-10 min，冷却至室温，即有乙酸水杨酸晶体析出（若无晶体析出，可用玻璃棒摩擦瓶壁，或放入冰水中冷却，或加入少量乙酰水杨酸促使结晶）；

2、晶体析出后再加50 ml水，继续在冰水浴中冷却，使晶体完全析出；

3、抽滤，用少量水洗涤晶体、抽干、烘干、称重，计算产率，测定熔点。

主要实验设备：

水浴锅、布氏漏斗、真空泵

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

《有机化学实验》（兰州大学，第三版），高等教育出版社。

撰稿人：  周茂洪                     　       审稿人：

2016年9月21日

《环境学概论B》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122100101L | 课程类别 | 学科平台课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境学概论B | 英文名称 | Introduction to Environmental Science |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论:32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 无 | 后续课程 | 环境工程，环境监测、化学等 |

一、课程性质、目的和任务

《环境学概论》是为高等院环境专业学生开设的“概论性”专业基础课程，是一门学习环境科学知识的入门课程。其目的是熟悉环境科学专业的知识框架，提高学生环境保护的基本理论知识，为后续专业课程的学习奠定基础。

环境学是环境科学课程的核心，它着重于对环境科学基本理论和方法论的教学。它的任务是使学生认识环境科学的性质、研究对象、主要内容和研究方法；了解环境科学的产生背景及其要解决的当前人类所面临的重大资源与环境问题；了解生态学原理、人类社会经济活动对环境的影响及环境变化规律；了解全球性环境问题及其状况、成因、机理和危害；认识污染物在环境中迁移转化的一般规律；了解环境污染控制和管理的各种手段和方法，经济发展与可持续发展之间的协调关系，提高学生的综合知识水平和知识感悟能力，为迎接新经济时代的挑战，培养具有创新精神与实践能力的高素质人才，为将来从事环境保护工作奠定基础。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.1.3 理解环境科学与工程应用相关的领域背景知识。 | S |
| 1.1.4 具有个体、环境、社会与公共安全的基本常识。 | N |
| 1.2.4了解环境学科的前沿发展现状和趋势。 | S |

二、课程基本要求

1、掌握环境、环境保护和环境科学的基本概念，以及环境问题产生、发展、性质和特点，当前世界关注的全球环境问题和解决环境问题的根本途径。

2、掌握水环境污染、大气环境污染、固体废弃物污染的形成机制、危害及其控制方法。

3、掌握可持续发展基本理论，国内外可持续发展战略的实施情况。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 环境与环境问题 | 6 |  |  |
| 第二章 | 水体环境 | 8 |  |  |
| 第三章 | 大气环境 | 6 |  |  |
| 第四章 | 土壤环境 | 4 |  |  |
| 第五章 | 固体废弃物与环境 | 4 |  |  |
| 第六章 | 可持续发展 | 2 |  |  |
| 第七章 | 复习 | 2 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

教  材：

1、《环境学概论》，吴彩斌主编，中国环境出版社

参考书：

1、《环境学导论》，何强、井文涌、王翊亭编著，清华大学出版社

2、《环境学》，左玉辉编著，高等教育出版社

3、《环境科学基础教程》郭怀成 陆根法 主编，中国环境科学出版社

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。教学中，采用多媒体课件，并适当布置作业，利于学生复习巩固。对重要的热点章节采用讨论与辩论相结合的教学方法进行教学。考核方法为考试。

六、课外学习要求

要求学生通过网络课程平台下载学习相关参考资源，针对布置的课后作业学习国内外其他《环境概论》课堂的有关课件及学习资料。

七、课程考核与成绩评定

1、本课程采用平时形成性考核和期末终结性考试相结合的考核方式。

2、成绩总分为100分，60分为及格。平时形成性考核成绩占总分的40%，期末终结性考试成绩占总分的60%。期末终结性考试采用闭卷考试，卷面成绩为100分，考试时间120分钟。

3、平时形成性考核的内容包括：平时作业情况、课上讨论提问、课程论文的完成情况、参与面授辅导情况、学生笔记的记录情况及其他各项教学活动的情况。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章  环境与环境问题（6学时）

[目的要求]

掌握环境的概念和特点；理解人类与环境之间辩证关系；理解环境问题出现的本质原因；了解人类发展的不同历史时期的环境问题；了解主要全球性环境问题；了解环境科学的研究对象；了解环境科学的研究内容及其分支学科。

[教学内容]

第一节 环境

一、环境的概念

二、环境的分类

三、人类与环境关系

第二节 环境问题

- 环境问题

- 环境问题产生的原因和性质

- 我国的环境问题

- 全球性环境问题

第三节 环境科学及其发展

- 发展历程

- 环境科学的研究对象

- 环境科学的研究内容和任务

四、环境科学的分支

[重点难点]

环境的概念、环境问题、环境问题产生的根本原因

第二章  水体环境（8学时）

[目的要求]

了解天然水在环境中的循环；了解世界水资源的分布和特点；掌握我国水资源的现状和特征以及解决我国水资源的方法；掌握水体富营养化过程；理解氧垂曲线以及生化需氧量、化学需氧量、总有机碳量、总需氧量等常用水质指标。

[教学内容]

- 水资源与水环境

- 水是生命之源

- 天然水的物质组成

- 天然水的化学组成

- 水污染

- 什么是水体污染

- 水中主要污染物

第三节 水环境功能与水质标准

一、地表水环境质量标准

二、常用水质指标

[重点难点]

富营养化，常见水质指标，氧垂曲线

第三章  大气环境（6学时）

[目的要求]

掌握大气的结构和组成；掌握大气污染物的分类、危害；了解我国大气污染现状；了解大气污染物的迁移和扩散过程；了解“伦敦烟雾事件”和“洛杉矶化学烟雾事件”的形成机理；掌握主要的烟型及产生条件。

第一节 大气污染与污染物

一、大气污染的概念

二、大气的组成

三、大气的结构

四、大气污染的来源

五、大气污染物

六、空气污染指数

第二节 大气污染物的扩散和输送

- 气象条件的影响

- 下垫面的影响

[重点难点]

大气污染物、光化学烟雾和伦敦烟雾、主要烟型及产生条件

第四章  土壤环境（4学时）

[目的要求]

掌握土壤的概念, 了解土壤的组成，了解土壤的基本理化性质, 理解孔隙度、结构性、土壤胶体及吸收交换性、土壤酸碱性和氧化还原特性；了解当前我国土壤污染概况，了解土壤重金属、有机污染的来源及其危害；了解土壤污染防治的主要方法。

[教学内容]

第一节 土壤的组成和性质

一、土壤组成

二、土壤粒级及理化性质

三、土壤吸附性

四、土壤酸碱性

五、土壤氧化还原性

第二节 土壤环境污染

- 土壤污染与净化

- 土壤污染源、污染物与污染类型

- 土壤污染防治方法

[重点难点]

土壤吸附性、土壤净化

第五章  固体废弃物与环境（4学时）

[目的要求]

了解固体废物的来源、分类、污染途径及其危害；理解固体废物的概念；理解固体废物资源化的概念；理解固体废物的综合利用及其资源化途径。

[教学内容]

第一节 固体废弃物概述

一、固体废弃物的定义

二、固体废弃物的危害

三、固体废弃物的处理、处置和利用原则

四、城市垃圾的处理处置

五、危险废物的处理处置

[重点难点]

固体废物的污染及其危害；综合利用及资源化途径

第六章 可持续发展（2学时）

[目的要求]熟悉可持续发展的定义、内容和原则，掌握可持续发展战略的内涵、评价指标体系。

[教学内容]

一、可持续发展战略的内涵与特征

二、可持续发展在中国

[重点难点]

可持续发展的概念、内涵、基本原则

十、编制与审核

编制人： 周江敏   （撰写教师）            　审核人：  王  奇　专业负责人）

2016年9月21日

《工程制图与CAD》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122108001M | 课程类别 | 专业必修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 工程制图与CAD | 英文名称 | Engineering Graphics and CAD |
| 适用专业 | 环境科学，环境工程 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 62 (理论: 32；实验、实践:30 ) | 学 分 | 3 |
| 先修课程 | 《大学计算机基础A》 | 后续课程 | 《水污染控制工程》等 |

一、课程性质、目的和任务

本课程属于工程学科基础课程，是学习后继《环境工程导论》、《水污染控制工程》、《大气污染控制工程》、《固体废物处理与处置》、《课程设计》等课程的基础，是学生展开毕业论文工作等所必须掌握的基本技能，具有非常重要的地位。

本课程的目的是：通过课程设计，掌握相关技能。

课程的任务是： 培养学生掌握工程制图基础知识和基本技能。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.1 掌握与专业相关的工程学、经济学、管理学等方面的知识 | S |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | N |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 1.4.2掌握计算机基本知识及计算机语言，具备计算机编程和利用相关软件进行过程模拟及科学演算的能力； | N |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | N |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | N |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | N |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | S |

二、课程基本要求

通过本课程的学习，应达到以下要求：

1．	掌握投影基本原理；

2．掌握机械图样的读图能力

3．掌握AutoCAD软件画图的基本技巧

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 工程制图绪论 | 1 |  |  |
| 第二章 | 制图的基本知识与技能 | 1 |  |  |
| 第三章 | 点、直线和平面的投影 | 2 |  |  |
| 第四章 | 立体的投影及其表面交线 | 4 |  |  |
| 第五章 | 组合体的视图及尺寸标注 | 4 |  |  |
| 第六章 | 轴测图 | 1 |  |  |
| 第七章 | Auto CAD 2007入门 | 1 |  |  |
| 第八章 | 绘图的基础知识 | 1 |  |  |
| 第九章 | 使用和管理图层 | 1 | 3 |  |
| 第十章 | 绘制二纬图形 | 3 | 3 |  |
| 第十一章 | 精确绘制图 | 2 | 3 |  |
| 第十二章 | 编辑图形对象 | 2 | 3 |  |
| 第十三章 | 使用文字和表格 | 1 | 3 |  |
| 第十四章 | 创建面域与图案填充 | 1 | 3 |  |
| 第十五章 | 标注图形尺寸 | 1 | 3 |  |
| 第十六章 | 绘制三维图形 | 2 | 3 |  |
| 第十七章 | 使用块、外部参照和设计中心 | 2 | 3 |  |
| 第十八章 | 绘图综合实例 | 2 | 3 |  |
|  | 总 计 | 62 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

- 使用教材：

《工程制图与AutoCAD教程》 佟以丹 等主编，化学工业出版社；

《中文版AutoCAD2007》      薛焱  等主编，清华大学出版社；

- 主要参考书：

《AutoCAD2002经典范例50讲》刘晓龙 等编著，北京希望电子出版社。

五、教学方法

课堂教授理论传授，辅助上机实验，增强学生的学习积极性于画图技巧实践能力的掌握。

六、课外学习要求

以学生自学为主

七、课程考核与成绩评定

（1）习题课1次，作业2次，作业以工程制图实例习题为主。

（2）采取期末考试和平时考核相结合的方法，期末成绩70％，作业成绩20％，出勤10％

八、其它说明

九、大纲正文

第一章   绪论（1学时）

[目的要求]

了解工程图样的作用，工程制图的基本任务

[教学内容]

1)	工程制图的发展历史

2)	工程制图的作用

3)	工程制图的基本任务

[重点难点]

工程制图的作用

第二章   制图的基本知识与技能（1学时）

[目的要求]

掌握有关工程制图的基本知识与技能

[教学内容]

1)	国家标准的有关规定

2)	绘图工具及仪器的使用

3)	几何作图

4)	平面图形

[重点难点]

几何作图及平面图形

第三章   点、直线和平面的投影（2学时）

[目的要求]

掌握基本投影原理

[教学内容]

1)	投影的基本知识

2)	点的投影

3)	直线的投影

4）平面的投影

[重点难点]

投影基本原理的应用

第四章  立体的投影及其表面交线（4学时）

[目的要求]

掌握立体投影及其表面交线的绘制方法

[教学内容]

1)	立体的投影

2)	平面与立体相交

3)	两立体相交

[重点难点]

平面与立体的相交，两立体的相交

第五章  组合体的视图及尺寸标注（4学时）

[目的要求]

掌握组合体视图的绘制方法

[教学内容]

1)	三视图的形成及其特征

2)	画组合体的视图

3)	读组合体的视图

4） 组合体的尺寸标注

[重点难点]

三视图的形成及组合体视图的绘制

第六章  轴测图（1学时）

[目的要求]

掌握轴测图绘制的基本知识

[教学内容]

1)	轴测投影的基本知识

2)	正等轴测图

3)	斜二轴测图

4） 轴测图的尺寸标注

5） 轴测剖视图的画法

[重点难点]

轴测投影的基本知识

第七章  Auto CAD 2007入门（1学时）

[目的要求]

掌握Auto CAD 2007软件的界面及其基本操作方法

[教学内容]

1)	AutoCAD的主要功能

2)	AutoCAD 2007的工作界面

3)	图形文件的基本操作

4)	在AutoCAD中使用命令

[重点难点]

AutoCAD2007 的工作界面

第八章  绘图的基础知识（1学时）

[目的要求]

掌握CAD软件基本绘图环境的设置

[教学内容]

1)	使用坐标系

2)	设置绘图环境

3)	绘图方法

4)	控制图形显示

[重点难点]

绘图环境的设置

第九章  使用和管理图层（1学时）

[目的要求]

掌握图层的设置与管理方法

[教学内容]

1)	创建和设置图层

2)	管理图层

[重点难点]

管理图层的方法

第十章  绘制二纬图形（3学时）

[目的要求]

掌握二维图形的绘制方法

[教学内容]

1)	绘制点

2)	绘制直线、射线和构造线

3)	绘制矩形和正多边形

4)	绘制圆、圆弧、椭圆和椭圆弧

5)	绘制与编辑多线

6)	绘制与编辑多段线

7)	绘制与编辑样条曲线

8)	徒手绘制图形

[重点难点]

不同类型二维图形的绘制方法

第十一章  精确绘制图形（2学时）

[目的要求]

掌握精确绘制图形的方法

[教学内容]

1)	使用捕捉、栅格和正交功能定位点

2)	使用对象捕捉功能

3)	使用自动追踪

4)	使用动态输入

[重点难点]

精确绘制图形的方法

第十二章  编辑图形对象（2学时）

[目的要求]

掌握编辑图形的方法

[教学内容]

1)	选择对象

2)	使用夹点编辑图形

3)	删除、移动、旋转和对齐对象

4)	复制、阵列、偏移和镜像对象

5)	修改对象的形状和大小

6)	修倒角、圆角和打断

[重点难点]

掌握图形编辑的方法

第十三章  使用文字和表格（1学时）

[目的要求]

掌握文字输入命令与表格设置命令

[教学内容]

- 设置文字样式

- 创建与编辑单行文字

- 创建与编辑多行文字

4）创建表格样式和表格

[重点难点]

创建和编辑文字

第十四章  创建面域与图案填充（1学时）

[目的要求]

掌握面域与图案填充的方法

[教学内容]

- 将图形转换为面域

- 使用图案填充

- 绘制圆环、宽线与二维填充图形

[重点难点]

图案填充

第十五章  标注图形尺寸（1学时）

[目的要求]

掌握图形尺寸的方法

[教学内容]

- 尺寸标注的规则与组成

- 创建与设置标注样式

- 标注尺寸

- 标注形位公差

- 编辑标注对象

[重点难点]

图形尺寸的标注方法

第十六章  绘制三维图形（2学时）

[目的要求]

掌握三维图形的绘制方法

[教学内容]

- 三维绘图术语和坐标系

- 设置视点

- 动态观察

- 使用相机

- 漫游和飞行

- 观察三维图形

- 视觉样式

- 绘制简单三维图形

- 绘制网格

- 绘制基本实体

- 通过二维图形创建实体

[重点难点]

三维实体的绘制方法

第十七章  使用块、外部参照和设计中心（2学时）

[目的要求]

掌握块、外部参照和设计中心的使用方法

[教学内容]

- 创建与编辑块

- 编辑与管理块属性

- 使用外部参照

- 使用AutoCAD设计中心

[重点难点]

外部参照的使用方法

第十八章  绘图综合实例	（2学时）

[目的要求]

通过综合实例的使用，提高使用CAD软件的能力

[教学内容]

- 制作样板图

- 绘制零件平面图

- 绘制装配图

- 绘制三维机件造型

- 设置图形的视觉样式

- 绘制三通模型

- 绘制阀体接头

- 绘制箱体零件

[重点难点]

三维基件造型

实验一  机械零件的绘制

[教学目的和要求]

1、通过几个机械零件的绘制，让学生熟悉AutoCAD软件的界面。

2、熟练掌握AutoCAD软件的绘图相关命令

[教学时数]

3 小时

[主要设备]

1、电脑

2、AutoCAD 2007中文版软件

[实验内容]

- 绘制如下图形

- 绘制如下图形

- 绘制如下图形

实验二 物品绘制

[教学目的和要求]

1、通过几个物品的绘制，让学生熟悉AutoCAD软件的界面。

2、熟练掌握AutoCAD软件的绘图相关命令

[教学时数]

3 小时

[主要设备]

1、电脑

2、AutoCAD 2007中文版软件

[实验内容]

1、绘制如下图形

- 绘制如下图形

实验三 物品绘制

[教学目的和要求]

1、通过几个物品的绘制，让学生熟悉AutoCAD软件的界面。

[教学时数]

3 小时

[主要设备]

1、电脑

2、AutoCAD 2007中文版软件

[实验内容]

1、绘制如下图形

2、绘制如下图形

3、绘制如下图形

实验四 物品绘制

[教学目的和要求]

1、通过几个物品的绘制，让学生熟悉AutoCAD软件的界面。

[教学时数]

3 小时

[主要设备]

1、电脑

2、AutoCAD 2007中文版软件

[实验内容]

1、绘制如下图形

2、绘制如下图形

3、绘制如下图形

实验五 文字及标注的使用

[教学目的和要求]

1、通过几种物品的绘制，让学生熟练掌握AutoCAD软件的文字及标注命令

[教学时数]

3 小时

[主要设备]

1、电脑

2、AutoCAD 2007中文版软件

[实验内容]

- 绘制如下图形

2、绘制如下图形

实验六 文字及标注的使用

[教学目的和要求]

1、通过几种物品的绘制，让学生熟练掌握AutoCAD软件的文字及标注命令

[教学时数]

3 小时

[主要设备]

1、电脑

2、AutoCAD 2007中文版软件

[实验内容]

1、绘制如下图形

2、绘制如下图形

实验七 三维制图

[教学目的和要求]

1、通过几种物品的绘制，让学生了解AutoCAD的三维操作命令

[教学时数]

3 小时

[主要设备]

1、电脑

2、AutoCAD 2007中文版软件

[实验内容]

1、绘制如下图形

2、绘制如下图形

2、绘制如下图形

实验八 三维制图

[教学目的和要求]

1、通过几种物品的绘制，让学生了解AutoCAD的三维操作命令

[教学时数]

3 小时

[主要设备]

1、电脑

2、AutoCAD 2007中文版软件

[实验内容]

1、绘制如下图形

2、绘制如下图形

实验九 建筑平面图绘制

[教学目的和要求]

1、通过几种物品的绘制，让学生综合掌握AutoCAD2002的相关操作命令

[教学时数]

3 小时

[主要设备]

1、电脑

2、AutoCAD 2007中文版软件

[实验内容]

1、绘制如下图形

实验十 建筑平面图绘制

[教学目的和要求]

1、通过几种物品的绘制，让学生综合掌握AutoCAD2002的相关操作命令

[教学时数]

3 小时

[主要设备]

1、电脑

2、AutoCAD 2007中文版软件

[实验内容]

1.绘制如下图形

十、编制与审核

编制人： 　郑向勇       （撰写教师）      审核人：  　      （专业负责人）

2016年9月21日

《仪器分析》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122157401L | 课程类别 | 学科平台必选课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 仪器分析 | 英文名称 | Instrument Analysis |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生环学院环境系 |
| 总学时 | 32 (理论: 32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 无机分析化学、有机化学、环境监测 | 后续课程 | 毕业设计 |

一、课程性质、目的和任务

写明本课程的知识体系在学科体系中的基本地位及其在人才培养方案中的地位和作用，说明课程与培养标准的对应关系，以及学生通过该课程的学习后，应掌握的基本理论、基本知识和基本技能。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | N |

二、课程基本要求

仪器分析课程的学习要求学生掌握基本的化学分析方法及常见分析仪器的工作原理。使学生掌握用于分析化学污染物常用的仪器及设备，学会运用化学和物理学的知识和理论来进行环境样品的分析与检测的思维和方法。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 原子吸收光谱法 | 4 |  |  |
| 第三章 | 紫外-可见吸收光谱法 | 6 |  |  |
| 第四章 | 总有机碳分析 | 2 |  |  |
| 第五章 | 色谱分析原理 | 4 |  |  |
| 第六章 | 气相色谱法 | 4 |  |  |
| 第七章 | 液相色谱法 | 4 |  |  |
| 第八章 | 质谱分析法 | 2 |  |  |
| 第九章 | 离子色谱法 | 4 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材：《现代仪器分析》，刘约权 主编，北京，高等教育出版社，2015年4月第三版。

2．主要参考书：《现代仪器分析技术及应用》，魏福祥著，北京：中国石化出版社 , 2011.06

五、教学方法

在授课中，以教材为主，辅以其他参考书以及最近该学科的研究成果；根据学生的实际学习情况，在授课章节的学时安排上，可作适当调整；根据学生先修课程的内容及掌握情况，在具体章节的重点及难点上根据实际情况作适当调整。

六、课外学习要求

要求学生平时阅读《分析化学》、《仪器分析》等期刊。

七、课程考核与成绩评定

平时作业（30%）；实验成绩（50%）；期末考核（20%）。

八、其它说明

九、大纲正文

第一章   绪论（2学时）

[目的要求]

了解仪器分析的发展历史及其应用；重点掌握仪器分析方法的选用原则，不同仪器分析方法的优缺点。

[教学内容]

一、仪器分析简介

二、 仪器分析方法的评价指标

[重点难点]

一、仪器分析方法的分类

二、仪器分析方法的评价指标计算方法

第二章   原子吸收光谱法（4学时）

[目的要求]

了解原子吸收分光光度仪的结构和功能，了解分析软件的使用方法，掌握原子吸收分光光度仪的日常使用维护。

[教学内容]

一、原子吸收光谱法

二、原子吸收光谱特点

三、原子吸收光谱仪

四、原子吸收光谱法的干扰及其抑制

五、原子吸收光谱定量分析

[重点难点]

一、原了吸收分光光度仪的日常使用及维护

二、外标法与内标法在定量分析中的应用

第三章   紫外-可见吸收光谱法（6学时）

[目的要求]

了解紫外-可见分光光度仪的结构和功能，掌握分析软件的使用方法，掌握紫外-可见吸收光谱的影响因素，紫外-可见分光光度计的日常使用维护。

[教学内容]

一、紫外-可见分光光度计的基本结构

二、紫外-可见分光光度计的使用方法

三、紫外-可见分光光度计的干扰及其抑制

四、紫外-可见分光光度计的定量分析

[重点难点]

一、紫外-可见分光光度计的日常使用及维护

二、外标法与内标法在定量分析中的应用

第四章   总有机碳分析（2学时）

[目的要求]

了解总有机碳分析仪的结构和功能，掌握分析软件的使用方法，掌握TOC测定的影响因素，TOC仪的日常使用维护。

[教学内容]

一、概述

二、总有机碳分析技术及进展

三、TOC分析仪的结构和工作原理

四、TOC在线分析仪的结构及工作原理

五、总有机碳分析在各个领域中的应用

六、总有机碳分析仪试用注意事项

[重点难点]

一、TOC分析仪的结构和工作原理

二、总有机碳分析仪使用注意事项

第五章   色谱分析原理（4学时）

[目的要求]

了解色谱分离的基本原理以及色谱分析方法的应用；色谱图的解析以及定性定量分析方法。

[教学内容]

一、色谱分析简史

二、色谱法在工业生产和科学研究中的作用

三、色谱法的特点

四、色谱法的定义、分类

五、色谱法基本概念和术语

六、色谱分析的基本理论

七、	分离条件评价

八、色谱定性方法

九、色谱定量方法

[重点难点]

一、色谱定性和定量的方法

第六章  气相色谱分析法（4学时）

[目的要求]

气相色谱工作站的操作方法及气相色谱仪的日常使用及维护。

[教学内容]

一、气相色谱仪的发展

二、	气相色谱仪的工作过程

三、气相色谱仪的组成

四、	气相色谱分析的特点及其应用范围

[重点难点]

一、气相色谱仪的组成及工作原理

第七章  液相色谱分析法（4学时）

[目的要求]

了解液相色谱分离的基本原理；液相色谱仪的组成及应用；液相色谱工作站的操作方法及液相色谱仪的日常使用及维护。

[教学内容]

一、概述

二、高效液相色谱仪

三、高效液相色谱仪固定相和流动相简介

四、高效液相色谱方法各论

[重点难点]

一、液相色谱仪的选择

二、液相色谱仪的性能参数及其应用

第八章  质谱分析法（2学时）

[目的要求]

了解气质联用仪的基本原理；质谱参数的意义及应用；掌握气质联用谱图的解析方法及应用。

[教学内容]

一、 质谱的基本知识

二、 质谱仪结构与工作原理

三、 质谱结果分析

四、GC-MS在环境方面的应用

[重点难点]

一、GC-MS方法的选择

二、GC-MS图谱的解析

第九章   离子色谱法（4学时）

[目的要求]

了解离子色谱仪的结构和功能，掌握分析软件的使用方法，掌握IC测定的影响因素，IC仪的日常使用维护。

[教学内容]

一、概述

二、化学抑制型离子色谱

三、非抑制型离子色谱

四、电导检测器

五、采用光度检测器的离子色谱法

六、实验技术

[重点难点]

一、IC的结构和工作原理

二、IC的使用注意事项

十、编制与审核

编制人： 王传花、王奇、柯强、金展  （撰写教师）      审核人：  　      （专业负责人）

2016年9月21日

《仪器分析实验》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：仪器分析实验（Experiments of Instrument Analysis）

二、课程编码：122161801S

三、课程学时与学分：32学时1学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第4学期，无机及分析化学、环境监测

六、课程性质、目的和任务：

写明本课程的知识体系在学科体系中的基本地位及其在人才培养方案中的地位和作用，说明课程与培养标准的对应关系，以及学生通过该课程的学习后，应掌握的基本理论、基本知识和基本技能。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计的使用 | 8 | 专业基础 | 综合性 | 必修 | 4 |
| 2 | 原子吸收分光光度仪使用方法 | 6 | 专业基础 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 3 | 总有机碳分析仪TOC的使用 | 6 | 专业基础 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 4 | 液相色谱的使用 | 6 | 专业基础 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 5 | 水中离子的测定实验 | 6 | 专业基础 | 综合性 | 必修 | 1 |

八、实验教学内容及要求

实验一   紫外可见分光光度计的使用

实验教学的目的：

1.掌握紫外—可见分光光度计的使用方法。

2.利用紫外—可见分光光度计分析样品。

实验教学的基本要求：

要求学生熟悉紫外—可见分光光度计的结构，熟悉软件的使用，能熟练利用紫外—可见分光光度计测试溶液中单一有机物或利用导数光谱方法对简单组分进行同时测定。

实验时数：8

实验成绩评定：

1）实验设计的合理性；

2）软件和仪器的操作熟练程度；

3）实验报告

实验内容：

（详细实验内容）

（一）定性分析实验

1．从混合比色皿，每组自行挑选出一个石英比色皿。

2．给出两种高浓度已知纯样品，区分（A、B）。

（二）定量分析实验

1．利用已知高浓度纯样A，自行配置一条标准曲线，并利用该曲线对未知浓度样品C进行定量。

2．通过设计分析样品AD的混合物浓度。

3．考察氧化剂（H2O2）对物质A的降解过程。

主要实验设备：

（包括实验课程所用设备、软件、工具等）

紫外－可见分光光度计，计算机及配套软件，容量瓶，移液管。

实验二   原子吸收分光光度仪使用方法

实验教学的目的：

1、学习原子吸收光谱法的基本原理；

2、了解原子吸收分光光度计的基本结构及其操作方法；

3、掌握应用标准曲线法测定水中铜、锌含量的方法。

实验教学的基本要求：

要求学生熟悉原子吸收分光光度计的结构，熟悉软件的使用，能熟练利用原子吸收分光光度计测试溶液中重金属元素的浓度，会根据需要配制待测元素的标准系列，会根据仪器测出的数据评价仪器性能。

实验时数：6

实验成绩评定：

1）实验设计的合理性；

2）软件和仪器的操作熟练程度；

3）实验报告

4）录像。

实验内容：

1、认识原子吸收分光光度计的各个组成部分及功能。学会使用操作软件。

2、利用实验室提供金属铜片和锌粒（或标准溶液），纯硝酸配制一定浓度的Cu标准溶液和Zn标准溶液。

3、自己设计实验，用外标法测试溶液中Cu和Zn等重金属的浓度。

4、数据处理：

（1）计算各点所测数据的精密度，分析精密度与浓度之间的关系；

（2）计算外标法测定的灵敏度与检测限；

5、以小组为单位录制原子吸收分光光度计的操作录像。

主要实验设备：

原子吸收分光光度计，移液枪，容量瓶，铜锌等待测重金属的标准溶液（或相应的纯金属），优级纯硝酸

实验三   总有机碳分析仪TOC实验

实验教学的目的：

掌握总有机碳（TOC）的测定原理和方法；了解总有机碳测定仪（TOC-V）的基本构造，学会其使用方法；掌握通过有机碳测定判断水体污染状况的方法。

实验教学的基本要求：

实验时数：6

实验成绩评定：

1）实验设计的合理性；

2）软件和仪器的操作熟练程度；

3）实验报告

4）录像。

实验内容：

一、实验流程

1. 标准溶液的制备

若无特别说明，以下溶液均用超纯水配制。

(1)邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4，分析纯)

(2)无水碳酸钠（Na2CO3，分析纯）

(3)磷酸（分析纯）

(4)固体 CaCO3  (分析纯，含碳12%---120mg/g)

(5)有机碳标准贮备溶液：称取在105℃干燥2h后的邻苯二甲酸氢钾（M=204）0.5313g，用水溶解，转移到250mL容量瓶中，用水稀释至标线。其有机碳的浓度为1000mg/L。在低温(4℃)冷藏条件下可保存约48d。

(6)无机碳标准贮备溶液：称取经350-400℃干燥2h后的无水碳酸钠（M=204）2.2090g溶解于水中，转移到250mL容量瓶中，用水稀释至标线。其无机碳浓度为1000mg/L。

(7)混合标准液：准确吸取10.00mL有机碳标准贮备溶液和10.00mL无机碳标准贮备溶液，置于100mL容量瓶中，用水稀释至

2. 样品预处理

水样采集后，须贮存于棕色玻璃瓶中，常温下可保存24h。如不能及时分析，水样可加硫酸调至pH为2，并在4℃冷藏，则可以保存7d

3. 仪器操作步骤

（1）开启PC+Printe、进样器，开启主机，等待仪器初始化结束，进入软件。

（2）开启载气：设定气体钢瓶的减压阀二级表的压力表为0.1~0.12Mpa，此时，软件压力显示为0.95~1.0bar。

（3）仪器升温：催化剂加热炉：800c

（4）进样瓶中装入去离子水，将进样针插入，手动选择进行排除气泡和吹吸两步操作。

（5）双击Name的下一栏，输入water，在Coeff列中选择标准曲线，点击I/O，一般进行样品测试之前先进行两次水洗，再开始样品测试，样品测试完后再两次去离子水。

（6）清洗以后，点击进入休眠状态，待TOC主机降温 至100后，即可退出程序，关闭PC、TOC主机。

主要实验设备：

Liqui TOC 仪器

实验四   液相色谱的应用

实验教学的目的：

通过本次实验可以了解HPLC的具体原理步骤，并了解学会熟用WATERS EMPOWER2 软件的操作与应用，以及具备HPLC设备和软件的日常维护技能。

实验教学的基本要求：

通过剖析液相色谱各部件，要求学生熟悉色谱仪工作原理，分析测试过程，切身体会注意事项，熟悉软件的使用，能熟练利用液相色谱仪测定多种组分有机物。

实验时数：6

实验成绩评定：

1）实验设计的合理性；

2）软件和仪器的操作熟练程度；

3）实验报告

4）录像。

实验内容：

- 实验准备工作：单样品和混合样品的配制、流动相的准备

- 仪器开机，设置条件

- 样品测定

- 做好关机前的操作

主要实验设备：

HPLC仪器

实验五   水中离子的测定实验

实验教学的目的：

掌握水中氟、氯、硝酸根、硫酸根、磷酸根离子的测定原理和方法；了解离子色谱仪的基本构造，学会其使用方法；掌握通过离子浓度测定判断水体污染状况的方法。

实验教学的基本要求：

实验时数：6

实验成绩评定：

1）实验设计的合理性；

2）软件和仪器的操作熟练程度；

3）实验报告

4）录像。

实验内容：

实验药品

每组药品要求，移液器5ml，1ml，100μL，50μL各一个，配枪头若干，100ml容量瓶10个，500ml容量瓶2个，一次性0.45u滤膜2包，50ml注射器20个；1ml、10.0ml移液管各10个，药品Na2CO3、NaHCO3、碱石灰CaO各1瓶、浓硫酸2瓶、水中氟、氯、硝酸根、硫酸根离子成分分析标准物质【产品编号】GBW(E)082052，水中磷酸根离子成分分析标准物质【产品编号】GBW(E)080524 各2瓶（http://www.bzwz.com/p_30/p_117030.html国家标准物质网）。

配置淋洗液：需称取0.339gNa2CO3，0.084gNaHCO3，用超纯水定容到1L（此时Na2CO3为3.2mmol/L,NaHCO3为1.0mmol/L）

实验仪器操作步骤

一、开机

1、开启计算机，开启HL-2恒流泵，开启右侧仪器。

2、打开MagIC Net2.4软件。

二、工作步骤

1、点击配置按钮，观察状态是否为OK；

2、在“工作平台”—“运行”—“平衡”界面，选“方法”，点“启动硬件”，走基线平衡30min；

3、在“工作平台”— “运行”—“单次测量”，编辑所测量的样品和标准信息，“开始”；

4、数据处理：（1）单击“数据库”，选中数据库中所要处理的已经做好的标准和样品；（2）点击工具栏中“再处理选定的测量”键，打开“再处理”界面，利用右侧箭头使标准排在上面，样品排在下面，选中任一标准曲线谱图；（3）点击参数评估栏中的“组分”键，依次按照右图中的保留时间输入（或更新）各个离子的保留时间，用OK键确定。在“名称”列输入待测组分名称，在“时间[min]”列根据右图中的保留时间输入（或更新）对应各离子的保留时间，其他参数不用改变。；（4）点击“标准”，然后双击”*”列，出现新标准，输入标准 1(混合标样)中各个离子的浓度，然后标准 2，标准 3 …以次类推，直至所有的标准品(混合标样) 对应的离子浓度均已输入。注：如果各离子标准品的浓度相同，输入一

个浓度后，点击全复制  键则全部为相同的浓度，如果各个离子浓度不同，则需要分别输入。（5）点击评估参数栏下更新，更新先前的积分参数编辑，再点击“再处理”。（6）选择“从选定的测定”，OK确定。双击重新处理栏中的标准把样品类型都改为所对应的标准，点击“应用”确定生效，通过“编辑行-再处理栏”中的“样品表行”中左右箭头的切换，更改各标准对应的样品类型，单击“应用”确定生效，点击“关闭”键关闭；（7）点击参数评估栏中的“在处理”键，选择“ 以重新处理列表的标准为准” ，击 OK 键确定。（8）点击再处理右下方的“OK”，软件将自动保存计算后的结果。并返回“数据库”界面。（9）所有的样品根据所作的标准曲线一次批处理完成计算，测定结果显示在右下侧的“结果” 栏里。

三、关机

1、退出“MagIC Net2.4”软件，关闭仪器电源；

2、关闭计算机电源，关闭恒流泵

四、注意事项

1、每次开机前必须确保淋洗液（1号，大瓶）的清洁与足量，配置淋洗液需称取0.339gNa2CO3，0.084gNaHCO3，用超纯水定容到1L（此时Na2CO3为3.2mmol/L,NaHCO3为1.0mmol/L）,溶液混匀后，用真空抽滤泵抽滤方可使用；稀硫酸0.5%体积比（3-5ml浓硫酸加水1L，摇匀，小瓶）；

2、每次使用前更换清洗瓶中的纯水；

3、长时间不用时将色谱柱取下，密封后放冰箱冷藏；

4、经常查看淋洗液瓶上的管中碱石灰的颜色，及时更欢失效的碱石灰；

5、本仪器主要用于地表水重阴离子、阳离子的确定，其他实验提取物慎用；

主要实验设备：

离子色谱仪1台、真空抽滤装置1套、

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

1、参考书目：

《仪器分析实验》 作者:王学东，吴红主编 页数:145 出版社:济南：山东人民出版社 出版日期:2015.08 ISBN:978-7-209-09164-0

- 其他参考：

- 《仪器分析实验》 作者:陈国松，陈昌云主编 页数:216 出版社:南京：南京大学出版社 出版日期:2015.04 ISBN:978-7-305-15027-2

撰稿人： 王传花、王奇、柯强、金展            审稿人：

2016年9月21日

《环境工程原理》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122157501L | 课程类别 | 学科平台课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境工程原理 | 英文名称 | Principles of Environmental Engineering |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 96 (理论: 64；实验、实践:32 ) | 学 分 | 5 |
| 先修课程 | 高等数学、物理、无机及分析化学、有机化学、物理化学等 | 后续课程 |  |

一、课程性质、目的和任务

写明本课程的知识体系在学科体系中的基本地位及其在人才培养方案中的地位和作用，说明课程与培养标准的对应关系，以及学生通过该课程的学习后，应掌握的基本理论、基本知识和基本技能。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.1.3 理解环境科学与工程应用相关的领域背景知识。 | S |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识。 | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | S |
| 2.1.1 具有环境科学推理与思维的能力。 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.1.3具有通过实验设计、开发环境科学与工程新技术探索的能力。 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | N |
| 2.2.6 具有开展水环境生态修复、土壤修复等生态修复能力。 | N |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | N |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | S |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.5.1工程创新能力。运用工程知识、方法与能力，就环境工程中的实际问题提出独到的、具有一定创新性的求解思路、解决方案，并付诸实施的能力。 | W |
| 2.5.2创业能力。具备在职业工程师岗位上，以岗位工作及其环境为创业空间，发挥专业特长与创业精神， | N |

二、课程基本要求

《环境工程原理》是环境工程专业的重要专业基础课，该课程的主要任务是系统、深入地阐述环境污染控制工程，即水质净化与水污染控制工程、大气（包括室内空气）污染控制工程、固体废物处理与处置及资源化工程、物理污染控制工程，以及其他污染控制工程中涉及的具有共性的工程学基础基本过程和现象，以及污染控制装置的基本原理，为后期相关的专业课学习打下良好基础。通过教学使学生掌握以下内容：

1. 环境工程学的基本概念和基本理论：主要包括物料与能量衡算、流体流动、热量传递和质量传递过程的基本概念和基本理论。

2. 分离过程的原理：主要包括沉淀、过滤、吸收、吸附、离子交换、膜分离等基本分离过程的原理。

3. 反应工程原理：主要包括化学与生物反应计量学及动力学，各类化学与生物反应器的解析与基本设计理论等。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 质量与能量衡算 | 4 |  |  |
| 第三章 | 流体流动 | 6 |  |  |
| 第四章 | 热量传递 | 4 |  |  |
| 第五章 | 质量传递 | 4 |  |  |
| 第六章 | 沉降 | 4 | 5 |  |
| 第七章 | 过滤 | 4 | 5 |  |
| 第八章 | 吸收 | 4 | 5 |  |
| 第九章 | 吸附 | 4 | 5 |  |
| 第十章 | 其他分离过程 | 4 | 4 |  |
| 第十一章 | 反应动力学基础 | 4 |  |  |
| 第十二章 | 反应动力学的解析方法 | 4 |  |  |
| 第十三章 | 均相化学反应器 | 5 | 4 |  |
| 第十四章 | 非均相化学反应器 | 5 | 4 |  |
| 第十五章 | 微生物反应器 | 5 | 4 |  |
|  | 总 计 | 96 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

教材：

胡洪营等编，《环境工程原理》，普通高等教育“十五”国家级规划教材，高等教育出版社，2005年

参考书：

1. 柴诚敬主编， 《化工原理》（上，下册），高等教育出版社，2005年。

2. 蒋维钧，戴猷元，顾惠君编著， 《化工原理》（第二版），清华大学出版社，2003年。

3. 姚玉英主编， 《化工原理》（第一版），天津科学技术出版社，1993年。

4. 余国琮主编， 《化学工程辞典》（第二版），化学工业出版社，2003年。

5. 邓修，吴俊生编著， 《化工分离工程》（第一版），科学出版社，2002年。

6. 参考书:丛德滋,丛梅,方图南;《化工原理详解与应用》,化学工业出版社

五、教学方法

采用多种教学方法,设计灵活多样的教学活动,提供多种学习体验,有效调动学生的学习积极性。优化组合和运用多种教学手段,特别注重多媒体及网络等现代教育技术的应用。合理使用呈现工具、探究工具、交互工具、设计工具,有效提高教学质量。

六、课外学习要求

七、课程考核与成绩评定

（1）习题课次数及作业次数、作业类型。

课后习题，15次

（2）考核次数、方法及课程成绩评定办法。

课程考核成绩由三部分构成，即课堂考勤及课外作业，占30%；考试成绩，占70%。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章 绪论

目的与要求

1、了解环境问题与环境学科的发展；了解环境工程学的学科体系。

2、了解环境净化与污染控制的基本方法与原理。

3、了解环境工程原理课程的主要内容及学习方法。

教学内容

1. 环境问题与环境学科的发展

2. 环境污染与环境工程学

3. 污染控制技术体系，包括水污染控制技术体系 大气污染控制技术体系 固体废物处理处置技术体系等。

4. 污染控制技术原理的基本类型

5. 环境工程原理课程的主要内容

课后练习

教材10-11页：1.1-1.7

教学方法与手段

本章主要以教师讲授为主，采用多媒体辅助教学（PPT课件），适当开展讨论。

第二章 质量与能量衡算

目的与要求

1. 熟练掌握各种浓度的表示方法及其相互换算。

2. 熟练掌握质量衡算方法和能量衡算方法。

3. 掌握常用物理量及其单位换算， 掌握量纲的概念。

教学内容

第一节 常用物理量

1、主要内容：计量单位、物理量的单位换算、量纲和无量纲准数、常用物理量及其表示方法。

  基本概念和知识点：单位其单位换算，量纲，浓度及其表示方法，流速、流量、通量的概念

要求重点掌握各种浓度的表示方法及相互换算，掌握常用物理量的单位换算。掌握流速、流量、通量的概念及其相互关系。

第二节 质量衡算

1、主要内容：质量衡算的基本概念，总质量衡算。

2、基本概念和知识点：衡算系统的界定、总衡算与微分衡算、总物料衡算、某元素或某物质的衡算、稳态非反应系统的衡算、稳态反应系统的衡算、非稳态系统的衡算。

3、能力要求：熟练掌握各种质量衡算。

第三节 能量衡算

1. 主要内容：能量衡算方程，热量衡算方程，封闭系统的热量衡算，开放系统的热量衡算。

2. 基本概念和知识点：封闭系统的热量衡算（无相变条件下的能量衡算，有相变条件下的热量衡算），开放体系的热量衡算。

3. 能力要求：熟练掌握能量衡算方法。

课后练习

思考题与习题：教材45-47页：2.1、2.3、2.5、2.7、2.10、2.14。

教学方法与手段

本章主要以教师讲授为主，采用多媒体辅助教学（PPT课件），适当开展讨论。

第三章 流体流动

目的与要求

1. 掌握管流系统的质量衡算和能量衡算。

2. 掌握液体流动状态及雷诺数、理想流体、实际流体、动力黏性系数的概念，掌握牛顿黏性定律。

3. 掌握流体流动的阻力损失计算。

4. 掌握管路计算和流体流速与流量的测量。

教学内容

第一节 管流系统的衡算方程

1. 主要内容：管流系统的质量衡算方程、管流系统的能量衡算方程

2. 基本概念和知识点：管流系统的质量衡算、管流系统的总能量衡算和机械能衡算。

3. 能力要求：掌握管流系统的质量衡算、总能量衡算和机械能衡算方法。

第二节 流体流动的内摩擦力

1. 主要内容：流体的流动状态、流体流动的内摩擦力。

2. 基本概念和知识点：流体的层流和湍流、雷诺数及其与流体流动状态的关系，牛顿黏性定律、动力黏性系数、流体类别、流动状态对剪切应力的影响。

3. 能力要求：掌握液体流动状态及雷诺数、理想流体、实际流体、动力黏性系数的概念，掌握牛顿黏性定律。

第三节 边界层理论

1. 主要内容：边界层理论的概念，边界层的形成过程，边界层分离。

2. 基本概念和知识点：普兰德边界层理论的要点，绕平板流动的边界层的形成，圆直管内流动的边界层，边界层分离。

3. 能力要求：一般掌握边界层理论和边界层的形成过程。

第四节 流体流动的阻力损失

1. 主要内容：阻力损失的影响因素，圆直管内流动的沿程阻力损失，管道内的局部阻力损失。

2. 基本概念和知识点：阻力产生的原因及阻力损失的影响因素，圆直管内流动的阻力损失通式，圆管内层流流动的速度分布和阻力损失，圆管内湍流流动的速度分布和阻力损失，管道内的局部阻力损失。

3. 能力要求：掌握阻力损失的影响因素及阻力损失的计算。

第五节 管路计算

1. 主要内容：简单管路的计算，复杂管路的计算

2. 基本概念和知识点：简单管路的计算，分支管道计算，并联管路。

3. 能力要求：熟练掌握道路计算。

第六节 流体测量

1. 主要内容：测速管，孔板流量计，文丘里流量计，转子流量计，

2. 基本概念和知识点：流体流速和流量的测定的原理和方法。

3. 能力要求：掌握流体流速和流量的测定的原理和方法。

实践环节与课后练习

本章设置一个实验，既《流体流动阻力的测定》，实验为3个学时。

思考题与习题：教材105-109页：3.1、3.4、3.5、3.7、3.9 ~3.16 。

教学方法与手段

本章主要以教师讲授为主，采用多媒体辅助教学（PPT课件），适当开展讨论，安排1次实验，1次习题课。

第四章 热量传递

目的与要求

1、了解热传导的基本原理，掌握傅立叶定律及平壁和圆筒壁的热传导计算。

2、理解对流传热的基本原理，牛顿冷却定律及影响对流传热系数的因 素，掌握对流传热系数的物理意义及经验关联式的用法，使用条件及注意事项。

3、理解辐射传热的基本概念及两固体辐射传热的计算。

掌握传热过程的计算，传热速度方程式，传热负荷，平均温度差，总传热系数计算及了解强化传热过程，途径。

了解工业生产中常用换热器的类型，结构，并能进行列管式换热器的选型计算。

教学内容

第一节 热量传递的方式

1. 主要内容：热量传递的方式。

2. 基本概念和知识点：热传导、对流传热、辐射传热。

3. 能力要求：了解热量传递的方式。

第二节 热传导

1. 主要内容：傅立叶定律、导热系数、通过平壁的稳定热传导、通过圆管壁的稳定热传导。

2. 基本概念和知识点：傅立叶定律、导热系数、通过平壁的稳定热传导（单层平壁的热传导、多层平壁的热传导），通过圆管壁的稳定热传导。

3. 能力要求：掌握傅立叶定律、导热系数和热传导的计算。

第三节 对流传热

1. 主要内容：对流传热的影响因素、对流传热的机理、对流传热速率、对流传热的经验公式、保温层的临界直径、间壁传热过程计算。

2. 基本概念和知识点：对流传热的影响因素、对流传热的机理（流动边界层的传热机理及温度分布，传热边界层），对流传热速率（牛顿冷却定律，对流传热系数）、对流传热的经验公式（对流传热微分方程式、无量纲方程式、管内强制对流传热、大空间自然对流传热、蒸气冷凝传热）。保温层的临界直径、间壁传热过程计算（总传热速率方程、总传热系数、传热推动力、换热器的传热效率，传热单元数。

3. 能力要求：掌握对流传热的机理及其影响因素，掌握对流传热速率及传热系数的计算，掌握间壁传热过程的计算。

第四节 辐射传热

1. 主要内容：辐射传热的基本概念、物体的辐射能力、物体间的辐射传热、气体的辐射传热、对流和辐射联合传热。

2. 基本概念和知识点：热辐射、热辐射对物体的作用、辐射传热；黑体的辐射能力、灰体的辐射能力，物体的辐射能力与吸收能力的关系；物体间的辐射传热；气体辐射的特点、气体的辐射能力E和黑度ε；对流和辐射联合传热。

第五节 换热器

1. 主要内容: 换热器的分类与结构形式、管式换热器、板式换热器、强化换热器传热过程的途径。

2. 基本概念和知识点：换热器的分类与结构形式、各类管式换热器、板式换热器的结构特点和换热性能。提高传热效率和能力的途径。

3. 能力要求：了解换热器的分类，掌握各种换热器结构特点和传热性能。

实践环节与课后练习

实验：对流传热系数的测定， 4学时。

思考题与习题：教材176-177：4.1 ~ 4.14选择8-10道题。

教学方法与手段

本章节的主要教学手段是多媒体教学，通过电子图片来讲解不同热交换设备的结构特点、原理、技术参数和选择原则，并将各种热交换设备与环境工程的实际应用结构起来。安排实验1次，习题课1次。

第五章 质量传递

目的与要求

1. 掌握传质的基本概念。了解环境工程中常见的传质过程。

2. 掌握分子传质和对流传质的传质速率方程和传质系数。

教学内容

第一节 环境工程中的传质过程

1. 主要内容：环境工程中常见的传质过程。

2. 基本概念和知识点：吸收与吹脱（汽提）、萃取、吸附、离子交换、膜分离。

3. 能力要求：了解环境工程中常见的传质过程。

第二节 质量传递的基本原理

1. 主要内容：传质机理、分子扩散、涡流扩散。

2. 基本概念和知识点：费克定律、分子扩散系数、涡流扩散与涡流扩散系数。

3. 能力要求：掌握费克定律、分子扩散系数、涡流扩散与涡流扩散系数的概念。

第三节 分子传质

1. 主要内容：单向扩散、等分子反向扩散、界面上有化学反应的稳态传质。

2. 基本概念和知识点：分子传质中的单向扩散的扩散通量与浓度分布、等分子反向扩散的扩散通量与浓度分布、界面上有化学反应的稳态传质。

3. 能力要求：掌握分子传质的扩散通量与浓度分布的计算。

第四节 对流传质

1. 主要内容：对流传质机理及传质边界、对流传质速率方程、典型情况下的对流传质系数。

2. 基本概念和知识点：对流传质机理及传质边界、对流传质速率方程的一般形式、单向扩散时的传质系数、等分子反向扩散的传质系数。平板壁面上的层流传质和湍流传质、圆管内的层流对流传质、绕固体球的强制对流传质。

3. 能力要求：掌握对流传质的机理、传质速率方程和传质系数。

课后练习与思考题

教材204-205页，5.1-5.9选择5-6道题。

教学方法与手段

本章主要以教师讲授为主，采用多媒体辅助教学（PPT课件），适当开展讨论。

第六章 沉降

目的与要求

1.了解重力沉降和离心沉降的基本原理，掌握沉降速度基本计算方法及沉降鉴定，旋风分离器的主要性能。

2.了解电除尘器和惯性除尘器的工作原理

教学内容

第一节 沉降分离的基本概念

1. 主要内容：沉降分离的一般原理和类型，流体阻力与阻力系数

2. 基本概念和知识点：沉降分离的一般原理和类型，单颗粒的几何特性参数、流体阻力与阻力系数。

3. 能力要求：了解沉降分离的类型和一般原理、掌握流体阻力与阻力系数及其与颗粒几何特性参数的关系。

第二节 重力沉降

1. 主要内容：重力场中颗粒的沉降过程、沉降速度的计算、沉降分离设备。

2. 基本概念和知识点：重力场中颗粒的沉降过程、沉降速度的计算方法、重力沉降分离设备的结构和工作原理。

3. 能力要求：掌握重力沉降速度的计算方法和重力沉降分离设备的结构与工作原理。

第三节 离心沉降

1. 主要内容：离心力场中颗粒的沉降分析、旋流器的工作原理、离心沉降机工作原理。

2. 基本概念和知识点：离心力场中颗粒的沉降分析、旋风分离器的基本操作原理及其主要分离性能指标、旋流分离器的工作原理及有关计算、离心沉降机工作原理及有关计算。

3. 能力要求：掌握旋风分离器的基本操作原理及其主要分离性能指标、旋流分离器的工作原理及有关计算、离心沉降机工作原理及有关计算。

第四节 其他沉降

1. 主要内容：电沉降、惯性沉降

2. 基本概念和知识点：电除尘器的工作原理、惯性除器尘的工作原理。

3. 能力要求：掌握电除尘器的工作原理、惯性除器尘的工作原理。

课后练习

思考题与习题：教材235-237页6.1 ~ 6.16选择7-8道题。

  教学方法与手段

本章的主要教学手段是多媒体教学，通过电子图片来讲解不同沉降设备结构特点、原理和设计参数，并将各种沉降设备与环境工程的实际应用结构起来。

第七章 过滤

目的与要求

1. 掌握过滤操作的基本概念，过滤和过滤速率、恒压过滤，恒速过滤。

2. 掌握恒压过滤常数的计算方法和测定方法。

教学内容

第一节 过滤操作的基本概念

1. 主要内容：过滤过程、过滤介质、过滤分类、

2. 基本概念和知识点：过滤的概念与过滤介质，按过滤机理分类、按促使流体流动的推动力分类。

3. 能力要求：了解过滤的概念及类型。

第二节 表面过滤的基本理论

1. 主要内容：表面过滤的基本方程、过滤过程的基本计算、过滤常数的测定、滤饼洗涤、过滤机生产能力的计算。

2. 基本概念和知识点：表面过滤的基本方程、恒压过滤与恒速过滤的计算、过滤常数及其计算、压缩指数、滤饼洗涤的速度与时间、间歇式和连续式过滤机的生产能力的计算。

3. 能力要求：掌握过滤过程的基本计算、过滤常数及其测定，掌握过滤机生产能力的计算。

第三节 深层过滤的基本理论

1. 主要内容：流体通过颗粒床层的流动、深层过滤过程中悬浮颗粒的运动。

2. 基本概念和知识点：混合颗粒的几何特性、颗粒床层的几何特性、流体在颗粒床层中的流动、深层过滤过程中悬浮颗粒的运动、深层过滤的水力学（清洁滤料床层、运行过程中的滤料床层）。

3. 能力要求：了解混合颗粒的几何特性，掌握流体通过颗粒床层的流动、深层过滤过程中悬浮颗粒的运动特性。

实践环节与课后练习

本章实验：过滤常数的测定实验， 3个学时。

课后作业：教材262 ~ 264页，7.1 ~ 7.16中选择6-8题。

教学方法与手段

本章节的主要教学手段是多媒体教学，通过电子图片来讲解过滤操作及有关计算，安排实验1次。

第八章 吸收

目的与要求

1. 了角吸收的概念和吸收的类型、掌握气-液平衡和亨利定律及其应用。

2. 掌握双膜理论的要点及传质速率方程。

3. 熟练掌握吸收塔的物料衡算方程和操作线方程。

4. 熟练掌握吸收剂用量的计算、填料层高度的计算。

教学内容

第一节 吸收的基本概念

1. 主要内容：吸收的定义与应用、吸收的类型

2. 基本概念和知识点：吸收的定义、吸收在环境工程领域中的应用、吸收的分类。

3. 能力要求：了解吸收的类型及其环境工程中的应用。

第二节 物理吸收

1. 主要内容：物理吸收的热力学基础、物理吸收的动力学基础。

2. 基本概念和知识点 ：气-液平衡与亨利定律、相平衡关系在吸收过程中的应用、吸收过程的机理、双膜理论、总传质速率方程、传质系数、传质阻力分析。

3. 能力要求：掌握气-液平衡与亨利定律的关系，相平衡关系与吸收过程的判别、吸收过程的双膜理论、传质速率方程与传质系数。

第三节 化学吸收

1. 主要内容： 化学吸收的特点、化学吸收的平衡关系、化学吸收的传质速率。

2. 基本概念与识知点：化学吸收的特点、吸收过程中的化学反应及其平衡关系（溶质与吸收剂反应、溶质与吸收剂中的活性组分反应）、化学吸收的传质速率。

3. 能力要求：了解化学吸收的特点、掌握化学吸收过程的平衡关系及化学吸收的传质速率。

第四节 吸收设备及其主要工艺计算

1. 主要内容：吸收设备工艺简述、填料的类型及特性、填料塔吸收过程的物料衡与操作线方程、吸收剂的用量计算、填料层高度的计算、吸收过程的计算类型。

2. 基本概念与知识点：吸收塔、全塔物料衡算与操作线方程、吸收剂用量的确定、填料层高度的计算方法（传质高度的计算、传质单元数计算的对数平均推动力法和吸收因数法）。

3. 能力要求：了解吸收塔的结构、填料的类型及特性；掌握吸收塔物料衡算与操作线方程，掌握填料层高度的计算方法。

实践环节与课后练习

实践环节：本章安排实验课一次，实验内容：（计算机仿真实验演示）

课后练习：教材299-301，思考题与习题8.1-8.13选择6-7题。

教学方法与手段

本章主要采用多媒体教学手段进行教学，利用图片、动画介绍吸收设备，安排习题课1次。

第九章 吸附

目的与要求

1. 掌握吸附分离操作的有关概念。

2. 掌握等温吸附方程及吸附动力学方程。

3. 掌握吸附操作与吸附穿透曲线的有关概念及计算。

教学内容

第一节 吸附分离操作的基本概念

1. 主要内容：吸附分离操作的分类、吸附分离操作的应用。

2. 基本概念和知识点：吸附分离操作分类的依据、方法、吸附分离操作在工业生产和环境保护方面的应用。

3. 能力要求：掌握吸附的基本概念、了解吸附分离的类型及其应用。

第二节 吸附剂

1. 主要内容：常用吸附剂的特性、几种常用的吸附剂。

2. 基本概念和知识点：吸附剂的主要特性、几种常用吸附剂及其特点。

3. 能力要求：了解常用吸附剂的种类、性质及用途。

第三节 吸附平衡

1. 主要内容：单组分吸附气体，双组分气体吸附，液相吸附。

2. 基本概念和知识点：吸附平衡理论、等温吸附方程（Freundlich方程、Langmuir方程、BET方程）、温度对吸附平衡的影响、吸附位势、吸附热、双组分气体吸附、液相吸附。

3. 能力要求：掌握吸附平衡理论、等温吸附方程（Freundlich方程、Langmuir方程、BET方程）、温度对吸附平衡的影响。

第四节 吸附动力学

1. 主要内容：吸附剂颗粒外表面界膜传质速率、吸附剂颗粒内表面扩散速率、内表面扩散阻力控制时的吸附过程、外表面界膜控制时的吸附过程。

2. 基本概念和知识点：吸附剂颗粒外表面界膜传质速率方程、吸附剂颗粒内表面扩散速率方程、内表面扩散阻力控制时的吸附过程、外表面界膜控制时的吸附过程。

3. 能力要求：掌握吸附剂颗粒外表面界膜传质速率方程和吸附剂颗粒内表面扩散速率方程。

第五节 吸附操作与吸附穿透曲线

1. 主要内容：接触过滤吸附、固定床吸附。

2. 基本概念和知识点：接触过滤吸附中的单级吸附、多级吸附、逆流多级吸附；固定床吸附中的穿透点和穿透曲线、穿透时间。

3. 能力要求：掌握接触过滤吸附中的单级吸附、多级吸附、逆流多级吸附的概念和固定床吸附中的穿透点和穿透曲线、穿透时间的概念及有关计算。

课后练习

教材338-339：思考题与习题9.1-9.4 。

教学方法与手段

本章主要采用多媒体教学手段进行教学。

第十章 其他分离过程

目的与要求

1. 掌握离子交换的基本原理；掌握离子交换速度的控制及其影响因素。

2. 掌握萃取剂的选择及萃取过程的流程与计算。

3. 了解膜分离的原理、特点及发展状况。

教学内容

第一节 离子交换

1. 主要内容：离子交换剂概述、离子交换的基本原理、离子交换的速度

2. 基本概念和知识点：离子交换剂的分类、离子交换树脂的结构及其物理化学性质；离子交换反应、离子交换平衡和选择性系数；离子交换速度的控制步骤、离子交换速度的表达式、离子交换速度的影响因素。

3. 能力要求：了解离子交换剂的类型、结构、理化性质；掌握离子交换的基本原理；掌握离子交换速度的控制及其影响因素。

第二节 萃取

1. 主要内容：萃取分离的特点、萃取过程的热力学基础、萃取剂的选择、萃取过程的流程和计算。

2. 基本概念和知识点：萃取过程的特点、三角形相图、溶解度曲线与联结线、杠杆规则、分配曲线与分配系数、萃取剂的选择性系数、萃取剂的选择性原则、单级萃取的流程与计算、多级错流萃取的流程与计算、多级逆流的流程与计算、连续逆流萃取。

3. 能力要求：了解萃取分离的特点、掌握萃取过程的热力学基础、掌握萃取剂的选择及萃取过程的流程与计算。

第三节 膜分离

1. 主要内容：膜分离概述、膜分离过程的传递过程、反渗透和纳滤、微滤与超滤、电渗析、其它膜分离。

2. 基本概念和知识点：膜分离过程的分类、膜分离的特点、膜的种类、膜材料、膜组件的形式、膜分离的表征参数、膜传递过程的推动力及一般表述、膜传递过程模型、溶液的渗透压、反渗透和纳滤的过程机理、反渗透和纳滤膜的过程计算、微滤和超滤分离过程的基本传递理论、浓差极化与凝胶层阻力模型、电渗析过程的基本原理、电渗析中的传递过程、离子交换膜、气体膜分离、渗透气化。

3. 能力要求：了解膜分离的原理、特点及发展状况。

课后练习

教材399—402：思考题与习题 10.1—10.14中选择6—8题。

教学方法与手段

本章主要采用多媒体手段开展教学，适当引导学生开展讨论。

第十一章 反应动力学基础

目的与要求

1. 了解反应器的类型及操作方式、掌握反应器操作的几个工程概念。

2. 掌握反应式与计量方程、反应进度和转化率的概念及有关计算。

3. 掌握反应速率的定义及表示方法、反应速率方程的表达式、均相反应动力学及有关计算。

教学内容

第一节 反应器和反应操作

1. 主要内容：反应操作、反应器、反应器的操作方式、反应器内物料的流动与混合状态、反应器的类型、反应器的设计、反应器的放大。

2. 基本概念和知识点：反应器的类型及其操作方式（间歇操作、连续操作、半间歇操作/半连续操作）、反应时间、停留时间、空间时间、空间速度、反应器内物料的流动与混合状态、反应器的类型、反应器的设计、反应器的放大。

3. 能力要求：掌握反应器操作的几个工程概念、了解反应器的类型。

第二节 反应的计量关系

1. 主要内容：反应式与计量方程、反应的分类、反应进度与转化率

2. 基本概念和知识点：反应式与计量方程、反应的分类、反应进度与转化率。

3. 能力要求：了解反应式与计量方程、反应的分类、掌握反应进度与转化率的概念。

第三节 反应动力学

1. 基本内容：反应速率的定义及表示方法、反应速率方程、均相反应动力学。

2. 基本概念与知识点：反应速率及其表示方法、反应速率与反应进度及转化率的关系、反应速率与速率常数、均相反应动力学及其计算。

3. 能力要求：掌握反应速率的定义及表示方法、反应速率方程的表达式、均相反应动力学及有关计算。

课后练习

教材437—439 思考题与习题：11.1—11.11中选择6-7题。

教学方法与手段

本章采用多媒体教学手段进行教学。

第十二章 反应动力学的解析方法

目的与要求

1. 了解反应器动力学实验的一般步骤、掌握动力学实验数据的一般解析方法及反应器的物料衡算。

2. 了解间歇反应器的基本方程，掌握间歇反应器的动力学实验方法及实验数据的解析方法。

3. 了解间歇反应器的基本方程，掌握间歇反应器的动力学实验方法及实验数据的解析方法。

教学内容

第一节 动力学实验及实验数据的解析方法

1. 主要内容：动力学实验的一般步骤、动力学实验数据的一般解析方法、反应器的物料衡算。

2. 基本概念和知识点：动力学实验的目的和一般方法方法、间歇反应动力学实验数据的一般解析方法、连续反应动力学实验数据的一般解析方法、反应器的物料衡算。

3. 能力要求：了解反应器动力学实验的一般步骤、掌握动力学实验数据的一般解析方法及反应器的物料衡算。

第二节 间歇反应器的解析

1. 主要内容：间歇反应器的基本方程、间歇反应器的动力学实验方法、实验数据的积分解析法、实验数据的微分解析法。

2.基本概念和知识点：间歇反应器的基本方程的一般形式、恒容反应器的基本方程、间歇反应器的动力学实验方法、实验数据的积分解析法、实验数据的微分解析法。

3. 能力要求：了解间歇反应器的基本方程，掌握间歇反应器的动力学实验方法及实验数据的解析方法。

第三节 连续反应器的解析

1. 主要内容：槽式连续反应器、平推流反应器。

2. 基本概念和知识点：槽式连续反应器的基本方程的一般形式、恒容反应器的基本方程、槽式连续反应器的动力学实验方法；平推流反应器的基本方程的一般形式、平推流恒容反应器的基本方程、积分反应器实验方法、微分反应器实验法。

3. 能力要求：了解间歇反应器的基本方程，掌握间歇反应器的动力学实验方法及实验数据的解析方法。

课后练习

教材457—460思考题与习题12.1—12.11中选择5--6题 。

教学方法与手段

本章采用多媒体教学手段进行教学

第十三章 均相化学反应器

目的与要求

1. 了解间歇反应器和半间歇反应器的操作方法，掌握间歇反应器和半间歇反应器的设计计算。

2. 掌握单级反应器和多级串联反应器的操作方法及其设计计算方法。

3. 掌握简单的平推流反应器和推流循环反应器操的操作方法及其设计计算方法。

教学内容

第一节 间歇与半间歇反应器

1.主要内容：间歇反应器、半间歇反应器。

2.基本概念和知识点：间歇反应器的操作方法及其设计计算、半间歇反应器的操作方法及其设计计算。

3.能力要求：了解间歇反应器和半间歇反应器的操作方法，掌握间歇反应器和半间歇反应器的设计计算。

第二节 完全混合流反应器

1. 主要内容：单级反应器、多级串联反应器。

2. 基本概念和知识点：单级反应器的操作方法及特点及其设计计算方法；多级串联全混流反应器的基本方程及其解析计算法、图解计算法。

3. 能力要求：掌握单级反应器和多级串联反应器的操作方法及其设计计算方法。

第三节 平推流反应器

1. 主要内容：简单的平推流反应器、具有循环操作的平推流反应器。

2. 基本概念及知识点：简单的平推流反应器的操作方法和设计计算方法；平推流循环反应器操作方法及其设计计算。

3. 能力要求：掌握简单的平推流反应器和推流循环反应器操的操作方法及其设计计算方法。

课后练习

教材480--482思考题与习题：13.1--13.13中选择6—7题

教学方法与手段

本章采用多媒体教学手段进行教学。

第十四章 非均相化学反应器

目的与要求

1. 了解催化反应的特征及其在环境工程中的应用、固体催化剂、固相催化反应过程、反应物的化学吸附与脱附速率、表面化学反应。

2. 一般掌握催化反应的动力学研究方法，掌握固体床催化反应器和流化床反应器的设计计算与操作。

3. 掌握气—液反应的动力学方程，掌握填料反应器和鼓泡塔的设计计算。

教学内容

第一节 固相催化反应器

1. 主要内容：固相催化反应与固相催化剂、固相催化反应过程、固相催化反应的本征动力学、固相催化反应的宏观动力学、固相催化反应器的设计与操作。

2. 基本概念与知识点：催化反应的特征及其在环境工程中的应用、固体催化剂、固相催化反应过程、反应物的化学吸附与脱附速率、表面化学反应、本征动力学及其动力学方程的实验测定、宏观反应的速率、催化剂的有效系数、固相催化反应的宏观动力学、固体床催化反应器的设计与操作、流化床反应器的设计与操作。

3. 能力要求：了解固相催化反应与固相催化剂、固相催化反应过程；掌握固相催化反应的本征动力学和宏观动力学的研究方法；掌握固相催化反应器的设计与操作。

第二节 气—液反应器

1. 主要内容：气—液反应、气—液反应动力学、气—液反应器的设计。

2. 基本概念与知识点：气—液反应及其在环境工程中的应用、气—液反应动力学的基本方程、不同类型气—液反应的宏观速率方程、气—液反应器的类型、填料反应器的设计计算、鼓泡塔设计计算。

3. 能力要求：掌握气—液反应的动力学方程，掌握填料反应器和鼓泡塔的设计计算。

课后练习

教材521—522思考题与习题14.1—14.8中选择5题。

教学手段与方法

本章采用多媒体教学手段进行教学。

第十五章 微生物反应器

目的与要求

1. 了解微生物反应的特点及其影响因素，微生物反应在污染控制中的利用。

2. 了解微生物浓度的表达方式、微生物细胞的组成、微生物反应的综合计量式，掌握各种细胞产率系数和代谢产物的产率系数的计算。

3. 掌握各种生物反应器内基质浓度与细胞浓度的计算方程和设计计算。

教学内容

第一节 微生物与微生物反应

1. 主要内容：微生物及其特性、微生物反应、及其在污染控制中的利用。

2. 基本概念与知识点：微生物及其特性、微生物反应的特点及其影响因素，微生物反应在污染控制中的利用。

3. 能力要求：了解微生物反应的特点及其影响因素，微生物反应在污染控制中的利用。

第二节 微生物反应的计量关系

1. 主要内容：微生物反应综合方程、细胞产率系数、代谢产物的产率系数。

2. 基本概念与知识点：微生物浓度的表达方式、微生物细胞的组成、微生物反应的综合计量式、细胞产率系数、代谢产物的产率系数。

3. 能力要求：了解微生物浓度的表达方式、微生物细胞的组成、微生物反应的综合计量式，掌握各种细胞产率系数和代谢产物的产率系数的计算。

第三节 微生物反应动力学

1. 主要内容：微生物生长速率、基质消耗速率、微生物生长速率与基质消耗速率的关系、代谢产物的生成速率。

2. 基本概念与知识点：微生物生长速率及其与基质浓度的关系、微生物生长的拟制因子及其影响作用、基质消耗反应的微观步骤、分散体系的基质消耗速率、生物膜的基质消耗速率、微生物生长速率与基质消耗速率的关系、代谢产物的生成速率。

3. 能力要求：掌握微生物生长速率及其与基质浓度及基质消耗速率的关系和微生物生长的拟制因子及其影响作用，了解代谢产物的生成速率。

第四节 微生物反应器的操作与设计

1. 主要内容：微生物的间歇培养、微生物的半连续培养、微生物的连续培养。

2. 基本概念和知识点：微生物的生长曲线、间歇操作的设计方程、微生物的半连续培养、不带循环的连续操作（连续培养的基本方程、反应器内基质浓度和细胞浓度的计算方程、反应器稳定运行的必要条件）细胞循环连续反应器（细胞循环连续反应器的基本方程、反应器内基质浓度和细胞浓度的计算方程、微生物比增长速率的计算）。

3. 能力要求：掌握各种生物反应器内基质浓度与细胞浓度的计算方程和设计计算。

课后练习

教材560—562页思考题与习题：15.1—15.13中选择7题。

教学手段与教学方法

本章采用多媒体教学手段进行教学。安排习题课1次。

十、编制与审核

编制人： 　金  展   （撰写教师）            　审核人：  　      （专业负责人）

2016年09月 12日                  　　　　　　　2016年09月 12日

《环境工程原理》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境工程原理（Principles of Environmental Engineering）

二、课程编码：122161901S

三、课程学时与学分：32/1.0

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程：高等数学、物理、无机及分析化学、有机化学、物理化学等

六、课程性质、目的和任务：

写明本课程的知识体系在学科体系中的基本地位及其在人才培养方案中的地位和作用，说明课程与培养标准的对应关系，以及学生通过该课程的学习后，应掌握的基本理论、基本知识和基本技能。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.1.3 理解环境科学与工程应用相关的领域背景知识。 | S |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识。 | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | S |
| 2.1.1 具有环境科学推理与思维的能力。 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.1.3具有通过实验设计、开发环境科学与工程新技术探索的能力。 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | N |
| 2.2.6 具有开展水环境生态修复、土壤修复等生态修复能力。 | N |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | N |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | S |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.5.1工程创新能力。运用工程知识、方法与能力，就环境工程中的实际问题提出独到的、具有一定创新性的求解思路、解决方案，并付诸实施的能力。 | W |
| 2.5.2创业能力。具备在职业工程师岗位上，以岗位工作及其环境为创业空间，发挥专业特长与创业精神， | N |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真实验 | 4 | 专业基础 | 演示性 | 必选 | 1-2 |
| 2 | 流体流动阻力的测定 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必选 | 2-4 |
| 3 | 离心泵特性曲线的测定 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必选 | 2-4 |
| 4 | 恒压过滤常数的测定 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必选 | 2-4 |
| 5 | 套管与绝热管传热的实验 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必选 | 2-4 |
| 6 | 流化干燥速度曲线的测定 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必选 | 2-4 |
| 7 | 填料吸收实验 | 8 | 专业基础 | 综合性 | 任选 | 2-4 |
| 8 | 填料式精馏塔的操作与塔效率的测定 | 8 | 专业基础 | 综合性 | 任选 | 2-4 |
| 9 | 筛板式精馏塔的操作与塔效率的测定 | 8 | 专业基础 | 综合性 | 任选 | 2-4 |

八、实验教学内容及要求

实验一：仿真实验

实验教学的目的：

本实验是在电脑上进行的实验，学生在进入实验室之前，首先在电脑上进行仿真实验，分别练习本大纲要求的各个实验，熟悉每个实验的实际操作，是使学生了解什么使化工原理实验的第一步。

实验教学的基本要求：

每个实验在电脑上练习熟练，并经过老师考核合格后，方可以进入实验室进行实际操作。

实验时数：

4学时

主要设备：

电脑，化工原理仿真实验软件。

实验内容：

1、流体阻力测定仿真实验

2、离心泵特征曲线测定仿真实验

3、传热仿真实验

4、精馏仿真实验

实验二：流体流动阻力的测定

实验教学的目的：

本实验以水为工作流体，测定流体流过直管时的摩擦阻力，并确定摩擦系数与雷诺准数之间的关系。

实验教学的基本要求：

通过实验，不仅可学习流体流量的测定方法，流体阻力的测定方法，而且学习了流量计的使用和校验方法，还有助于巩固所学理论知识。

教学时数：

4学时

主要设备：

u形压差计；涡轮流量计LW-15；循环水泵等测流体阻力装置一套。

实验内容

1、测定摩擦系数和雷诺数之间的关系；

2、测定闸阀的阻力系数和雷诺数之间的关系。

实验三：离心泵特性曲线的测定

实验教学的目的：

了解离心泵的结构和特性，熟悉离心泵的操作；学习离心泵特性曲线的测定方法和特性曲线的应用。

实验教学的基本要求：

本实验通过在一定转速下，测定流体的流量、泵的扬程、有效功率等，通过数据处理来表明它们之间的关系，并作出相应的曲线。

教学时数：

4学时

单级单吸离心水泵，循环水槽，分水槽等装置一套。

实验内容

1、绘制孔板流量计的流量标定曲线，并求取其孔流系数；

2、绘制离心泵特性曲线。

实验四：恒压过滤常数的测定

实验教学的目的：

过滤是化学工程中常见的单元操作 ，本实验通过板式过滤的操作，加深学生的过滤操作的理解。

实验教学的基本要求：

使学生了解板式过滤器的结构，掌握过滤工程的简化处理方法，及过滤常数的测定。

教学时数：

4学时

主要设备：

配料桶；供料泵；卧式圆形过滤机；滤液计量筒；空气压缩机等装置一套。

实验内容

1、测定恒压操作条件下的过滤常数K和qe的值。

2、测定恒压操作条件下的洗涤速率。

实验五：套管与绝热管传热的实验

实验教学的目的：

通过实验，对这种传热过程的实验研究方法有所了解，并加深对流体传热基本原理的理解。

实验教学的基本要求：

本实验利用套管换热器实验装置，测定液-液热交换中总传热系数，以及流体在圆管内作强制湍流时的传热膜系数。

教学时数：

4学时

主要设备：

套管；固体材料保温管；夹层保温管；蒸气发生器；蒸气压力控制仪；单管水柱压差计；注水槽；测量仪等装置一套。

实验内容

1、测定套管、固体材料保温管和夹层保温管的热损失速度；

2、测定套管向周围无限空间的给热系数；固体保温材料的导热系数和夹层保温管的等效导热系数。

实验六：流化干燥速度曲线的测定

实验教学的目的：

通过湿物料在硫化状态下与热气流进行传热与传质而达到干燥的过程，使学生了解干燥器的使用方法和影响干燥速度的因素。

实验教学的基本要求：

学会硫化干燥速度曲线的测画方法。

教学时数：

4学时

主要设备：

除尘器；干燥塔；加水器；气体转子流量计；温度计；压差计；固体物料取样器；电加热器等装置一套。

实验内容：

1、测定流化干燥速率曲线；

2、测定热空气的流速、温度对干燥速率的影响；

3、测定流体通过颗粒层的压降。

实验七：填料吸收实验

实验教学的目的：

本实验通过水对丙酮的吸收实验，使学生熟悉填料吸收塔的构造和操作，了解填料塔的流体力学特征。

实验教学的基本要求：

通过测定气体通过干湿填料塔的压力降，掌握填料吸收塔吸收传质系数的测定方法。

教学时数：

8学时

主要设备：

空压机等填料吸收装置一套。

实验内容：

1、进行水对丙酮的吸收实验；

2、填料吸收塔吸收传质系数的测定。

实验八：填料式精馏塔的操作与塔效率的测定

实验教学的目的：

本实验在填料精馏塔中使酒精和水达到分离，使学生了解填料式精馏塔的各个组成部分以及构造，了解精馏过程，并熟练掌握精馏塔的操作方法。

实验教学的基本要求：

在全回流操作条件下，使学生学会测定精馏塔的总板效率和单板效率的方法，从而加深学生对精馏原理和板式塔的分离能力的理解。使学生了解两种精馏塔的异同点。

教学时数：

8学时

主要设备：

微分接触式填料塔体；冷凝器；加热器；供料泵；供料槽；产品流量计；回流流量计；供料流量计；产品贮槽；调节控制仪表等装置一套。

实验内容：

1、测定全回流操作时的全塔效率；

2、对15~20%（V）的水和酒精混合液进行分离，以达到塔顶馏出液乙醇浓度大于93%，塔釜残液乙醇浓度小于3%，并在规定时间内完成500ml的塔顶采出量。

实验九：筛板式精馏塔的操作与塔效率的测定

实验教学的目的：

本实验在筛板精馏塔中使酒精和水达到分离，使学生了解筛板式精馏塔的各个组成部分以及构造，了解精馏过程，并熟练掌握精馏塔的操作方法。

实验教学的基本要求：

在全回流操作条件下，使学生学会测定精馏塔的总板效率和单板效率的方法，加深学生对精馏原理和板式塔的分离能力的理解。

教学时数：

8学时

主要设备：

逐级接触式板式塔体；冷凝器；加热器；供料泵；供料槽；产品流量计；回流流量计；供料流量计；产品贮槽；调节控制仪表等装置一套。

实验内容：

1、测定全回流操作时的全塔效率；

2、对15（V）水和酒精混合液进行分离，以达到塔顶馏出液乙醇浓度大于93%，塔釜残液乙醇浓度小于4%，并在规定时间内完成500ml塔顶采出量。

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

1、教材：

根据实验室仪器自编《环境工程原理实验讲义》

- 参考书目：

- 胡洪营，环境工程原理实验指导书

- 其他参考资料：

- 胡洪营《环境工程原理》 北京，高等教育出版社；姚玉英主编 《化工原理》（上、下册）天津大学出版社；黄少烈等.《简明化工原理实验指导》,科学普及出版社。

撰稿人：     金   展                    　　　　  审稿人：

2016年9月21日

《概率论与数理统计》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122161601M | 课程类别 | 平台必选课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 概率论与数理统计 | 英文名称 | Probability and Statistics |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生环学院环境系 |
| 总学时 | 52 (理论: 32；实验、实践:20 ) | 学 分 | 2.5 |
| 先修课程 | 高等数学、环境监测 | 后续课程 | 毕业设计 |

一、课程性质、目的和任务

本课程是运用数理统计的原理和方法来分析和解释环境相关问题中的各种现象和试验调查资料的一门学科，在高等工科学校教学计划中是一门基础理论课，是环境科学专业的平台必选课。随着环境科学的不断发展，对环境问题的研究和观察已不再局限于定性的描述，而是需要从大量调查和测定数据中，应用统计学方法，分析和解释其数量上的变化，以正确制定试验计划，科学地对试验结果进行分析，从而作出符合科学实际的推断。本课程不仅提供如何正确地设计科学试验和收集数据的方法，而且也提供如何正确地整理、分析数据，得出客观、科学的结论的方法。其主要目的是培养学生具有环境科学试验设计的能力和对试验资料进行统计分析处理的能力。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识S。 | S |
| 1.4.2掌握计算机基本知识及计算机语言，具备计算机编程和利用相关软件进行过程模拟及科学演算的能力； | N |
| 2.1.1 具有环境科学推理与思维的能力。 | N |

二、课程基本要求

1、掌握概率论基础。

2、掌握环境参数的统计推断、统计分析和统计预测方法。

3、掌握几种主要的多元统计方法在环境变量研究中的应用。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 描述统计 | 2 | 4 |  |
| 第三章 | 概率和分布 | 4 |  |  |
| 第四章 | 统计假设检验 | 8 | 8 |  |
| 第五章 | 方差分析 | 6 | 4 |  |
| 第六章 | 回归和相关分析 | 4 | 4 |  |
| 第七章 | 抽样技术及试验设计 | 2 |  |  |
| 第八章 | 多元统计分析及软件应用 | 4 |  |  |
|  | 总 计 | 52 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材：《环境统计学》，裴洪平，浙江科学技术出版社。1999

2．主要参考书：《环境统计应用》，谢露静，科学出版社。2011

《环境统计应用》，陈剑虹等，化学工业出版社，2010

《环境统计》，蔡宝森，武汉理工大学出版社，2009

《环境统计分析》，杨晓华等，北京师范大学出版社，2008

《环境统计学》李鸿杰等，西北农林科技大学出版社，2004

五、教学方法

采用多种教学方法,设计灵活多样的教学活动,提供多种学习体验,有效调动学生的学习积极性。优化组合和运用多种教学手段,特别注重多媒体及网络等现代教育技术的应用。合理使用呈现工具、探究工具、交互工具、设计工具,有效提高教学质量。

六、课外学习要求

容易理解的部分课程内容，让学生自学；对较难理解，但一讲就懂部分，可以略讲一点；对较难理解部分，要突出重点难点，详细讲解。在讲授中，注意启发学生进行思考，以使问题得到及时解决。另不同程度采取课堂讨论式、自学提问式。结合实际实验课程（环境监测实验、环境化学实验），解决实验中碰到的问题，从而使学生意识到课程的实用性，提高学习兴趣，变被动学习为主动学习。

七、课程考核与成绩评定

平时表现（25%）；实验（20%）期末考查（55%）

八、其它说明

九、大纲正文

《理论部分》

绪论（2学时）

[目的要求]

了解统计的涵义、分类、活动过程，统计学的性质和对象、作用；了解统计学、环境统计学的历史与发展、意义。

[教学内容]

第一节　什么是统计学

一、统计的涵义及其相互关系

二、统计学分类

三、统计活动过程及其特点

四、统计学的研究方法

五、统计的功能和作用

第二节　统计学发展概况

一、古典记录统计学

二、近代描述统计学

三、现代推断统计学

第三节　环境统计学

一、国际环境统计的发展趋势

二、我国环境统计的发展历程

三、我国环境统计的存在的问题

四、环境统计学的研究对象

五、环境统计学的目标

六、环境统计学的特点

七、环境统计指标体系的构建

八、环境统计方法的基本功能

[重点难点]

一、统计涵义及相互关系

二、环境统计学的特点

描述统计（2学时）

[目的要求]

掌握总体和样本等相关概念；了解频数分布表和频数分布图的编制和用途；掌握算术平均数、几何平均数、平方和、方差、标准差变异系数概念。

[教学内容]

第一节　总体和样本

一、总体和样本

二、试验资料的性质

第二节　频数分布和它的表示法

一、频数分布表

二、频数分布的图示

第三节　平均数

一、算术平均值

二、几何平均值

三、调和平均值

四、中数和众数

第四节　变异数

一、极差

二、平均

三、方差

四、标准差

五、变异数

[重点难点]

一、数量资料与质量资料的理解

二、算术平均数、几何平均数、方差、标准差等的用途和计算

概率和分布（4学时）

[目的要求]

掌握概率概念及基本定理、二项分布；了解正态分布的概念及两个参数，标准正态分布与标准化变换。掌握正态分布曲线下面积分布规律及其用途；掌握抽样分布及技术。

[教学内容]

第一节　概率的概念

一、事件

二、概率的定义

三、小概率事件实际不可能性原理

第二节　概率的基本定理

一、概率的加法定理

二、概率的乘法定理

三、全概率公式

四、贝叶斯公式

五、随机变量的概率分布

第三节　二项分布、泊松分布

一、贝努利试验及其概率公式

二、二项分布的意义及性质

三、二项分布的概率计算及应用条件

四、二项分布的数学期望和方差

五、泊松分布的意义

六、泊松分布的概率计算

七、其他离散分布

第四节　正态分布

一、正态分布方程

二、正态分布的特性

三、标准正态分布

四、正态分布概率的计算

第五节　抽样分布

[重点难点]

一、概率基本定理，二项分布

二、正态分布的特性和计算，标准正态分布、抽样分布

三、正态分布曲线下面积分布规律

四、正态分布曲线下区间面积的计算、正常值范围的概念及其制定方法

统计检验（8学时）

[目的要求]

了解t分布的概念及t分布的图形和特征；掌握标准误的概念，可信区间制定方法；掌握标准差与标准误的区别和联系，可信区间与正常值范围的区别；掌握假设检验的基本步骤，根据资料类型选择相应的检验方法；熟悉t界值表的查法，假设检验的注意事项；掌握u、t检验的基本原理、分布、意义和显著性检验的步骤；掌握平均数假设检验；参数的区间估计。

[教学内容]

第一节　统计检验的基本概念

一、假设的陈述

二、两类错误与显著性水平

三、统计量与拒绝域

四、利用P值进行决策

第二节　离群值的检验

一、单个离群值的检验

二、多个离群值的检验

三、多组测定数据平均值离群的检验

四、多组测定数据标准差离群的检验

五、离群值的剔除

第三节　μ检验法

一、由一个样本检验总体的平均值

二、由两个样本检验两总体平均值的一致性

第四节　t检验法

一、t检验的基本原理

二、平均数的假设检验

三、参数的估计区间

第五节　χ2检验

一、c2检验的方差检验用途

二、适合性检验

三、独立性检验

第六节  F检验

第七节  总体分布类型的统计检验

一、概率纸法

二、W检验

三、卡方检验

四、柯尔莫哥洛夫检验

第八节  符号检验法和秩和检验

[重点难点]

一、根据资料类型选择相应的检验方法

二、u、t检验的应用场合判断

三、假设检验的基本原理

四、α、P值的涵义及确定方法

五、Ⅰ型错误和Ⅱ型错误可信区间与假设检验的区别和联系

方差分析 （6学时）

[目的要求]

掌握单因素方差分析、F分布和F检验、多重比较；掌握两向分组资料的方差分析。

[教学内容]

第一节　方差分析的基本原理与步骤

一、线性模型与基本假定

二、平方和与自由度的剖分

三、F分布与F检验

四、多重比较

五、方差分析的基本步骤

第二节　两因素试验资料的方差分析

一、交叉分组资料的方差分析

二、系统分组资料的方差分析

第三节　数据转换

[重点难点]

一、F分布、F检验和多重比较

二、组内有重复观察值的两向分组资料的方差分析

回归和相关分析 （4学时）

[目的要求]

了解最小二乘法原理直线回归的推导、计算、图示和模型等；了解直线回归的假设检验；掌握相关系数及其显著性检验、决定系数、相关与回归的关系学习双曲线回归、S型曲线回归；了解指数函数回归；了解双函数回归；幂函数回归；多项式回归。

[教学内容]

第一节　一元线性（直线）回归

一、直线回归方程的建立

二、一元线性回归的统计检验

第二节　直线相关

一、决定系数和相关系数

二、相关系数的显著性检验

三、相关系数与回归系数的关系

四、应用直线回归与相关的注意事项

第三节　可化为线性回归的曲线回归

第四节　多元线性回归（自学）

一、多元线性回归分析

二、多元回归方程的计算方法

三、多元线性回归的显著性检验

四、复相关

[重点难点]

一、直线回归的计算和模型

二、假设检验；相关系数及其显著性检验

三、相关与回归的关系

四、S型曲线回归

五、指数函数回归

六、双函数回归

七、多项式回归

抽样技术及试验设计（2学时）

[目的要求]

了解抽样技术；试验设计的基本概念；试验方案的基本概念；单因素试验方案；多因素试验方案；试验设计的基本原理；拉丁方设计；正交设计；调查设计；样本含量的确定。

[教学内容]

第一节　抽样技术概述

- 试验设计概述

一、试验设计的基本概念

二、试验的基本要求

第三节  试验计划

一、试验计划的内容及要求

二、试验方案的拟定

第四节  试验设计的基本原则

一、试验误差的来源

二、试验设计的基本原则

第五节  完全随机设计（自学）

- 随机单位组设计（自学）

- 拉丁方设计（自学）

一、拉丁方简介

二、拉丁方设计方法

三、拉丁方设计的优缺点

第八节  正交设计（自学）

[重点难点]

一、集中抽样技术的区分

二、试验设计的基本原则

三、试验设计方法的区分和适用场合

多元统计分析及软件应用（4学时）

[目的要求]

了解主成分分析法、因子分析的分析过程；了解聚类分析、判别分析的分析过程；学会用spss软件处理多元统计分析问题。

[教学内容]

第一节　主成分分析及spss应用

第二节　因子分析及spss应用

第三节　聚类分析及spss应用

第四节　判别分析及spss应用

[重点难点]

一、主成分分析、因子分析的适用场合

二、聚类分析、判别分析的适用用场合

三、excel和SPSS的分析使用

《实验部分》

实验一   用软件和计算器计算描述统计量

[目的要求]

1、熟悉了解SPSS软件的界面和窗口和基本操作。

2、学习建立数据库。

3、掌握利用SPSS软件进行资料整理的方法。

[实验内容]

1、SPSS基础知识介绍

2、用SPSS软件建立数据库。

3、编制次数分布表。

4、常用统计图的绘制。

5、计算各个描述统计量

[实验器材]

计算机

实验二   用软件进行ｕ检验、ｔ检验

[目的要求]

掌握u检验和t检验的假设测验及区间估计的方法。

[实验内容]

一、u检验的假设测验

1、计算公式的推导。

2、例题及统计分析。

3、统计结果解释说明。

4、学生练习

二、t检验的假设测验

1、计算公式的推导。

2、例题及统计分析。

3、统计结果解释说明。

4、学生练习

二、假设测验及区间估计

[实验器材]

计算机

实验三 用软件进行卡方检验

[目的要求]

1、掌握次数资料的适合性测验的方法。

2、掌握次数资料的独立性测验的方法。

[实验内容]

一、适合性测验。

1、相关概念介绍及公式的推导。

2、例题及统计分析。

3、统计结果解释说明

4、学生练习

二、独立性测验。

1、相关概念介绍及公式的推导。

2、例题及统计分析。

3、统计结果解释说明

4、学生练习

[实验仪器材]

计算机

实验四 用软件进行方差分析

[目的要求]

掌握SPSS软件进行单因素、多因素方差分析的方法。

[实验内容]

一、单因素观察值的方差分析

1、相关概念介绍及公式的推导。

2、例题及统计分析。

3、统计结果解释说明

4、学生练习

二、交叉分组的两因素无重复观察值的方差分析

1、相关概念介绍及公式的推导。

2、例题及统计分析。

3、统计结果解释说明

4、学生练习

三、交叉分组的两因素有重复观察值的方差分析

1、相关概念与公式的推导。

2、例题及统计分析。

3、统计结果解释说明

4、学生练习

[实验器材]

计算机

实验五 用软件进行回归相关计算

[实验目的和要求]

1、理解掌握相关分析方法的原理与一般步骤和方法。

2、掌握回归分析的基本操作过程

[实验内容]

一、相关、回归概念介绍及公式的推导。

二、相关分析

1、例题及统计分析。

3、统计结果解释说明

4、学生练习

三、回归分析

1、例题及统计分析。

3、统计结果解释说明

4、学生练习

[实验器材]

计算机

十、编制与审核

编制人： 柯强       （撰写教师）            　审核人：  王奇      （专业负责人）

2016年09月21日

《物理化学》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122157601L | 课程类别 | 必修核心课程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 物理化学 | 英文名称 | Physical Chemistry |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 48(理论:48；实验、实践:0 ) | 学 分 | 3 |
| 先修课程 | 高等数学、无机化学、有机化学、分析化学 | 后续课程 | 环境化学 |

一、课程性质、目的和任务

物理化学主要研究化学变化和相变化的平衡规律和变化速率规律，是环境科学、化工、冶金、机械和材料等专业的一门必修基础课。

通过本门课程的教学要使学生比较牢固地掌握物理化学的基本概念及计算方法，同时要使学生能够得到一般科学方法的进一步训练和逻辑思维能力的培养，增强学生提出问题、结合具体条件分析问题、应用理论解决实际问题的能力。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识。 | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | M |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识； | W |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | M |
| 2.2.4具有开展环境监测、企业环境影响评价、生态环境影响评价、规划环评等环境评价能力。 | W |
| 3.1.1 具有追求真理、实事求是、勇于探究与实践的科学精神。 | M |

二、课程基本要求

本课程的基本要求是：初步了解物理化学的理论研究方法，包括：热力学、相平衡、胶体化学、电化学等。理解物理化学课程中的基本概念与基本原理，掌握其应用。初步了解物理化学基础理论，基本原理和研究方法在环境科学中的作用和地位。掌握物理化学课程中的基本公式、适用条件及其应用。教学重点为平衡态经典化学热力学理论及其在热力学中的应用。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 热力学第一定律 | 6 |  |  |
| 第三章 | 热力学第二定律 | 6 |  |  |
| 第四章 | 多组份系统热力学 | 6 |  |  |
| 第五章 | 化学平衡 | 4 |  |  |
| 第六章 | 相平衡 | 6 |  |  |
| 第七章 | 电化学 | 4 |  |  |
| 第八章 | 化学动力学 | 6 |  |  |
| 第九章 | 表面现象 | 4 |  |  |
| 第十章 | 胶体 | 4 |  |  |
|  | 总 计 | 48 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

使用教材：《物理化学》，肖衍繁编著，天津大学出版社，2009。

主要参考书：《物理化学》，朱传征编著，科学出版社，2001。《物理化学核心教程》，沈文霞编著，科学出版社，2005。

五、教学方法

采用PPT等现代教学技术结合灵活多样的多种教学活动,积极调动学生的学习积极性。

六、课外学习要求

为达到本课程的教学基本要求，每节课都需安排课外习题（包括思考题）2～3题。

七、课程考核与成绩评定

采取平时成绩和期中、期末考试相结合的方法，期末考试成绩占60%，期中考试占10%，平时成绩占30%。

八、其它说明

九、大纲正文

第一章 绪论

教学内容：

绪论部分重点介绍物理化学的定义、研究内容、发展简史和研究方法，以及该课程的地位、重要意义和学习方法；明确教学要求。明确物理量的表示与运算方法。

教学要求：

掌握物理化学的定义、物理化学的基本内容和任务；

了解物理化学发展简史，明确物理化学研究方法；

明确物理化学的学习方法；

明确教学要求；

熟悉物理量的表示与运算。

重点难点：

【本章重点】物理化学的基本内容和任务，物理量的表示与运算。

【本章难点】物理量的表示与运算。

第二章 热力学第一定律

教学内容：

热力学概论。基本概念，功、热、焓、恒压热容、恒容热容等的定义。

热力学第一定律，体系在相变过程、理想气体在自由膨胀过程、等温过程、等容过程、绝热过程、循环过程中的ΔU、ΔH、Q及W值的计算。

可逆过程的概念与意义。

理想气体的热力学能和焓及CP与CV的关系、理想气体在各种过程中ΔU、ΔH、Q、W的计算。理想气体的绝热可逆过程的过程方程式。

焦耳－汤姆逊效应、实际气体在等温过程中ΔU、ΔH的计算。

等压热效应QP、等容热效应QV，与ΔH、ΔU的关系。反应进度、热化学反应方程式。用燃烧热、生成热、计算反应热；基尔霍夫定律、等压绝热反应。

离子生成焓、键焓估算反应热；溶解热和稀释热。

教学要求：

了解热力学的基本内容、方法及局限性。

明确体系与环境、强度性质与容量性质、状态与状态函数、过程与途径、热力学平衡态、热力学能与标准生成焓等概念，掌握功、热、焓、恒压热容、恒容热容等的定义。

明确功和热都是与过程相联系的物理量，热力学能、焓则为状态函数。掌握状态函数的全微分性质及其应用。掌握功的分类及体积功的计算。

掌握热力学第一定律，并能熟练地计算体系在相变过程、理想气体在自由膨胀过程、等温过程、等容过程、绝热过程、循环过程中的ΔU、ΔH、Q及W的值。

明确可逆过程概念与意义。化学反应速率的定义、表示方法；

了解热力学第一定律对实际气体的应用。

掌握第一定律对理想气体的应用：理想气体的热力学能和焓及CP与CV的关系。了解理想气体的绝热可逆过程的过程方程式。

了解焦耳－汤姆逊效应、实际气体在等温过程中ΔU、ΔH的计算。

掌握计算化学反应热效应的方法。等压热效应QP、等容热效应QV，与ΔH、ΔU的关系；QP与QV的相互关系。反应进度、热化学反应方程式。用燃烧热、生成热、计算反应热；基尔霍夫定律、等压（或恒容）绝热反应。

了解用离子生成焓、键焓估算反应热；溶解热和稀释热。

重点难点：

【本章重点】基本概念、可逆过程、热力学能、功、热、焓的定义和性质。体积功的

计算。热力学第一定律，在相变过程、理想气体在各种过程中的ΔU、ΔH、Q及W的计算，理想气体的绝热可逆过程的过程方程式的推导，焦耳－汤姆逊效应。化学反应热及用燃烧热、生成热计算反应热；基尔霍夫定律。

【本章难点】状态与状态函数、可逆过程、热力学能与焓的概念。理想气体的绝热可

逆过程的过程方程式的推导。焦耳－汤姆逊效应。化学反应热及用燃烧热、生成热计算反应热；基尔霍夫定律。

第三章 热力学第二定律

教学内容

自发过程的共同特征，热力学第二定律。

卡诺循环和卡诺原理，克劳修斯不等式，熵和熵增原理，熵变的计算及熵判据的应用。

规定熵、标准熵的概念及其计算、应用。

亥姆霍兹函数F、吉布斯函数G的定义及判据。ΔS、ΔG与ΔF的计算。

热力学第二定律对各种过程的分析与应用。

热力学基本关系式、对应系数关系式、麦克斯韦关系式，及其简单应用。

吉布斯－亥姆霍兹公式。

克拉贝龙方程和克－克方程式，楚顿规则。

教学要求：

了解自发过程的共同特征，正确理解第二定律的克劳修斯说法与开尔文说法，明确热

力学第二定律的意义。

了解卡诺循环的意义；理解卡诺原理。

明确从卡诺原理得出克劳修斯原理和熵函数的逻辑推理，从而理解克劳修斯不等式的

重要性与熵函数概念，明确熵与热温商的区别和联系。

明确熵函数定义，熵增原理，熵变的计算及熵判据的应用，了解熵的统计意义。

了解热力学第三定律的基本内容，明确规定熵、标准熵的概念及其应用。

熟记并理解亥姆霍兹函数F、吉布斯函数G的定义及判据。

熟悉热力学第二定律对各种过程的分析与应用。

熟记热力学基本关系式、对应系数关系式、麦克斯韦关系式，掌握其简单应用。

会使用熵判据和吉布斯函数判据。

能熟练计算一些简单过程的ΔS、ΔG与ΔF值。

能熟练地运用吉布斯－亥姆霍兹公式。

了解克拉贝龙方程和克拉贝龙－克劳修斯方程式的意义，掌握其应用；了解楚顿规则。

重点难点：

【本章重点】热力学第二定律，克劳修斯不等式及其推导，熵和熵增原理，熵变的计算及熵判据，吉布斯函数G。热力学基本关系式及麦克斯韦关系式。ΔS、ΔG与ΔF计算，吉布斯－亥姆霍兹公式。克拉贝龙方程和克拉贝龙－克劳修斯方程。

【本章难点】从卡诺原理得出克劳修斯原理和熵函数的逻辑推理，熵函数概念，熵增原理，热力学函数判据，ΔS、ΔG与ΔF值的计算。

第四章 多组分系统热力学

教学内容：

溶液组成表示法及相互关系。

偏摩尔量与化学势的概念，偏摩尔量的集合公式、偏摩尔数量的求法。

化学势的定义和化学势判据，化学势在相平衡体系中的应用，化学势与温度、压力的关系。

拉乌尔定律与亨利定律。

气体的化学势、逸度及逸度系数的定义。气体的标准态和标准态选择。

理想液态混合物的热力学通性和微观特征，理想液态混合物中各组分的化学势。

溶液中组分的化学势，活度与活度系数的定义和测定方法。渗透系数、绝对活度和超额函数。

稀溶液的依数性及其条件。

杜亥姆-马居尔公式。

教学要求：

了解溶液组成表示法及相互关系。

明确偏摩尔量与化学势的概念和意义，了解它们之间的联系与区别。明确偏摩尔数量

的集合公式、吉布斯－杜亥姆公式、了解偏摩尔数量的求法。

掌握化学势的定义和化学势判据，了解化学势在相平衡体系中的应用、化学势与温度、

压力关系。

掌握拉乌尔定律与亨利定律。

掌握理想气体的化学势、非理想气体的化学势、逸度及逸度系数的定义。气体的标准

态和标准态选择。了解依据状态方程求逸度及牛顿图。

掌握理想液态混合物的热力学通性和微观特征，理想液态混合物中各组分的化学势。

掌握溶液中组分的化学势的概念和公式，明确标准态的选择，活度与活度系数的定义

和测定方法。了解渗透系数、绝对活度和超额函数。

明确稀溶液的依数性及其条件，公式推导及计算。

了解杜亥姆-马居尔公式。

重点难点：

【本章重点】偏摩尔量与化学势，拉乌尔定律与亨利定律，气体的化学势、逸度及逸

度系数的定义，标准态选择，理想液态混合物的热力学通性和微观特征，各组分的化学势。溶液中组分的化学势，标准态的选择，活度与活度系数的定义和测定方法。稀溶液的依数性。

【本章难点】偏摩尔量、化学势，逸度及逸度系数的定义，标准态的选取。

第五章 化学平衡

教学内容：

化学平衡的热力学条件及化学反应等温方程式。标准生成吉布斯函数ΔfGm􀁜。

标准平衡常数K􀁜的意义和的测定，K􀁜、平衡组成及平衡转化率的计算。

理想气体反应和复相反应的平衡常数和平衡组成的计算，K􀁜和Kp、Kc、Kx之间的换算。

实际气体反应、液相反应的平衡常数及其各种表达式。

均相及多相反应ΔrGm的意义及其平衡常数表达式。分解压力和分解温度概念和计算。

温度、压力、惰性气体因素对平衡的影响。

同时平衡和反应的耦合。

教学要求：

明确化学平衡的热力学条件及化学反应等温方程式的导出，掌握化学反应等温方程式

的意义及其应用，会判断化学反应的方向和限度，了解化学反应亲合势A。

理解标准生成吉布斯函数ΔfGm􀁜与反应过程G的意义，掌握ΔrGm􀁜＝-RTlnK 􀁜的有关计

算。

明确标准平衡常数K􀁜的意义、平衡常数的测定，熟练掌握理想气体反应和复相反应的

平衡常数和平衡组成的计算，以及标准平衡常数K􀁜和经验平衡常数Kp、Kc、Kx之间的换算。

掌握标准生成吉布斯函数ΔfGm􀁜的定义。

了解实际气体反应、液相反应的平衡常数及其表达式，实际气体反应的平衡常数计算

方法。

了解均相及多相反应ΔrGm的意义及其平衡常数表达式有什么不同。

理解从吉布斯－亥姆霍兹方程推导化学反应等压方程式的思路，并会运用该方程进行

有关计算，掌握浓度、压力、惰性气体因素对平衡的影响。

掌握固体分解压力和分解温度概念和计算。

了解同时平衡和反应的耦合。掌握连续流动釜式反应器的浓度特征和温度特征；

重点难点：

【本章重点】化学反应等温方程式，ΔrGm􀁜＝-RTlnK􀁜、平衡组成及平衡转化率的计算。

化学反应等压方程式，各种因素对平衡的影响。分解压力和分解温度的概念和计算。

【本章难点】反应过程G的意义，实际气体反应、液相反应的平衡常数及其各种表达

式。等压方程式，固体分解压力和分解温度的概念和计算。

第六章 相平衡

教学内容：

相律的推导相律过程，应用。

单组分体系相图

二组分完全互溶双液系的p－x图、T－x图、杠杆规则及有关计算。精馏原理。

部分互溶双液系、不互溶双液系及水蒸气蒸馏原理。

形成简单低共熔混合物的固－液体系，形成稳定化合物和形成不稳定化合物的固－液体系，固态完全互溶、部分互溶的固－液体系的相图。相图绘制的几种常用方法，步冷曲线。

三组分体系的组成表示法，部分互溶的三液系、三组分盐水体系、形成水合物的体系。

分配定律与萃取效率及相图说明。

教学要求：

明确相、组分数和自由度的概念，理解相律的推导过程，掌握相律的应用。

明确热力学对单组分体系的应用。明确水的相图、了解硫的相图。

掌握二组分完全互溶双液系的p－x图、T－x图、杠杆规则及有关计算。明确精馏原

理。

明确部分互溶双液系、不互溶双液系及水蒸气蒸馏原理，明确共扼溶液和会溶点的概

念。

二组分固－液体系相图：掌握形成简单低共熔混合物的固－液体系（热分析法、溶解

度法绘制相图），形成稳定化合物和形成不稳定化合物的固－液体系，固态完全互溶、部分互溶的固－液体系，了解区域熔炼原理。

了解相图绘制的几种常用方法，要求能根据热分析数据绘出步冷曲线进而得出相图或

由相图推测绘出步冷曲线。

能看懂单组分、二组分、三组分体系的一些典型相图，并会应用相律来说明相图中点、

线、区的意义及体系在不同过程中发生的相变化。

了解相图在实际中的一些应用。

了解三组分体系的组成表示法，部分互溶的三液系、三组分盐水体系、形成水合物、

复盐体系的分离提纯。

分配定律与萃取效率及相图说明。掌握停留时间分布函数和分布密度函数的定义、意

义、测定；

重点难点：

【本章重点】相律的推导及其应用。二组分气液平衡的p－x图、T－x图、杠杆规则。

形成简单低共熔混合物的固－液体系，形成稳定和不稳定化合物的固－液体系，固态完全互溶、部分互溶的固－液体系。相图的绘制，相图的一些应用。

【本章难点】相律的应用。二组分完全互、溶部分互溶双液系的p－x图、T－x图。形

成稳定化合物和形成不稳定化合物的固－液体系，固态部分互溶的固－液体系。

第七章 电化学

教学内容：

电化学基本概念和法拉第定律。

迁移数及其测定。

电解质溶液的电导、电导率、摩尔电导率、极限摩尔电导率的概念，浓度、温度对电导率和摩尔电导影响，测定电导的方法及其应用。柯尔劳施公式，离子独立运动定律。

离子强度、离子活度、平均活度和平均活度系数的概念，德拜－休格尔理论。

可逆电池的概念，电池图式，由化学反应设计可逆电池。

电动势的定义及对消法测电动势的原理。

可逆电池反应的ΔrGm、ΔrSm、ΔrHm、QR,m和平衡常数的求算方法，Nernst方程。

电极与电解质溶液界面间电势差的形成、电动势的产生的机理。

标准电极、参比电极、标准电极电位，从电极电势计算电池电动势的方法。

浓差电池的特性和电动势的计算。液体接界电位及其求算方法。

电池电动势测定的应用。

极化现象与超电势，极化曲线测量。塔菲尔公式。

电解时电极上的反应。金属的析出电位，金属离子的分离与共同析出。

金属的电化学腐蚀原理与防腐，阴极保护与阳极保护，金属的钝化与钝化曲线测量。

教学要求：

明确电化学基本概念和法拉第定律。

明确迁移数和淌度的概念，学会用希托夫法和界面移动法测定迁移数。

明确电解质溶液的电导、电导率、摩尔电导率、极限摩尔电导率、离子的摩尔电导率

的概念，浓度、温度对电导率和摩尔电导影响，学会测定电导的方法并了解其的应用。明确离子独立运动定律。

明确离子强度、离子活度、平均活度和平均活度系数的概念，会使用德拜－休格尔极

限公式。

明确可逆电池的概念，掌握电池图式法，电极反应与电池反应，由化学反应设计可逆

电池。

明确电动势的定义、对消法测电动势的原理和韦斯顿标准电池。

掌握可逆电池的类型、可逆电池反应热力学量电池反应的ΔrGm、ΔrSm、ΔrHm、QR,m和平

衡常数的求算方法，掌握Nernst方程。

了解电极与电解质溶液界面间电势差的形成、接触电势、液接电势、电动势的产生的

机理。

熟悉标准电极、参比电极、标准电极电位，掌握从电极电势计算电池电动势的方法，

了解可逆电极的类型。

明确浓差电池的特性和电动势的计算。了解液体接界电位及其求算方法。

了解由电池电动势测定电解质平均活度系数的方法。

了解电解、分解电压明确电解现象和分解电压的意义及测量方法。了解电极反应动力

学和影响极化现象的因素，学会估计电解池在给定电压下的电极反应。

明确极化现象与超电势，浓差极化、化学极化等概念和不同电极极化曲线形状。了解

电化学极化，氢过电位产生原因与迟缓放电、塔菲尔公式。

明确电解时电极上的反应。金属的析出电位，金属离子的分离与共同析出。

了解金属的电化学腐蚀原理与防腐，阴极保护与阳极保护，金属的钝化与钝化曲线测

量。

了解化学电源的类型与应用。

重点难点：

【本章重点】电解质溶液的摩尔电导率，平均活度和平均活度系数。可逆电池，电池

图式，由化学反应设计可逆电池。可逆电池反应热力学量的求算方法，Nernst方程，标准电极电位。测定电动势的方法。极化现象，电解时电极上的反应，金属离子的分离与共同析出；

【本章难点】摩尔电导率，电解质的平均活度和平均活度系数的概念。电池反应与电

池表达式的互译。利用电极极化现象进行电化学分析中的有关计算。

第八章 反应动力学

教学内容：

化学动力学的任务和目的，化学反应速率表示法。

反应速率、速率常数、反应级数、基元反应、质量作用定律和反应分子数的概念。

反应速率表示方法，零级、一级、二级、n级反应的积分方程式及其特点。

从实验数据确定反应级数和反应速率系数（或常数）的方法。

温度对反应速率的影响，范德霍夫经验公式，阿累尼乌斯经验式，表观活化能与基元反应活化能关系，活化能的估算方法。

对于几种典型的复杂反应的动力学公式应着重速率方程的建立及其特征。

链反应特征与爆炸反应的机理。稳态近似法和平衡浓度近似法导出反应速率方程。

复杂反应的机理，并探索反应机理、拟定反应历程的一般方法。

碰撞理论的基本论点。气体分子的碰撞频率、碰撞理论速率公式，微观反应与宏观反应、阈能与活化能、单分子反应理论。

过渡态理论基本假说，过渡状态、活化络合物、势能面、马鞍点、能垒的概念，过渡态理论速率方程与活化熵、活化焓、活化吉布斯函数公式。

溶液中反应的一些规律。

光化学基本定律、光化学反应动力学，光化平衡和温度对光化学反应的影响，化学发光以及光化反应动力学方程式的求得。

催化剂与催化作用，催化反应的特点，均相酸碱催化、络合催化和酶催化反应。化学吸附与催化反应的关系，以及气－固相催化反应的一般机理。。

教学要求：

明确化学动力学的任务和目的，化学反应速率表示法。

明确反应速率、速率常数、反应级数、基元反应和反应分子数的概念。

熟悉反应速率表示方法，掌握零级、一级、二级、n级反应的速率方程式及其特点。

了解从实验数据确定反应级数和反应速率系数（或常数）的方法。

掌握反应级数和反应速率常数的测定－尝试法、图解法、微分法、改变物质的数量比

例法、半衰期法。

了解温度影响反应速率的类型及范德霍夫经验公式，掌握阿累尼乌斯经验式、活化能

Ea的概念、测定与计算，表观活化能与基元反应活化能的关系。

对于几种典型的复杂反应（即对峙反应、平行反应、连串反应）的动力学公式应着重

了解速率方程的建立以及时间－浓度关系式，掌握其特征。

了解链反应特征与爆炸反应的机理。

掌握稳态近似法和平衡浓度近似法导出反应速率方程。

了解复杂反应的机理，并了解探索反应机理、拟定反应历程的一般方法。

明确碰撞理论基本要点，气体分子的碰撞频率、碰撞理论速率公式，了解微观反应与

宏观反应、阈能与活化能、单分子反应理论。

明确过渡态理论基本假说，了解过渡状态、活化络合物、势能面、马鞍点、能垒的概

念，明确过渡态理论速率方程与活化熵、活化焓、活化吉布斯函数公式。

一般了解改进经典法、流动法、弛豫法、闪光分解法等研究快速反应的方法。

了解笼效应、液相反应机理，溶剂性质、离子强度对反应速率常数影响等溶液反应的

规律。

了解光化学基本定律、量子产率、光化学反应动力学，光化平衡和温度对光化学反应

的影响，化学发光以及光化反应动力学方程式的求得。

明确催化剂与催化作用，催化反应的特点，了解均相酸碱催化、络合催化和酶催化反

应。明确化学吸附与催化反应的关系，以及气－固相催化反应的一般机理。

重点难点：

【本章重点】反应速率方程，速率常数，反应级数及其确定，简单级数反应动力学特

征与计算，简单复杂反应的动力学特征与计算，平衡近似法、稳态近似法推导速率方程，温度对反应速率影响，活化能，碰撞理论和过渡状态理论基本假设与基本术语，气固相催化反应机理及动力学特征。

【本章难点】反应级数与反应分子数区别与联系，连串反应、链反应速率方程推导，

温度对速率常数的影响及表观活化能计算，碰撞理论速率常数计算与物理量单位变换，过渡状态中能势面与速率常数、活化能、活化焓、活化熵计算。

第九章 表面现象

教学内容：

表面吉布斯函数、表面张力、表面张力与温度的关系；表面热力学及计算。

弯曲液面下的附加压力、Laplace方程，开尔文方程，亚稳状态。

表面吸附现象与吉布斯吸附公式。

表面活性物质，表面活性剂的分类及它的几种重要作用。

固体表面的吸附现象。化学吸附与物理吸附，朗格缪尔吸附理论和BET吸附理论的要点及朗格缪尔吸附等温式与BET公式的应用。

液体的铺展与润湿。

表面活性剂的定义、种类和结构、表面活性物质在吸附层的定向排列、表面活性剂的特性，HLB值、CMC值。表面活性剂的一些重要作用。

教学要求：

明确表面吉布斯函数、表面张力、表面张力与温度的关系和表面热力学及计算。

明确弯曲液面下的附加压力、Laplace方程，开尔文方程。

明确溶液表面张力与溶质、浓度的关系，表面吸附现象与吉布斯吸附公式，分子在两相界面的定向排列与吸附量计算。

明确什么是表面活性物质，了解它在表面上定向排列，了解表面活性剂的大致分类及它的几种重要作用。

明确化学吸附与物理吸附的区别，掌握朗格缪尔吸附理论和BET吸附理论的要点及朗格缪尔吸附等温式与BET公式的应用。

了解液体的铺展与润湿。

明确表面活性剂：定义、种类和结构、表面活性物质在吸附层的定向排列、表面活性剂的特性，HLB值、CMC值。了解表面活性剂的一些重要作用（乳化、加溶、起泡作用）。

重点难点：

【本章重点】表面吉布斯函数、表面张力，附加压力，开尔文方程，亚稳状态。表面

吸附现象与吉布斯吸附公式，固体表面的吸附现象。朗格缪尔吸附等温式与BET公式的应用。表面活性剂。

【本章难点】弯曲液面下的附加压力、开尔文方程，亚稳状态。

第十章 胶体化学

教学内容：

胶体的分类、基本特性、溶胶的制备和净化。

胶体的布朗运动与扩散、沉降与沉降平衡等动力学性质。

胶体的光学性质：丁铎尔效应、瑞利公式等光学性质。

胶体的电动现象、胶粒带电原因、胶团结构、双电层结构和电动电势。

胶体的稳定的DLVO理论，胶体的稳定性与聚沉作用、影响聚沉作用的一些因素、电解质聚沉能力的规律。

大分子溶液的性质、特征，几种粘度及分子量的测定方法。

唐南平衡。

盐析与胶凝。

教学要求：

了解胶体的分类、基本特性、溶胶的制备和净化。

了解胶体的布朗运动与扩散、沉降与沉降平衡等动力学性质。

明确胶体的丁铎尔效应、瑞利公式等光学性质。了解光散射法测分子量。

明确胶体的电泳和电渗等电动现象、胶粒带电原因、胶团结构、双电层结构和电动电势。

了解胶体的稳定的DLVO理论，明确胶体的稳定性与聚沉作用、影响聚沉作用的一些因素、电解质聚沉能力的规律。

了解大分子溶液的性质、特征，几种粘度及分子量的测定方法。

理解什么是唐南平衡，如何准确地用渗透压法测定大分子物质的相对分子量。

了解盐析与胶凝。

重点难点：

【本章重点】：胶体分散体系的特征、溶胶的光学性质、动力性质、电学性质、双电层

结构及其稳定性和聚沉规律。唐南平衡。

【本章难点】：沉降与沉降平衡等动力学性质。双电层与ζ电势，溶胶稳定性的理论探

讨。唐南平衡。

十、编制与审核

编制人： 李军  （撰写教师）            　审核人：  　      （专业负责人）

2016年09月21日

《物理化学》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：物理化学实验（Physics Chemistry Experiment）

二、课程编码：122162001S

三、课程学时与学分：

学时：32学时（总学时80,其中理论48学时、实验课32学时）；

学分：1学分（总学分4分,其中理论3学分、实验课1学分）

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程：

开课学期：第2学期；

先修课程：高等数学、物理、无机及分析化学实验、有机化学实验等

六、课程性质、目的和任务：

本实验课程是《物理化学》课程的重要组成部分。是培养未来环境科学工作者基本实验方法和技能的一门必修课。通过本课程训练，要求学生通过仔细观察实验现象，巩固和扩大课堂中所获得的知识，为理论联系实际提供具体的条件，熟练掌握实验操作的基本技术，学会正确使用物理化学实验中的仪器，学会测定实验数据并加以正确的处理；培养严谨的科学态度和良好的学习作风，以及独立思考、分析问题和解决问题的能力；逐步掌握科学的研究方法，为学习后继专业课程以及将来参加生产、科研打好坚实的基础。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识。 | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | N |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识； | W |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | N |
| 2.2.4具有开展环境监测、企业环境影响评价、生态环境影响评价、规划环评等环境评价能力。 | W |
| 3.1.1 具有追求真理、实事求是、勇于探究与实践的科学精神。 | N |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 燃烧热的测定 | 4 | 专业基础 | 设计 | 必修 | 1 |
| 实验二 | 液体饱和蒸气压的测量 | 4 | 专业基础 | 验证 | 必修 | 1 |
| 实验三 | 双液系的气液平衡相图 | 4 | 专业基础 | 设计 | 必修 | 1 |
| 实验四 | 电导测定及其应用 | 4 | 专业基础 | 综合 | 必修 | 1 |
| 实验五 | 旋光法测定蔗糖转化反应的速率常数 | 4 | 专业基础 | 综合 | 必修 | 1 |
| 实验六 | 溶液表面吸咐的测定 | 4 | 专业基础 | 设计 | 必修 | 1 |
| 实验七 | 胶体电动电位的测定与胶体的聚沉 | 4 | 专业基础 | 综合 | 必修 | 1 |
| 实验八 | 电极制备和原电池电动势的测定 | 4 | 专业基础 | 综合 | 必修 | 1 |
| 实验九 | 粘度法测定水溶性高聚物相对分子质量 | 4 | 专业基础 | 综合 | 选修 | 1 |
| 实验十 | 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 | 4 | 专业基础 | 设计 | 选修 | 1 |
| 实验十一 | 解离常数的测定 | 4 | 专业基础 | 验证 | 选修 | 1 |
| 实验十二 | 分配系数的测定 | 4 | 专业基础 | 设计 | 选修 | 1 |

八、实验教学内容及要求

实验一  燃烧热的测定

[目的和要求]

1、学会用氧弹量热计测定固体或液体样品的燃烧热。

2、了解氧弹量热计的原理、构造并掌握其使用方法。

3、学会应用图解法校正温度的改变值。

[实验内容]

样品压片；样品的燃烧热的测定。

[主要实验仪器与器材]

氧弹量热计；燃烧热控制仪。

实验二  液体饱和蒸气压的测定

[目的和要求]

1、了解纯液体饱和蒸气压与温度的关系——克劳修斯—克拉贝龙方程的意义。

2、用静态法测定样品在不同温度下的饱和蒸气压，并求其平均摩尔气化热和正常沸点。

[实验内容]

测量不同温度下的真空度；绘出lgp对1/T图，求出斜率和相变热ΔHm.v及样品的正常沸点。

[主要实验仪器与器材]

抽气汞、低真空测量仪、恒温水浴装置一套。

实验三   双液系气液平衡相图

[目的和要求]

1、用沸点仪测定不同浓度的环己烷—丁酮体系沸点和气液两相平衡组成，并绘制相图。

2、确定环己烷—丁酮双液系的最低恒沸点和相应组成。

3、掌握阿贝折光仪的使用方法。

[实验内容]

测定不同浓度环己烷—丁酮体系的沸点和气液平衡两相各物质的折射率。

作出组成与折射率的工作曲线，确定气液组成，并绘制相图，找出恒沸组成和最低恒沸点。

[主要实验仪器与器材]

沸点测定仪；阿贝折光仪；超级恒温槽；调压变压器。

实验四  电导测定及其应用

[目的和要求]

1、测定氯化钠（NaCl）的极限摩尔电导醋酸（HAc）的电离平衡常数。

2、掌握用电导率仪测定溶液电导的原理和方法。

[实验内容]

测量水、NaCl、HAc的电导率值，作Λm~C1/2 图，求出Λm∞,NaCl，作CΛm~1/Λm 计算Kc。

[主要实验仪器与器材]

铂黑电极；电导率仪。

实验五  旋光法测定蔗糖转化反应的速率常数

[目的和要求]

1、测定蔗糖转化反应的速率常数和半衰期。

2、了解该反应的反应物浓度与旋光度之间的关系。

3、了解旋光仪的基本原理，掌握旋光仪的正确使用方法。

[实验内容]

旋光仪的零点较正；反应过程的旋光度测定；α∞的测定。

[主要实验仪器与器材]

旋光仪。

实验六  溶液表面吸附的测定

[目的和要求]

1、掌握最大气泡测定表面张力的原理与技术。

2、通过对不同浓度的正丁醇水溶液表面张力的测定，了解表面张力与浓度的关系。

3、根据Gibbs吸附公式计算溶液表面吸附量，以及饱和吸附时每个分子所占的表面面积。

[实验内容]

最大气泡法测量不同浓度正丁醇的压力差，计算σ，以σ对C作图，求P∞与Λm。

[主要实验仪器与器材]

微压差测量仪。

实验七  胶体电动电位的测定与胶体的聚沉

[目的和要求]

1、应用水解凝聚和渗析纯化法制备Fe(OH)3溶胶，用电泳法测定Fe(OH)3溶胶的ζ电位及其胶粒带电符号。

2、掌握溶胶的聚沉方法并观察电解质离子价数的聚沉规则。

[实验项目]

制备半透膜；Fe(OH)3溶胶的制备与净化。

作电泳实验，以距离S与时间t 作图求出ζ电位；测量电解质对胶体的聚沉作用。

[主要实验仪器与器材]

U型电泳仪、稳压电源。

实验八  电极制备和电动势的测定

[目的和要求]

1、学会铜电极，锌电极的制备与处理方法，熟悉甘汞电极的用法。

2、掌握电位差计的测量原理与使用方法。

[实验内容]

制备电极；测定各电池的电动势。

[主要实验仪器与器材]

UJ-25型高电势电位差计；检流计；低压直流电源。

实验九   粘度法测定水溶性高聚物相对分子质量

[目的和要求]

1、测定聚乙二醇的平均相对分子质量。

2、掌握用乌氏粘度测定粘度的方法。

[实验内容]

测量水流出时间，测量溶液流出时间以(lnηr)/C’和lnηsp/C’对C’的作图，保持性粘度[η]和相对分子质量。

[主要实验仪器与器材]

恒温水槽；乌氏粘度计。

实验十  电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数

[目的和要求]

1、用电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数和活化能。

2、了解二级反应特点。

3、掌握电导率仪和恒温水浴的使用方法。

[实验内容]

测量NaOH与乙酸乙酯反应的K0，K∞，Kt以          对t作图，计算速率常数和活化能。

[主要实验仪器与器材]

双管电导池；电导率仪；恒温水浴装置。

实验十一  三碘根离子解离常数的测定

[目的和要求]

利用分配系数数据测定解离常数。

[实验内容]

溶液配制；滴定法测定分配系数。

[主要实验仪器与器材]

滴定装置一套。

实验十二  苯甲酸-苯-水体系分配系数的测定

[目的和要求]

1、测定苯甲酸在苯和水中的分配系数。

2、了解物质在两相间的分配情况和分子的形态。

[实验内容]

测定苯甲酸在苯和水中的分配系数。

[主要实验仪器与器材]

滴定装置一套。

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

1、实验教材：

《物理化学实验》 （第三版），复旦大学等编，高教出版社出版，2004年。

- 参考书目：

- 《物理化学组合实验》 ，王舜，科学出版社，2011年。

撰稿人：  李  军                    　　　　 审稿人：

2016年9月21日

《环境监测》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122107801L | 课程类别 | 专业必修课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境监测 | 英文名称 | Environmental Monitoring |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 环境学概论 | 后续课程 | 环境化学 |

一、课程性质、目的和任务

《环境监测》是温州大学环境科学专业的必修专业课之一，《环境监测》的教学内容分别以水质、大气、土壤、噪声、放射性为重要的监测对象，讲述样品的采集、保存、分离和富集，以及主要污染物常用的化学分析方法、仪器分析方法原理，简易分析技术与连续自动监测系统等知识。

通过《环境监测》的学习，有利于帮助学生理解学习环境化学、环境工程学、环境管理、环境质量评价等课程。是进行环境保护、管理及污染治理的基本前提。

开设本课程，旨在使学生全面系统地了解我国环境监测的特点及程序同时通过配套的实验教学，培养并提高学生的动手能力及分析、解决问题的能力。使学生熟练掌握环境分析监测的基本原理和基本技能，并了解各项常用环境质量标准的意义及其在环境工程实践中的具体应用。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | S |

二、课程基本要求

本课程是在上完《普通化学》、《分析化学》、《高等数学》、《环境学概论》、《普通生态学》等，对环境、环境污染、环境保护及分析测定等有了基本认识的基础上开设的。通过本课程的学习，应该达到以下要求：

1、了解环境监测中常见的术语名称和意义；

2、熟悉环境介质中常规指标的国家标准分析方法的原理；

3、掌握环境介质中常规指标的国家分析方法技术；

4、掌握常用监测分析方法的原理及操作要点。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 | 单 独 开 课 |  |
| 第二章 | 水和废水监测 | 10 |  |  |
| 第三章 | 大气和废气监测 | 8 |  |  |
| 第四章 | 固体废物监测 | 3 |  |  |
| 第五章 | 土壤污染监测 | 1 |  |  |
| 第六章 | 噪声监测 | 5 |  |  |
| 第七章 | 环境放射性监测 | 1 |  |  |
| 第八章 | 监测过程的质量保证 | 2 |  |  |
| 总计 |  | 32 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

1.使用教材：《环境监测》（第四版）  奚旦立  孙裕生  刘秀英编  高等教育出版社2010年

2.主要参考书：

《水和废水监测分析方法》（第四版）  国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会编  中国环境科学出版社 2002年

《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保局《空气和废气监测分析方法》编委会编  中国环境科学出版社 2003年

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，着重培养学生分析问题和解决问题能力。采用引导启发式，培养学生分析问题、解决问题的能力。

六、课外学习要求

充分利用网络资源，关注国家环境监测总站、省级环境监测中心、市级环境监测站等相关网站的信息，了解环境监测技术方法、相关标准的更新动态。

七、课程考核与成绩评定

平时和期中考试（30%）；期末考试（70%）。

八、其它说明

九、大纲正文

第一章   绪论（2学时）

[目的要求]

通过本章学习，使学生对环境监测的作用、目的、分类、原则、特点及环境标准有一个基本了解。重点放在环境监测的分类与基本概念上。

[教学内容]

第一节  环境监测的目的与分类

一、环境监测的目的

二、环境监测的分类

第二节  环境监测特点和监测技术概述

一、环境监测的发展

二、环境污染和环境监测的特点

三、监测技术概述

四、环境优先污染物和优先监测

第三节  环境标准

一、环境标准的作用

二、环境标准的分类和分级

三、制定环境标准的原则

四、水质标准

五、大气标准

[重点难点]

一、环境监测的分类

二、优先污染物的概念。

第二章   水和废水监测（10学时）

[目的要求]

使学生掌握水质监测方案的制定，水样的采集、保存和预处理方法，掌握水和废水中各种指标的监测分析方法。本章作为本课程的重点讲述。

[教学内容]

第一节  概述

一、水资源及其水质污染

二、水质监测的对象和目的

三、监测项目

四、水质监测分析方法

第二节、水质监测方案的制定

一、地面水质监测方案的制定

二、地下水质监测方案的制定

三、水污染源监测方案的制定

第三节  水样的采集和保存

一、地面水样的采集

二、废水样品的采集

三、地下水样的采集

四、底质（沉淀物）样品的采集

五、水样的运输和保存

第四节  水样的预处理

一、水样的消解

二、富集与分离

第五节  物理性质的检验

一、水温

二、色度

三、臭

四、悬浮固体

五、电导率

六、浊度

第六节  金属化合物的测定

主要讲述汞、镉、铬三种金属的国家标准分析方法，讲述原子吸收分光光度法的原理和仪器主要组成部分。

第七节  非金属无机物的测定

一、酸度和碱度

二、pH值

三、溶解氧（DO）

四、氰化物

五、氟化物

六、含氮化合物

七、硫化物

第八节  有机化合物的测定

一、化学需氧量（COD）

二、高锰酸盐指数

三、生化需氧量（BOD）

四、总有机碳（TOC）

五、总需氧量（TOD）

六、挥发酚类

七、矿物油

八、其它有机污染物质

第九节  底质监测

一、底质监测的意义及采样方法

二、底质样品的制备和分解

三、污染物质的测定

第十节  活性污泥性质的测定

一、活性污泥中的微生物

二、活性污泥性质的测定

[重点难点]

一、地面水质监测方案的制订步骤

二、样品预处理方法的选择

三、原子吸收分光光度法的原理和仪器组成部分，及其与分光光度法的区别

四、冷原子吸收和冷原子荧光分光光度法的区别

五、含氮化合物的测定对评价水体污染及其自净状况的作用

六、表征有机物的综合指标

第三章   大气和废气监测（8学时）

[目的要求]

通过本章学习，使学生了解大气污染的基本知识、大气污染监测方案的制定及大气废气样品的采集方法和采样仪器，掌握大气和废气监测的方法。结合实际有选择地讲解，重点放在二、三、四、五节。

[教学内容]

第一节、大气污染基本知识

一、大气、空气和大气污染

二、大气污染对人和生物的危害

三、大气污染物及其存在状态

四、两种污染物浓度表示方法与气体体积换算

五、大气污染源

第二节  大气污染监测方案的制定

一、监测目的

二、有关资料的收集

三、监测项目

四、监测网点的布设

五、采样时间和采样频率

六、采样方法和仪器

七、监测方法

第三节  大气样品的采集方法和采样仪器

一、直接采样法

二、富集采样法

三、采样仪器

四、采样效率

五、采样记录

第四节  气态和蒸气态污染物质的测定

一、二氧化硫的测定

二、氮氧化物（NOx）的测定

三、一氧化碳的测定，重点讲述气相色谱法

四、光化学氧化剂和臭氧的测定

五、硫酸盐化速率的测定

六、总烃及非甲烷烃的测定

第五节、颗粒物的测定

一、总悬浮颗粒物（TSP）的测定

二、可吸入尘（飘尘，IP）的测定

三、自然降尘的测定

四、总悬浮颗粒物中主要组分的测定

第六节  大气降水监测

一、为什么要进行降水监测

二、样品的采集

三、降水中组分的测定

第七节  污染源监测

一、固定污染源监测

二、流动污染源监测

第八节  标准气体的配制

一、标准气体的制取

二、标准气体配制方法

[重点难点]

一、空气质量监测方案的制订步骤

二、两种污染物浓度的表示方法及互换

三、气体采样点的布点方法

四、富集浓缩采样法中几种方法的富集原理及采集的对象

五、SO2和NOx的测定方法及其计算

六、气相色谱法的原理及仪器组成情况

第四章   固体废物监测（3学时）

[目的要求]

通过本章学习，使学生掌握固体废物样品的采样和制备过程，掌握固体废物监测分析方法及有害物质的毒理学研究方法。本章重点在于固废样品的采集、制备，有害性质及毒理学试验部分。

[教学内容]

第一节  工业有害固体废物的定义和分类

一、工业有害固体废物的定义

二、工业有害固体废物的分类

第二节  固体废物样品的采样和制备

一、样品的采集

二、样品的制备

三、样品的保存

四、样品水分的测定

第三节  固废有害特性的监测方法

一、急性毒性的初筛试验

二、易燃性的试验方法

三、腐蚀性的试验方法

四、反应性的试验方法

五、毒性试验

第四节  生活垃圾的特性分析

一、垃圾及其分类

二、垃圾特性分析

三、渗沥水分析

第五节  有害物质的毒理学研究方法

一、实验动物的选择及毒性试验分类

二、急性毒性试验

三、亚急性毒性试验

四、慢性毒性试验

五、废物的渗漏模型试验

[重点难点]

一、有害固体废物的定义

二、采集代表性的固体废物样品

三、有害特性的测定及判定依据

四、毒理学实验的分类

第五章   土壤污染监测（1学时）

[目的要求]

通过本章学习，使学生了解土壤及污染的基本知识，掌握土壤污染物的测定程序。重点介绍土壤污染物的测定程序及注意事项。

[教学内容]

第一节  土壤组成及土壤背景值

一、土壤组成

二、土壤背景值

第二节  土壤污染物的测定

一、土壤样品采集

二、土壤样品制备及保存

三、土壤样品测定

[重点难点]

一、土壤背景值的概念

二、采集污染土壤样品的布点方法

三、土壤样品的制备及保存

第六章    噪声监测（5学时）

[目的要求]

使学生了解噪声的基本知识,基本概念，掌握噪声的监测方法，会计算等效连续声级。重点讲授三、四、六节。

[教学内容]

第一节  声音的物理特性和量度

一、噪声的定义

二、声音的产生、频率、波长和声速

三、声功率、声强和声压

四、分贝、声功率级、声强级和声压级

五、噪声的叠加和相减

第二节  噪声的物理量和主观听觉的关系

一、响度和响度级

二、计权声级

三、等效连续声级、噪声污染级和昼夜等效声级

第三节  噪声测量仪器

一、声级计

二、其他噪声测量仪器

第四节  噪声标准

一、城市环境噪声标准

二、工业企业厂界噪声标准

三、施工场地噪声标准

四、机场周围噪声标准

第五节  噪声监测

一、城市环境噪声监测方法

二、工业企业噪声监测方法

三、机场周围飞机噪声测量方法

[重点难点]

一、噪声的叠加和相减计算

二、等效连续声级、污染声级、噪声剂量等几个概念

三、城市环境噪声的监测方法

第七章  环境放射性监测（1学时）

[目的要求]

使学生了解环境放射性的基本知识、放射性防护标准、放射性测量实验室及检测仪器、放射性的监测。

[教学内容]

第一节  基础知识

一、放射性

二、照射量和剂量

第二节  环境中的放射性

一、环境中放射性的来源

二、放射性核素在环境中的分布

三、人体中的放射性核素及其危害

第三节  放射性测量实验室和检测仪器

一、放射性测量实验室

二、放射性检测仪器

第四节  放射性监测

一、监测对象及内容

二、放射性监测方法

[重点难点]

放射性监测的内容及样品预处理方法

第八章  监测过程的质量保证（２学时）

[目的要求]

使学生了解和掌握环境监测质量保证的意义、内容，监测数据的处理方法，质量保证的有关措施及要求。

[教学内容]

第一节  质量保证的意义和内容

第二节  监测实验室基础

一、实验用水

二、试剂和试液

三、实验室的环境条件

第三节  实验室质量保证

一、名词解释

二、实验室内质量控制

三、实验室间质量控制

第四节  标准分析方法和分析方法标准化

一、标准分析方法

二、分析方法标准化

三、监测实验室间的协作试验

第五节  环境标准物质

一、环境标准物质及其分类

二、标准物质的制备和定值

[重点难点]

一、质量保证的意义和内容

二、准确度、精密度等名词解释

三、实验室内质量控制

十、编制与审核

编制人： 王传花    （撰写教师）         　审核人：  　      （专业负责人）

2016年9月21日

《环境监测实验》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境监测实验（environmental monitoring experiment）

二、课程编码：1221006008

三、课程学时与学分：48/1.5

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

无机与分析化学实验

六、课程性质、目的和任务：

《环境监测实验》是环境科学专业的必修专业基础课，其目的是使学生在学习环境监测理论知识的基础上，通过多次、多种类型的实验，验证所学的理论知识，熟悉各类监测仪器设备的应用，熟悉环境样品的采集、测试及数据处理等环境监测技术，学会常规监测项目的测定，并能设计出简单的监测方案和进行监测工作。达到培养学生在环境监测方面的分析问题能力、解决问题能力和创新能力的目的，为今后在生产实践和科学研究中解决实际问题打下牢固的基础。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范 | N |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘量法测定水中溶解氧 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 2 | 水样COD的测定 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 3 | 水样BOD5的测定 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必选 | 2 |
| 4 | 水中含氮化合物的测定 | 8 | 专业基础 | 综合性 | 必选 | 1 |
| 5 | 水样中铬的测定 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必选 | 1 |
| 6 | 校园空气质量监测 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必选 | 4 |
| 7 | 头发中汞含量的测定 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必选 | 1 |
| 8 | 噪声环境质量现状监测与评价 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必选 | 4 |
| 9 | 河流环境质量基础调查 | 8 | 专业基础 | 设计研究 | 必选 | 4 |

八、实验教学内容及要求

实验一   碘量法测定水中溶解氧

实验教学的目的：

1、了解测定溶解氧的意义和方法

2、掌握碘量法测定溶解氧的操作技术

实验教学的基本要求：

取水样时需动作规范，保证样品的代表性；准确控制滴定终点。

实验时数：4

实验成绩评定：

1）要求实验前进行预习，上课时通过提问和检查预习报告考察预习效果；

2）实验课出勤情况和实验过程中的虹吸取样、滴定操作规范程度；

3）实验结束后要求当堂上交实验报告，根据实验报告质量给分。

实验内容：

取水样于溶解氧瓶中，迅速塞紧瓶盖，瓶中不能留有气泡。同时做空白实验。

固定溶解氧，往水样中加1.0ml硫酸溶液和2、0ml碱性碘化钾溶液。

滴定，从每个溶解氧瓶中取出100ml水样，分别置于锥形瓶中，用硫代硫酸钠溶液进行滴定。

主要实验设备：

溶解氧瓶、锥形瓶、酸式滴定管、铁架台

实验二   水样COD的测定

实验教学的目的：

1、了解测定COD的意义和方法

2、掌握重铬酸钾法测定COD的原理和方法

实验时数：4

实验教学的基本要求：

准确量取水样；同步做空白实验；控制加热消解时间；准确控制滴定终点。

实验成绩评定：

1）要求实验前进行预习，上课时通过提问和检查预习报告考察预习效果；

2）实验课出勤情况和实验过程中的滴定操作规范程度；

3）实验结束后要求当堂上交实验报告，根据实验报告质量给分。

实验内容：

1、取水样于250ml磨口锥形瓶中，加入重铬酸钾标准溶液及小玻璃珠。

2、连接回流装置，加入浓硫酸，开始加热消解。

3、冷却后加入90ml蒸馏水。

4、再度冷却后，加入3滴试亚铁灵，用硫酸亚铁铵溶液滴定。

5、同时做空白实验。

主要实验设备：

带250ml磨口锥形瓶的全玻璃回流装置、酸式滴定管、 铁架台、电炉

实验三  水样BOD5的测定

实验教学的目的：

1、了解BOD测定的意义及测压法测定BOD的基本原理

2、掌握本方法操作技能。

实验时数：4

实验教学的基本要求：

准确量取水样；确保系统的密闭性；控制恒温和吸收剂的量。

实验成绩评定：

1）要求实验前进行预习，上课时通过提问和检查预习报告考察预习效果；

2）实验课出勤情况和实验过程中恒温、密封、pH等条件控制规范程度；

3）实验结束后要求当堂上交实验报告，根据实验报告质量给分。

实验内容：

1、确定标尺系数，并确定取水样的体积

2、取水样于培养瓶中

3、恒温1-2h

4、密封，每天读取一个数据，读取5天

主要实验设备：

恒温培养箱  BOD直读测定仪及配套的BOD培养瓶、搅拌子

实验四  水中含氮化合物的测定

实验教学的目的：

1、掌握三态氮的测定方法

2、会根据实际需要选择合适的预处理方法

实验时数：8

实验教学的基本要求：

会根据测试方法的测定限量取合适的水样体积；会根据实际情况选择合适的参比溶液；能在电脑上绘制标准曲线。

实验成绩评定：

1）要求实验前进行预习，上课时通过提问和检查预习报告考察预习效果；

2）实验课出勤情况和实验过程中过滤、分光光度计的操作规范程度；

3）实验结束后要求当堂上交实验报告，根据实验报告质量给分。

实验内容：

1、以小组为单位，任务分工

2、水样的预处理。

3、选择适宜的测试方法测试样品。

4、整理数据，书写报告，得出结论。

主要实验设备：

可见及紫外分光光度计、铁架台、比色管（架）

实验五  水样中铬的测定

实验教学的目的：

会测水中六价铬和三价铬

实验时数：4

实验教学的基本要求：

明确本实验中水样消解的目的；熟练操作分光光度计。

实验成绩评定：

1）要求实验前进行预习，上课时通过提问和检查预习报告考察预习效果；

2）实验课出勤情况和实验过程中消解效果、分光光度计的操作规范程度；

3）实验结束后要求当堂上交实验报告，根据实验报告质量给分。

实验内容：

1、绘制标准曲线

2、取水样进行预处理

3、加显色剂显色。

4、在分光光度计上测定吸光度。

主要实验设备：

分光光度计、电炉、250ml锥形瓶

实验六  校园空气质量监测

实验教学的目的：

1、监测评价校园空气质量

2、选择适宜的布点方法布点采样

3、掌握大气采样器及溶液吸收法采集气体样品的操作技术

4、掌握空气中二氧化硫和氮氧化物的测定方法

实验时数：8

实验教学的基本要求：

明确溶液吸收法采样时每个装置的作用；会使用大气采样器；小组合作能采集到代表性空气样品；会计算空气中污染物浓度。

实验成绩评定：

1）要求实验前进行预习，上课时通过提问和检查预习报告考察预习效果；

2）实验课出勤情况和实验过程中采样仪器的使用、实验条件控制、分光光度计使用等规范程度；

3）实验结束后要求当堂上交实验报告，根据实验报告质量给分。

实验内容：

1、以小组为单位，进行任务分工，制订监测方案。

2、准备实验用仪器和试剂。

3、溶液吸收法采样。

4、样品带回实验室用分光光度法测试。

5、整理数据，书写报告。

主要实验设备：

大气采样器、分光光度计、温度计、气压计、多孔玻板吸收管

实验七  头发中含汞量的测定

实验教学的目的：

掌握冷原子吸收法测定汞的原理和方法

实验时数：4

实验教学的基本要求：

准确称量发样；保证消解完全；不能超出仪器测量上限。

实验成绩评定：

1）要求实验前进行预习，上课时通过提问和检查预习报告考察预习效果；

2）实验课出勤情况和实验过程中样品制备、测汞仪的操作规范程度；

3）实验结束后要求当堂上交实验报告，根据实验报告质量给分。

实验内容：

1、发样制备，洗净头发，用剪刀剪成3mm左右长度

2、在电子天平上称取头发30mg左右置于小烧杯中

3、加浓硫酸和高锰酸钾溶液于小烧杯中，并于电炉上加热消解

4、消解完的发样溶液定容在50ml容量瓶中

5、从容量瓶中取发样溶液于还原瓶中，加入氯化亚锡溶液，立即测定

主要实验设备：

电子天平、电炉、冷原子吸收测汞仪、表面皿、不锈钢剪刀、镊子

实验八  噪声环境质量现状监测与评价

实验教学的目的：

1、了解环境噪声测量条件

2、掌握环境噪声监测的方法

3、掌握噪声监测数据的处理方法

实验时数：4

实验教学的基本要求：

选择合适的采样地点；分组合作完成采样。

实验成绩评定：

1）要求实验前进行预习，上课时通过提问和检查预习报告考察预习效果；

2）实验课出勤情况和实验过程中布点、采样、声级计使用的操作规范程度；

3）实验结束后要求当堂上交实验报告，根据实验报告质量给分。

实验内容：

1、测点的选择，校园内网格法布点

2、测量，根据实地声音大小选择合适的挡位

3、同学分工，每隔5秒钟读取一个数据，至少记录100个数据

主要实验设备：

声级计  秒表

实验九  河流环境质量基础调查

实验教学的目的：

1、训练学生独立完成一项实际监测任务的能力。

2、使学生学会合理地选择和确定监测项目。

3、让学生巩固课本中所学知识，深入掌握环境监测中各污染因子的采样与分析方法、数据处理等方法与技能。

4、培养学生实践操作技能和综合分析问题的能力。

实验时数：8

实验教学的基本要求：

1、设计提示

建议先参照教材、查阅文献，拟定实验方案，在选择仪器药品时必须考虑实际条件，价廉易得，使用安全，操作简便等诸因素。拟定好的方案经老师审阅，即可实施。

2、设计要求

每组4人，确定组长。每组制订一份监测方案。方案中应列出监测项目、每个项目的监测分析方法及实验需用的仪器器材、实验用药品试剂等。每人至少负责测定一个项目。

3、实验结果

实验结束后，针对自己负责测定的监测项目，每人应详细书写出实验报告。然后小组讨论，评价监测对象环境质量状况，最后得出结论，上交实验报告。实验报告中应该包括实验目的，以表格的形式列出监测项目的名称、各项目相应的采样方法和测试分析方法、测试结果，实验结果分析与结论等内容。

实验成绩评定：

根据实验方案设计合理性，方案执行过程中操作规范程度，实验报告书写及数据处理规范程度给分。

实验内容：

1、制订监测方案

2、准备仪器和各种试剂

3、对样品进行预处理。

4、用相应的监测方法测定监测指标。

5、书写实验报告，得出结论。

主要实验设备：

各种规格的烧杯、容量瓶、试剂瓶、玻璃棒、电炉、天平、分光光度计等根据实际情况确定。

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

教材：

[1]奚旦立主编《环境监测实验》，高等教育出版社，2011年

参考书：

[1] 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会  水和废水监测分析方法（第四版）  中国环境科学出版社

[2] 国家环境保护总局《空气和废气监测分析方法》编委会  空气和废气监测分析方法（第四版）  中国环境科学出版社

[3] 奚旦立主编.环境工程手册：环境监测卷.北京：高等教育出版社，1998.8

[4] 张俊秀主编.环境监测. 北京：中国轻工业出版社，2003.5

[5] 齐文启,孙宗光,边归国编著.环境监测新技术.北京：化学工业出版社，2004.1

[6] 聂麦茜主编.环境监测与分析实践教程.北京：化学工业出版社教材出版中心，2003

撰稿人：   王传花                　　　　  审稿人：

2016年9月21日

《环境工程微生物学》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122151501L | 课程类别 | 专业基础课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境工程微生物学 | 英文名称 | Microbiology of Environmental Engineering |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 68 (理论: 32；实验、实践:36 ) | 学 分 | 3 |
| 先修课程 | 《环境学概论》 | 后续课程 | 《环境生物学》 |
| 开课学期 | 第3学期 |  |  |

一、课程性质、目的和任务

环境工程微生物学是环境科学专业开设的一门重要的专业基础课。通过本课程的学习，了解环境中微生物的主要类群及它们的生理、生态特性，并在此基础上进一步学习、掌握微生物与环境污染的关系，污染物的微生物降解与转化规律，以及微生物在环境污染防治中的应用等有关环境工程微生物学的基本知识。为《环境生物学》等相关课程的学习打下良好基础，为今后从事科研、生产实践提供必要的基础。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | N |
| 2.3.1 具有环境工程需求分析能力与问题抽取能力。 | N |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | N |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | N |
| 2.3.4 具有根据行业标准与规范进行环境工程设计、运行、管理能力。 | N |
| 2.3.5具备工程实践中系统性思维能力，包括建立系统，确定系统内的优先级和焦点，决议时的权衡、判断和平衡；对任务、项目、计划进行组织与管理，在满足预算、进度和其他限制条件的前提下使其按期望目标实现。 | N |
| 2.4.1具备在环境工程管理框架与规范下的工作能力与适应能力。 | N |
| 2.4.2具有运用工程经济学知识与技能进行工程成本分析、控制与管理的能力。 | N |
| 2.4.3具有运用项目管理知识与技能进行工程项目管理的能力。 | N |
| 2.5.1工程创新能力。运用工程知识、方法与能力，就环境工程中的实际问题提出独到的、具有一定创新性的求解思路、解决方案，并付诸实施的能力。 | N |

二、课程基本要求

环境工程微生物学发展迅速，内容丰富，为了在教学过程中避免与其他课程的重复，在有限的教学时间内既有系统性又突出重点地进行教学，要求学生掌握环境学的基本知识和普通生物学有关知识，以提高本课程教学效率。通过本课程的学习，应达到以下要求:

1、掌握环境工程微生物学的基本知识；

2、理解微生物学在治理环境污染中的作用原理；

3、掌握微生物学在治理环境污染中的基本方法和技术

4、了解微生物学中常见术语的名称和意义

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 | 0 | 0 |
| 第二章 | 原核微生物 | 4 | 0 | 0 |
| 第三章 | 真核微生物 | 4 | 0 | 0 |
| 第四章 | 病毒 | 2 | 0 | 0 |
| 第五章 | 微生物的生理 | 4 | 0 | 0 |
| 第六章 | 微生物的生长繁殖与生存因子 | 4 | 0 | 0 |
| 第七章 | 微生物的生态 | 4 | 0 | 0 |
| 第八章 | 水环境污染控制与治理的生态工程及微生物学原理 | 4 | 0 | 0 |
| 第九章 | 污（废）水深度处理和微污染源水预处理中的微生物学原理 | 2 | 0 | 0 |
| 第十章 | 微生物学新技术在环境工程中的应用 | 2 | 0 | 0 |
|  | 总 计 | 32 |  | 0 |

四、使用教材与主要参考书

使用教材：《环境工程微生物学》（第四版），周群英、王士芬编著，高等教育出版社。

参考用书：《微生物学》，周德庆编著，高等教育出版社。

《环境微生物学》，王家玲编著，高等教育出版社

《环境工程微生物学》，马伊雷（美），电子工业出版社

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。并就课程的各部分内容，分别采用细讲法，培养学生的基本功；采用精讲法，培养学生主动获取知识的能力；采用引导启发式，培养学生分析问题、解决问题的能力。另不同程度采取课堂讨论式、自学提问式等教学手段，丰富教学内容，提高教学质量，并注意了解学生对教学的意见和要求，不断改进教学方法和教学手段。

六、课外学习要求

适当地开展课外活动、进行多层次教学，为学生探索活动提供有力支持。通过问题启发式教学，要求学生在课外学习时能够带着问题去查找相关的资料，了解该学科前沿动态，并结合一些学术讲座、学术文章和实验训练，将问题与实际相结合，更好的理解掌握各章节的重要概念和知识理论体系。

七、课程考核与成绩评定

作业类型：课后思考与练习题，课堂专题PPT演讲

考核方式：闭卷考试。课程成绩评定方式为：平时作业成绩、出勤率和期中考试（60%）；期末考试（40%）。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章 绪论（2学时）

[目的要求]

通过本章的课堂教学，引导学生走进微生物世界，掌握微生物的定义。了解微生物是什么？做什么？明确环境工程微生物学在环境科学发展中的重要作用和地位；展望未来，激发学生的学习兴趣和明确肩负的重任。

[教学内容]

- 本学期的教学安排

- 环境工程微生物学的研究对象与任务

- 微生物的定义

- 微生物学的五大共性

- 微生物在环境科学中的作用

[重点难点]

微生物学的五大共性

第二章 原核微生物（4学时）

[目的要求]

掌握原核微生物类群―细菌、放线菌的形态、结构、繁殖方式等特点，了解古菌、蓝细菌、立克次氏体和支原体的生存环境以及基本特点。

[教学内容]

第一节　细菌

一、细菌的个体形态与大小

二、细菌的细胞结构

三、细菌的培养特征

四、细菌的物理化学性质

五、细菌的物理化学性质与污（废）水生物处理的关系

第二节　古菌

一、古菌的特点

二、古菌的分类

第三节　放线菌

一、放线菌的形态、大小和结构

二、放线菌的菌落形态

三、放线菌的繁殖

四、放线菌的分类

[重点难点]

- 细菌的细胞壁结构

- 革兰氏染色的机理

- 菌落的概念及描述方法

第三章 真核微生物（4学时）

[目的要求]

了解真核微生物类群―酵母菌、霉菌的生活习性及有关知识，掌握酵母菌、霉菌的个体结构及繁殖方式。

[教学内容]

第一节　酵母菌

一、酵母菌的细胞形态与构造

二、 酵母菌的繁殖方式和生活史

三、 酵母菌的菌落特征

第二节  霉菌

一、霉菌与人类健康的关系及其在生产上的应用

二、霉菌的形态结构

三、霉菌的菌落

四、霉菌的繁殖

五、霉菌的常见属

[重点难点]

一、酵母菌的菌落特征

二、霉菌的菌丝特点及菌落特征

第四章 非细胞结构的超微生物―病毒（2学时）

[目的要求]

掌握病毒的一般特征、形态和结构，重点掌握病毒的繁殖过程，了解病毒的培养以及病毒对物理、化学因素的抵抗力及在污水处理过程中的去除效果。

[教学内容]

第一节　病毒的一般特征及其分类

一、病毒的特点

二、病毒的分类

三、类病毒与朊病毒

第二节　病毒的形态和结构

一、病毒的形态和大小

二、病毒的化学组成和结构

第三节　病毒的繁殖

一、病毒的繁殖过程

二、病毒的溶原性

第四节　病毒对物理、化学因素的抵抗力及在污水处理过程中的去除效果

一、病毒对物理因素的抵抗力

二、病毒对化学因素的抵抗力

三、病毒对抗生素的抵抗力

四、病毒的存活时间和污水处理过程对病毒的去除效果

[重点难点]

- 病毒的特点

- 病毒的繁殖过程

第五章 微生物的生理（4学时）

[目的要求]

了解微生物的酶的组成、分类与命名、催化特性，重点掌握微生物的主要营养类型以及微生物培养基、四种营养运输类型；掌握主要的三种呼吸类型。

[教学内容]

第一节　微生物的营养

一、微生物细胞的化学组成

二、微生物的营养物及营养类型

三、碳氮磷化

四、微生物的培养基

五、营养物质进入微生物细胞的方式

第二节　微生物的能量代谢

一、微生物的生物氧化和产能

二、生物氧化类型与产能代谢

三、3种生物氧化类型比较（以葡萄糖为例）

四、其他代谢途径

五、微生物发光机制与其应用

[重点难点]

- 微生物的营养要素

- 微生物的培养基类型

- 微生物的营养类型

第六章 微生物的生长繁殖与生存因子（4学时）

[目的要求]

重点掌握微生物的生长周期和细菌的生长曲线、生长量的测定方法；掌握灭菌和消毒的概念；掌握细菌、放线菌和真菌对pH的不同要求；理解微生物与氧之间的关系；了解紫外线、化学物质及其他因素的杀菌、抑菌作用；了解微生物之间的六种相互关系，了解菌种的退化的原因、复壮与保藏的方法。

[教学内容]

第一节　微生物的生长繁殖

一、微生物生长繁殖的概念

二、研究微生物生长的方法

三、细菌生长曲线在污（废）水生物处理中的应用

四、微生物生长量的测定方法

第二节　微生物的生存因子

一、温度

二、pH

三、溶解氧

第三节　微生物与其他生物之间的关系

一、竞争关系

二、原始合作关系

三、共生关系

四、偏害关系

五、捕食关系

六、寄生关系

第四节　菌种的退化、复壮与保藏

一、菌种的退化和复壮

二、菌种的保藏

[重点难点]

- 微生物的生长曲线

- 主要因素对微生物生长的影响

第二篇　微生物生态与环境生态工程中的微生物作用

第七章 微生物的生态（4学时）

[目的要求]

了解土壤微生物生态、空气微生物生态、水体微生物生态，掌握空气微生物监测的方法，水体自净的指标及水体富营养化的概念。

[教学内容]

第一节　土壤微生物生态

一、土壤的生态条件

二、微生物在土壤中的种类、数量与分布

三、土壤自净和污染土壤的微生物生态

四、土壤污染与土壤生物修复

第二节　空气微生物生态

一、空气的生态条件

二、空气微生物的种类、数量、来源与分布

三、空气微生物的卫生标准及生物洁净技术

四、空气微生物的检测

第三节　水体微生物生态

- 水体中微生物的来源

- 水体中的微生物群落

二、水体自净和污染水体的微生物生态

三、水体富营养化

[重点难点]

- 水体自净的过程及指标

- 污化系统及有机污染指标

第八章 水环境污染控制与治理的生态工程及微生物学原理（4学时）

[目的要求]

掌握活性污泥、生物膜的概念及组成；理解污泥膨胀的成因和对策；

[教学内容]

第一节　污（废）水生物处理中的生态系统

一、好氧活性污泥法

二、好氧生物膜法

第二节　活性污泥丝状膨胀的成因及控制对策

一、活性污泥丝状膨胀的成因

二、控制活性污泥丝状膨胀的对策

[重点难点]

- 好氧活性污泥法的原理与步骤

- 活性污泥丝状膨胀的原因

第九章 污（废）水深度处理和微污染源水预处理中的微生物学原理（2学时）

[目的要求]

掌握脱氮、脱磷的原理；了解水的几种消毒方法。

[教学内容]

第一节　污（废）水深度处理

一、污（废）水脱氮、除磷的目的和意义

二、天然水体中氮、磷的来源

三、微生物脱氮原理、脱氮微生物及脱氮工艺

四、微生物除磷原理、除磷微生物及其工艺

第二节　微污染水源水预处理中的微生物学原理

一、微污染水源水预处理的目的和意义

二、水源水污染源和污染物

三、微污染水源水微生物预处理及微生物群落

第三节　饮用水的消毒及其微生物学效应

一、水消毒的重要性

二、水的消毒方法

[重点难点]

- 微生物脱氮原理及其微生物

- 微生物除磷原理及其微生物

第十章 微生物学新技术在环境工程中的应用（2学时）

[目的要求]

掌握固定化酶技术的概念；了解固定化技术在环保中的应用；了解当今对细胞外多聚物的开发应用情况。

[教学内容]

第一节　固定化酶和固定化微生物在环境工程中的应用

一、酶制剂剂型

二、酶的提取

三、酶的纯化步骤

四、固定化酶和固定化微生物的固定化方法

五、固定化酶和固定化微生物在环境工程中的应用及前景

第二节　微生物细胞外多聚物的开发与应用

一、生物表面活性剂和生物乳化剂的开发与应用

二、微生物自身絮凝和沉淀作用

三、微生物絮凝剂和沉淀剂的开发与应用

四、微生物絮凝剂和沉淀剂的作用原理

第三节　优势菌种与生物制剂的开发与应用

[重点难点]

一、固定化酶和固定化微生物的固定化方法

二、固定化方法在环境工程中的应用

十、编制与审核

编制人： 陈琼珍　   董新姣                　审核人：

2016年9月21日

《环境工程微生物学实验》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境工程微生物学实验（Environmental Engineering Microbiology Experiment）

二、课程编码：122149701S

三、课程学时与学分：

学时：36学时（总学时68,其中理论32学时、实验课36学时）；

学分：1学分（总学分3分,其中理论2学分、实验课1学分）

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程：

开课学期：第3学期；

先修课程：《环境学概论》

六、课程性质、目的和任务：

本实验课程是《环境工程微生物学》的重要组成部分。环境工程微生物学实验课是培养未来环境科学工作者掌握有关环境工程微生物学基本实验方法和技能的一门必修课。包括微生物制片及染色技术，观察培养微生物的方法，培养基的配制与灭菌，纯种分离与接种技术等十多个实验。通过本课程训练，要求学生牢固树立无菌操作观念，掌握环境工程微生物学实验的基本操作技能，掌握环境监测中微生物学的相关方法。树立严谨求实的科学态度，提高观察、分析问题和解决问题的能力，培养勤俭节约、爱护公物和相互协作的优良作风。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜油镜的使用和细菌形态的观察 | 3 | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 2 | 培养基的配制和灭菌（一） | 3 | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 3 | 培养基的配制和灭菌（二） | 3 | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 4 | 细菌的简单染色 | 3 | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 5 | 细菌的革兰氏染色 | 3 | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 6 | 细菌纯种分离、培养和接种技术（一） | 3 | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 7 | 细菌纯种分离、培养和接种技术（二） | 3 | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 8 | 酵母菌、霉菌形态观察 | 3 | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 9 | 微生物细胞的计数 | 3 | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 10 | 细菌菌落总数（CFU）的测定 | 3 | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 11 | 环境中微生物的监测与评价 | 6 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 1 |

八、实验教学内容及要求

实验一  显微镜油镜的使用和细菌形态的观察

实验教学的目的：

1、学习掌握显微镜的使用技术及维护的基本知识。

2、掌握油镜观察细菌的几种基本形态。

实验教学的基本要求：

1、学习掌握显微镜的使用技术及维护的基本知识。

2、掌握油镜观察细菌的几种基本形态。

实验时数：（3学时）

主要实验设备：

1、仪器：显微镜。

2、材料：香柏油、二甲苯、擦镜纸。

3、菌种：金黄色葡萄球菌及枯草芽孢杆菌斜面各一支，细菌三型染色标本片。

实验内容：

1.讲解环境工程微生物学实验的目的和要求以及实验室规则；

2.显微镜的使用。

3.油镜的使用及镜头的擦洗。

4.细菌三态绘图。

实验二、三  微生物培养基的配制和灭菌

实验教学的目的：

1、了解培养基的配制原理和方法，掌握其配制过程。

2、了解几种灭菌方法，掌握干热灭菌法和湿热灭菌的原理和使用方法。

实验教学的基本要求：

1、了解培养基的配制原理和方法，掌握其配制过程。

2、了解几种灭菌方法，掌握干热灭菌法和湿热灭菌的原理和使用方法。

实验时数：（6学时）

主要实验设备：

1、仪器：高压蒸汽灭菌锅、恒温电热干燥箱等。

2、器材：1000毫升刻度搪瓷杯、小铝锅、天平、角匙、玻棒、烧杯、pH试纸、试管、三角瓶、培养皿、吸管、1N NaOH 溶液、1N盐酸溶液、分装漏斗、漏斗架、玻璃珠、纱布、棉花、牛皮纸、棉线、橡皮圈、电炉、标签纸、紫外灯、喷雾器、细菌滤器等。

实验内容：

1.玻璃器皿的洗涤和包装。

2.培养基的制备。

3.无菌水的制备。

4.灭菌。

实验四  细菌的简单染色

实验教学的目的：

1、学习生物涂片、染色的基本技术，掌握细菌简单染色方法及无菌操作技术。

2、巩固显微镜油镜的使用方法。

实验教学的基本要求：

1、学习生物涂片、染色的基本技术，掌握细菌简单染色方法及无菌操作技术。

2、巩固显微镜油镜的使用方法。

实验时数：（3学时）

主要实验设备：

1、菌种：在牛肉膏琼脂斜面上培养24h的大肠（Escherichia coli）和金黄色葡萄球菌（Staphylococcu gureus）和土壤中分离得到的菌种。

2：仪器：显微镜。

3、染料：草酸铵结晶紫和石炭酸复红。

4、材料：酒精灯、接种环、生理盐水、载玻片、擦镜纸、二甲苯、香柏油和玻片搁架等。

实验内容：

1.细菌涂片。

2.细菌染色。

3.细菌观察。

实验五  细菌的革兰氏染色

实验教学的目的：

了解革兰氏染色的原理；掌握革兰氏染色的方法。

实验教学的基本要求：

了解革兰氏染色的原理；掌握革兰氏染色的方法。

实验时数：（3学时）

主要实验设备：

1、菌种：牛肉膏琼脂斜面培养24h的大肠杆菌（Escherichia coli）斜面菌种一支，牛肉膏琼脂斜面培养16h的枯草杆菌（Bacillus subtilis）斜面菌种一支和土壤中分离得到的菌种。

2、仪器：显微镜。

3、染色液：草酸铵结晶紫染色液、路哥氏（Lugol）碘液、95%乙醇、0.5%番红染色液。

4、材料：载玻片、香柏油、二甲苯、擦镜纸、吸水纸、染色缸、接种环、生理盐水等。

5、其他：酒精片。

实验内容：

1.细菌涂片。

2.细菌染色。

3.细菌观察。

实验六、七  细菌纯种分离、培养和接种技术

实验教学的目的：

1、了解从土壤中分离和纯化微生物的基本的原理。

2、掌握一些常用的微生物分离和纯化的方法。

3、学习无菌操作技术。

实验教学的基本要求：

1、了解从土壤中分离和纯化微生物的基本的原理。

2、掌握一些常用的微生物分离和纯化的方法。

3、学习无菌操作技术。

实验时数：（6学时）

主要设备：

1、土样、采土铲、纸袋、棱纸（均经灭菌干燥）。

2、培养基：牛肉膏蛋白胨培养基、高氏一号培养基、马丁氏培养基等。

3、仪器：水浴锅、快速混匀器、高压蒸汽灭菌锅、恒温电热干燥箱。

4、器材：酒精灯、电炉、酒精喷灯、接种环、无菌试管、三角瓶、记号笔、天平、火柴、无菌培养皿、无菌移液管、玻璃涂棒、试管架、无菌生理盐水。

实验内容：

1.土样的采集及稀释。

2.平板的制作。

3.划线分离法和稀释倾注法。

4.微生物的培养。

5.接种技术和纯种的培养。

实验八 酵母菌、霉菌形态观察

实验教学的目的：

1、观察酵母菌和霉菌的形态特征。

2、掌握观察酵母菌和霉菌形态的基本方法。

实验教学的基本要求：

1、观察酵母菌和霉菌的形态特征。

2、掌握观察酵母菌和霉菌形态的基本方法。

实验时数：（3学时）

主要实验设备：

1、酵母菌、青霉、曲霉、根霉的切片。

2、香柏油、二甲苯、擦镜纸、吸水纸。

实验内容：

1.观察酵母菌的切片。

2.观察青霉、曲霉、根霉的切片。

实验九  微生物细胞的计数

实验教学的目的：

掌握使用血球计数器进行微生物直接计数的方法。

实验教学的基本要求：

掌握使用血球计数器进行微生物直接计数的方法。

实验时数：（3学时）

主要实验设备：

1、菌种：酿酒酵母菌悬液。

2、仪器：显微镜。

3、器材：血球计数板、盖玻片、无菌吸管。

实验内容：

1.了解血球计数板的结构。

2.稀释样品和加样。

3.计数。

4.计算。

实验十   细菌菌落总数（CFU）的测定

实验教学的目的：

学习细菌菌落总数（CFU）的测定的原理和方法。

实验教学的基本要求：

学习细菌菌落总数（CFU）的测定的原理和方法。

实验时数：（3学时）

主要实验设备：

1、器材：接种环、酒精灯或煤气灯、恒温。

2、材料：无菌培养皿、无菌移液管。

3、培养基：营养琼脂培养基。

4、其他；活性污泥或土壤或湖水、无菌水。

实验内容：

1.生活饮用水或水源水的取样。

2.平板的制作。

3.菌落的计数。

实验十一   环境中微生物的监测与评价

实验教学的目的：

综合利用本学期掌握的微生物技术自行设计方案，学习、探索水体、空气中的微生物的检测和计数的基本方法，以及评价方法。

实验教学的基本要求：

学习并掌握空气中的微生物的检测和计数的基本方法。

实验时数：（6学时）

主要实验设备：

1、培养基：牛肉膏蛋白胨琼脂培养基、淀粉琼脂培养基、马铃薯蔗糖琼脂培养基。

2、器材：无菌培养皿、吸管、盛无菌水的三角瓶、蒸馏水瓶。

3.根据学生实际需要进行提供。

实验内容：

1. 学生自行设计方案，分组讨论

2. 教师共同参与确定方案

3.实验室准备药品和仪器，实施方案。

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

1、实验教材：

《环境工程微生物学》（第四版），周群英、王士芬编著，高等教育出版社。

2、参考书目：

《微生物学实验》，沈萍、陈向东，高等教育出版社。

撰稿人：  陈琼珍　 董新姣                    　　　　 审稿人：

2016年9月21日

《环境工程制图》实验课程教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境工程制图（Environmental Engineering Drawing）

二、课程编码：122162101S

三、课程学时与学分：

学时：32学时

学分：1学分

四、面向专业：环境科学或环境工程

五、开课学期与先修课程：

开课学期：第3学期；

先修课程：《工程制图与CAD》

六、课程性质、目的和任务

本实验课程是环境科学工程专业的一门实用性很强的专业基础课程，肩负着继《工程制图与CAD》之后进一步提升学生工程素质的任务；是后续开展《水污染控制工程》、《大气污染控制工程》、《固体废物处理与处置》等课程设计课程的基础，同时也是学生开展毕业设计所必须掌握的基本技能，对实现高素质环境科学创新应用型人才的培养具有非常重要的作用。

本课程的目的是：通过本课程的学习，进一步提升学生绘图、阅图工程图样的技能和计算机绘图的能力，将两者与环境工程设计实例有机结合培养和提高学生工程意识和工程设计能力。

课程的任务是：培养和提高学生工程设计能力。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.1 掌握与专业相关的工程学、经济学、管理学等方面的知识 | S |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 1.4.2掌握计算机基本知识及计算机语言，具备计算机编程和利用相关软件进行过程模拟及科学演算的能力； | N |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | N |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | N |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | N |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | S |

七、实验项目与学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程制图的基本知识与技能 | 2 | 专业 | 演示性 | 必修 | 1 |
| 2 | CAD制图的基本知识与技能 | 2 | 专业 | 演示性 | 必修 | 1 |
| 3 | 常用给水工艺设计原理及各构筑物的设计规范 | 2 | 专业 | 演示性 | 必修 | 1 |
| 4 | 絮凝池的设计与绘制 | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 5 | 沉淀池的设计与绘制 | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 6 | 滤池的设计与绘制 | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 7 | 消毒方式的选择以及清水池的设计与绘制 | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 8 | 某地区给水工艺设计与平面布置图的绘制（一） | 2 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 1 |
| 9 | 某地区给水工艺设计与平面布置图的绘制（二） | 2 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 1 |
| 10 | 污水处理工艺设计原理及各构筑物的设计规范 | 2 | 专业 | 演示性 | 必修 | 1 |
| 11 | 调节池与格栅单元的设计与绘制 | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 12 | 沉砂与沉淀池的设计与绘制 | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 13 | 生物处理单元的选择与工艺设计与绘制 | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 14 | 二沉池与污泥处理单元的设计与绘制 | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 15 | 某城市污水处理厂工程设计与平面布置图的绘制（一） | 2 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 1 |
| 16 | 某城市污水处理厂工程设计与平面布置图的绘制（二） | 2 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 1 |

八、实验教学内容及要求

实验一  工程制图的基本知识与技能

实验教学的目的：

1、巩固与加强工程制图的基本知识与技能。

2、培养空间逻辑思维和形象思维能力。

3、培养与提高绘图、阅图等技能。

实验教学的基本要求：

1、强化工程制图的基本知识与技能。

2、培养空间逻辑思维和形象思维能力。

3、培养与提高制图、阅图等技能。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样。

实验内容：

1、讲解工程制图制图工具、规范。

2、讲解直线、平面和立体投影的基本规则

3、重点讲解组合体三视图的重点、难点以及常见问题。

实验二  AutoCAD制图的基本知识与技能

实验教学的目的：

1、巩固与加强AutoCAD基本操作盒基本绘图命令。

2、强化学习图形编辑、图案填充、文本注写、尺寸标注与图层设置。

3、培养与提高流程图和环保设备图的绘制技能

实验教学的基本要求：

1、巩固与加强AutoCAD基本操作盒基本绘图命令。

2、强化学习图形编辑、图案填充、文本注写、尺寸标注与图层设置。

3、培养与提高流程图和环保设备图的绘制技能。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解AutoCAD基本操作盒基本绘图命令。

2、讲解图形编辑、图案填充、文本注写、尺寸标注与图层设置的基本方法。

3、重点讲解流程图和环保设备图的绘制方法与技巧。

实验三  常用给水工艺设计原理及各构筑物的设计规范

实验教学的目的：

1、了解给水处理的基本原理以及当前常用的给水工艺。

2、学习给水工艺中各构筑物的设计原理与规范。

实验教学的基本要求：

1、了解给水处理的基本原理以及当前常用的给水工艺。

2、学习给水工艺中各构筑物的设计原理与规范。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解给水处理的基本原理、当前常用的给水工艺技术以及流程图演示。

2、讲解给水工艺中各构筑物的设计原理与规范。

实验四 絮凝池的设计与绘制

实验教学的目的：

1、了解混凝的基本过程、混凝剂的种类与选择以及投加方式。

2、学习絮凝池尺寸计算与设计。

3、掌握絮凝池的绘制。

实验教学的基本要求：

1、了解混凝的基本过程、混凝剂的种类与选择以及投加方式。

2、学习絮凝池尺寸计算与设计。

3、掌握絮凝池的绘制。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解混凝的基本过程、混凝剂的种类与选择以及投机方式。

2、絮凝池尺寸计算与设计、以及演示常见絮凝池结构。

3、绘制絮凝池。

实验五 沉淀池的设计与绘制

实验教学的目的：

1、了解沉淀的基本过程、沉淀池种类的选择以及常见沉淀池结构。

2、学习沉淀池尺寸计算与设计。

3、掌握沉淀池的绘制。

实验教学的基本要求：

1、了解沉淀的基本过程、沉淀池种类的选择以及常见沉淀池结构。

2、学习沉淀池尺寸计算与设计。

3、掌握沉淀池的绘制。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解沉淀的基本过程、沉淀池种类的选择以及演示常见沉淀池结构。

2、沉淀池尺寸计算与设计。

3、 绘制沉淀池。

实验六 滤池的设计与绘制

实验教学的目的：

1、了解过滤的基本过程、滤池种类的选择以及常见滤池结构。

2、学习滤池尺寸计算与设计。

3、掌握滤池的绘制。

实验教学的基本要求：

1、了解过滤的基本过程、滤池种类的选择以及常见滤池结构。

2、学习滤池尺寸计算与设计。

3、掌握滤池的绘制。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解过滤的基本过程、滤池种类的选择以及演示常见滤池结构。

2、滤池尺寸计算与设计。

3、绘制滤池。

实验七 消毒方式的选择以及清水池的设计与绘制

实验教学的目的：

1、了解消毒的基本过程、消毒剂种类的选择以及常见消毒剂投加方式。

2、学习清水池尺寸计算与设计。

3、掌握清水池的绘制。

实验教学的基本要求：

1、了解消毒的基本过程、消毒剂种类的选择以及常见消毒剂投加方式。

2、学习清水池尺寸计算与设计。

3、掌握清水池的绘制。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解消毒的基本过程、消毒剂种类的选择以及常见消毒剂投加方式。

2、清水池尺寸计算与设计。

3、绘制清水池。

实验八与九 某地区给水工艺设计与平面布置图的绘制（一）与（二）

实验教学的目的：

1、了解根据水质、经济水平和地理等因素选择合适的给水工艺。

2、学习给水工艺各构筑物的尺寸计算与设计。

3、掌握给水工艺的平面布置图的绘制。

实验教学的基本要求：

1、了解根据水质、经济水平和地理等因素选择最合适的给水工艺。

2、学习给水工艺各构筑物的尺寸计算与设计。

3、掌握给水工艺的平面布置图的绘制。

实验时数：（4学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1. 根据水质、经济水平和地理等因素选择最合适的给水工艺。

2. 各构筑物尺寸计算与设计。

3. 绘制给水工艺平面布置图。

实验十  污水处理工艺设计原理及各构筑物的设计规范

实验教学的目的：

1、了解污水处理的基本原理以及当前常用的污水处理工艺。

2、学习污水处理工艺中各构筑物的设计原理与规范。

实验教学的基本要求：

1、了解污水处理的基本原理以及当前常用的污水处理工艺。

2、学习污水处理工艺中各构筑物的设计原理与规范。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解污水处理的基本原理、当前常用的污水处理工艺技术以及流程图演示。

2、讲解污水处理工艺中各构筑物的设计原理与规范。

实验十一 调节池与格栅单元的设计与绘制

实验教学的目的：

1、了解调节池与格栅的作用、粗中细格栅的选择。

2、学习调节池和格栅尺寸计算与设计。

3、掌握调节池和格栅尺寸的绘制。

实验教学的基本要求：

1、了解调节池与格栅的作用、粗中细格栅的选择。

2、学习调节池和格栅尺寸计算与设计。

3、掌握调节池和格栅尺寸的绘制。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解调节池与格栅的作用、格栅种类的选择。

2、调节池与格栅的作用尺寸计算与设计、以及演示常见调节池与格栅。

3、绘制调节池与格栅。

实验十二 沉砂与沉淀池的设计与绘制

实验教学的目的：

1、了解沉砂和沉淀池的作用、种类以及结构。

2、学习沉砂和沉淀池尺寸计算与设计。

3、掌握沉砂和沉淀池的绘制。

实验教学的基本要求：

1、了解沉砂和沉淀池的作用、种类以及结构。

2、学习沉砂和沉淀池尺寸计算与设计。

3、掌握沉砂和沉淀池的绘制。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解沉砂和沉淀池的作用、种类以及结构。

2、沉砂和沉淀池尺寸计算与设计、以及结构演示。

3、绘制沉砂和沉淀池。

实验十三 生物处理单元的选择与工艺设计与绘制

实验教学的目的：

1、了解生物处理单元的作用、常见处理工艺以及结构。

2、学习生物处理单元尺寸计算与设计。

3、掌握生物处理单元平面布置的绘制。

实验教学的基本要求：

1、了解生物处理单元的作用、常见处理工艺以及结构。

2、学习生物处理单元尺寸计算与设计。

3、掌握生物处理单元平面布置的绘制。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解生物处理单元的作用、常见处理工艺以及结构。

2、生物处理单元尺寸计算与设计、以及结构演示。

3、绘制生物处理单元平面布置图。

实验十四 二沉池与污泥处理单元的设计与绘制

实验教学的目的：

1、了解二沉池和污泥处理单元的作用、种类以及结构。

2、学习二沉池和污泥处理单元尺寸计算与设计。

3、掌握二沉池和污泥处理单元平面布置的绘制。

实验教学的基本要求：

1、了解二沉池和污泥处理单元的作用、种类以及结构。

2、学习二沉池和污泥处理单元尺寸计算与设计。

3、掌握二沉池和污泥处理单元平面布置的绘制。

实验时数：（2学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1、讲解二沉池和污泥处理单元的作用、种类以及结构。

2、二沉池和污泥处理单元尺寸计算与设计、以及结构演示。

3、绘制二沉池和污泥处理单元平面布置图。

实验十五与十六 某城市污水处理厂工程设计与平面布置图的绘制（一）与（二）

实验教学的目的：

1、了解根据水质、经济水平和地理等因素选择合适的污水处理工艺。

2、学习污水处理工艺各构筑物的尺寸计算与设计。

3、掌握污水处理工艺的平面布置图的绘制。

实验教学的基本要求：

1、了解根据水质、经济水平和地理等因素选择合适的污水处理工艺。

2、学习污水处理工艺各构筑物的尺寸计算与设计。

3、掌握污水处理工艺的平面布置图的绘制。

实验时数：（4学时）

主要实验设备：

1、仪器：计算机。

2、材料：工程图样、AutoCAD。

实验内容：

1. 根据水质、经济水平和地理等因素选择最合适的污水处理工艺。

2. 各构筑物尺寸计算与设计。

3. 绘制污水处理工艺平面布置图。

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

1、实验教材：

《工程制图与AutoCAD教程》 佟以丹 等主编，化学工业出版社；

《中文版AutoCAD2007》      薛焱  等主编，清华大学出版社。

2、参考书目：

《环境工程CAD技术应用及实例》，杨松林主编，化学工业出版社；

《给水排水设计手册》，严熙世主编，中国建筑工业出版社；

《水处理工程设计》，韩洪军主编，中国建筑工业出版社；

撰稿人：    黄先锋                  　　　　   审稿人：

2016年9月21日

《环境化学》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122145501L | 课程类别 | 专业基础课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境化学 | 英文名称 | Environmental Chemistry |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 48 (理论:48；实验、实践:0 ) | 学 分 | 3 |
| 先修课程 | 环境学概论，无机及分析化学，有机化学 | 后续课程 | 环境工程（大气、土壤、水污染治理），环境评价 |

一、课程性质、目的和任务

《环境化学》是环境科学与工程类专业的重要专业基础课程，主要研究化学污染物在环境介质（大气、土壤、水、生物）中的迁移转化规律，生态效应及其污染控制的化学原理和方法。该门课程对于环境科学专业的学生来说是必修的主干专业基础课。通过该门课程的学习学生应建立起化学污染物在环境介质中迁移转化的归趋概念及其生态环境效应，掌握主要化学污染物在环境介质中的几个主要迁移转化特征，为进一步学习《环境工程学》，《大气污染控制工程》，《水污染控制工程》、《环境评价》等相关课程打下基础。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | S |

二、课程基本要求

本课程的学习要求学生掌握常见的环境化学污染物的来源，效应，在环境中的迁移转化规律及相应的防治途径和方法。使学生掌握研究化学污染物在环境中迁移转化规律的一般方法和理论模型，学会运用化学和生物学的知识和理论来解决环境问题的思维模式和方法。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 4 |  |  |
| 第二章 | 大气环境化学 | 10 |  |  |
| 第三章 | 水环境化学 | 16 |  |  |
| 第四章 | 土壤环境化学 | 4 |  |  |
| 第五章 | 环境生物化学和化学毒理学 | 4 |  |  |
| 第六章 | 环境中重要污染物及其生态效应 | 4 |  |  |
| 第七章 | 绿色化学 | 2 |  |  |
|  | 分组讨论 | 4 |  |  |
|  | 总 计 | 48 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材：《环境化学》（第二版），戴树桂主编，北京，高等教育出版社，2006年出版。

2．主要参考书：《环境化学》，夏立江主编，北京，中国环境科学出版社，2003年出版

五、教学方法

教学方法以教师讲授为主，辅以学生自学，课堂分组讨论，课后自学等方式进行。教师课堂讲授以多媒体课件为主，辅以板书，网络课程资源由学生自学为主。具体授课学时安排大致为：

教师讲授：38学时

学生自学：6时

课堂分组讨论：4学时

六、课外学习要求

要求学生通过网络课程平台下载学习相关参考资源，针对布置的课后作业学习国内外其他《环境化学》课堂的有关课件及学习资料。

七、课程考核与成绩评定

课程考核由平时作业（20%）、期中考试（20%）、分组讨论（10%）、期末考试（50%）等4部分组成。

平时作业包括主要章节的相关作业题目（至少3次），课堂临时习题（至少2次）。

期中考试包括主要章节结束后的测验，至少2次，题型与题量与期末考试试卷相类似。

分组讨论至少2次，在课堂上以小组为单位就某一指定的环境化学问题展开讨论，并当堂完成相关习题，每个组的人数为5~6人。

期末考试按照学校的要求进行统一安排。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章   绪论（4学时）

[目的要求]

1、了解环境科学的研究内容和研究任务；

2、熟悉环境科学的分科体系；

3、掌握环境、环境问题等基本概念；

4、了解环境化学的发生发展历程；

5、熟悉环境化学的分支学科；

6、掌握环境化学的研究内容和特点。

[教学内容]

第一节  环境和环境科学

一、环境科学的产生

二、环境科学的任务和发展

第二节  环境化学及其与其他学科的关系

一、环境化学的研究内容

二、环境化学的发展

三、环境化学研究的重要环境问题

四、环境化学的特点

[重点难点]

一、环境化学的研究内容

二、环境化学的特点

第二章   大气环境化学（10学时）

[目的要求]

1、了解大气污染物的类别，掌握大气污染的程度；

2、熟悉常见的几种大气污染物的来源和危害；

3、熟悉光化学反应的定义和光化学定律；

4、掌握量子产率的计算方法了解光化学烟雾形成过程中污染物的变化阶段；

5、熟悉光化学烟雾产生时的表象和产生条件；

6、掌握NO向NO2转化的主要途径和其它二次污染物的生成机理；

7、掌握臭氧层破坏的原因和机理；

8、掌握SO2在大气中转化的几种途径；

9、掌握降水的化学成分及酸雨的确定依据。

[教学内容]

第一节  概述

一、大气存在的意义

二、大气的化学组成

三、大气温度层结和水平运动

四、大气污染

第二节  主要的大气污染物及其危害

一、碳氧化物

二、含硫化合物

三、氮氧化物

四、碳氢化合物

五、氧化剂

六、卤素及其化合物

七、颗粒物

第三节  污染物的大气化学

一、光化学基础

二、光化学烟雾的形成

三、平流层中的大气污染化学

四、硫氧化物的大气化学

第四节  降水化学

一、降水的化学组成

二、酸雨的化学组成

三、影响酸雨形成的因素

四、酸雨污染的危害

[重点难点]

一、光化学烟雾的形成机理

二、臭氧层的形成和破坏

三、硫氧化物的氧化过程及机理

第三章   水环境化学（16学时）

[目的要求]

1、了解天然水的组成；

2、熟悉天然水碳酸形态的表示方法；

3、掌握天然水酸碱度的计算方法；

4、了解多相平衡共存时的相关计算；

5、熟悉碳酸盐的沉淀溶解平衡；

6、掌握氢氧化物、硫化物的沉淀溶解计算；

7、熟悉pe-pH图的绘制，掌握pe与pH的关系计算；

8、熟悉几种常见络合剂与重金属发生的主要络合反应；

9、熟悉水解作用和光解作用的主要历程；

10、掌握生物降解的主要途径；

11、熟悉BOD-DO的耦合模型推导过程。

[教学内容]

第一节  天然水的基本特征

一、天然水的组成

二、天然水的性质

三、水中的主要污染物

第二节  水中无机污染物的迁移转化

一、颗粒物与水之间的迁移

二、沉淀和溶解

三、氧化—还原

四、配合作用

第三节  水中有机污染物的迁移转化

一、分配作用

二、挥发作用

三、水解作用

四、光解作用

五、生物降解作用

第四节  水质模型

一、耗氧污染物

二、植物营养物

[重点难点]

一、金属离子在水环境中的迁移转化过程

二、有机污染物在水环境中的迁移转化过程

三、耗氧污染物的水质模型

第四章   土壤环境化学（4学时）

[目的要求]

1、掌握土壤的基本化学组成；

2、掌握土壤对溶液中离子的交换吸附计算方法；

3、掌握土壤中可溶性金属离子随水迁移的计算方法。

[教学内容]

第一节  土壤的组成与性质

一、土壤的组成

二、土壤吸附性

三、土壤酸碱性

四、土壤的氧化还原性

第二节  污染物在土壤—植物体系的迁移及其机制

一、污染物在土壤—植物体系中的迁移

二、植物对重金属污染产生耐性的几种机制

第三节  土壤中农药的迁移转化

一、土壤中农药的迁移

二、农药在土壤中的转化

[重点难点]

一、土壤的基本理化性质

二、植物对重金属污染产生耐性的几种机制

第五章   环境生物化学和化学毒理学（4学时）

[目的要求]

1、掌握污染物质的生物富集、放大和积累；

2、掌握耗氧和有毒有机污染物质的微生物降解；

3、了解微生物对污染物质的转化速率；

4、了解毒物的毒性、联合作用和致突变、致癌及抑制酶活性等作用。

[教学内容]

第一节  物质通过生物膜的方式

一、生物膜的结构

二、物质通过生物膜的方式

第二节  污染物质在机体内的转运

一、吸收

二、分布

三、排泄

四、蓄积

第三节  污染物质的生物富集、放大和积累

一、生物富集

二、生物放大

三、生物积累

第四节  污染物质的生物转化

一、生物转化中的酶

二、耗氧有机污染物质的微生物降解

三、有毒有机污染物质生物转化类型

四、污染物质的生物转化速率

第五节  污染物质的毒性

一、毒物

二、毒物的毒性

三、毒物的联合作用

四、毒作用的过程

五、毒作用的生物化学机制

[重点难点]

一、污染物在生物机体内的转运方式

二、生物积累、生物放大、生物富集的概念及区别

三、毒物的联合作用规律

第六章   环境中重要污染物及其生态效应（4学时）

[目的要求]

1、典型污染物的来源、用途和基本性质；

掌握典型污染物在环境中的基本转化、归趋规律与效应。

[教学内容]

第一节  重金属元素

一、汞及迁移转化规律

二、砷

第二节  有机污染物

一、有机卤代物

二、多环芳烃

三、表面活性剂

四、环境激素

第三节  有害废物

一、有害废物及判定

二、有害废物中的有害成分

三、有害废物的迁移途径及其危害

第四节  放射性固体废物

一、放射性的基本概念

二、放射性固体废物

三、核辐射对人体的损害

[重点难点]

一、典型重金属在环境中的迁移转化规律

二、典型有机污染物的性质及危害

三、放射性废物的危害及其衰变规律

第七章   绿色化学（2学时）

[目的要求]

1、了解绿色化学的12条原理及特点；

2、掌握原子经济反应的概念和计算；

3、了解绿色化学应用的几个方向。

[教学内容]

第一节  绿色化学的诞生和发展简史

一、绿色化学的诞生

二、绿色化学的定义和发展简史

第二节  绿色化学的基本原理

一、绿色化学的12条原理及特点

二、绿色化学与绿色工程

三、生态工业学原理

第三节  绿色化学的应用

一、绿色化学的主要研究方向

二、绿色化学的应用

[重点难点]

一、绿色化学的计算

二、原子经济反应的应用

分组讨论（4学时）

一、大气化学反应热力学

地球大气中含量最多的气体是N2和O2，N2的分子键能是939.4kJ/mol，O2的分子键能是493.8kJ/mol，地球生物的主要分子结构是C-H，其键能是344.8kJ/mol。（P67-70）

1、通过计算说明能够对生物C-H产生破坏作用的太阳辐射在什么波长范围？

2、为什么O3能保护地球生物免受紫外线的损伤（O3主要吸收来自太阳波长小于290nm的光），而N2和O2却不能？有O3层的存在，地球生物还会受到紫外线的伤害吗？（紫外线的波长范围为<400nm）

	3、如果以产生O3的量作为衡量光化学烟雾的严重程度时，试从反应机理角度论述，当大气中的CO含量增加时，光化学烟雾的污染程度是更加严重还是减轻？（CO的主要反应为HO· + CO → CO2 + H， H + O2 → HO2·）（P76-78）

二、污染物在水环境的迁移转化

2005年11月13日位于吉林省吉林市的中石油吉化公司双苯厂爆炸后造成松花江水体污染。为了确保哈尔滨市生产、生活用水安全，哈尔滨市政府决定于2005年11月23日零时起，关闭松花江哈尔滨段取水口，停止向市区供水，（该取水口位于爆炸现场下游）。11月24日国家环保总局宣布该水体污染物主要为苯、苯胺和硝基苯，并确定为重大环境污染事件。（P243-250）

1、有机污染物在水环境中有哪些迁移转化行为？

2、分析在上述事件中，为什么要关闭松花江哈尔滨段取水口？在什么情况下可以重新开放？

	3、对上述事件的污染物，如何通过实验来探测其对松花江水生态系统的影响？

十、编制与审核

编制人： 陈华林   （撰写教师）            　审核人：  王  奇　专业负责人）

2016年9月21日

- 《环境化学实验A》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境化学实验(Environmental Chemistry Experiment)

二、课程编码：122108401S

三、课程学时与学分：48学时，1.5学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程：

开课学期：第4学期

先修课程：环境化学，无机及分析化学实验，有机化学实验，环境监测及实验

六、课程性质、目的和任务：

本课程为环境科学专业必修课。通过《环境化学实验》课程的学习，深化《环境化学》课程讲授的基本知识，促进对环境化学领域研究动态及前沿的理解，掌握研究环境化学问题的基本方法和手段，提高实验数据科学分析能力和实验技能，使学生具备初步的独立科研能力。通过该实验课程的学习，学生应熟练掌握环境化学的基本实验技能，了解环境化学领域当前国际最新研究动态和研究方法。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | S |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 交通干线附近空气NOx含量的测定 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必做 | 2 |
| 实验二 | 大气中光化学氧化剂含量的测定 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必做 | 2 |
| 实验三 | 空气中挥发性有机污染含量的测定 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必做 | 2 |
| 实验四 | 环境空气中SO2的液相氧化模拟 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 选做 | 2 |
| 实验五 | 湖泊富营养化程度的评价(一) | 4 | 专业基础 | 综合性 | 选做 | 1 |
| 实验六 | 湖泊富营养化程度的评价(二) | 4 | 专业基础 | 综合性 | 选做 | 1 |
| 实验七 | 有机物的正辛醇水分配系数测定 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必做 | 1 |
| 实验八 | 水中有机物的挥发速率的测定 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必做 | 1 |
| 实验九 | 苯酚的光降解速率常数 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必做 | 2 |
| 实验十 | 底泥对苯胺和硝基苯的吸附作用 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 选做 | 2 |
| 实验十一 | 河流沉积物中汞的存在形态分析 | 8 | 专业基础 | 综合性 | 必做 | 1 |
| 实验十二 | 铜在不同土壤溶液体系中的分配 | 4 | 专业基础 | 综合设计 | 必做 | 2 |
| 实验十三 | 铜在土壤溶液中的吸附速率 | 4 | 专业基础 | 综合设计 | 选做 | 2 |
| 实验十四 | 学生自主设计研究实验 | 8 | 专业基础 | 综合设计 | 必做 | 4 |

八、实验教学内容及要求

实验一  交通干线附近空气中NOx含量的测定实验

实验教学的目的：掌握大气中NO和NO2含量测定的基本原理和方法；

实验教学的基本要求：比较交通干线附近空气中NO和NO2含量的差异,分析其含量与交通干线距离的关系。

实验时数：8学时

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

- 采样：连接采样气路管，装好吸收液；

- 采用10ml吸收液，以0.4L/min的流量采样30min。氧化管进气口稍稍向下倾斜，避免污染后面的吸收液。

3、样品测定：让采样完的吸收液静置20min，转移入比色管中，不足10ml补充蒸馏水至刻度线处，同标线测定方法测定吸光度。查标线得到硝酸根的含量W。

主要实验设备：(1) 分光光度计；(2) 大气采样器；(3) 电池；(4) 乳胶管。

实验二  大气中光化学氧化剂含量的测定实验

实验教学的目的：掌握大气中光化学氧化剂含量测定的基本原理和方法；

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：比较交通干线附近空气中光化学氧化剂含量的差异,分析其含量与交通干线距离的关系。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

- 采样：连接采样气路管，装好吸收液；

- 采用10ml吸收液，以0.5L/min的流量采样90min。氧化管进气口稍稍向下倾斜，避免污染后面的吸收液。

3、样品测定：让采样完的吸收液，转移入比色管中，不足10ml补充蒸馏水至刻度线处，同标线测定方法测定吸光度。查标线得到O3的含量。

主要实验设备： (1) 分光光度计；(2) 大气采样器；(3) 电池；(4) 乳胶管。

实验三  环境空气中挥发性有机物含量的测定实验

实验教学的目的：掌握空气中VOCs的测定原理和方法；

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：了解气相色谱法测定环境中VOCs的原理，掌握其基本操作。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、采样。利用大气采样器采集要分析的大气样品，主要测大气苯系物的浓度。

2、标准曲线的绘制。利用气相色谱仪测定大气中的苯系物，利用标准物质测定浓度与响应值之间的关系曲线。

3、样品的测定。将采样管用二硫化碳溶解，上气相色谱仪定量测定。

主要实验设备：(1) 容量瓶； (2) 移液管； (3) 微量注射器；(4) 带火焰离子化检测器（FID）气相色谱仪；(5) 空气采样器；(6) 采样管。

实验四  环境空气中SO2的液相氧化模拟实验

实验教学的目的：掌握二氧化硫的测定原理和方法；

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：了解SO2液相氧化的过程; 掌握pH法间接考查SO2液相氧化过程的方法。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、取250ml烧杯5个,编号为1-5，分别用于模拟不加催化剂、加锰催化剂、加铁催化剂、加铁锰催化剂、加降尘催化剂5种情况。

2、向1-4号烧杯各加稀释水190ml，0.01mol/L Na2SO3溶液10ml；向5号烧杯加160ml，0.01mol/L Na2SO3溶液10ml。

3、迅速向2-6号烧杯中依次加入以下试剂：2号，0.005mol/L MnSO4溶液2ml；3号，0.0005mol/L NH4Fe(SO4)2溶液2ml; 4号，0.0005mol/L MnSO4溶液和0.0005mol/L NH4Fe(SO4)2溶液各1ml；5号，降尘-水悬浊液30ml;

4、加完所有试剂后，将5个烧杯置于磁力搅拌器上持续搅拌，用稀硫酸和稀NaOH溶液迅速调节各烧杯pH至5.0，并开始计时。

主要实验设备：（1）酸度计；（2）亚硫酸钠；（3）硫酸锰；（4）硫酸铁铵；（5）降尘-水悬浊液

实验五  湖泊富营养化程度的评价（一）实验

实验教学的目的：掌握总磷、叶绿素-a及初级生产率的测定原理及方法。

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：通过总磷、叶绿素-a及初级生产率的测定来评价水体的富营养化状况。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、磷的测定。

（1）水样采集。采集富营养化程度比较重的天然水，如河水，湖水。

（2）水样处理。将水样进行酸化，氧化等处理，将水样中的各形态的磷转化为无机正磷酸盐的形态。

（3）对处理好的水样进行显色，并测定，利用标准曲线求出水中磷的含量。

2、生产率的测定

（1）水样处理。利用溶氧瓶分别在有光照和无光照的情况下测定光合作用和呼吸作用下水中溶氧的变化值。

（2）利用测得的溶氧变化值进行计算，求出水中生物进行光合作用的生产率。

3、叶绿素-a的测定

（1）水样过滤。将采集的水样过滤膜，收集叶绿素。

（2）有机溶剂浸提。采用丙酮作溶剂将叶绿素提取出来。

（3）比色测定。在不同波长下测定丙酮提取液。

（4）酸化。加HCl酸化后再在不同波长下测定丙酮浸提液的吸光度值，以此计算水中叶绿素的含量。

主要实验设备：(1) 可见分光光度计；(2) 移液管； (3) 容量瓶； (5) 比色管；(6) BOD瓶； (7) 具塞小试管； (8) 玻璃纤维滤膜、剪刀、玻棒、夹子；（9） 多功能水质测定仪。

实验六  湖泊富营养化程度的评价（二）实验

实验教学的目的：掌握水体氮的测定原理和方法。

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：了解氮对水体富营养化的作用和意义。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、亚硝酸盐氮的测定——盐酸萘乙二胺比色法

（1）预处理。对采集的水样进行脱色和去除悬浮物处理。

（2）比色测定。对处理后的水样加显色剂进行显色测定，利用标准曲线求出亚硝酸氮的浓度。

2、硝酸盐氮的测定——二磺酸酚比色法

（1）脱色处理。对采集的水样进行脱色和去除悬浮物的处理。

（2）去除氯离子。先测定水中氯离子的含量，向水样中加固体硫酸银以去除氯离子。

（3）去除亚硝酸盐氮的影响。采用高锰酸钾氧化的方法将溶液中的亚硝酸盐转化为硝酸盐氮。

（4）将水样进行处理，最后显色测定，利用标准曲线求出硝酸盐氮的含量，并扣出亚硝酸盐氮的含量。

主要实验设备：(1)分光光度计；(2) pH 计；(2)水样采样器；(3)电子天平；(4)恒温水浴锅；(5) 电炉；(6) 比色管；(7) 陶瓷蒸发皿；(8) 移液管；（9）容量瓶。

实验七  有机物的正辛醇-水分配系数测定实验

实验教学的目的：掌握有机物正辛醇-水分配系数的测定方法。

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：要求学生学会独立操作分配动力学实验。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、标准曲线的绘制。利用对二甲苯作为目标物，绘制浓度与吸光度的标准曲线。

2、溶剂的预饱和。让正辛醇和蒸馏水充分相互混合均匀。

3、平衡时间的确定及分配系数的测定。测定对二甲苯在水和正辛醇两相间分配达到平衡的时间以及在两相中的浓度比值。

主要实验设备：(1) 紫外分光光度计；(2) 恒温振荡器；(3)离心机；(4) 具塞比色管；(5) 微量注射器；(6) 容量瓶。

实验八  水中有机物的挥发速率测定实验

实验教学的目的：学会测定有机物质挥发速率的实验方法。

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：了解影响有机污染物挥发速率的有关因素。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、纯物质挥发速率的测定。测定纯苯和甲苯的挥发速率。

2、溶液中有机污染物挥发速率的测定。测定稀溶液苯和甲苯的挥发速率。

3、计算苯和甲苯的挥发速率常数。

主要实验设备：（1）分光光度计；（2）双门分析天平；（3）不锈钢盘；（4）培养皿；（5）容量瓶。

实验九  苯酚的光降解速率常数的测定实验

实验教学的目的：掌握有机物光降解实验的装置搭建及实验的测定方法。

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：测定苯酚在光作用下的降解速度，并求得速率常数。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、绘制苯酚的标准曲线。绘制吸光度与浓度的关系曲线。

2、光降解实验。分别在不同光照时间下取样测定苯酚的浓度，测定苯酚在光照下的降解速率。

主要实验设备：（1）可见分光光度计；（2）恒温水浴锅；（3）电动搅拌机；（4）高压汞灯。

实验十  底泥对苯胺和硝基苯的吸附作用实验

实验教学的目的：掌握有机污染物吸附实验的通用方法，即吸附等温线的绘制方法。

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：测定两种底泥对苯酚的吸附等温线，求出吸附常数，比较它们对苯酚的吸附能力。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、标准曲线绘制。绘制苯酚吸光度与浓度之间的相系曲线。

2、吸附实验。取一定量的底泥样品，分别加入相应的苯酚溶液，振荡一定时间后测定上清液中苯酚的浓度，以此来确定底泥对苯酚的吸附量。

主要实验设备：（1）恒温调速振荡器；（2）低速离心机；（3）可见光分光光度计；（4）碘量瓶；（5）离心管；（6）比色管；（7）移液管。

实验十一  河流沉积物中汞的存在形态分析实验

实验教学的目的：掌握沉积物（土壤）中污染物分级形态的提取方法。

实验时数：8学时

实验教学的基本要求：学习测定土壤样品中各种形态汞的方法；学习原子荧光分光光度计的使用方法。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1）可移动态汞

（1）称取3.0g（记录样品的准确量）土壤样品于50ml塑料离心管中，加入10ml 盐酸乙醇混合液于样品管中，注意密封。

（2）样品振荡1min，加5滴醋酸缓冲液，再用HCl调pH为1.5~3.0之间，再振荡1min，在60℃下超声7min，3000rpm离心5min，轻轻倾出上清液于50ml容量瓶中。

（3）加20ml蒸馏水于残余样品中，振荡1min，离心5min，上清液倾于（2）中的容量瓶中，用0.5mol/L的HNO3定容，待测。

2）半移动态汞

（1）在上一步萃取的剩余残渣中加入20ml蒸馏水，振荡1min，在60 ℃下超声1min，在3000rpm下离心5min，弃去上清液。

（2）加10ml 1:2的HNO3溶液于上述残渣中，加塞后振荡样品1min，在95℃下水浴加热混合物20min，取出离心5min，上清液倾于50ml容量瓶中。

（3）剩余固体样品中加水20ml，振荡1min，在3000rpm下离心5min，上清液倾入上述50ml容量瓶中，定容待测。

3）非移动态汞

（1）加10ml盐酸硝酸混合液于上述残余中，振荡1min，在95℃下加热混合物20min，3000rpm下离心混合物5min，上清液转移至50ml容量瓶中。

（2）剩余样品中加20ml水，振荡1min，离心5min，上清液倾入上述50ml容量瓶中，定容待测。

主要实验设备：（1）原子荧光分光光度计；（2）恒温振荡器；（3）离心机；（4）酸度计；（5）复合电极；（6）容量瓶；（7）聚乙烯塑料瓶。

实验十二  铜在不同土壤溶液体系的分配实验

实验教学的目的：掌握重金属吸附等温线的绘制方法。

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：了解影响土壤对铜吸附作用的有关因素；学会建立吸附等温式的方法。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、标准曲线的绘制。

2、土壤对铜的吸附量的测定。分别对两种土壤样品对不同pH铜吸附量进行测定。绘制吸附等温线

3、测定吸附后土壤溶液的pH。

主要实验设备：（1）原子吸收分光光度计；（2）恒温振荡器；（3）离心机；（4）酸度计；（5）复合电极；（6）容量瓶；（7）聚乙烯塑料瓶。

实验十三  铜在土壤溶液的吸附速率实验

实验教学的目的：掌握吸附速率实验方法。

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：了解影响土壤对铜吸附作用的有关因素；学会吸附速率测定的实验方法。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、标准曲线的绘制。

2、土壤对铜的吸附平衡时间的确定。在室温下，分别间隔不同的时间测定土壤对溶液中铜的吸附量，以达到最大吸附量的时间确定为吸附平衡时间。

3、测定吸附后土壤溶液的pH。

主要实验设备：（1）原子吸收分光光度计；（2）恒温振荡器；（3）离心机；（4）酸度计；（5）复合电极；（6）容量瓶；（7）聚乙烯塑料瓶。

实验十四  学生自主设计开放实验项目实验

实验教学的目的：学生学会自主设计并实施实验。。

实验时数：8学时

实验教学的基本要求：学会针对某一环境化学问题设计相关的实验方案；学会运用具体的实验方法来验证和证明自己设计的方案。

实验成绩评定：实验操作表现占60%，实验报告书写占40%。

实验内容：

学生根据自己的实验需要自行设定。

主要实验设备：学生自行列出实验清单。

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

1、参考书目：董德明，花修艺，康春利编，《环境化学实验》，北京大学出版社，2010年

撰稿人：  陈华林                       　　　　  审稿人：  王  奇

年 　月　日                  　　　　　　年   月  日

《环境评价》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122108501L | 课程类别 | 专业基础必选课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境评价 | 英文名称 | Environmental Assessment |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论: 2；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 环境化学、环境监测 | 后续课程 | 环境评价综合实验，环境评价课程设计，毕业设计 |

一、课程性质、目的和任务

环境评价是环境科学的一个重要分支。它从环境质量这一基本概念出发，探讨环境质量同人类社会行为之间的关系，评价人类活动对环境质量的影响，以及环境质量的变化对人类社会的生存与发展的影响。环境质量评价是在社会和经济活动正式发生之前对其可能发生的环境问题给出科学的预测与评价，其最终目的是寻求环境—经济之间的协调发展。

本课程的目的是使学生掌握环境评价的概念和基本理论，熟悉我国环境影响评价制度、环保法规和环境标准，掌握现阶段评价所使用的评价技术，以及建设项目环境影响的识别、预测和评价方法，了解环境影响评价的最新技术。

本课程教学内容涵盖了环评学科的基本内容，包含了当今环境学科中许多新理论、新方法。环境评价已经是我国环境保护管理中的一项重要法律制度，这门学科对整个环境科学的发展，以及经济建设、社会发展都有极其重要的理论和实际意义。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | S |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识； | S |
| 2.1.1 具有环境科学推理与思维的能力 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | N |
| 2.2.4具有开展环境监测、企业环境影响评价、生态环境影响评价、规划环评等环境评价能力。 | S |
| 2.3.7具有根据行业标准与规范进行环境评价的能力。 | S |
| 3.2.2严格遵守环境科学与工程领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作。 | S |
| 3.2.3严格遵守环境科学与工程相关职位的行为准则、职业规范与职业道德，具有良好的责任心和社会责任感，懂法守法，法制意识强； | S |

二、课程基本要求

通过本课程的教学，帮助环境科学专业的学生掌握掌握环境质量评价的基本理论、思想方法和相关的技术方法，尤其是重点掌握建设项目环境影响评价基本方法，培养学生面对环境评价的实际问题，能综合运用相关学科的知识，初步具有从事环境评价工作的基本技能和解决环境评价实际问题的能力。通过本课程的学习，应达到以下要求：

1．熟悉进行环境影响评价工作的相关知识与一般程序；

2．环境影响识别与工程分析的方法；

3．环境影响评价报告书、表的编写

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 环境影响评价概述 | 4 |  |  |
| 第二章 | 环境影响评价程序与方法 | 4 |  |  |
| 第三章 | 工程分析 | 2 |  |  |
| 第四章 | 地表水环境影响评价 | 6 |  |  |
| 第五章 | 大气环境影响评价 | 4 |  |  |
| 第六章 | 声环境影响评价 | 4 |  |  |
| 第七章 | 固体废物环境影响评价 | 2 |  |  |
| 第八章 | 生态影响评价 | 2 |  |  |
| 第九章 | 环境风险评价 | 2 |  |  |
| 第十章 | 规划环境影响评价 | 2 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

教  材：

1、环境影响评价 王喆 吴犇等编 南开大学出版社 2015

参考书：

- 建设项目环境影响评价 环境保护部环境工程评估中心编 中国环境科学出版社 2012.10

- 环评工程师考试教材全套2016年

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。将导则和案例分析贯穿于教学中，充分利用手机的积极效用。教学中，采用多媒体课件，并适当布置作业，利于学生复习巩固。对重要的热点章节采用讨论与辩论相结合的教学方法进行教学。

- 课外学习要求

做好课前预习和课后作业。

七、课程考核与成绩评定

总评成绩 = 平时成绩（50%）+ 期末考试（50%）。

平时成绩包括：作业、课题提问与讨论、资料整理等。

八、其它说明

九、大纲正文

第一章  环境影响评价概述 （4学时）

[目的要求] 熟悉环境、环境质量、环境影响和环境评价等基本概念。了解环境评价的分类、环境影响评价要解决的基本问题，熟悉环境评价的技术原则；掌握建环境评价的基本内容和环评报告书的主要内容，以及建设项目环境影响评价制度的特点。

[教学内容]

[1] 环境影响评价基本概念

[2] 环境影响评价制度及其法律法规基础

[3] 环境标准体系

[重点难点] 环境影响评价的分类、基本功能，环境影响评价工作主要内容，我国环境影响评价制度的特点。

第二章  环境影响评价程序与方法（4学时）

[目的要求] 熟悉环境影响评价基本程序，熟悉环境影响评价报告书的内容和要求，掌握环境影响评价的方法。

[教学内容]

[1] 建设项目环境影响评价的管理程序

[2] 建设项目环境影响评价的工作程序

[3] 环境影响评价方法

[重点难点] 建设项目环评的环境管理程序、工作程序。

第三章  工程分析 （2学时）

[目的要求] 掌握工程分析的方法

[教学内容]

[1] 污染型建设项目工程分析

[2] 生态影响型建设项目工程分析

[重点难点] 工程分析的方法、内容，物料平衡、水平衡。

第四章 地表水环境影响评价（6学时）

[目的要求]了解水质影响预测的基本原理，熟悉水体自净的机理与分类；掌握水质预测的基本方法。熟悉常用水质模型的适用条件；掌握定常设计条件下的河流稀释混合模型点源一维模型，了解二维稳态混合模型；掌握水质均匀混合的定义和水质混合过程段的划分；熟悉水质模型的参数估值。

[1] 地表水环境影响评价概述

[2] 地表水环境现状调查与评价

[3] 地表水环境影响预测

[4] 地表水环境影响评价

[5] 地表水环境影响评价案例

[重点难点] 完全混和水质模式、一维水质模型、S-P模型、水质模型的参数估值。

第五章  大气环境现状评价（4学时）

[目的要求]掌握评价等级划分的判别方法，熟悉了解各等级的评价范围和工作内容；熟悉大气环境质量现状调查的基本内容，掌握大气环境质量现状监测的布点原则、方法；熟悉大气环境质量现状评价方法。
   [1] 大气环境影响评价概述

[2] 大气污染源调查与分析

[3] 大气环境现状调查与分析

[4] 气象观测资料调查

[5] 大气环境影响预测与评价

[6] 大气环境防护距离

[7] 大气环境影响评价结论与建议

[8] 大气环境影响评价案例

[重点难点] 大气环境影响工作等级的划分、大气环境现状评价的技术方法，大气环境防护距离，大气环境评价模型的选择。

第六章 声环境影响预测与评价（4学时）

[目的要求]掌握噪声的环境噪声、噪声源、衰减和反射效应；掌握环境评价等级的划分和工作要求。

[1] 基础知识

[2] 声环境影响评价概述

[3] 声环境现状调查和评价

[4] 声环境影响预测

[5] 声环境影响评价

[6] 声环境影响评价案例

[重点难点] 环境噪声的预测和评价方法，环境噪声预测模型及应用

第七章 固体废物环境影响评价 （2学时）

[目的要求]了解固废的来源与特点，掌握固废产生量预测，熟悉固废处理处置对策。

[1] 固体废物概述

[2] 固体废物环境影响评价的主要类型、特点及评价依据

[3] 固体废物处理处置项目环境影响评价

[重点难点] 固废产生的工程分析和预测，固废产生量的预测

第八章  生态影响评价 （2学时）

[目的要求]掌握生态影响评价的工作分级及因子筛选

[1] 生态影响评价概述

[2] 生态现状调查与评价

[3] 生态影响预测与评价

[4] 生态影响的防护、恢复、补偿及替代方案

[5] 生态影响评价图件规范和要求

[6] 生态影响评价案例

[重点难点] 生态影响评价基本技术，生态预测

第九章  环境风险评价（2学时）

[目的要求]了解环境风险的识别和预测

[1] 环境风险评价概述

[2] 环境风险评价工作级别和评价范围

[3] 环境分析评价工程程序

[4] 环境分析评价内容

[5] 环境分析评价案例

[重点难点] 环境风险评价，环境风险识别

第十章  规划环境影响评价（2学时）

[目的要求]掌握规划环评的管理程序和工作程序

[1] 规划环境影响评价概述

[2] 规划环境影响评价的管理程序

[3] 规划环境影响评价的工作程序和内容

[4] 规划环境影响评价文件的编制要求

[5] 规划环境影响评价方法

[重点难点] 规划环评的基本内容，规划环评方法

十、编制与审核

编制人： 柯强                　审核人：  王奇

2016年09月 12日                  　　　　　　　2016年09月 12日

《环境管理学》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122108601L | 课程类别 | 专业基础课（学位课） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境管理学 | 英文名称 | Environmental management |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论: 32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 《环境学概论》 | 后续课程 | 清洁生产技术 |
| 开课学期 | 5 |  |  |

一、课程性质、目的和任务

环境管理学是一门环境科学专业开设的一门重要的专业基础课。本课程重点论述我国环境管理的战略、制度、政策；环境管理的基本原理；区域环境管理、工业企业环境管理和自然资源保护与管理等。通过本课程的学习，使学生了解环境管理的目的、任务、对象、内容和手段，掌握环境管理的基本理论在环境保护中的应用，并能初步进行ISO14000环境管理体系认证、清洁生产审核、能源审核、环境监察等工作。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； 环境监测S、环境评价S、环境管理学S、环境评价综合实验N | S |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 2.4.3具有运用项目管理知识与技能进行工程项目管理的能力 | S |
| 3.2.2严格遵守环境科学与工程领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作 | S |
| 3.2.4具有个人诚信和团体意识，热爱环境保护事业, 对新技术推广或对现有技术进行革新的进取精神。 | S |

二、课程基本要求

环境管理学是一门实践性很强的课程，为了在教学过程中避免与其他课程的重复，在有限的教学时间内既有系统性又突出重点地进行教学，要求学生掌握环境管理的基本知识，以提高本课程教学效率。通过本课程的学习，应达到以下要求：

1、掌握环境管理学的基本知识；

2、理解环境管理的基本原理和应用

3、初步进行ISO14000环境管理体系认证、清洁生产审核、能源审核、环境监察等工作。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 环境管理概述 | 4 |  |  |
| 第二章 | 环境管理的政策方法 | 2 |  |  |
| 第三章 | 环境管理的理论基础 | 4 |  |  |
| 第四章 | 环境管理的技术方法 | 4 |  | 8 |
| 第五章 | 区域环境管理 | 4 |  |  |
| 第六章 | 产业环境管理 | 6 |  | 4 |
| 第七章 | 自然资源保护和管理 | 6 |  | 8 |
| 第八章 | 外国环境管理简介 | 1 |  |  |
| 第九章 | 全球环境问题与管理 | 1 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  | 20 |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材：1．使用教材：①《环境管理学》，叶文虎主编，高等教育出版社，2013

2．主要参考书：①《实用环境管理学》，陈焕章主编，武汉大学出版社，1997。

五、教学方法

本课程在教学过程中应注重教学方法的创新与使用，其目的在于调动学生的学习积极性，将环境管理学多学科融合的特点展示给学生，以吸引学生对这门课程的兴趣。理论讲授与案例分析相结合的方法；教师引导与学生讨论相结合的方法。为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。并就课程的各部分内容，分别采用细讲法，培养学生的基本功；采用精讲法，培养学生主动获取知识的能力；采用引导启发式，培养学生分析问题、解决问题的能力。另不同程度采取课堂讨论式、自学提问式等教学手段，丰富教学内容，提高教学质量，并注意了解学生对教学的意见和要求，不断改进教学方法和教学手段。

参与式和合作性教学内容及精品课程网站最新动态及相关文献http://jpkc2.wzu.edu.cn/hjglx/。

六、课外学习要求

适当地开展课外活动、进行多层次教学，为学生探索活动提供有力支持。通过问题启发式教学，要求学生在课外学习时能够带着问题去查找相关的资料，了解该学科前沿动态，并结合一些学术讲座、学术文章和实验训练，将问题与实际相结合，更好的理解掌握各章节的重要概念和知识理论体系。

七、课程考核与成绩评定

作业类型：课后思考与练习题，课堂专题PPT演讲

考核方式：闭卷考试。课程成绩评定方式为：平时作业成绩、出勤率、合作教学和期中考试（40%）；期末考试（60%）。

八、其它说明

1、在授课中，以教材为主，辅以其他参考书以及最近该学科的研究成果；

2、根据学生的实际学习情况，在授课章节的学时安排上，可作适当调整；

3、根据学生先修课程的内容及掌握情况，在具体章节的重点及难点上根据实际情况作适当调整。

4、根据学科自身的发展特点，在实际授课中适当增加当前该领域重要的研究课题方向及出现的新问题，以弥补教材内容更新慢的缺点。

5、成绩比例可按学校要求和实际情况做适当调整。

6、学生参与式教学可根据实际情况选择。

7、有新版书可根据实际情况适当调整。

九、大纲正文

- 环境管理概述（4学时）

[目的要求] 理解环境问题产生的根源，并掌握环境管理的概念；熟悉并掌握环境管理的主要内容；了解环境管理的各种手段；了解环境管理学的形成与发展的历史并掌握每个发展阶段的环境管理思想的特征；了解我国环境管理发展的历史，掌握我国召开的六次全国环境保护会议的主要内容，掌握我国三大环境管理方针；了解我国现行环境管理8项制度的管理目标，熟悉并掌握这些管理制度的定义、具体管理措施。

[教学内容]

第一节  环境管理的概念

一、环境问题及其产生的根源

二、环境管理定义、目的、任务

第二节  环境管理学的形成与发展

一、环境管理思想与方法的演变

二、环境管理学的内涵、特点及其形成

第三节 环境管理的对象、内容与手段

一、环境问题的本质—共有物的悲剧

二、环境管理对象

三、环境管理的内容

四、环境管理手段

第四节 我国环境管理简介

一、我国环境管理发展的历史

二、我国环境管理方针政策体系

三、我国环境管理制度体系

四、我国环境管理机构体系

[重点难点]

  - 环境问题产生的根源

  - “可持续发展”的发展观

  - 生命周期评价

  - 环境管理思想与方法的演变

  - 环境管理的主体、对象、内容和手段；

  - 我国环境管理三大方针；

  - 我国环境管理三大政策；

  - 八项制度

- 环境管理的政策方法（2学时）

[目的要求]掌握三类环境管理的政策方法，理解五大手段的具体应用。

[教学内容]

第一节 命令型和控制型的政策方法

一、法律手段

二、行政手段

第二节 经济型和激励型的政策方法

一、经济手段

二、宣传教育手段

三、科学技术手段

第三节 鼓励型和自愿型的政策方法

一、环境信息公开

二、环境绩效管理

[重点难点]

五大手段

- 环境管理的理论基础（4学时）

[目的要求] 理解三种生产理论以及其在环境管理学中的地位与作用；熟悉并掌握环境管理的界面活动控制论；理解冲突协同理论协调理论，并对其在实际环境管理中的应用进行分析；理解并掌握环境管理的全过程控制原则和双赢原则并能对具体的环境管理制度进行分析。

[教学内容]

第一节 环境管理的理论基础(I)：可持续发展理论

一、可持续发展的由来

二、可持续发展的主要理论

三、三种生产理论

四、三种生产理论在环境管理学中的地位和作用

第二节 环境管理的理论基础(Ⅱ)：管理科学理论

一、管理科学概述

二、管理科学的主要理论

三、管理科学理论在环境管理学中的地位和作用

第三节 环境管理的理论基础(III)：行为科学理论

一、行为科学概述

二、行为科学的主要理论

三、行为科学理论在环境管理学中的地位和作用

第四节 环境管理的基本原理：系统、共赢、控制和协同

一、环境社会系统发展原理

二、共赢原理

三、界面活动控制论原理

四、冲突协同原理

[重点难点]

一、三种生产的界面

二、冲突协同理论的应用

三、双赢原则

四、管理科学的主要理论

- 环境管理的技术方法（4学时）

[目的要求] 了解环境管理的模型方法，掌握环境管理的实证方法。

[教学内容]

第一节 环境管理的实证方法

一、实验方法

二、问卷调查方法

三、实地研究方法

四、无干扰研究方法

五、案例研究方法

第二节 环境管理的模型方法

一、环境模拟模型

二、环境预测模型

三、环境评价模型

四、环境规划模型

[重点难点]

一、问卷调查法及应用

二、无干扰研究法及应用

- 区域环境管理（4学时）

[目的要求] 了解城市环境的概念及其主要特征；理解并掌握城市环境问题并能分析其产生的原因。能熟练运用城市环境管理的主要方法对城市环境问题进行分析。了解农村主要环境问题及其产生的原因；理解乡镇工业污染与农村环境保护的关系；掌握农村环境的改善途径和管理方法；理解流域的概念并掌握流域环境问题的主要特点；理解流域管理的基本原则，熟悉和掌握流域环境管理的主要内容；了解开发区的环境问题的基本特征。。

[教学内容]

第一节 城市环境管理

一、城市环境问题及其特征

二、城市环境管理的理论与实践

三、城市环境管理的基本途径和方法

第二节 农村环境管理

一、农村环境问题及其特征

二、农村环境管理的理论与实践

三、农村环境管理的基本途径与内容

第三节 流域环境管理

一、流域环境问题及其特征

二、流域环境管理的理论与实践

三、流域环境管理的主要途径和方法

第四节 区域开发行为的环境管理

一、区域开发行为引发的环境问题及其特征

二、区域开发行为环境管理的理论与实践

三、区域开发行为环境管理的基本途径和方法

[重点难点]

- “33211”工程

- 中国城市环境保护与管理的四个发展阶段

- 中国城市环境管理的主要政策措施

- 中国城市环境保护的主要对策

- 城市环境管理的基本途径和方法

- 农业环境的改善途径与管理方法

- 流域环境管理的主要内容

- 产业环境管理（6学时）

[目的要求] 理解工业企业环境管理与国家环境管理的相互关系并掌握工业企业环境管理的概念；熟悉和理解工业企业环境管理的体制并掌握工业企业环境管理的主要内容；理解并掌握作为管理主体的工业企业环境管理的主要内容。其中了解企业建立内部环境管理体系的目的，掌握IS014000系列标准的运行模式，理解并熟练应用建立企业环境管理体系的要素和要求。理解工业企业主要污染物的排放源和控制途径。了解清洁生产的概念及其出现的历史背景，理解并掌握清洁生产的主要内容。掌握清洁生产的概念并根据清洁生产的内容要求进行案例分析；了解并掌握作为管理对象的工业企业环境管理的主要内容，其中了解和熟悉工业企业发展建设过程的环境的四个阶段及其相应的环境管理制度。对企业产品生产过程的环境管理应该理解并掌握不同污染源的管理制度并清洁生产审计的概念和排污收费的制度。理解产品周期管理的思想。熟悉并掌握产品生命周期评价的方法与步骤，并进行案例分析。

[教学内容]

第一节  工业企业环境管理

一、工业企业环境管理的概念

二、工业企业环境管理的内容

三、工业企业环境管理的体制

第二节  作为管理主体的工业企业环境管理

- 企业内部建立环境管理体系的目的

- EMS的建立

- ISO14000环境管理体系系列标准的产生

- ISO14000环境管理体系要素

- ISO14000认证意义

- 国际实施ISO14001动态及政府对策

- 我国实施ISO14001现状与评估

- 相关环境保护法律法规

- 防治生产过程中排出的污染物与废弃物

- 清洁生产的概念和提出

- 清洁生产的效益

- 清洁生产的内容

- 清洁生产审核专题

- 能源审核专题

- 环境监察专题

第三节  作为管理对象的工业企业环境管理

- 工业企业发展建设过程的环境管理

- 产品生产过程的环境管理

- 对产品生命周期的环境管理

- 产品生命周期环境管理的提出

- 产品生命周期评价

- 对企业环境管理体系的环境管理

[重点难点]

一、环境标志

二、ISO14001的主要内容

三、产品生命周期评价的组成部分

四、清洁生产审核的3个层次、7个阶段

五、PDCA

六、环境管理体系定义

七、ISO14000系列标准分类

八、ISO14000标准与ISO9000标准不同点

- 自然保护区的环境管理（6学时）

[目的要求] 掌握自然资源保护的原则；了解土地资源、水资源的概念、特点和开发利用中的环境问题；掌握和熟悉土地资源、水资源的原则和方法；掌握生物多样性的概念；了解生物多样性的变化情况；理解破坏生物多样性的主要因素；了解海洋、森林和草原资源的概念、特点和开发利用中的环境问题；掌握和熟悉海洋、森林和草原资源的原则和方法；掌握生物多样性的管理方法；

[教学内容]

第一节　概述

一、自然资源定义

二、自然资源的特点

三、我国自然资源优势

四、我国自然资源劣势

五、开发自然资源的态度

六、自然资源管理的基本原则

第二节  土地资源的保护和管理

一、土地资源的概念与特点

二、土地资源开发中的环境问题

三、土地资源环境管理的原则和方法

第三节　水资源的保护和管理

一、水资源的概念与特点

二、水资源开发中的环境问题

三、水资源环境管理的原则和方法

第四节  海洋资源的保护和管理

一、海洋资源的概念与特点

二、海洋资源开发中的环境问题

三、海洋资源环境管理的原则和方法

第五节  森林资源的保护和管理

一、森林资源的概念与特点

二、森林资源开发中的环境问题

三、森林资源环境管理的原则和方法

第六节  草原资源的保护和管理

一、草原资源的概念与特点

二、草原资源开发中的环境问题

三、草原资源环境管理的原则和方法

第七节  生物多样性的保护和管理

- 生物多样性的概念

- 生物多样性的变化情况

- 破坏生物多样性的主要因素

- 生物多样性的管理方法

[重点难点]

一、开发自然资源的态度

二、自然资源管理的基本原则

三、土地资源环境管理的原则和方法

四、水资源环境管理的原则和方法

- 外国环境管理简介（1学时）

[目的要求] 了解美国和欧盟的体制与机构；熟悉美国和欧盟的环境管理政策和策略；掌握美国和欧盟环境管理的主要特点；了解日本的体制与机构；熟悉日本的环境管理政策和策略；掌握日本环境管理的主要特点。

[教学内容]

第一节  美国的环境管理

- 美国的体制与机构

- 美国的环境管理政策和策略

- 美国环境管理的主要特点；

第二节  欧盟的环境管理

- 欧盟的体制与机构

- 欧盟的环境管理政策和策略

- 欧盟环境管理的主要特点；

第三节  日本的环境管理

- 日本的体制与机构

- 日本的环境管理政策和策略

- 日本环境管理的主要特点；

[重点难点]

一、美国环境管理的主要特点

二、欧盟环境管理的主要特点

三、日本环境管理的主要特点

- 全球环境问题与管理（1学时）

[目的要求] 理解我国关于解决全球环境问题的立场与态度，并了解我国已加入和签署的环境保护国际协定。熟悉并掌握我国对重要全球环境问题的原则和立场。

[教学内容]

第一节　全球环境管理与国际行动

- 全球环境管理的对象和内容

- 全球环境管理的基本原则

- 全球环境管理机构

- 全球环境管理的活动

第二节 中国对全球环境问题的立场与态度

- 中国对全球环境问题的态度

- 中国对解决全球环境问题的原则立场

[重点难点]

- 全球环境管理的对象和内容

- 全球环境管理的基本原则

- 中国对解决全球环境问题的原则立场

十、编制与审核

编制人： 王奇                  　审核人：

2016年9月21日

《环境生态学》理论课教学大纲

| 课程代码 | 122107901M | 课程类别 | 专业基础课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境生态学 | 英文名称 | Environmental ecology |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生物系 |
| 总学时 | 50 (理论:32；实验、实践:18 ) | 学 分 | 2.5 |
| 先修课程 | 《普通生物学》、《环境学概论》等 | 后续课程 | 水体修复工程、环境规划 |

一、课程性质、目的任务

环境生态学是环境科学的一门专业基础课程。通过学习，了解和掌握与生态学相关的普通生物学基本内容，以及生态学的基本概念、基本原理以及应用，为后续课程打好专业基础。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、物理学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识。 | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识 | S |
| 2.2.3具有开展环境规划、生态规划的能力 | S |
| 2.2.6 具有开展水环境生态修复、土壤修复等生态修复能力。 | S |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | N |
| 3.2.1 具有社会主义国家公民觉悟和道德品质，热爱祖国和人民，拥护党的领导，树立起科学的世界观、人生观和价值观； | S |
| 3.2.4具有个人诚信和团体意识，热爱环境保护事业, 对新技术推广或对现有技术进行革新的进取精神。 | N |

二、课程基本要求

通过本课程的学习，应达到以下要求：

1. 掌握环境因子对生物的影响及生物个体在生长发育、形态、生理和行为等方面的反应；

- 掌握生物群体包括种群、群落、生态系统的发生发展规律；

- 生态学理论在全球变化、生物多样性保护和可持续发展等方面的应用。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 | 3 | 0 |
| 第二章 | 生物与环境 | 4 | 6 | 2 |
| 第三章 | 种群及其基本特征 | 2 |  | 3 |
| 第四章 | 生活史 | 2 |  | 3 |
| 第五章 | 种内与种间关系 | 4 | 3 | 4 |
| 第六章 | 生物群落的组成与结构 | 4 | 3 | 4 |
| 第七章 | 生物群落的动态 | 2 |  | 4 |
| 第八章 | 生态系统的一般特征 | 2 |  | 3 |
| 第九章 | 生态系统中的能量流动 | 2 | 3 | 4 |
| 第十章 | 生态系统中的物质循环 | 3 |  | 4 |
| 第十一章 | 生态系统的自组织调节与系统稳定性 | 0 | 0 | 2 |
| 第十二章 | 陆地生态系统 | 3 |  | 3 |
| 第十三章 | 水域生态系统 | 0 |  | 2 |
| 第十四章 | 景观与全球变化 | 0 |  | 2 |
| 第十五章 | 环境保护与可持续发展 | 2 |  | 2 |
|  | 总 计 | 50 |  | 42 |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材：《生态学》（第三版），杨持 主编，高等教育出版社。2014

2．主要参考书：《基础生态学》（第3版），牛翠娟 等，高等教育出版社。2015

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。采用多媒体课件进行教学，利用每章后面的复习题，适当布置一些作业。

六、课外学习要求

1.除了部分章节要求学生自学外，每一部分结束后，布置适当的作业，并要求学生在查阅资料、归纳总结后独立完成。

2.布置必读的参考书和文献资料。

七、课程考核与成绩评定

1. 布置作业4次，作业类型以论述题为主；对每次作业批改、打分（作为平时成绩的主要部分）、点评。

2. 考核分期中、期末2次；课程成绩评定办法：总评成绩包括平时成绩（作业+表现）、期中考试成绩、实验成绩、期末考试成绩四部分，其中期末成绩在总比例中不超过50%。

八、其它说明

本大纲在执行过程中可以根据具体实施情况作适当调整。

九、大纲正文

第一章  绪论（2学时）

[目的要求]  本章主要介绍生态学的定义、研究对象、内容、范围、方法以及生态学的最新发展和趋势。使学生了解学习生态学，不仅要掌握生物与环境相互作用的一般原理，更要关注人类活动下生态过程的变化以及对人类生存的影响。

[教学内容]

第一节  生态学的定义与发展

- 生态学的定义

- 生态学的研究对象

- 生态学的发展

- 21世纪的生态学

[重点难点]

- 生态学定义

二、 生物圈

第二章  生物与环境（4学时）

[目的要求]  本章主要阐述生物的环境、环境因子与生态因子的区别、因子的生态作用及生物的适应性。使学生了解生物与环境是相互依存、协同进化的基本知识。

[教学内容]

- 环境的概念及其类型

- 环境的概念

二、 环境因子分类

三、 生态因子作用的一般特征

四、 生态因子的限制性作用

- 生态因子的生态作用及生物的适应

- 光因子的生态作用及生物的适应

二、 温度因子的生态作用及生物的适应

三、 水因子的生态作用及生物的适应

- 土壤因子的生态作用及生物的适应

- 人与环境（自学）

一、 环境与人类生存和健康的关系

二、 人类活动对环境的影响

[重点难点]

- 生态因子的概念及作用特征

二、 生态因子的限制性作用

三、 光、温、水、土等因子的生态作用及生物的适应

第三章  种群及其基本特征（2学时）

[目的要求]  种群是生态学各层次中最重要的一个层次，是群落结构与功能的最基本单位。通过学习，掌握种内与种间的基本特征和基本理论。

[教学内容]

- 种群的概念与动态

- 种群的概念

二、 种群的基本特征

三、 种群的动态

四、 种群的空间格局

- 种群调节（自学）

- 气候学派

二、 生物学派

三、 食物因素

四、 自动调节学说

第三节  环境容纳量与种群资源的合理利用

一、 环境容纳量

二、 种群资源的合理利用

[重点难点]

- 种群的概念及其基本的特征

二、 种群动态

三、 种群的增长模型

四、 种群的空间格局

五、 环境容纳量

- 种群生活史（2学时）

[目的要求]  通过学习，掌握种群为生存而采取的各种繁殖对策。

[教学内容]

- 生活史概述

- 个体大小

- 生长与发育速度

- 繁殖

- 扩散

第二节  繁殖格局

- 一次繁殖和多次繁殖

- 生活年限与繁殖

第三节  繁殖策略

- r选择和k选择

- R-、C- 和S- 选择的生活史式样

- 波动与稳定

第四节  性选择

- 植物的选择受精

- 动物的性选择

[重点难点]

- 生活周期

二、 r选择和k选择

- 种内与种间关系（4学时）

[目的要求]  通过学习，掌握种群内和种群之间存在的各种相互关系。

[教学内容]

- 种内关系

- 密度效应

- 动植物的性行为

第二节  种间竞争

一、种间竞争

二、他感作用

三、捕食作用

四、寄生与共生

[重点难点]

一、密度效应

二、高斯假说

三、生态位理论

四、捕食作用

第六章  生物群落的组成与结构（4学时）

[目的和要求]  通过对本章的学习，使学生能够掌握生物群落的定义、特征和性质；生物群落的种类组成和时空结构。

[教学内容]

- 生物群落的基本特征与性质

一、群落的基本特征

二、群落的性质

- 群落的种类组成

一、种类组成的性质分析

二、种类组成的数量特征

三、种间关联

- 群落的结构

一、群落的结构要素

二、群落的外貌与季相

三、群落的垂直结构

四、群落的水平结构

五、群落交错区与边缘效应

- 影响群落组成和结构的因素（自学）

[重点难点]

一、群落的性质

二、种类组成的数量特征

三、群落的垂直结构

四、群落的水平结构

第七章  生物群落的动态（2学时）

[目的要求]  通过对本章的学习，使学生能够掌握生物群落的动态特征。

[教学内容]

第一节 群落变化类型

- 群落的演替

一、群落演替类型

二、演替顶级学说

三、控制演替的主要因素

四、两种不同的演替观

第三节 物种多样性变化

- 物种多样性减少的原因

- 物种多样性减少产生的生态效应

- 物种多样性维持理论

- 保护物种多样性的主要措施

第四节  外来物种入侵

- 外来物种入侵的途径

- 入侵物种带来的危害

- 对外来物种的管理与控制

[重点难点]

一、演替的概念

二、演替系列

三、演替的顶级理论

四、控制演替的重要因素

五、物种多样性减少的原因

六、外来物种入侵

第八章  生态系统的一般特征（2学时）

[目的要求]  通过学习，使学生掌握生态系统的基本概念、组成结构，食物链、食物网和生态平衡等相关知识。

[教学内容]

- 生态系统的基本概念

第二节  生态系统的组成与结构

一、生态系统基本组成

二、生态系统的结构特征

第三节  生态效率

一、常用的几个能量参数

二、营养级位之内的生态效率

三、营养级位之间的生态效率

第四节  生态系统的反馈调节和生态平衡

[重点难点]

一、生态系统的概念

二、食物链与食物网

三、生态金字塔

四、生态效率

五、生态平衡

第九章   生态系统中的能量流动（2学时）

[目的要求]  通过学习，使学生掌握生态系统的初级生产、次级生产过程和能量流动的过程及效率等相关知识。

[教学内容]

第一节  生态系统中的能量与能量环境

一、生态系统中的能量

二、能量环境

三、生态系统中的热力学

第二节  生态系统的初级生产

一、初级生产的基本概念

二、初级生产的生产效率

三、初级生产量的测定方法

四、初级生产量与人类消费

第三节  生态系统的次级生产

- 次级生产过程

- 次级生产量的测定方法

- 次级生产的生态效率

- 次级生产量与人类消费

第四节  生态系统中的分解作用（自学）

第五节  生态系统中的能量流动

一、生态系统的能量流动

二、生态系统的能流模型

[重点难点]

一、初级生产

二、次级生产

三、生态系统的能量流动

第十章  生态系统中的物质循环（3学时）

[目的要求]  通过学习，使学生掌握生态系统中的物质循环的特点、类型等相关知识。

[教学内容]

第一节  物质循环的概念与特点

一、物质循环的概念

二、物质循环的模式

三、物质循环的特点

第二节  生物地球化学循环

一、水循环

二、气体型循环

三、沉积型循环

四、人类活动对生物地球化学循环的影响

第三节  有毒有害物质循环

- 有毒有害物质循环的一般特点

- 有毒有害物质循环实例

[重点难点]

一、物质循环的一般特点

二、生物地球化学循环

三、水循环

四、碳循环

第十一章  生态系统的自组织调节与系统稳定性（自学）

第十二章  陆地生态系统（3学时）

[目的要求]  通过对陆地生态系统的介绍，使学生掌握主要地带性分布的生态系统的特征和分布范围，了解陆地生态系统的主要类型。

[教学内容]

第一节  概述

一、陆地生态系统的特点

二、陆地生态系统的分布格局

第二节  森林生态系统

- 森林生态系统类型

- 森林生态系统的功能

- 森林生态系统的利用与抚育

第三节  草原生态系统

一、草原生态系统类型

二、草原生态系统的功能

三、草原生态系统的合理利用与退化草原的恢复

第四节  荒漠生态系统

一、荒漠生态系统类型

二、荒漠生态系统的生态功能

三、沙漠化与沙尘暴的防止

[重点难点]

一、植被分布的地带规律性

二、热带雨林

三、亚热带常绿阔叶林

四、暖温带落叶阔叶林

五、寒温带针叶林

第十三章  水域生态系统（自学）

第十四章  景观与全球变化（自学）

第十五章  环境保护与可持续发展（2学时）

[目的和要求]  通过本章的学习，使学生了解应用生态学的概念，以及在环境保护、生物多样性和可持续发展等方面的应用。

[教学内容]

第一节  环境问题与环境保护

第二节  可持续发展概论

[重点难点]

一、环境问题

二、可持续发展理论

实验部分：

《环境生态学》实验教学大纲

实验项目汇总表

| 序号 | 形式 | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课堂实验 | 部分生态因子的测定 | 3 |
| 2 | 综合实验 | 环境（水）因子对植物结构的影响 | 3 |
| 3 | 实验室实验 | 温度对植物生长的影响 | 4 |
| 4 | 实验室实验 | 昆虫对低温胁迫适应性的测定 | 4 |
| 5 | 实验室实验 | 盐胁迫对植物的影响 | 4 |
| 6 | 实验室实验 | 种群增长 | 3 |
| 7 | 实验室实验 | 种间竞争 | 3 |
| 8 | 野外实验 | 植物群落基本特征分析 | 3 |
| 9 | 实验室实验 | 物种多样性指数分析 | 3 |
| 10 | 野外实验 | 草本植物群落现存量的测定与分析 | 3 |

注：实际开课时，在项目表中选取6个项目。

大纲内容：

实验一、部分生态因子的测定

[实验目的要求]：

通过使用，要求学生熟悉生态学生态因子测定的基本仪器的使用方法。

[实验内容]：

气温、空气湿度、光照强度、土壤温度和pH测定的仪器与使用方法。

教师先逐一介绍照度计、温湿度计、土壤温度计、pH计等仪器使用方法和观察记录方法后，学生分成4组练习，熟悉各仪器的使用和观测方法。

照度计：测定太阳辐射强度（单位为lx, umol m-2 s-1）一般采用照度计（国产有ST80A型、ZF2型），它是利用光电原理制成的。光电池具有一个氧化层，在光的作用下，从那里放出电子，只要用一个低电阻的电流表把金属膜和金属基部相连接，就会发出一个与光强度成正比的电流。这种电池对300—700nm的光是灵敏的，而且具有反应迅速、不需要外接电源等优点。

测定时，在照度计的电池槽内装上电池，把光电头插头插入仪器的插孔，打开开关及探头盖，照度计的显示屏上显示读数，待数字稳定后，把光敏探头置于欲测光源处，便可读数。显示屏的读数分4档，每档相差10倍（单位为lx）。

温、湿度计：温度包括气温和土壤温度。常用的温度测量仪主要有以下三类：

（1）玻璃液体温度计

一般分为两类，一是水银温度表，如普通温度表、最高温度表等; 另一类是利用有机液体（如酒精）制成的，如最低温度表。玻璃液体温度表用与瞬时测定，灵敏度较高。

空气湿度可用通风干湿温度计测定。通风干湿温度计分干球温度计和湿球温度计，前者用于测定气温，后者用于测定大气湿度。测定时，在湿球温度计下端的水槽中注满水，在温度计的探头上绑上纱布，把纱布的另一端放进水槽中，然后把温度计置于欲测的地方（注意要置于空气流通处）。由于水分蒸发吸收热量，湿球温度计的温度将较干球温度计的温度低，从两者的温度差反映出空气的湿度。几分钟后，分别读取干球和湿球的温度，根据干球温度和湿球温度的大小及两者的温度差，从温度计后面的表中，便可查出相对湿度的大小。

空气湿度通常用相对湿度表示。相对湿度是指在一定的温度下，空气中的实际水汽压 (e) 与该温度下空气的饱和水汽压 (em) 的比率（以百分比表示），即：

相对湿度=(e/em)×100%。

（2）自记温度计

这是利用双金属片热胀冷缩而变形的原理设计而成的温度计，它不但可以记录某个时间的温度，而且可以知道某段时间内大气温度的变化情况、温度极值（最高温度和最低温度）及其出现的时间。

（3）遥测温度计

主要有遥测通风干湿仪和遥测土壤温度仪两种。前者用于遥测大气温度与湿度，后者用于遥测土壤温度。它们利用导线，把感应温度的探头与显示仪器相连。

由于太阳辐射的时空变化，温度也有时空的变化。群落由于形成独特的群落环境，其温度的空间变化及时间变化均与群落外有显著的不同。

测定气温时，把温度计置于欲测的地方，数分钟后，便可读数。

（4）土壤温度计

土壤温度计的原理与构造与一般的水银空气温度计相似，所不同的是土壤温度计一端弯曲，以便读数。土壤温度计有不同长短的一组温度计组成，以测定不同深度的土壤温度。测定时，在土壤表面挖不同深度的小坑，把不同深度的温度计埋至不同的深度（注意温度计的底部与地表平行），把土填回，用手压实，一小时后便可读数。

pH计：pH计有多种类型，可根据精度的需要选用不同的pH计。本实验使用PHB-3便携式pH计。该仪器体积小，便于携带，使用方便，测量精度为±0.02pH。测量时，先用标准溶液对仪器进行校正。校正后，用纯净水冲洗测定电极并用干净纱布拭干，便可对被测溶液进行测定。

[主要仪器设备]：

温度计、湿度计、照度计、土壤温度计、pH计。

[作业]：

总结各仪器的使用方法、使用注意事项、影响测定结果的因素等。

实验二、环境（水）因子对植物结构的影响（综合实验）

[实验目的要求]：

综合实验的目的旨在让学生独立开展实验设计，完成所设计的实验内容，分析实验结果。培养学生独立开展科学研究能力和探索精神。本实验的目的是探讨和分析环境条件对植物叶片形态结构的影响和叶片形态结构对所处环境条件的适应性。

[实验设计（提示）]：

选择1—2种在自然生长的植物，在不同环境条件的个体中取茎、叶样品，或取同一个体处于不同环境条件下的植物样品。在实验室制作临时切片，观察形态结构，并绘简图。

[结果分析]：

对实验结果进行分析。要求有规范的统计分析，恰当地应用图、表等各种表达方式。并提交实验报告。

[实验要求]：

1．学生分组进行，以2—3人一组。一周内列出实验所需实验室、仪器设备、药品、交通条件等，由任课教师报学院安排解决。

2．在两周内，学生应完成实验设计，与任课教师讨论确定。

3．学生应在本课程所在的学期内，完成实验的全部工作，上交实验报告。

实验三、温度对植物生长的影响

[实验目的要求]：

温度是植物生长发育的必须条件，而植物对温度因子的适应有“三基点”。植物在遭遇高温、低温时，其生长发育的速率会产生相应的改变。

通过实验，要求学生掌握植物在不同温度条件下的生长变化规律。

[实验器材]：

小麦、培养皿、滤纸、人工气候箱、三温区光照培养箱

[实验内容]：

1.准备：每人取3个培养皿，在培养皿中加一张滤纸，每培养皿放入20粒小麦种子，加适量水，待用。

2.培养：将培养皿放入人工气候箱，温度设置为20℃，湿度设置为80%。

3.胁迫实验：待人工气候箱中的小麦种子萌发后（真叶长出），将培养皿转移到三温区培养箱，温度设定为40℃、20℃、10℃，每温区放1个培养皿。

3.测定：每隔2天测定一次植株的高度，要求连续测定5次以上。

[作业]：

1.绘温度与生长速率间的关系图。

2.分析小麦的最适生长温度区间。

实验四、昆虫对低温胁迫适应性的测定

[实验目的要求]：

低温对于昆虫致死作用主要是由于昆虫体液的冰冻和结晶，使原生质遭受机械损伤、脱水和生理结构的破坏。当这种现象达到一定程度时，将使组织或细胞内产生不可复原的变化，使虫体死亡。昆虫耐寒性的一个重要指标是其体液的过冷却现象。我们知道，纯水在此0℃时开始结冰。但是，昆虫体液内含有大量的化学物质、糖和脂肪等，而体内原生质又形成一定的有机结构，从而使其体液能忍受0℃以下的低温而仍不冻结，这种现象称为“过冷却现象”。

过冷却点（T1）是体液开始结冰时的温度。由于结冰放热的物理过程而使体温突然上升。因此，过冷却点的测定成为耐寒性研究的一个手段。

[实验器材]：

微电流计（直流复式检流计，AC15/1；光点反射电流计，ahp-34mm ），普通温度计，低温温度计（-20～-18℃）、大保温瓶、小保温瓶，导线，黄粉虫

[实验内容]：

- 建立标准温度直线方程

- 昆虫耐寒性（过冷却现象）的测定

[实验思考题]：

1．利用观察数据计算所测昆虫耐寒性（过冷却现象）各状态温度值，并绘一简图

2．将昆虫在0℃、刚处冻结点、冻结点略后、死亡点时分别取出，观察其是否仍有复活的可能，为什么？

实验五、盐胁迫对植物的影响

[实验目的要求]：

盐胁迫对植物生长发育的各个阶段如种子萌发、幼苗生长、成株生长等都有着不同程度的影响。不同种类的植物受其影响的成素也各不相同。

本实验主要观察不同盐分 (Na2CO3和NaCl)对不同盐生植物种子萌发过程的影响。通过本实验使学生了解盐胁迫对植物（种子萌发）的影响；掌握种子萌发过程中的发芽率、发芽势、发芽指数等各项指标的观察和计算方法；各项指标在盐胁迫条件下的变化趋势；绘制盐浓度与生长指标相关曲线。

[实验器材]：

培养皿、滤纸、电热恒温箱、百分之一电子天平、毫米刻度尺；盐生植物种子

[实验内容]：

  - 预处理

  - 种子的培养

  - 实验记录

  - 计算

[实验思考题]：

- 做盐胁迫实验时，在预处理种子中为什么种子要去皮？

- 试分析盐胁迫对种子萌发的影响。

实验六、种群增长

[实验目的要求]：

将种群在有限环境下的“S”增长曲线进行拟和的方程称为Logistic方程。本实验通过对18-20℃环境中草履虫增长数量的观察，认识在限定的环境中种群数量增长的模式，探究空间、养分、温度等因素对草履虫种群数量增长的影响。

[实验器材]：

光照培养箱、普通光学显微镜、血球记数板、三角烧瓶或烧杯、量筒、天平、移液管、小麦、纱布；砷汞饱和溶液；草履虫。

[实验内容]：

- 准备草履虫原液

- 制备草履虫培养液

- 确定培养液中草履虫最初密度

- 观测

- Logistic方程参数的估计（环境容纳量K值的确定）

[实验思考题]：

1．用图形绘制草履虫种群增长模型，并说明其种群增长特点。

实验七、种间竞争

[实验目的要求]：

掌握植物竞争研究的实验原理和方法，了解植物种间竞争的特点和规律。

[实验内容]：

两种植物之间对光照、水分和营养等的竞争。

[主要仪器设备]：

绿豆、赤豆、小花盆、直尺。

[实验方法及原理]：

同种或不同种的个体生长在一起，当空间、水分或营养等不足时，便会发生竞争。竞争的结果将影响植物的生长。

本实验包括5个处理，具体如下：

A：花盆中均匀播种60粒黑麦草种子。

B：花盆中均匀播种20粒黑麦草种子和40粒高羊茅种子。

C：花盆中均匀播种30粒黑麦草种子和30粒高羊茅种子。

D：花盆中均匀播种40粒黑麦草种子和20粒高羊茅种子。

E：花盆中均匀播种60粒高羊茅种子。

每个处理重复3次，共需15个花盆。

把上述塑料盆置于温室培养，每天记录每种植物的个体数，观察生长情况。

① 将泥土与有机肥充分拌匀，并装入花盆，花盆中土面约低于盆口2㎝，备用。

② 按以上处理进行播种。播好后，在每个花盆上贴上标签，注明处理、重复号和播种日期。

③ 将花盆放置在适宜的环境中，定期浇水，并交换位置。

④ 种子萌发后，统计种子的发芽率。定期统计幼苗的成活情况。

[作业]：

分析不同营养条件下两个种的竞争情况，完成结果分析和实验报告。

课外思考与练习：

- 以红萍为实验材料，观察容器不同大小及培养液肥力状况红萍种群增长的影响。

2.  在大小两个密闭的玻璃瓶内，饲养雌雄两只果蝇，随着时间的延长，果蝇种群的数量如何变化？

实验八、植物群落基本特征分析

[实验目的要求]：

通过实验，使学生掌握群落调查的基本方法，加深对群落基本特征的理解。

[实验内容]：

群落调查取样方法、群落种类组成分析、最小面积的确定。

[主要仪器设备]：

样方框、海拔表、皮尺、卷尺、样圆、照度计、GPS。

[取样方法]：

- 样地法

样地法通常是在群落内圈出一定面积，称样方，对样方内的生物进行调查的方法。样方的大小和数目根据群落的不同而不同。草本群落的样方大小通常为1m2，较高的草本群落也有用4 m2或更大的样方。灌木的样方大小通常为3m×3m、4m×4m甚至5m×5m。乔木的样方大小通常为100 m2。

样方的数目据群落的类型、物种的丰富程度以及人力和时间等确定。但全部样方的总面积，应略大于群落的最小面积。

- 调查记录

调查记录的内容、项目随研究目的不同而不同。但原则是不宜罗列得太繁太细致，以免影响调查进度。细致的数据整理分配工作应在室内进行。研究群落的组成和结构，可使用群落调查表格，群落调查表格根据研究目的和对象而制订（表7-1—表7-5供参考）。

植物名称一栏，一行记录一个个体。胸径在野外测定时，往往先测定胸围，再据胸围与胸径的关系推算胸径。用胸高（1.3m）直径取代基部直径，是由于许多植物树干基部有板根、支柱根等影响测定，此外，测定胸高直径也比基部直径更易些。

3．数据整理

数据整理是将野外调查的原始资料条理化，并演算出一些反映群落特征的数量指标。其中反映种群在群落中优势度大小的指标有：

相对多度：指种群在群落中的丰富程度。计算式为：

相对多度=（某种植物的个体数/同一生活型植物的个体总数）×100%

频度与相对频度：频度是指一个种在所作的全部样方中出现的频率。相对频度指某种在全部样方中的频度与所有种频度和之比。计算式为：

频度=该种植物出现的样方数/样方总数

相对频度=（该种的频度/所有种的频度总和）×100%

相对显著度：指样方中某种个体的胸面积和与样方中所有种个体胸面积总和的比值。计算式为：

相对显著度=（样方中该种个体胸面积和/样方中全部个体胸面积总和）×100%

重要值：是一个综合的指标，通常综合考虑相对多度、相对频度和相对显著度中两至三个指标。

重要值=相对多度+相对频度+相对显著度

上述指标可整理成群落表，从中可清楚看出群落中各种群在群落中的优势度的大小。

[作业]：

以小组为单位进行样方调查，学生独立完成群落表并上缴实验报告。

实验九、物种多样性指数分析

[实验目的要求]：

掌握群落物种多样性野外调查取样和计算的基本方法，分析物种多样性的生态学意义及与群落的结构和功能等方面的关系。

[实验内容]：

物种多样性与均匀度分析。

[主要仪器设备]：

海拔表、皮尺、卷尺、样圆、照度计、GPS。

[实验方法与步骤]：

1．取样

按照上次实验的样地取样法，所需数据为样地中种数、每个种的个体数等数据。

2. 计算

（1）Shmpson多样性指数

该指数是Shmpson（1949）基于概率论提出的。其计算公式如下：

SP = N （N—1）/ ∑ni (ni —1)

式中，SP为多样性指数，N为群落（样地）全部种的个体数，ni为第I个种的个体数。

（2）Shannon-Wiener多样性指数

该指数是以信息论范畴的Shannon-Wiener函数为基础的。其计算公式如下：

SW = —∑pi log2pi

或，SW = 3.3219 [lgN—(1/n)∑ni lgni ]

式中，SW为多样性指数，pi为第i种的个体数的百分数，N为群落全部个体总数，ni为第i种的个体数，3.3219为log2到lg 的转换系数。

（3）均匀度

群落均匀度是指群落中各个种的多度的均匀程度。它的计算可通过多样性指数值和该群落样地种数、个体总数不变的情况下理论上具有的最大的多样性指数值的比值来度量的。因为这个理论值实际是在假定“群落中所有种的多度分布是均匀的”这个基础上来实现的。

如果物种多样性是基于Shmpson指数，则当ni / N = 1/s时（s为群落中总种数），有最大的物种多样性，可以推导出：

SPmax = s(N—1) / (N—s)

则物种均匀度为：

E = SP / SPmax.

如果是基于Shannon-Wiener指数，则最大的物种多样性为：

Swmax = —∑(1/s)log2 (1/s) = log2 s,

因此物种均匀度的计算式为：

E = SW / SPmax = SW / log2 s.

[作业]：

1．以上次实验的样地取样数据，计算不同群落的Shmpson多样性指数，Shannon-Wiener多样性指数和均匀度。

- 不同群落的多样性指数与均匀度有何差别？

实验十、草本植物群落生物量测定

[实验目的要求]：

掌握草本植物群落生物量测定方法。群落的生物量也称现存量，是指特定时间内群落现有的活有机体的干物质总重量。生物量的测定是把一定样方内全部植物割下称重（根系全部挖出称重）求得。这种方法称刈割法。分层刈割法则把群落每一层的生物量分别割下称重。

[实验内容]：

草本植物群落生物量测定。

[主要仪器设备]：

皮尺、卷尺、样圆、剪刀、烘箱、托盘天平、百分之一电子天平。

[实验方法与步骤]：

1. 确定样方：首先根据群落情况决定样方大小及数目。高草（高度>1m）通常用3m×3m,或5m×5m大小的样方，中草（高度1m左右）通常用1m×1m或2m×2m的样方，矮草（高度<1m）通常用1m×1m或更小的样方。在样方的四角树以标杆，确定每层的厚度（高度1m以下的群落以10cm为宜，1 m以上群落用15cm或20cm）。先在样方内测定各层的光照强度，然后拉上水平线，以线的高度为准进行剪割。剪割完上层后，用同样的方法剪较下一层。剪时应尽量按照群落原有的自然状态，斜生叶片就斜着剪。如果剪掉了上层，有些枝叶翘起，应把它固定到原来的位置。每层的样本分别装在塑料袋里，包好，以防水分损失。

2.样品分类、测重和干燥：剪割完成后，把各层样品按叶（光合系统）、茎、花、果等器官分开（有条件或需要时，可按种类分开），测定鲜重。然后用感量0.1g天平取各层鲜重20g左右，在烘箱中80℃烘至恒重（24—48h），在干燥器中冷却后用感量0.01g天平称干重。

3. 草本群落生物量的计算：根据需要可测定叶面积和株数。叶面积测定可取部分叶片作样品，称重，在叶面积测定仪上测定其面积，据两者的比例求出每层的叶面积。或用描画法把叶片样品画在纸上，然后按叶形剪下，同时剪下已知面积的相同质量的纸样，同前者一起在烘箱中60℃烘4h，在干燥器中冷却后用感量0.001g或0.0001g电子天平称重，据下式计算每层的叶面积（S）：

S = S0 W / W0，样品叶片重 = S0 ×标准纸重/ 标准纸面积

式中，S0为样品叶片面积，W为每层的总干重，为样品叶片饭重。

整个测定数据记录于表16-1中。据表16-1的数据，可作出群落生产结构图。

[作业]：

据实验记录，对生物量进行分析。

主要实验教材（指导书）及参考用书：

1．教材：《生态学实验与实习》（第二版），杨持主编，高等教育出版社，2008

2. 主要参考书：《基础生态学实验指导》，娄安如 牛翠娟，高等教育出版社，2005.

《生态学实验》，李铭红 主编，浙江大学出版社，2010

十、编制与审核

编制人： 胡仁勇                    　审核人：

2016年9月19日

《环境评价综合实验》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境评价综合实验（Comprehensive experiment of environmental assessment）

二、课程编码：122146401S

三、课程学时与学分：32/1

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

环境评价

六、课程性质、目的和任务：

本课程是环境科学专业选修课。通过这门实验课程教学进一步培养和训练学生环境影响评价方法、步骤的基本技能，熟悉环评报告编制中相关重要技能及评价工作流程，培养学生的综合运用能力，将理论课程运用到实际工作中。

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | N |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | N |
| 2.2.4具有开展环境监测、企业环境影响评价、生态环境影响评价、规划环评等环境评价能力。 | S |
| 2.3.7具有根据行业标准与规范进行环境评价的能力。 | S |
| 3.2.2严格遵守环境科学与工程领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作。 | N |
| 3.2.3严格遵守环境科学与工程相关职位的行为准则、职业规范与职业道德，具有良好的责任心和社会责任感，懂法守法，法制意识强； | N |
| 3.2.4具有个人诚信和团体意识，热爱环境保护事业, 对新技术推广或对现有技术进行革新的进取精神。 | N |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 项目名称 | 时数 |  | 项目类别 | 项目类型 | 要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 课内 | 课外 |  |  |  |  |
| 1 | 现场调查 | 2 | 2 | 专业 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 2 | 环评图件制作 | 4 |  | 专业 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 3 | 工程分析 | 4 |  | 专业 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 4 | 大气软件学习 | 4 | 4 | 专业 | 演示性 | 必选 | 1 |
| 5 | 大气软件应用 | 4 |  | 专业 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 6 | 噪声软件学习 | 4 |  | 专业 | 演示性 | 必选 | 1 |
| 7 | 噪声软件应用 | 4 |  | 专业 | 验证性 | 必选 | 1 |
| 8 | 完善环评报告表 | 4 |  | 专业 | 验证性 | 必选 | 1 |

八、实验教学内容及要求

实验一  现场调查

教学目的和要求：通过实验掌握环评现场调查的基本方法，了解现场调查在环评中的作用。掌握现场数据的处理及自然、社会环境评价方法。

教学时数：2

主要设备：计算机、声级计（或带有噪声软件的智能手机）、相机（或带相机功能的手机）

实验内容：

- 上网观摩环评报告，列出项目调查清单

- 通过上网了解项目所在区自然环境状况：地理位置、大气状况、水环境状况、动植物情况等环境基本情况

- 实地调研项目所处位置，通过资料检索，确定项目实施可行性（产业政策、敏感点等）

- 实地调研项目清单及环评相关信息

- 实地监测项目周围及敏感点噪声背景值

实验二  环评图件制作

教学目的和要求： 绘制环评必须的图件，掌握图件绘制软件的使用；学会监测方案的制定。

教学时数：4

主要设备：计算机、制图软件

实验内容：

- 区位图一般是用地图扫描后用PS处理制作，标出项目厂址即可。

- 地理位置图应该使用1：50000比例尺的地形图，在上面可以标出厂址和周边敏感目标，同时确定大气及风险的评价区域和范围。地理位置图也可先扫锚或使用行政区划图标注,然后标出项目位置.

- 项目布置图,用CAD绘制出图,也可以在WORD中出图.

- 影像图可以使用GOOGLEEARTH上的截图，通过和地理位置图进行比对确定其比例尺，标注卫生防护距离和最大半致死浓度范围。

- 周围环境示意图，WORD制作就行

- 查看相关文件编制监测方案。

实验三  工程分析

教学目的和要求：通过采用物料衡算、资料对比等方法对项目进行工程分析，掌握工程分析的基本方法，了解工程分析的作用。

教学时数：4

主要设备：计算机 文字处理软件

实验内容：

- 进一步了解项目的基本情况。

- 通过物料衡算计算工程的土方量及水的耗用量。

- 估计工程施工过程中噪声产生情况及特点。

实验四  大气软件学习

教学目的和要求： 学会使用SCREEN3模型软件和AERMOD模型软件。

教学时数：4

主要设备：计算机  SCREEN3模块 AERMOD模块

实验内容：依照视频教程，完成案例作业。

实验五  大气软件应用

教学目的和要求： 将大气软件应用于自选项目中。

教学时数：4

主要设备：计算机  大气环评软件

实验内容：应用大气环评软件。

实验六  噪声软件学习

教学目的和要求：学会使用噪声软件

教学时数：4

主要设备：计算机 噪声环评软件

实验内容：依照视频教程，完成案例作业。

实验七  噪声软件应用

教学目的和要求： 将噪声软件应用于自选项目中。

教学时数：4

主要设备：计算机  噪声环评软件

实验内容：应用噪声环评软件。

实验八  完善环评报告表

教学目的和要求：熟悉完整的报告表包含的内容

教学时数：4

主要设备：计算机

实验内容：完成报告表其他部分内容

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

EIA pro和Noise system相关教程

撰稿人：  柯强                           　　　　  审稿人：   王奇

2016年09月 12日                  　　　　　　　       2016年09月 12日

《水污染控制工程》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122149001L | 课程类别 | 专业必修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 水污染控制工程 | 英文名称 | Water Pollution Control Engineering |
| 适用专业 | 环境科学，环境工程 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 48 (理论: 48；实验、实践:0 ) | 学 分 | 3 |
| 先修课程 | 环境化学、环境微生物学 | 后续课程 |  |

一、课程性质、目的和任务

《水污染控制工程》是环境科学专业的选修课。本课程的主要任务是讨论废水的物理处理、生物化学处理及物理化学处理等各种废水处理方法的基本理论知识、工作原理、设计计算，使学生掌握废水处理三大方法的概念、基本原理和主要设计计算等内容，重视环境工程设计的实践及创新，提高其分析和解决问题的能力。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.1 掌握与专业相关的工程学、经济学、管理学等方面的知识 | N |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 1.4.2掌握计算机基本知识及计算机语言，具备计算机编程和利用相关软件进行过程模拟及科学演算的能力； | W |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | S |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | S |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | S |

二、课程基本要求

通过本课程的学习，应达到以下要求：

1．	掌握投影基本原理；

2．掌握机械图样的读图能力

3．掌握AutoCAD软件画图的基本技巧

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 污水水质和污水出路 | 2 |  |  |
| 第二章 | 污水的物理处 | 6 |  |  |
| 第三章 | 污水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础 | 3 |  |  |
| 第四章 | 活性污泥法 | 10 |  |  |
| 第五章 | 生物膜法 | 6 |  |  |
| 第六章 | 稳定塘和污水的土地处理 | 3 |  |  |
| 第七章 | 污水的厌氧生物处理 | 4 |  |  |
| 第八章 | 污水的化学与物理化学处理 | 10 |  |  |
| 第九章 | 污泥的处理与处置 | 2 |  |  |
| 第十章 | 污水处理厂设计 | 2 |  |  |
|  | 总 计 | 48 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

使用教材：

高廷耀，顾国维，周琪.水污染控制工程（下册）（第三版）.北京:高等教育出版社，2007

参考书目：

（1）张自杰.排水工程（下册）（第三版）.北京:中国建筑工业出版社，1996

（2）秦麟源.废水生物处理.上海:同济大学出版社，1989

（3）王宝贞.水污染控制工程.北京:高等教育出版社，1990

（4）郑兴灿，李亚新.污水脱氮除磷技术.北京:中国建筑工业出版社，1998

五、教学方法

以多媒体教学为主，辅以课堂讨论及现场教学。

六、课外学习要求

以学生自学为主

七、课程考核与成绩评定

课程考核成绩由四部分构成，即课堂考勤，占10%；课程作业与制图，占20%；课堂讨论，占20%；期末考试，占50%。

八、其它说明

九、大纲正文

第一章  污水水质和污水出路（2学时）

[目的要求]

理解与掌握：污水的物理性指标、化学性指标及生物性指标包含的内容，熟练掌握BOD、COD的概念、类型及相互关系。

了解：水体自净作用的净化机制、氧垂曲线、污水的最终出路及污水水质标准。

[教学内容]

第一节 污水性质与污染指标

1、污水的类型与特征

2、污水的性质与污染指标

第二节 污染物在水体环境中的迁移与转化

1、水体的自净作用

2、污染物在水体中的迁移转化

第三节 污水出路与排放标准

1、污水出路

2、污水排放标准

[重点难点]

氧垂曲线

第二章  污水的物理处理（6学时）

[目的要求]

深刻理解与熟练掌握：1、格栅的作用、设计与清渣方式；2、沉淀法的四种应用，沉淀的类型；3、沉砂池的作用、工作原理，平流式沉砂池的设计；4、沉淀池的分类，平流式沉淀池的设计计算。

了解：1、曝气沉砂池的特点、设计；2、提高沉淀池沉淀效果的有效途径；3、油类污染物在废水中的状态及去除方法；4、浮上法的概念、类型。

[教学内容]

第一节 格栅和筛网

1、格栅的作用

2、格栅的种类

3、格栅的设计与计算

4、筛网

5、破碎机

第二节 沉淀的基础理论

1、概述

2、沉淀类型

3、自由沉淀与絮凝沉淀分析

4、沉淀池的工作原理

第三节 沉砂池

1、平流式沉砂池

2、曝气沉砂池

3、旋流沉砂池

第四节 沉淀池

1、沉淀池概况

2、沉淀池的一般设计原则及设计参数

3、平流式沉淀池

4、竖流式沉淀池

5、辐流式沉淀池

6、斜板（管）沉淀池

7、提高沉淀池沉淀效果的有效途径

第五节 隔油池

1、含油废水的来源与危害

2、隔油池

3、乳化油及破乳方法

第六节 气浮池

1、气浮法的类型

2、加压溶气气浮法的基本原理

3、压力溶气气浮法系统的组成及设计

[重点难点]

1、沉淀池的类型；

2、沉淀池的设计计算

第三章  污水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础（3学时）

[目的要求]

深刻理解与熟练掌握：1、微生物的呼吸类型；2、废水好氧、厌氧生物处理的概念，转化有机物的示意图；3、微生物的四个生长时期及其对废水处理的指导意义；4、微生物的生长环境。

了解：1、米－门方程。2、莫诺特方程式。3、废水生物处理工程的基本数学模式。

[教学内容]

第一节 概述

第二节 污水生物处理基本原理

1、发酵与呼吸

2、好氧生物处理

3、厌氧生物处理

4、脱氮除磷基础理论

第三节 微生物的生长规律和生长环境

1、微生物的生长规律

2、微生物的生长环境

第四节 反应速率和反应级数

1、反应速率

2、反应级数

第五节 微生物生长动力学

1、微生物群体的增长速率

2、底物利用速率

3、微生物增长与有机底物降解

[重点难点]

废水生物处理工程的基本数学模式

第四章  活性污泥法（10学时）

[目的要求]

深刻理解与熟练掌握：1、活性污泥的概念；2、活性污泥法的基本流程；3、活性污泥法降解污水中有机物的过程（原理）；4、曝气的作用与设备；5、活性污泥法的设计计算；6、活性污泥法系统设计和运行中的一些重要问题。

了解：1、曝气池的池型；2、活性污泥法的各种运行方式；3、二沉池的设计。

[教学内容]

第一节 基本概念

1、活性污泥法

2、活性污泥法的基本流程

3、活性污泥降解污水中有机物的过程

第二节 活性污泥法的发展

1、活性污泥法曝气反应池的基本形式

2、活性污泥法的发展和演变

3、污水生物脱氮除磷工艺的发展

4、膜生物反应器（MBR）

第三节 活性污泥法数学模型基础

1、建立模型的假设

2、劳伦斯和麦卡蒂模型

第四节 气体传递原理和曝气设备

1、气体传递原理

2、氧转移的影响因素

3、氧转移速率与供气量的计算

4、曝气设备

第五节 去除有机污染物的活性污泥法过程设计

1、曝气池容积设计计算

2、剩余污泥量计算

3、需氧量设计计算

第六节 脱氮、除磷活性污泥法工艺及其设计

1、生物脱氮工艺

2、生物除磷工艺

3、生物脱氮、除磷工艺

4、常用生物脱氮除磷工艺设计参数和特点

5、生物脱氮、除磷系统的影响因素

第七节 活性污泥法系统设计方法的深化

1、水质特征的表征

2、活性污泥法模型简介

第八节 二次沉淀池

1、基本原理

2、二沉池的构造

3、二沉池的设计计算

第九节 活性污泥法处理系统的设计、运行与管理

[重点难点]

活性污泥法的设计计算，活性污泥法系统设计和运行中的一些重要问题。

第五章  生物膜法（6学时）

[目的要求]

深刻理解与熟练掌握：1、生物膜法的概念、类型；2、生物滤池的构造、工作机理、计算与设计。

了解：1、生物转盘的构造、设计；2、生物转盘、生物接触氧化池与生物滤池的区别；3、流态化原理。

[教学内容]

第一节 基本原理

1、生物膜的构造及净化原理

2、影响生物膜法污水处理效果的主要因素

3、生物膜法污水处理特征

4、生物膜法反应动力学介绍

第二节 生物滤池

1、概述

2、生物滤池的构造

3、生物滤池法的工艺流程

4、滤床高度的动力学计算方法

5、生物滤池的设计计算

6、生物滤池的运行

第三节 生物转盘法

1、概述

2、生物转盘的构造

3、生物转盘法的工艺流程

4、生物转盘的设计计算

5、生物转盘法的应用和研究进展

第四节 生物接触氧化法

1、概述

2、生物接触氧化法的构造

3、生物接触氧化法的工艺流程

4、生物接触氧化法的设计计算

第五节 生物膜法的进展

1、曝气生物滤池

2、生物流化床

3、其他新型生物膜法工艺

[重点难点]

生物滤池的工作机理、计算与设计。

第六章  稳定塘和污水的土地处理（3学时）

[目的要求]

深刻理解与熟练掌握：稳定塘和污水土地处理的概念、基本原理。

了解：稳定塘和土地处理的分类。

[教学内容]

第一节 稳定塘

1、概述

2、好氧塘

3、兼性塘

4、厌氧塘

5、曝气塘

第二节 污水土地处理

1、概述

2、污水土地处理系统的净化原理

3、污水土地处理系统的工艺类型

第三节 人工湿地处理

1、概述

2、人工湿地的净化机理

3、人工湿地的类型

4、人工湿地的设计

[重点难点]

人工湿地的工作机理、计算与设计。

第七章  污水的厌氧生物处理（4学时）

[目的要求]

深刻理解与熟练掌握：厌氧生物处理的基本原理。

了解：污水的厌氧生物处理方法与设计。

[教学内容]

第一节 污水厌氧生物处理的基本原理

1、厌氧消化的机理

2、厌氧消化的影响因素

第二节 污水的厌氧生物处理工艺

1、化粪池

2、厌氧生物滤池

3、厌氧接触法

4、上流式厌氧污泥床反应器

5、分段厌氧处理法

6、厌氧膨胀床和厌氧流化床

7、厌氧生物转盘

8、两相厌氧法

第三节 厌氧生物处理法的设计计算

1、流程和设备的选择

2、厌氧反应器的设计

3、消化池的热量计算

[重点难点]

污水厌氧生物处理的基本原理。

第八章  污水的化学与物理化学处理（10学时）

[目的要求]

深刻理解与熟练掌握：1、污水化学处理的对象；2、化学混凝法的概念、原理、影响因素；3、氧化还原法的类型与应用；4、吸附的原理、分类。

了解：1、混凝剂与助凝剂；2、中和法的概念与应用；3、化学沉淀法的概念与应用；4、活性炭的再生方法；5、吸附法在污水处理中的应用；6、离子交换法在废水处理中的应用；7、萃取法的概念，在废水处理中的应用；8、膜析法的概念、类型、应用。

[教学内容]

第一节 中和法

1、湿投加法

2、过滤法

第二节 化学混凝法

1、混凝原理

2、混凝剂和助凝剂

3、影响混凝效果的主要因素

第三节 化学沉淀法

1、溶解度和溶度积

2、沉淀剂用量计算

第四节 氧化和还原法

1、氧化法

2、高级氧化技术

3、还原法

第五节 吸附法

1、吸附原理

2、吸附剂

3、吸附工艺和设备

4、吸附法在污水处理中的应用

第六节 离子交换法

1、离子交换剂

2、离子交换树脂的选用

3、离子交换的工艺和设备

4、离子交换法在废水处理中的应用

第七节 萃取法

1、萃取剂的选择

2、萃取工艺

3、萃取设备

4、萃取法在废水处理中的应用

第八节 膜析法

1、渗析法

2、电渗析法

3、反渗透法

4、超滤法

第九节 超临界处理技术

1、概述

2、两类常用的超临界流体

3、超临界技术的应用

[重点难点]

1、化学混凝法；

2、膜析法。

第九章  污泥的处理与处置（2学时）

[目的要求]

深刻理解与熟练掌握：1、污泥的来源、性质及主要指标；2、污泥浓缩方法与设计；3、污泥消化法的概念、方法、设计。

了解：1、污泥的处置；2、污泥调理；3、污泥脱水。

[教学内容]

第一节 污泥的来源、特征及数量

1、污泥的来源

2、污泥的特性

3、污泥量

4、污泥中的水分及其对污泥处理的影响

第二节 污泥的处理工艺

第三节 污泥浓缩

1、重力浓缩

2、气浮浓缩

3、离心浓缩

第四节 污泥稳定

1、污泥的生物稳定

2、污泥的化学稳定

第五节 污泥脱水

1、污泥调理

2、污泥脱水

第六节 污泥的最终处置

1、污泥的综合利用

2、湿式氧化

3、污泥的焚烧

[重点难点]

消化法

第十章  污水处理厂设计（2学时）

[目的要求]

了解：1、厂址选择原则；2、污水处理厂（站）处理方法和流程选择；3、污水处理厂的平面布置和高程布置。

[教学内容]

第一节 概述

1、主要设计资料

2、设计原则

3、设计步骤

4、设计文件编制

第二节 厂址选择

第三节 工艺流程选择确定

第四节 平面布置与高程布置

1、平面布置

2、高程布置

3、配水与计量

第五节 技术经济分析

第六节 污水处理厂运行和控制

1、工程验收和调试运行

2、运行管理及水质监测

3、运行过程自动控制

[重点难点]

平面布置和高程布置

十、编制与审核

编制人： 　郑向勇       （撰写教师）            　审核人：  　      （专业负责人）

2016年09月 12日                  　　　　　　　       2016年09月 12日

《水污染控制工程》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：水污染控制工程Water pollution engineering

二、课程编码：122162201S

三、课程学时与学分：1学分/32学时

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

开课学期：第6学期

先修课程：环境工程原理

六、课程性质、目的和任务：

本课程是环境科学专业选修课水污染控制工程的重要组成部分。通过实验验证、巩固和深入理解所学的水污染控制工程理论知识；通过实验训练，掌握污水处理或给排水某些处理单元的实际操作步骤、操作方法和技能技巧，培养学生进行水处理实验的一般技能及使用实验仪器、设备的基本能力，培养学生设计和组织水处理实验方案的初步能力，培养学生分析实验数据处理数据的基本能力，为培养合格的环境科学技术人员和环境管理人才打下扎实的基础。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.1 掌握与专业相关的工程学、经济学、管理学等方面的知识 | W |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 1.4.2掌握计算机基本知识及计算机语言，具备计算机编程和利用相关软件进行过程模拟及科学演算的能力； | W |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | S |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | S |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | S |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBR法处理生活污水试验 | 2 | 专业 | 综合性 | 必做 | 1人 |
| 2 | 组合填料SBR工艺处理生活污水试验 | 2 | 专业 | 综合性 | 必做 | 1人 |
| 3 | 活性污泥法处理微污染河水试验 | 2 | 专业 | 综合性 | 必做 | 1人 |
| 4 | 接触氧化法处理微污染河水试验 | 2 | 专业 | 综合性 | 必做 | 1人 |

八、实验教学内容及要求

实验一   SBR法处理生活污水实验

实验教学的目的：掌握SBR法处理污水的原理及方法

实验教学的基本要求：熟练掌握生活污水水质的分析监测方法；熟悉所使用的实验设备操作方法。

实验时数：8学时

实验成绩评定：实际操作占80%，实验报告占20%

实验内容：

一、生活污水水质指标测定

测定生活污水COD、氨氮和总磷等指标。

二、活性污泥的驯化

三、生活污水SBR处理实验

采用SBR法处理微污染河水，设置多个水力停留时间，通过试验确定最佳水力停留时间。

主要实验设备：城镇污水处理中试装置、分光光度计、COD消解器等。

实验二   组合填料SBR工艺处理生活污水实验

实验教学的目的：掌握组合填料接触氧化法处理污水的原理及方法。

实验时数：8学时

实验教学的基本要求：熟练掌握生活污水水质的分析监测方法；熟悉所使用的实验设备操作方法。

实验成绩评定：实际操作占80%，实验报告占20%

实验内容：

一、生活污水水质指标测定

测定生活污水COD、氨氮和总磷等指标。

二、组合填料挂膜试验

三、组合填料接触氧化处理微污染河水试验

采用组合填料接触氧化法处理微污染河水，设置多个水力停留时间，通过试验确定最佳水力停留时间。

主要实验设备：城镇污水处理中试装置、分光光度计、COD消解器等。

实验三  活性污泥法处理微污染河水试验

实验教学的目的：掌握活性污泥法处理污水的原理及方法。

实验时数：8学时

实验教学的基本要求：熟练掌握污水水质的分析监测方法；熟悉所使用的实验设备操作方法。

实验成绩评定：实际操作占80%，实验报告占20%

实验内容：

一、微污染河水水质指标测定

测定河水COD、氨氮和总磷等指标。

二、活性污泥的驯化

三、微污染河水连续流处理试验

采用连续流活性污泥法处理微污染河水，设置多个水力停留时间，考察处理过程中COD、氨氮及总磷等指标的变化，确定最佳水力停留时间。

主要实验设备：城镇污水处理中试装置、分光光度计、COD消解器等。

实验四  接触氧化法处理微污染河水试验

实验教学的目的：掌握接触氧化法处理污水的原理及方法。

实验时数：8学时

实验教学的基本要求：熟练掌握污水水质的分析监测方法；熟悉所使用的实验设备操作方法。

实验成绩评定：实际操作占80%，实验报告占20%

实验内容：

一、微污染河水水质指标测定

测定河水COD、氨氮和总磷等指标。

二、污泥的驯化与挂膜

三、微污染河水连续流处理试验

采用连续流接触氧化法处理微污染河水，设置多个水力停留时间，考察处理过程中COD、氨氮及总磷等指标的变化，确定最佳水力停留时间。

主要实验设备：城镇污水处理中试装置、分光光度计、COD消解器等。

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

《水污染控制工程实验指导书》，自编

撰稿人：    肖继波                      　　　　  审稿人：

2016年10月25日             　　　　　　年   月  日

《大气污染控制工程及实验》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122160501M | 课程类别 | 专业核心必选课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 大气污染控制工程及实验 | 英文名称 | Air Pollution Control Engineering |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生环学院环境系 |
| 总学时 | 48 (理论: 32；实验、实践:16 ) | 学 分 | 2.5 |
| 先修课程 | 环境监测 | 后续课程 | 大气污染控制工程课程设计 |

一、课程性质、目的和任务

本课程是高等学校环境科学专业的一门选修课程。主要讨论大气污染控制的基本理论、各种控制方法的基本原理、典型控制设备的结构特征，以及典型工艺和设备的设计计算，以培养学生分析和解决大气污染控制工程问题的能力。通过本课程的学习，要求学生了解主要大气污染物及其发生源，以及污染状况，环境空气质量标准和综合防治措施；掌握燃料燃烧过程中的有关计算，硫氧化物、氮氧化物生成的原理及控制措施；了解大气扩散的基本原理；掌握除尘技术的基本理论和主要除尘装置的工作原理，具有选用除尘设备的能力；掌握气态污染物净化的基本原理；了解典型气态污染物的净化方法。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | S |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | S |
| 2.3.1 具有环境工程需求分析能力与问题抽取能力。 | S |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | S |
| 2.3.4 具有根据行业标准与规范进行环境工程设计、运行、管理能力。 | S |
| 2.3.5具备工程实践中系统性思维能力，包括建立系统，确定系统内的优先级和焦点，决议时的权衡、判断和平衡；对任务、项目、计划进行组织与管理，在满足预算、进度和其他限制条件的前提下使其按期望目标实现。 | S |
| 2.4.1具备在环境工程管理框架与规范下的工作能力与适应能力。 | S |
| 2.4.2具有运用工程经济学知识与技能进行工程成本分析、控制与管理的能力。 | S |
| 2.4.3具有运用项目管理知识与技能进行工程项目管理的能力。 | S |
| 2.5.1工程创新能力。运用工程知识、方法与能力，就环境工程中的实际问题提出独到的、具有一定创新性的求解思路、解决方案，并付诸实施的能力。 | S |

二、课程基本要求

通过本课程的学习学生应掌握以下几个方面的知识和技能：

1、了解大气污染物及其主要污染源，大气环境标准及综合防治措施。

2、了解大气污染与燃烧的关系，学会燃烧计算，掌握燃烧污染物控制基本途径。

3、基本掌握除尘技术的基本理论，学会正确选用除尘设备、设计除尘系统。

4、基本掌握气态污染物净化的基本原理，主要污染物的典型净化工艺流程和设备。

5、基本掌握设计、选择和运行大气污染净化系统。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 燃烧与大气污染 | 4 |  |  |
| 第三章 | 大气污染气象学 | 2 |  |  |
| 第四章 | 大气扩散浓度估算模式 | 0 |  |  |
| 第五章 | 颗粒污染物控制技术基础 | 4 |  |  |
| 第六章 | 除尘装置 | 8 | 4 |  |
| 第七章 | 气态污染物控制技术基础 | 4 | 8 |  |
| 第八章 | 硫氧化物的污染控制 | 2 |  |  |
| 第九章 | 固定源氮氧化物污染控制 | 2 |  |  |
| 第十章 | 挥发性有机物污染控制 | 2 | 4 |  |
| 第十一章 | 城市机动车污染控制 | 2 |  |  |
| 第十二章 | 大气污染和全球气候 | 0 |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材*：《大气污染控制工程（第三版）》，郝吉明、马广大，高等教育出版社。

2．主要参考书：《大气污染控制工程》，羌宁，季学李，徐斌 等编著，化学工业出版社。

*：因本课程发展变化较快，正式开课可能会更换教材。

五、教学方法

课堂教学采用启发式或讨论式的教学方法，理论结合实际，应用日常生活，生产活动中的化学事实，引导学生加深对所学知识的理解和运用，提高学生学习本课程的兴趣和积极性。要求学生认真读书，课前预习——泛读，课后复习——精读，从中学会自学的方法和获取知识的能力。

六、课外学习要求

积极学习优秀慕课资源。

七、课程考核与成绩评定

平时表现（20%），期末成绩（50%），实验课程占30%

八、其它说明

实验项目会随着设备的更新情况进行调整。实验项目大纲见附录。

九、大纲正文

第一章 绪论（2学时）

[目的要求] 了解有关大气污染的定义、主要大气污染问题、大气污染的危害、大气污染相关的标准等基础知识，结合实际，建立有关大气污染控制的基本概念，了解目前存在的主要大气污染问题。

[教学内容]

大气污染

污染物、来源及其危害

[重点难点]

一、大气污染的概念

二、大气污染物常见的分类及形式

三、大气污染综合防治措施

第二章 燃烧过程中污染物形成机理（4学时）

[目的要求] 了解燃烧的基本原理和相关污染物的形成机理，重点理解和掌握燃料性质、燃烧过程的影响因素、燃烧所需空气量、烟气量及污染物排放量计算，以及燃烧过程硫氧化物、颗粒物、氮氧化物、有机污染物、一氧化碳和汞的形成机理。

[教学内容]

燃料的性质

燃料燃烧过程

烟气体积及污染物排放量计算

燃烧过程中硫氧化物的形成

燃烧过程中颗粒污染物的形成

燃烧过程中其它污染物的形成

[重点难点]

一、燃料燃烧的性质及影响燃料燃烧的主要因素

二、燃烧过程中SOX、颗粒物等污染物的形成与控制

三、理论空气量与烟气量的计算

第三章 大气污染气象学（2学时）

[目的要求] 了解与大气污染相关的气象学基本知识，包括大气圈的结构、主要气象要素、大气热力过程、大气稳定度和逆温、大气的运动和风场等知识点。要求能够判断大气稳定度、理解逆温对大气污染的影响、熟练运用风速廓线模式，为学习下一章打基础。

[教学内容]

大气圈结构与气象要素

大气的热力过程

大气的运动和风

[重点难点]

一、气温直减率和大气稳定度的概念，两者关系，及对大气扩散的影响

二、逆温的定义，种类，与大气污染的关系

三、理论空气量与烟气量的计算

第四章 大气污染物扩散模式（自学、复习）

[目的要求] 了解大气扩散的基本概念及基本原理，重要的知识点有正态分布理论、高斯扩散模式、烟云抬升高度、扩散参数、封闭扩散、熏烟扩散、城市扩散模式、山区扩散模式、烟囱高度和厂址选择等。要求掌握高斯扩散模式及其常见形式，学会初步估算烟云高度，能够根据地形、背景浓度以及风向、风速、温度层结等气象因素及模式计算大气污染浓度，可以根据不同要求估算烟筒高度，并对厂址选择提出初步方案。

[教学内容]

湍流扩散的基本理论

高斯扩散模式

污染物浓度的估算方法

特殊气象条件下的扩散模式

城市及山区的扩散模式

烟囱高度的设计

[重点难点]

一、点源的高斯扩散模式及浓度估算

二、烟囱的设计计算

三、厂址选择

第五章 颗粒污染物控制技术基础（4学时）

[目的要求] 学习颗粒物的粒径分布等物理特性及除尘装置性能表示方法，并重点理解颗粒物在各种力场中的空气动力学行为——分离、沉降、捕集等，为学习下一章打下基础。

[教学内容]

粉尘的粒径及粒径分布

粉尘的物理性质

净化装置的性能

颗粒捕集理论基础

[重点难点]

一、粉尘粒径分布的定义、表示方法

二、净化装置技术性能的表示方法及计算

三、粉尘粒径分布，颗粒在各种力场中的空气动力学行为

第六章 颗粒物污染控制技术（8学时）

[目的要求] 了解目前工业界广泛使用的除尘装置，包括机械式除尘器、电除尘器、袋式除尘器和湿式除尘器。本章的重点在于各类除尘器的工作原理、结构性能和应用范围，以及操作条件变化对除尘器性能的影响等。通过本章学习为选择、设计和有效运行各类除尘器打下基础。

[教学内容]

机械式除尘器

电除尘器

湿式除尘器

过滤式除尘器

除尘器的选择与发展

[重点难点]

一、重力沉降室的工作原理，性能，设计计算

二、旋风除尘器的工作原理，性能，设计计算及选型

三、电除尘器的工作原理，结构，除尘过程，驱进速度和捕集效率的计算公式及其设计

第七章 气态污染物控制技术基础（4学时）

[目的要求] 了解气态污染物控制的气体吸收、吸附和催化操作等单元操作过程。重点学习气体扩散、吸收、吸附和催化的基本原理、工艺流程和操作条件，以及选择吸收剂、吸附剂和催化剂的一般原则，为学习今后各章打下基础。

[教学内容]

吸收法：吸收过程的气液平衡、吸收动力学及吸收设备等

吸附法：吸附过程、吸附理论、吸附设备及其计算方法等

催化法：催化剂、催化作用原理、反应的物化过程及动力学、设备等

[重点难点]

一、吸收过程中存在的气液平衡关系

二、吸收过程中的传质速率方程

第八章 硫氧化物污染控制（2学时）

[目的要求] 重点学习各类二氧化硫污染控制过程的化学变化、影响这些变化的条件，以及吸收剂和吸收设备的选择。通过本章的学习还应了解各类控制技术的经济性、可靠性，能进行控制工艺的比较，初步具备选择二氧化硫控制工艺的能力。

[教学内容]

硫循环和硫排放

燃烧前和燃烧中脱硫技术与工艺

燃烧后烟气脱硫技术及其研究进展

燃煤二氧化硫污染控制技术综合评价

中国控制酸雨和二氧化硫污染的政策、措施与重大行动

[重点难点]

一、低浓度二氧化硫烟气脱硫的方法，工艺及原理

第九章  氮氧化物污染控制（2学时）

[目的要求] 学习氮氧化物的来源、氮氧化物在大气中的转化过程，以及各类控制技术。要求理解燃烧条件对氮氧化物形成的影响，能够估算燃烧过程中氮氧化物的形成量，并掌握各类控制技术的基本原理、适用范围，具备选择控制工艺与设备的初步能力。

[教学内容]

氮氧化物性质及来源

燃烧过程中氮氧化物的形成机理

低氮氧化物燃烧技术

烟气脱硝技术

[重点难点]

一、低氮氧化物燃烧技术

二、烟气脱硝技术

第十章 挥发性有机化合物污染控制（2学时）

[目的要求] 了解蒸汽压如何影响VOC的排放，如何预防VOC污染，掌握各类控制技术的基本原理、主要设备，能够进行控制方案的选择和比较。

[教学内容]

蒸气压及蒸发

VOCs污染预防

VOCs污染控制方法和工艺：燃烧法，吸收法，冷凝法，吸附法和生物法

[重点难点]

一、挥发性有机物的性质和危害

二、挥发性有机物的污染预防及其污染控制方法

第十一章 城市机动车污染控制（2学时）

[目的要求] 了解城市交通趋势及影响，理解汽油机、柴油机排气污染的形成及控制，包括现行的和发展中的技术，了解改善交通方式对污染控制的有效性。对机动车污染控制建立全面、系统的控制观，从车、油、路及其管理交通需求等全方位控制机动车污染。

[教学内容]

城市交通趋势与机动车污染状况

内燃机污染物形成机理

机动车排放控制技术评价

[重点难点]

一、汽车发动机污染物的形成与控制

第十二章 大气污染与全球气候（自学）

[目的要求] 理解全球气候变化、臭氧层破坏和酸雨污染三个问题，并理解相应的应对措施与策略。对控制或处理这类问题的方法建立宏观框架，为参与全球环境问题打下一定的基础。

[教学内容]

温室气体和全球气候变化

臭氧层破坏问题

致酸前体物与酸雨

[重点难点]

一、温室效应

二、臭氧层的破坏

十、编制与审核

编制人： 柯强       （撰写教师）         　审核人：  王奇      （专业负责人）

2016年09月 12日                  　　　　　　　2016年09月 12日

《大气污染控制工程》实验教学大纲

一、课程的性质、目的和任务

大气污染控制工程实验是环境工程专业的一门实践性必修课程，其教学任务主要是使学生了解大气净化设备及相关技术，掌握适用技术，达到培养目的。

教学要求是通过实验使学生掌握本课程的基本实验方法、手段及操作技能，学会正确使用各种测试仪器和实验设备的方法，掌握正确的数据处理和曲线绘制等科学方法。

教学目的为培养学生运用所学理论进行科学研究、分析问题和解决问题的能力，通过理论与实践的结合，巩固和加深对所学基本原理的理解，并在某些方面得到充实和提高。树立实事求是的科学态度和严谨的工作作风。

二、项目及学时分配

| 序号 | 项目名称 | 时数 |  | 项目类别 | 项目类型 | 要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 课内 | 课外 |  |  |  |  |
| 1 | 实验一 袋式除尘实验 | 4 |  | 专业 | 设计研究 | 必选 | <5 |
| 2 | 实验二 填料吸收塔处理废气实验 | 4 |  | 专业 | 设计研究 | 必选 | <5 |
| 3 | 实验三 旋流板塔处理废气实验 | 4 |  | 专业 | 设计研究 | 必选 | <5 |
| 4 | 实验四 高压电晕等离子处理有机废气实验 | 4 |  | 专业 | 设计研究 | 必选 | <5 |

三、教学方法

实验前分发材料进行预习，开放实验室参观，让学生了解实验项目；第一次实验时，同时讲解全部实验项目，最后一次实验，总结实验项目运行过程中出现的问题。实验内容采取自行设计研究的方式进行。

四、教学内容及要求

实验一  袋式除尘实验

教学目的和要求： 熟悉脉冲气动反吹清灰式布袋除尘器的工作原理及除尘器效率和压力损失的影响因素。

教学时数：4学时

主要设备：脉冲气动反吹清灰式布袋除尘器，鼓风机，变频控制器，在线风量仪，空气压缩机和气动脉冲反吹系统等。

实验内容：

（一）实验前的检查与准备

（二）学习使用变频控制器

（三）试验设计及实验

建议实验调节参数：风量、粉尘启尘量。

建议监控测定参数：风压、进出口粉尘浓度。

建议计算参数：粉尘效率、压力损失。探究影响因素及关系。

实验二  填料吸收塔处理废气实验

教学目的和要求：熟悉填料吸收塔处理废气工作原理及吸收效率和压力损失的影响因素。

教学时数：4学时

主要设备：鼓风机，空气泵和氨气发生瓶，配气箱，电气控制箱和专用采气、检测系统等。

实验内容：

（一）实验前的检查与准备

（二）学习使用变频控制器

（三）试验设计及实验

建议实验调节参数：吸收液流量、吸收塔进风量、废气浓度。

建议监控测定参数：风压、进出口废气浓度。

建议计算参数：计算空塔压降、效率、压力损失。探究影响因素及关系。注意液泛现象。

实验三 旋流板塔处理废气实验

教学目的和要求：熟悉旋流板塔处理废气工作原理及吸收效率和压力损失的影响因素。

教学时数：4学时

主要设备：旋流板塔结构，高速鼓风机，配气箱，电气控制箱，专用采气、检测系统

实验内容：

（一）实验前的检查与准备

（二）学习使用变频控制器

（三）试验设计及实验

建议实验调节参数：吸收液流量、吸收塔进风量、废气浓度。

建议监控测定参数：风压、进出口废气浓度。

建议计算参数：计算空塔压降、效率、压力损失。探究影响因素及关系。注意液泛现象。

实验四 高压电晕等离子处理有机废气实验

教学目的和要求：熟悉高压电晕等离子处理有机废气的工作原理及有机物去除效率的影响因素。

教学时数：4学时

主要设备：高压电晕发生器、气相色谱、VOCs检测装置等

实验内容：

（一）实验前的检查与准备

（二）试验设计及实验

建议实验调节参数：流量、苯浓度。

建议监控测定参数：进出口废气浓度、观察电源情况。

建议计算参数：计算效率。

五、主要教材（指导书）及参考用书

设备说明书。

六、考核与成绩评定

按照实验报告评定最终成绩。

七、其他说明

实验项目会随着设备的更新情况进行调整。

八、编制与审核

编制人： 柯强                          审核人：

年   月   日

《固体废弃物处理与处置》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122110301L | 课程类别 | 专业选修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 固体废弃物处理与处置 | 英文名称 | Solid Waste Treatment Technology |
| 适用专业 | 环境科学，环境工程 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论: 32；实验、实践:0) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 《环境学概论》、《环境工程原理》、《工程制图与CAD》 | 后续课程 |  |

一、课程性质、目的和任务

本课程属于环境工程学科，研究对象是固体废弃物的特性、分类、管理等基本知识；固体废弃物的各种处理方法；以及固体废弃物的资源化方法等，在相关培养计划中属于专业模块课。

本课程的目的是：通过本课程的学习，能够熟练掌握固体废弃物的处理方法与技术，能够有比较深的专业方面的理解，达到掌握专业技能的目的。

课程的任务是：了解固体废弃物的来源、分类和污染危害，了解管理固体废弃物的方法；熟悉固体废弃物的贮存、收集、运输方法；熟悉垃圾的预处理、堆肥化、厌氧消化、热解、焚烧处理和卫生填埋处置的基本原理、设计要求、关键设备和工艺流程；了解各种工业废弃物的处理与资源化技术；了解危险废物的产生和分类，以及处理技术；了解农业固体废弃物的处理和利用工程。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | S |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | S |
| 2.3.1 具有环境工程需求分析能力与问题抽取能力。 | S |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | S |
| 2.3.4 具有根据行业标准与规范进行环境工程设计、运行、管理能力。 | S |
| 2.3.5具备工程实践中系统性思维能力，包括建立系统，确定系统内的优先级和焦点，决议时的权衡、判断和平衡；对任务、项目、计划进行组织与管理，在满足预算、进度和其他限制条件的前提下使其按期望目标实现。 | S |
| 2.4.1具备在环境工程管理框架与规范下的工作能力与适应能力。 | S |
| 2.4.2具有运用工程经济学知识与技能进行工程成本分析、控制与管理的能力。 | S |
| 2.4.3具有运用项目管理知识与技能进行工程项目管理的能力。 | S |
| 2.5.1工程创新能力。运用工程知识、方法与能力，就环境工程中的实际问题提出独到的、具有一定创新性的求解思路、解决方案，并付诸实施的能力。 | S |

二、课程基本要求

通过本课程的学习，应达到以下要求：

1、	掌握固体废物处理工程的基本知识、基本概念和基本原理；

2、	掌握固体废物的预处理工艺

3、	掌握生活垃圾的生物处理、热处理和填埋处理的相关工艺；

4、	掌握几种主要工业固体废弃物及农业废弃物的资源化处理方法；

5、	掌握危险废物的相关处置方法。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 固体废物的特性 | 1 |  |  |
| 第三章 | 固体废物的收集贮存与清运 | 3 |  |  |
| 第四章 | 固体废物的预处理 | 4 |  |  |
| 第五章 | 固体废物的物化处理 | 2 |  |  |
| 第六章 | 固体废物的生物处理 | 5 |  |  |
| 第七章 | 固体废物的热处理 | 5 |  |  |
| 第八章 | 固体废物的资源化与综合利用 | 4 |  |  |
| 第九章 | 固体废物的填埋处置 | 4 |  |  |
| 第十章 | 危险废物及放射性固体废物的管理 | 2 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

1．	使用教材： 《固体废物处理与处置》   宁平   主编  高等教育出版社。

2．	主要参考书：《固体废物处理工程》     杨国清 主编  科学出版社；

《固体废物处理及资源化》 汪群惠 主编  化学工业出版社；

《固体废物工程》         李秀金 主编  中国环境科学出版社。

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。并就课程的各部分内容，分别采用细讲法，培养学生的基本功；采用精讲法，培养学生主动获取知识的能力；采用引导启发式，培养学生分析问题、解决问题的能力。另在不同程度上，采取课堂讨论式、提问式等教学方法。

六、课外学习要求

学生自学为主。

七、课程考核与成绩评定

（1）习题课次数及作业次数、作业类型。

习题课0次，作业5次，作业以习书本每章节习题为主。

（2）考核次数、方法及课程成绩评定办法。

平时作业（20%）；期末考试或考核（80%）。

八、其它说明

九、大纲正文

第一章   绪论（2学时）

[目的要求]

掌握固体废物的定义、来源及危害

[教学内容]

第一节　固体废物的定义

一、固体废物的定义

第二节　固体废物的来源与分类

一、固体废物的来源

二、固体废物的分类

三、固体废物的排量

第三节　固体废物污染危害

一、侵占土地

二、污染水体

三、污染大气

四、污染土壤

五、影响人类健康

六、影响市容与环境卫生

第四节 固体废物的管理

一、相关法规

二、三化原则和全过程管理

三、固体废物的管理制度

四、固体废物的管理标准

五、国内外现状对比

[重点难点]

一、固体废物的概念

二、固体废物的危害

三、固体废物的分类

第二章   固体废物的特性（1学时）

[目的要求]

掌握固体废物的物理、化学、生物特性

[教学内容]

第一节　固体废物的物理特性

一、物理组成

二、粒径

三、含水率

四、容重

五、机械强度

六、空隙率

第二节　固体废物的化学特征

一、挥发分与灰分

二、固定碳

三、闪火点和燃点

四、热值

五、元素组成

六、pH

第三节　固体废物的生物特性

一、生物可降解性

二、致病微生物含量

三、生物毒性

[重点难点]

一、固体废物的物理特性

二、固体废物的化学特性

第三章   固体废物的收集贮存与清运（3学时）

[目的要求]

掌握固体废物的贮存与清运原理及工艺

[教学内容]

第一节　城市生活垃圾的收集和清运

一、城市垃圾的收集贮存和清运

二、城市垃圾收运路线的确定

第二节　城市垃圾转运站的设置

一、垃圾转运的必要性

二、垃圾转运站的类型和设置要求

三、转运站的选址要求

四、中转站工艺设计计算

第三节　危险废物的收集、贮存及运输

一、危险废物的产生与收集贮存

二、贮存

三、危险废物的运输

[重点难点]

一、固体废物的清运原理

二、固体废物的清运路线设计

第四章  固体废物的预处理（4学时）

[目的要求]

掌握固体废物的压实、破碎等预处理工艺的原理、类型

[教学内容]

第一节　固体废物的压实

一、固体废物压实的目的

二、固体废物压实的原理

三、固体废物压实程度的度量

四、固体废物的压实设备

五、固体废物压实设备的选用

第二节　固体废物的破碎

一、破碎的定义及目的

二、影响破碎效果的因素

三、破碎方法

四、破碎产物的特性表示

五、破碎工艺

六、破碎设备

第三节　固体废物的分选

一、分选方法概述

二、筛分

三、重力分选

四、磁力分选

五、电力分选

六、其他分选方法

第四节　固体废物的脱水

一、固体废物的水分以及分离方法

二、浓缩脱水

三、机械脱水

[重点难点]

一、破碎工艺的原理及类型

二、分选工艺的原理及类型

第五章  固体废物的物化处理（2学时）

[目的要求]

掌握固体废物的浮选、溶剂浸出、稳定化处理工艺的原理、类型及应用

[教学内容]

第一节　浮选

一、原理

二、浮选药剂

三、浮选工艺过程

四、浮选工艺设备

第二节　溶剂浸出

一、溶剂浸出的动力学过程

二、溶剂浸出的反应机理

三、几种典型浸出反应

四、影响浸出过程的主要因素

五、浸出工艺

六、浸出设备

第三节　固体废物的稳定化/固化处理

一、稳定化/固化技术涉及概念和方法

二、稳定化/固化处理效果评价指标

三、固体废物的稳定化处理

四、固体废物的固化

[重点难点]

一、浮选、溶剂浸出、稳定化处理的工艺原理及应用

第六章  固体废物的生物处理（5学时）

[目的要求]

1、掌握固体废物好氧堆肥和厌氧消化原理、影响因素、工艺

2、掌握固体微生物浸出工艺原理及类型，了解蚯蚓生物处理技术的原理及应用

[教学内容]

第一节　固体废物的好氧堆肥处理

一、堆肥化的定义及发展过程

二、堆肥化的基本原理

三、好氧堆肥的影响因素

四、堆肥过程中物料衡算与热量衡算

五、污泥腐熟程度评价

六、好氧堆肥工艺类型

七、堆肥工艺相关设备

八、国内几种堆肥厂实例

第二节　固体废物的厌氧消化处理

一、厌氧消化概念及发展过程

二、厌氧消化原理

三、厌氧硝化的影响因素

四、厌氧消化工艺

五、厌氧装置

第三节　固体废物的微生物浸出

一、概述

二、细菌浸出机理

三、细菌浸出工艺

四、细菌浸出处理放射性废渣

第四节　固体废物的其他生物处理技术

一、生活垃圾的蚯蚓处理技术

二、利用蚯蚓处理固体废物的优势及局限性

[重点难点]

一、好氧堆肥和厌氧消化的原理及影响因素

二、微生物浸出工艺的原理

第七章  固体废物的热处理（5学时）

[目的要求]

1、掌握固体废物焚烧处理的原理及工艺

2、掌握固体废物热解处理的原理及工艺

3、掌握固体废物热处理的其它工艺及进展

[教学内容]

第一节　热处理技术概论

第二节　焚烧处理

一、概述

二、焚烧原理

三、热平衡和烟气分析

四、焚烧工艺

五、焚烧设备

六、燃烧过程污染物的产生与防治

第三节　固体废物的热解处理

一、概述

二、热解原理

三、热解工艺

四、典型固体废物的热解

第四节　固体废物的其它热处理方法

一、焙烧

二、固体废物的干燥脱水

三、固体废物的热分解和烧成

[重点难点]

一、固体废物的焚烧处理工艺

二、固体废物的热解工艺原理、类型及优缺点

第八章  固体废物的资源化与综合利用（4学时）

[目的要求]

1、掌握工业固体废物、矿业固体废物和城市生活垃圾的综合利用技术

2、城市生活垃圾、农林固体废物、城市污泥的综合利用技术

[教学内容]

第一节 工业固体废物的综合利用

一、冶金及电力工业废渣的利用

二、化学工业废渣的处理与利用

第二节 矿业固体废物的综合利用

一、矿业固体废物的种类与性质

二、矿业固体废物的综合利用技术

第三节 城市生活垃圾的综合利用

一、建筑垃圾的再生利用

二、废塑料的综合利用

三、废橡胶的再生利用

四、废纸的再生利用

五、废纤维织物的处理利用

第四节 农林固体废物的综合利用

一、农林废弃物的成分、性质与利用途径

二、农林废弃物的综合利用

第五节 城市污泥的综合利用

一、污泥的分类与性质

二、污泥的处理及综合利用

[重点难点]

一、矿业固体废物的综合利用技术原理及应用

二、城市生活垃圾的综合利用技术原理及应用

第九章  固体废物的填埋处置（4学时）

[目的要求]

1、填埋场的设计与防渗处理

2、渗滤液的收集与处理，及填埋气体的收集与处理工艺及原理

[教学内容]

第一节 土地处理与处置概述

一、土地处理和处置的定义以及二者之间的差异

二、土地处理和处置原则

第二节 土地处理技术

一、废物土地处理的可行性

二、污染物质在土壤的迁移

三、土地处理的限制因素

四、土地处理系统的设计和管理

第三节 土地填埋处置技术置

一、土地填埋处置概念和分类

二、处置的基本要素

第四节 卫生填埋处置

一、卫生填埋场的选址

二、填埋场的环境影响评价

三、计划填埋量与填埋年限

四、渗滤液的收集与处理

五、垃圾填埋气体的收集与利用

六、垃圾填埋场防渗材料介绍

七、填埋场封场管理—维护封场后的填埋场安全运行

第五节 生物反应器型填埋场

一、定义

二、基本原理

三、优点

四、影响因素

五、工艺及操作

六、生物反应器填埋场设计

[重点难点]

一、填埋场的防渗方式及结构

二、渗滤液及填埋气的处理原理及方法

第十章  危险废物及放射性固体废物的管理（2学时）

[目的要求]

1、危险废物及放射性固体废物的安全处置方法及原理

[教学内容]

第一节 危险废物的填埋处置

一、安全填埋场结构形式和特征

二、安全填埋场的基本要求

第二节 放射性固体废物及其安全处置

一、放射性固体废物的来源

二、放射性废物安全处置重要原则

三、深地质处置

[重点难点]

一、危险废物的处理原理及方法

十、编制与审核

编制人： 　郑向勇       （撰写教师）            　审核人：  　      （专业负责人）

2016年09月 12日                  　　　　　　　2016年09月 12日

《土壤污染控制工程》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122157701L | 课程类别 | 专业核心课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 土壤污染控制工程 | 英文名称 | Soil pollution control engineering |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论:32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 环境概论、环境化学、环境工程 | 后续课程 | 无 |

一、课程性质、目的和任务

《土壤污染控制工程》是环境科学专业的核心课程，是专业培养目标要求必需具备的主要专业知识。本课程可以实现培养要求中的系统地掌握土壤污染控制的基本理论和工程技术知识，具备从事土壤污染控制工程的设计、运行管理和科学研究的能力要求。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识； | S |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力 | S |

二、课程基本要求

1、知识目标：通过本课程的学习，使学生系统地掌握污染土壤物理、化学以及生物处理的基本理论和工程技术知识。

2、能力目标：本课程的重点是使学生如何从所学的专业知识向土壤污染控制工程应用方面转变，并在这个过程中让学生理解掌握土壤污染控制的工程方法，并将土壤污染指标、土壤污染修复理论、原理和工艺技术设计计算等知识点紧密结合，使学生对不同污染土壤的处理方法有全面、系统的认识，提高工程应用能力。

3、素质目标：通过课程教学，并结合本课程配套的实验教学、课程实习、课程设计等实践教学环节，培养学生的实践能力和创新精神、提高理论联系实际、解决实际工程问题的能力。即培养学生针对土壤的污染特点把所学的多种治理、修复方法有机地结合起来，构成适合于不同性质土壤的处理方法；同时，培养学生追踪国际上学科发展的趋势，理解学科前沿发展，掌握新理论、新技术的能力。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 4 |  |  |
| 第二章 | 土壤的基本组成、性质及分类 | 8 |  |  |
| 第三章 | 土壤重金属污染与修复技术 | 6 |  |  |
| 第四章 | 土壤有机污染与修复技术 | 6 |  |  |
| 第五章 | 污染场地调查评估原则与实践 | 4 |  |  |
| 第六章 | 污染场地修复方案的制订与实施 | 4 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

教  材：

1、自编教材

参考书：

1、《环境土壤学》，陈怀满，科学出版社

2、《土壤环境学》，曲向荣，清华大学出版社

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。教学中，采用多媒体课件，并适当布置作业，利于学生复习巩固。对重要的热点章节采用讨论的教学方法进行教学。考核方法为考试。

六、课外学习要求

要求学生通过网络课程平台下载学习相关参考资源，针对布置的课后作业学习国内外其他《土壤污染控制工程》课堂的有关课件及学习资料。

七、课程考核与成绩评定

1、本课程采用平时形成性考核和期末终结性考试相结合的考核方式。

2、成绩总分为100分，60分为及格。平时形成性考核成绩占总分的40%，期末终结性考试成绩占总分的60%。期末终结性考试采用闭卷考试，卷面成绩为100分，考试时间120分钟。

3、平时形成性考核的内容包括：平时作业情况、课上讨论提问、课程论文的完成情况、参与面授辅导情况、学生笔记的记录情况及其他各项教学活动的情况。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章   绪论（4学时）

[目的要求]  掌握土壤的概念；理解土壤、土壤圈与土地之间的关系；区别土壤肥力与土壤质量；掌握土壤在自然环境中的重要性；理解土壤质量的概念。

[教学内容]

第一节 土壤和土壤圈

第二节 环境污染与土壤污染

第三节 土壤质量及其评估

[重点难点]

一、土壤的概念及其在生态系统中所占的地位；

二、土壤在自然环境中的重要性。

第二章  土壤的基本组成、性质和分类（8学时）

[目的要求] 了解土壤的形成过程；掌握土壤的机械组成和土壤质地以及质地与肥力的关系；掌握土壤结构、土壤结构性、土壤结构体以及与肥力的关系；了解土壤有机质的来源、组成以及转化过程；理解腐解质的分组方法，掌握土壤有机质在土壤肥力和环境中的意义；掌握土壤基本的物理、化学和生物学性质；了解土壤的分类方法。

[教学内容]

- 土壤生态系统的基本组成

- 土壤矿物质

- 土壤有机质

- 土壤生物

- 土壤水

- 土壤空气

- 土壤性质

- 土壤物理性质

- 土壤化学性质

- 土壤生物学性质

第三节 土壤的形成

一、土壤形成因素

二、土壤形成过程

三、土壤剖面分化与特征

第四节 土壤分类与分布

- 土壤分类概述

- 土壤发生分类（中国土壤分类系统）

- 系统分类

[重点难点]

土壤物理、化学性质

第三章  土壤重金属污染与修复技术（6学时）

[目的要求] 熟悉土壤中的重金属；了解土壤元素背景值和土壤负载容量；掌握重金属污染对环境质量的影响；了解稀土元素在土壤中的行为与环境质量；熟悉土壤中污染物的交互作用；了解重金属污染治理方法。

[教学内容]

第一节 重金属污染概念及其危害

- 土壤重金属污染定义

二、控制土壤中重金属溶解度的主要反应

第二节 土壤元素背景值和土壤负载容量

一、土壤元素背景值的概念

二、土壤负载容量定义

第三节 重金属污染对环境质量的影响

一、重金属对土壤肥力的影响

二、重金属的植物效应及其影响因素

三、重金属对土壤微生物和酶的影响

四、重金属对人类健康的影响

第四节 土壤中污染物的交互作用

一、土壤、植物系统中的Pb－Cd交互作用对植物吸收Cd的影响

二、交互作用对模式参数的重要性

三、土壤中重金属与有机污染物的交互作用

第五节 土壤重金属污染的治理措施

- 客土法、换土法

二、水洗法

三、电动力学法

四、热解吸法

五、淋溶法

六、生物修复法

[重点难点]

控制重金属溶解度的主要反应、治理措施

第四章  土壤有机污染与修复技术（6学时）

[目的要求] 熟悉土壤中有机污染物的主要种类；了解土壤中有机污染物的环境行为；掌握土壤中有机污染物的生态效应与环境质量；了解土壤中有机污染物的研究展望；了解常用土壤有机污染修复方法。

[教学内容]

第一节  土壤中有机污染物概述

一、优先污染物的概念

二、持久性有机污染物

三、土壤中有机污染物的种类及来源

第二节 土壤有机污染物的环境行为

第三节 土壤中有机污染物的生态效应与环境质量

一、有机污染物对微生物的影响

二、农药污染与产品质量安全

三、减少农药对农产品污染的措施

第四节 土壤有机污染修复技术

- 物理方法（高温热解、真空或蒸气抽提、固化填埋）

二、化学方法（淋洗、萃取、化学钝化剂）

三、生物修复（植物修复、微生物修复）

[重点难点]

有机污染物的环境行为、主要修复方法

第五章  污染场地调查评估原则与实例（4学时）

[目的要求] 了解场地调查评估基本概况；掌握场地环境调查基本原则和工作程序。

[教学内容]

第一节 国内外污染场地调查评估的进展概况

一、国内现有环境法规

二、国外有关环境法规

三、发达国家的土壤基准与标准

第二节 污染场地环境调查的基本原则和工作程序

第三节 污染场地调查评估实例

[重点难点]

基本原则和工作程序

第六章 污染场地修复治理实例分析（4学时）

[目的要求]了解土壤修复技术筛选的基本原则；熟悉修复技术方案的制订方法；掌握修复工程实施管理方法。

[教学内容]

- 土壤修复技术的筛选

- 技术分类

二、选择原则和筛选程序

第二节 污染场地修复技术方案的制订

- 制订原则

二、制订程序

三、方案编写

四、修复方案的优化论证

第三节 土壤修复工程的实施和管理

- 污染场地土壤修复工程实施的原则

二、编制施工和管理方案

三、工程实施

四、过程管理

五、工程验收和回顾性评估

第四节 实例分析

[重点难点]

修复方案的制订

十、编制与审核

编制人： 周江敏   （撰写教师）            　审核人：  王  奇　专业负责人）

2016年09月 18日                  　　  　　　　　2016年09月 18日

《土壤污染控制工程》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：土壤污染控制工程实验(Soil pollution control  Experinment)

二、课程编码：122162301S

三、课程学时与学分：32学时，1学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程：

开课学期：第4学期

先修课程：土壤污染控制工程，无机及分析化学实验，有机化学实验，环境监测及实验

六、课程性质、目的和任务：

本课程为环境科学专业核心课。通过《土壤污染控制工程实验》课程的学习，深化《土壤污染控制工程》课程讲授的基本知识，熟悉土壤理化性质测定的基本方法和手段，掌握重金属污染和有机土壤修复技术的初步应用，提高实验数据科学分析能力和实验技能，使学生具备初步的独立科研能力。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 土壤样品采集、制备及吸湿水的测定 | 4 | 专业 | 验证性 | 必做 | 2 |
| 实验二 | 土壤质地的测定 | 4 | 专业 | 验证性 | 必做 | 2 |
| 实验三 | 土壤活性酸pH值测定 | 4 | 专业 | 验证性 | 必做 | 2 |
| 实验四 | 土壤有机质的测定 | 4 | 专业 | 验证性 | 必做 | 2 |
| 实验五 | 土壤重金属污染修复方法 | 8 | 专业 | 设计研究 | 必做 | 4 |
| 实验六 | 土壤有机污染修复方法 | 8 | 专业 | 设计研究 | 必做 | 4 |
| 实验七 | 土壤阳离子交换量的测定 | 8 | 专业 | 综合性 | 选做 | 2 |

八、实验教学内容及要求

实验一  土壤样品采集、制备及吸湿水的测定

实验教学的目的：土壤样品(简称土样)的采集与处理，是土壤分析工作的一个重要环节，直接关系到分析结果的正确与否。因此必须按正确的方法采集和处理土样，以便获得符合实际的分析结果。测定土壤水分是为了了解土壤水分状况，以作为土壤水分管理，如确定灌溉定额的依据。在分析工作中，由于分析结果一般是以烘干土为基础表示的，也需要测定湿土或风干土的水分含量，以便进行分析结果的换算。

实验教学的基本要求：掌握土壤样品采样方法；掌握吸湿水测定方法

实验时数：4学时

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、土样的采集

分析某一土壤或土层，只能抽取其中有代表性的少部份土壤，这就是土样。采样的基本要求是使土样具有代表性，即能代表所研究的土壤总体。根据不同的研究目的，可有不同的采样方法。

(一)土壤剖面样品

(二)耕作土壤混合样品

2、土样的制备

一般1公斤左右的土样即够化学物理分析之用，采集的土样如果太多，可用四分法淘汰，直到留下的土样达到所需数量(1公斤)，将保留的平均土样装入干净布袋或塑料袋内，并附上标签。

(一)风干处理 (二)磨细和过筛

3、土壤水分的测定

土壤水分的测定方法很多，实验室一般采用酒精烘烤法、酒精烧失法和烘干法。野外则可采用简易的排水称重法(定容称量法)。

- 酒精烘烤法 2.酒精烧失速测法 3.烘干法

主要实验设备：

1、土铲、土钻、卷尺、自封袋、牛皮纸、广口瓶

2、铝盒、天平、真空干燥箱、干燥器

实验二  土壤质地的测定

实验教学的目的：土壤是由粒径不同的各粒级颗粒组成的，各粒级颗粒的相对含量即颗粒组成，对土壤的水、热、肥、气状况都有深刻的影响。土壤颗粒分析即是测定土壤的颗粒组成，并以此确定土壤的质地类型。

实验教学的基本要求：掌握比重计法测定土壤颗粒组成，同时练习手测质地方法。

实验时数：4学时

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

一、方法原理

土样经化学和物理方法处理后充分分散为单粒，并制成5％悬浮液，让土粒自由沉降。经不同时间，用土壤比重计(又称甲种比重计或鲍氏比重计)测定悬浮液比重，比重计读数直接指示比重计悬浮处的土粒重量(克／升)。根据不同沉降时间的比重计读数，便可计算不同粒径的土壤颗粒含量。

二、操作步骤

1、称样

2、样品分散

3、制备悬液

4、测定悬液比重

(1)搅拌 (2)读数

5、空白校正

三、结果计算

1、比重计校正读数

比重计校正读数＝比重计原读数-空白校正值

2、各级土粒含量计算

（1）卡氏制 （2）国际制

四、质地分类及定名

1、卡氏制

2、国际制

主要实验设备：甲种比重计（即鲍氏比重计）；带橡皮的玻璃棒；蒸发皿或豌；搅拌棒（用不锈金属制成，下面装有带孔铜片）；沉降筒（1000毫升量筒）。

实验三  土壤pH测定

实验教学的目的：土壤的酸碱反应是土壤重要的化学性质之一，它不仅对微生物的矿物养分变化有影响，并且直接对植物生长和发育有显著作用。各种作物生长有它一定的酸碱适宜条件，许多营养元素的有效性也随土壤酸碱度的不同发生变化。本实验采用电位测定法。

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：要求掌握电位法测定土壤pH值。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

1、称取25克风干土样，置于50ml烧杯中，用量筒加25ml无CO2蒸馏水，放在磁力搅拌器上搅动1分钟，使土体充分撒开，放置半小时到1小时使其澄清（或间歇地搅拌或摇动30分钟放置平衡30分钟），此时应避免空气中有氨或挥发性酸。

2、每次测定前，先用洗瓶轻轻将pH玻璃电极表面和甘汞电极所粘着的土粒洗去，并用滤纸轻轻将吸附的水吸干。

3、将pH玻璃电极的球泡插到下部悬浊液中，并在悬浊液中轻轻摇动，以去除玻璃表面的水膜，使电极电位达到平衡，这对缓冲性弱的土壤和pH较高的土壤特别重要，随后将甘汞电极插到上部清液中，钦下读数开关进行pH测定。

主要实验设备：pH计；玻璃电极，饱和甘汞电极或复合电极

实验四  土壤有机质的测定

实验教学的目的：土壤的有机质含量通常作为土壤肥力水平高低的一个重要指标。它不仅是土壤各种养分特别是氮、磷的重要来源，并对土壤理化性质如结构性、保肥性和缓冲性等有着积极的影响。测定土壤有机质的方法很多。本实验用重铬酸钾容量法。

实验时数：4学时

实验教学的基本要求：要求掌握重铬酸钾容量法测定土壤有机质。

实验成绩评定：实验操作表现占50%，实验报告书写占50%。

实验内容：

一、操作步骤

（1）准确称取通过60号筛风干土样0.1～0.5克（精确到0.0001克），放入干的硬质试管中，用吸管加入0.8000N重铬酸钾标准溶液5毫升，再用吸管加入5毫升浓硫酸，小心摇匀，在试管口上加一弯颈小漏斗。

（2）预先将植物油浴锅温度升到185～190度，将试管插入铁丝笼中，并将铁丝笼放入上述油锅中加热，此时温度控制在170～180度，使管内溶液保持沸腾5分钟，然后取出铁丝笼，待试管稍冷后，擦净外部油液。

（3）冷却后将试管内溶液洗入250毫升三角瓶中，使瓶内总体积在60～80毫升，此时酸度约为2～3N，然后加邻啡罗啉指示剂3－5滴，用0.2N硫酸亚铁溶液滴定，溶液颜色由黄色经过绿色突变到棕红色即为终点。

（4）在测定样品时必须做空白实验，可以用纯砂或灼烧土代替样品，以免溅出溶液。其他手续同上。

二、结果计算

式中：V0－滴定空白实验时5毫升0.8000N标准重铬酸钾用去硫酸亚铁毫升数

V －滴定待测液中过剩的0.8000N标准重铬酸钾用去的硫酸亚铁毫升数

0.003 ——1毫克当量碳的克数；

1.724 ——土壤有机碳换算成有机质的经验常数；

1.1 ——校正常数

主要实验设备：硬质试管；油浴锅；铁丝笼；0～360度的温度计；分析天平；5毫升吸管；  250毫升三角烧瓶；25或50毫升滴定管。

实验五  土壤重金属污染修复方法（学生自主设计开放实验项目实验）

实验教学的目的：学生学会自主设计并实施实验。。

实验时数：8学时

实验教学的基本要求：学会针对土壤铜污染设计相关的实验方案；学会运用具体的实验方法来验证和证明自己设计的方案。

实验成绩评定：实验操作表现占60%，实验报告书写占40%。

实验内容：

学生根据自己的实验需要自行设定。

主要实验设备：学生自行列出实验清单。

实验六  土壤有机污染修复方法（学生自主设计开放实验项目实验）

实验教学的目的：学生学会自主设计并实施实验。。

实验时数：8学时

实验教学的基本要求：学会针对土壤甲苯污染设计相关的实验方案；学会运用具体的实验方法来验证和证明自己设计的方案。

实验成绩评定：实验操作表现占60%，实验报告书写占40%。

实验内容：

学生根据自己的实验需要自行设定。

主要实验设备：学生自行列出实验清单。

实验七  土壤阳离子交换量的测定

实验教学的目的：土壤阳离子交换量（Cation Exchange Capacity，CEC）：指土壤所能吸附和交换的阳离子的容量，cmol(+)/kg。土壤CEC实际上是土壤所带负电荷的数量。CEC是评价土壤保肥能力的指标、土壤缓冲性能的主要来源、改良土壤和合理施肥的重要依据、反映土壤的负电荷总量和表征土壤的化学性质。

实验时数：8学时

实验教学的基本要求：要求学生掌握乙酸铵交换法的原理。

实验成绩评定：实验操作表现占60%，实验报告书写占40%。

实验内容：

一、样品的采集与贮存

二、乙酸铵交换法

三、定氮

主要实验设备：振荡器、离心机、定氮仪

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

教  材：

《土壤学》，林大仪主编，中国林业出版社，2011

参考书：

1、《环境土壤学》，陈怀满主编，科学出版社，2005

2、严健汉、詹重慈编著，环境土壤学，华中师范大学出版社，1985

3、李天杰主编，土壤环境学，高等教育出版社，1995

4、潘根兴著，地球表层系统土壤学，地质出版社，2000

5、黄昌勇  主编，土壤学，中国农业出版社，1999

6、牟树森、青长乐，环境土壤学，中国农业出版社，1999

7、鲁如坤，《土壤农业化学分析方法》，中国农业出版社，1999

8、张锡洲，李廷轩，蔡艳，张仁绥等编著，《土壤学实验指导》，四川农业大学资源环境学院土地资源与农业化学系，2004

撰稿人：  周江敏                       　　　　  审稿人：  王  奇

2016年10月1日                  　　　　　2016　年10 月 1 日

《环境信息系统技术》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122157801L | 课程类别 | 专业核心课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境信息系统技术 | 英文名称 | Environmental Information System |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 64 (理论: 32；实验、实践:32 ) | 学 分 | 3 |
| 先修课程 | 《计算机技术》 | 后续课程 | 《环境规划技术》 |
| 开课学期 | 第3学期 |  |  |

一、课程性质、目的和任务

环境信息系统技术是环境科学本科专业的一门重要的专业基础课。鉴于绝大部分环境数据属于（以地理空间为参照）空间数据，本课程的目的是使学生掌握环境地理信息系统的基础知识。主要任务教授：（1）地理信息系统（Geographic Information System, GIS）基础，地理信息系统（GIS）的基本概念、空间数据、数字地面模型、GIS的主要功能；（2）GIS应用，结合实验课，掌握工具型GIS软件操作，运用GIS技术解决科学研究、环境管理和环境工程中的实际问题；（3）其他相关知识，包括地球投影、空间参照系、地图等测绘学和地图学的内容。学生通过本课程学习，掌握地理信息系统的基本原理，结合实验课软件应用，能够在实际工作中运用所学的知识和技术解决问题。

《环境信息系统技术实验》单独设课，理论和实验均安排在第三学期，使学生在学习本课程后，可直接把GIS技术用于环境工程、环境规划等课程中，本课程也为学生科研、学生竞赛和毕业论文设计提供技术方法。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识； | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | W |
| 2.3.1 具有环境工程需求分析能力与问题抽取能力。 | W |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | N |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | W |
| 2.3.4 具有根据行业标准与规范进行环境工程设计、运行、管理能力。 | W |
| 2.3.5具备工程实践中系统性思维能力，包括建立系统，确定系统内的优先级和焦点，决议时的权衡、判断和平衡；对任务、项目、计划进行组织与管理，在满足预算、进度和其他限制条件的前提下使其按期望目标实现。 | N |
| 2.4.1具备在环境工程管理框架与规范下的工作能力与适应能力。 | W |
| 2.4.2具有运用工程经济学知识与技能进行工程成本分析、控制与管理的能力。 | W |
| 2.4.3具有运用项目管理知识与技能进行工程项目管理的能力。 | W |
| 2.5.1工程创新能力。运用工程知识、方法与能力，就环境工程中的实际问题提出独到的、具有一定创新性的求解思路、解决方案，并付诸实施的能力。 | N |

二、课程基本要求

环境信息系统课程设计突出实用性和应用性，要求学生能够使用工具型GIS软件解决环境规划、评价、治理方面的空间数据采集、处理、存储、分析、显示等问题，结合实验课教学，达到以下要求：

（1）理解并掌握地理信息系统的理论体系、基本概念和基本知识；

（2）理解地图投影、空间参照系和地理信息系统组织空间数据的原理和方法；

（4）熟练或基本熟练使用ArcGIS地理信息系统软件的功能和基本操作；

（5）能够利用工具型软件建立数据库、制作专题图；

（6）运用空间分析和3D分析等技术解决实际问题；

（7）尝试自觉使用软件帮助。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 环境信息系统概论 | 2 |  |  |
| 第二章 | GIS概论 | 2 |  |  |
| 第三章 | 空间参照系统和地图投影 | 6 |  |  |
| 第四章 | 空间数据（库） | 6 |  |  |
| 第五章 | 空间分析 | 4 |  |  |
| 第六章 | 数字高程模型 | 4 |  |  |
| 第七章 | GIS应用 | 4 |  |  |
| 总结复习 |  | 4 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

使用教材：ArcGIS软件帮助；ArcGIS软件操作与应用，王新生等，科学出版社

主要参考书：

1地理信息系统教程，汤国安等，高教出版社

2 相关网络资料

五、教学方法

1.教师课堂讲授、问答讨论；

2.分组合作学习，教师前课布置任务，学生分组准备，后课学生讲解、讨论，教师总结；

3.采用引导启发式，培养学生分析问题、解决问题的能力，并注意了解学生对教学的意见和要求，不断改进教学方法和教学手段。

六、课外学习要求

1 翻译ArcGIS软件帮助，培养大型英文版软件的自学能力；

2 部分学生参与教师科研和技术服务项目，利用GIS软件处理、分析数据并制图。

七、课程考核与成绩评定

作业类型：课堂笔记、课后思考与练习题，课堂讨论；

考核方式：期中开卷、期末闭卷考试；课程成绩评定方式为：平时作业成绩、出勤率和期中考试（60%）；期末考试（40%）。

八、其它说明

本大纲仅包括环境信息系统课程理论部分，实验部分另文提交。

九、大纲正文

第一章  环境信息系统概论（2学时）

[目的和要求]

本章主要介绍环境信息系统的基本概念、组成、功能和分类，使学生了解数据、信息、地理信息和信息系统的基本概念及其相互关系，在认识信息系统在环境领域的应用前景的基础上，产生学习知识和掌握技能的兴趣。

[教学内容]

1 环境信息系统基本概念和背景

2 环境数据、环境信息系统与地理信息系统

3环境地理信息系统的内容和专业地位

[重点难点] 基于计算机信息系统的组成和基本功能。

第二章 地理信息系统概论（2学时）

[目的和要求]

介绍地理信息系统的概念、组成和基本功能，通过介绍ArcGIS软件使学生进一步了解地理信息系统的功能，培养学习兴趣。

[主要内容]

1 GIS概论

1.1 基本概念

1.2 组成

1.3 功能

2 ArcGIS GIS

[重点难点]：

GIS基本概念，地理数据，GIS功能。

第三章  空间参照系统和地图投影（6学时）

[目的和要求]

地图是地理信息系统的一个重要功能，学生在本章将学习地球椭球体的要素、坐标系统、地图投影以及平面地图的基本知识，这是地理信息系统应用的基础内容。

[主要内容]

3.1地球椭球体

3.2 坐标系统

3.3 地图投影

3.4 地形图

[重点难点]：

地理坐标系统；投影的原理和意义；地形图分幅编号；比例尺。

第四章  空间数据（库）（6学时）

[目的要求]

空间数据是环境信息系统管理的对象，本章也是课程学习的重点内容之一。学生掌握空间数据的概念、类型，基本掌握矢量数据结构的编码原理和特点、栅格数据结构的编码原理和特点，了解空间数据库结构和获取空间数据的途径、ArcGIS三种数据结构，学会控制和评价空间数据质量。

[教学内容]

4.1 空间数据模型

4.2 GIS数据源

4.3 矢量数据结构

4.4 栅格数据结构

4.5 ArcGIS数据结构及其组织

4.6 空间数据质量

[重点难点]

主要数据源的特点，空间实体和空间数据的特征；矢量和栅格数据结构的特征、组织和编码；Shapefile， Coverage和Grid数据结构；空间数据质量控制与评价。

第五章  空间分析（4学时）

[目的和要求]

通过本章学习，学生将了解空间查询和量算、叠加分析、缓冲区分析的原理，重点学习这些功能的应用。了解ArcGIS 9软件的空间分析工具，体会空间分析综合应用。

[主要内容]

5.1 空间查询和量算

5.2 缓冲区分析

5.3 叠加分析

5.4 ArcGIS空间分析

[重点难点]:

缓冲区分析和叠加分析的应用。

第六章  数字高程模型（4学时）

[目的要求]

学习几种表示DEM的模型及基本算法、插值的原理，使学生具备运用DEM模型解决实际问题的能力。	了解主要空间插值方法和DEM的实际应用。

[教学内容]

6.1 数字高程模型

6.2  空间插值

6.3  DEM模型应用

[重点难点]

DEM模型的表示方法，	TIN的原理，Raster DEM插值。水下DEM应用。

第七章 GIS应用（4学时）

[目的要求]

针对区域环境工程、规划与管理实际案例，讨论GIS技术的综合运用和GIS工程的关键环节。

[教学内容]

7.1环境工程案例

7.2 环境管理案例

[重点难点]

GIS项目设计思路。

十、编制与审核

编制人： 李玉宝                　          审核人：

年  月   日                  　　　 年  月   日

《环境信息系统技术》实验课教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境信息系统技术（Environmental Information System）

二、课程编码：122162401S

三、课程学时与学分：

学时：32学时（总学时64,其中理论32学时、实验课32学时）；

学分：1学分（总学分3分,其中理论2学分、实验课1学分）

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程：

开课学期：第3学期；

先修课程：《大学计算机基础A》

六、课程性质、目的和任务：

本课程是环境科学本科专业的专业必修课，课程设计面向技术和应用，拟使学生掌握使用地理信息系统（Geographic Information System,GIS）技术解决科学研究、环境管理和环境工程中的实际问题。本课程为双语教学课程，使用的GIS软件为英文版，实验报告混合使用中英文。

课程的目的和任务：

（1）加强对环境管理信息系统和环境地理信息系统基本概念和理论框架的理解；

（2）掌握用基于计算机的信息系统技术表达客观世界.解决客观问题的思路和技术；

（3）熟练使用ArcGIS 软件，学习自觉使用软件帮助文件，培养学习大型信息系统软件的信心和方法；

（4）学会使用ArcGIS软件建立空间数据库和制作专题图；

（5）使用空间分析、DEM等技术解决实际问题，鼓励学生把GIS技术运用于环境规划、环境工程等其他课程。

（6）为学生科研、毕业论文提供技术方法。

课程基本要求：

（1）理解并掌握地理信息系统的理论体系、基本概念和基本知识；

（2）理解地图投影、空间参照系和地理信息系统组织空间数据的原理和方法；

（4）熟练或基本熟练使用ArcGIS地理信息系统软件的功能和基本操作；

（5）能够利用工具型软件建立数据库、制作专题图；

（6）运用空间分析和3D分析等技术解决实际问题；

（7）尝试自觉使用软件帮助。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识； | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | N |
| 2.2.3具有开展环境规划、生态规划的能力。 | N |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 项目名称 | 时数 |  | 项目类别 | 项目类型 | 要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 课内 | 课外 |  |  |  |  |
| 1 | 初识ArcGIS | 3 |  | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 2 | ArcGIS地图配准和地图矢量化 | 3 |  | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 3 | ArcGIS空间编辑 | 3 |  | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 4 | ArcGIS数据库 | 3 |  | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 5 | ArcGIS制图 | 6 |  | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 6 | ArcGIS空间分析 | 3 |  | 专业 | 验证性 | 必修 |  |
| 7 | ArcGIS DEM（1） | 3 |  | 专业 | 验证性 | 必修 | 1 |
| 8 | ArcGIS DEM（2） | 3 |  | 专业 | 综合性 | 必修 | 1 |
| 9 | GIS项目设计 | 5 |  | 专业 | 设计研究 | 必修 | 1 |

八、实验教学内容及要求

实验一  初识ArcGIS

实验教学的目的：

通过接触ArcGIS 9软件，了解ESRI公司的ArcGIS9软件的组成.结构和基本功能。

实验教学的基本要求：

熟悉ArcMap、ArcCatelog和ArcToolbox的用户界面，主要菜单和工具，接触软件帮助，为后面的实验打基础。

实验时数：3

主要实验设备

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.地理信息系统软件

实验内容：

1.ArcMap的界面、菜单和主要工具。

2.使用ArcCatelo建立新的shapefile数据图层。

3.了解ArcToolbox以及ArcGIS软件的结构。

实验二  ArcGIS地图配准和地图矢量化

实验教学的目的：

通过用ArcGIS 9 GIS软件配准地图，掌握Georeferencing工具操作，加深对空间数据结构和空间参照系的理解。

实验教学的基本要求：

1. 熟悉ArcGIS 9 GIS软件的坐标系统。

2. 掌握使用软件选择坐标系和对扫描地图的配准和几何校正。

实验时数：3

主要实验设备

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.地理信息系统软件

实验内容：

1.下载温州一个区域遥感图像或地图，确定控制点及其坐标值，选择坐标系。

2.使用ArcGIS 9 GIS软件对温州地图配准。

3. 在ArcCatalog下新建点、线、面图层。

4. 对新建图层定义地图坐标。

5. ArcMap空间要素的建立、地图矢量化。

实验三  ArcGIS空间编辑

实验教学的目的：

通过使用软件对地图矢量化和空间数据编辑，学习GIS软件采集和存储数据等功能。

实验教学的基本要求：

要求学生学会对图层点、线、面各种空间对象和属性表的基本编辑技巧。

实验时数：3

主要实验设备

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.地理信息系统软件

实验内容：

1. ArcMap Editor的基本功能及运用。

2. Shapefile属性表编辑。

实验四  ArcGIS数据库

实验教学的目的：

通过建立GIS空间数据库，学习数据库的设计思路，了解GIS项目实施程序和关键技术。

实验教学的基本要求：

要求学生独立设计数据库的结构，并且实施整个过程。

实验时数：3

主要实验设备

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.地理信息系统软件

实验内容：

1. Shapefile, Coverage, Grid之间转换。

2. 比较ArcGIS的shapefile, coverage, Geodatabase。

小结

1.空间数据库概念化设计

2.数据源选择。

3.地图投影和地图坐标系确定。

4.图层建立。

5.地图矢量化和空间要素编辑。

6.属性数据输入和编辑。

7.空间数据和属性数据统计分析。

实验五  制图

实验教学的目的：

学习制图方法，掌握制图过程和基本操作。

实验教学的基本要求：

要求学生独立制作专题图若干，并且实施整个过程。

实验时数：6

主要实验设备

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.地理信息系统软件

实验内容：

1. 地图符号

2. ArcGIS制图工具LAYOUT操作；

3. 制作不同比例尺、不同专题的彩色地图并输出。

实验六  ArcGIS空间分析

实验教学的目的：

学习GIS矢量数据空间分析的功能。

实验教学的基本要求：

要求学生使用软件完成矢量数据的缓冲区分析.叠加分析等操作，并且能够运用空间分析技术解决环境管理遇到的一般问题。

实验时数：3

主要实验设备

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.地理信息系统软件

实验内容：

1.缓冲区分析及其应用。

2.矢量数据结构的叠加分析与应用。

实验七、八  ArcGIS DEM（1）(2)

实验教学的目的：

学习ArcGIS 9.地理信息系统软件3D分析技术。

实验教学的基本要求：

1. 使用ArcGIS 软件建立DEM模型。

2. DEM的3种表示方式及其相互转换。

3.DEM模型应用，计算坡度，工程体积，河道断面等

实验时数：6

主要实验设备

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.地理信息系统软件

实验内容：

1. ArcGIS DEM模型建立。

2. 规则网格、TIN和等高线3种DEM相互转换。

3. 温州典型河道DEM模型及应用。

实验九  GIS项目设计

实验教学的目的：

学习GIS项目的设计与实施。

实验教学的基本要求：

要求学生选择环境领域的项目，运用GIS技术设计和完成项目，提交成果。

实验时数：5

主要实验设备

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.地理信息系统软件

实验内容：

1. 用ArcGIS DEM技术的河道工程项目。

2. 运用空间分析和其他技术设计并完成噪声相关项目。

3. 其他环境工程项目。

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

使用教材：ArcGIS软件帮助；ArcGIS软件操作与应用，王新生等，科学出版社

主要参考书：相关网络资料

撰稿人：  李玉宝                    　　　　 审稿人：

年 　月　日                  　　　　　　年   月  日

《清洁生产技术》理论课程教学大纲（2016级）

| 课程代码 | 122157901L | 课程类别 | 专业核心课(学位课) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 清洁生产技术 | 英文名称 | Cleaner Production |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论: 32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 《环境学概论》 | 后续课程 |  |
| 开课学期 | 5 |  |  |

一、课程性质、目的和任务

课程性质：清洁生产是环境科学专业和环境工程专业的重要专业选修课程，主要研究清洁生产的实施和指标体系及其应用，以清洁生产为基础的生态工业与循环经济理念原理和方法及清洁生产审计。

课程目的：清洁生产课程的学习应使学生初步掌握清洁生产的基础知识和基本理论，对清洁的基本概念和基本原理应有较全面的掌握，为实际工作中进行清洁生产审计打下基础。

课程任务：使学生掌握清洁生产审计，清洁生产指标体系，企业清洁生产的实施及技术实例，重点行业清洁生产评价，工业生态学，学会运用相关知识和理论来解决环境问题思维和方法。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识； | S |
| 2.2.5具有开展清洁生产审核，为企业提供清洁生产的技术支持能力 | S |
| 2.3.6 具有根据行业标准与规范进行清洁生产审核能力。 | S |

二、课程基本要求

清洁生产技术是一门实践性很强的课程，为了在教学过程中避免与其他课程的重复，在有限的教学时间内既有系统性又突出重点地进行教学，要求学生掌握清洁生产技术的基本知识，以提高本课程教学效率。通过本课程的学习，应达到以下要求：

1、掌握清洁生产的基本知识；

2、了解清洁生产国内外现状及发展趋势，以及企业实施清洁生产的成功实例，为今后从事清洁生产技术工作打下初步基础。

3、了解清洁生产的概念及评价方法，掌握清洁生产的主要途径。

4、掌握清洁生产审核的主要内容和方法，初步具备进行企业清洁生产实施的能。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 清洁生产绪论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 清洁生产概念与推进 | 2 |  |  |
| 第三章 | 清洁生产理论基础与产业生态 | 10 |  |  |
| 第四章 | 清洁生产指标与标准 | 4 |  |  |
| 第五章 | 清洁生产审核 | 4 |  |  |
| 第六章 | 重点行业清洁生产 | 4 |  |  |
| 第七章 | 案例与法律法规 | 4 |  |  |
|  | 考查与总结 | 2 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材：《清洁生产导论》张天柱主编，高等教育出版社，2006

2、参考书：污染预防和削减手册1998 走向清洁生产／世界银行集团联合联合国环境规划署和联合国工业发展组织编写，国家发展改革委环资司组织编译.—北京：学苑出版社，2004.12

五、教学方法

本课程在教学过程中应注重教学方法的创新与使用，其目的在于调动学生的学习积极性，将清洁生产多学科融合的特点展示给学生，以吸引学生对这门课程的兴趣。理论讲授与案例分析相结合的方法；教师引导与学生讨论相结合的方法。为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。并就课程的各部分内容，分别采用细讲法，培养学生的基本功；采用精讲法，培养学生主动获取知识的能力；采用引导启发式，培养学生分析问题、解决问题的能力。另不同程度采取课堂讨论式、自学提问式等教学手段，丰富教学内容，提高教学质量，并注意了解学生对教学的意见和要求，不断改进教学方法和教学手段。

六、课外学习要求

适当地开展课外活动、进行多层次教学，为学生探索活动提供有力支持。通过问题启发式教学，要求学生在课外学习时能够带着问题去查找相关的资料，了解该学科前沿动态，并结合一些学术讲座、学术文章和实验训练，将问题与实际相结合，更好的理解掌握各章节的重要概念和知识理论体系。

七、课程考核与成绩评定

作业类型：课后思考与练习题，课堂专题PPT演讲

考核方式：课程可期末成绩可采取开卷考试或课程小论文的形式。课程成绩评定方式为：平时成绩主要包括作业成绩、出勤率、合作教学和期中考试（40%）；期末成绩（60%）。

八、其它说明

1、在授课中，以教材为主，辅以其他参考书以及最近该学科的研究成果；

2、根据学生的实际学习情况，在授课章节的学时安排上，可作适当调整；

3、根据学生先修课程的内容及掌握情况，在具体章节的重点及难点上根据实际情况作适当调整。

4、根据学科自身的发展特点，在实际授课中适当增加当前该领域重要的研究课题方向及出现的新问题，以弥补教材内容更新慢的缺点。

5、成绩比例可按学校要求和实际情况做适当调整。

6、学生参与式教学可根据实际情况选择。

7、有新版书可根据实际情况适当调整。

九、大纲正文

- 绪论（2学时）

[目的要求] 了解清洁生产的历史背景，掌握响应行动，重点掌握末端治理与清洁生产的差异。

[教学内容]

第一节 人类社会与环境系统

第二节 人类社会发展的内在驱动特征

一、人口激增

二、经济高速增长

三、城市化加快

第三节 来自人类社会的资源环境压力

一、自然资源使用消耗

二、废物污染排放

第四节 不断恶化的生态环境状态

一、土地退化

二、森林面积锐减

三、水资源匮乏污染严重

四、矿产资源耗竭

五、陆地和海洋生态系统破坏

六、大气污染与气候变化

七、自然界对人类社会的反作用

第五节 人类社会的响应行动

一、传统污染末端控制模式

二、可持续发展

[重点难点]

末端治理与清洁生产的差异

- 清洁生产的概念与推进实践（2学时）

[目的要求] 了解清洁生产的推进实践，掌握清洁生产的概念。

[教学内容]

第一节 清洁生产的概念

一、生产与产业系统概述

二、清洁生产的演进过程

三、清洁生产的概念内涵

第二节 清洁生产的推进实践

一、联合国环境署的清洁生产高层研讨会

二、国际社会的典型清洁生产实践

三、中国的清洁生产实践

[重点难点]

中国的清洁生产实践

- 清洁生产理论基础与产业生态（10学时）

[目的要求] 掌握系统论和质量守恒的清洁生产理论，掌握生态学理论， 掌握产业生态学的基本理论，重点掌握产业系统的生态重组内涵及实现、案例分析，重点掌握卡伦堡共生体系指标体系定义和发展。

[教学内容]

第一节 清洁生产理论基础

- 系统论

- 质量守恒定律

- 节能的热力学原理

第二节、生态学理论

第三节 产业生态学的基本理论

- 产业生态系统如何进化

- 产业系统的生态重组内涵及实现

三、卡伦堡共生体系指标体系定义和发展

[重点难点]

伦堡共生体系指标体系定义和发展、生态产业园的概念和实践

- 清洁生产指标与标准（4学时）

[目的要求] 了解指标体系、定义和中国清洁生产指标体系架构，掌握清洁生产指标建设原则、案例分析，掌握重点行业的清洁生产标准

[教学内容]

- 清洁生产评价指标体系

- 清洁生产标准简介

- 重点行业清洁生产评价

  - 钢铁行业清洁生产评价指标体系

  - 纺织行业标准

  - 电镀行业标准

[重点难点]

重点行业清洁生产标准

- 清洁生产审核（4学时）

[目的要求] 学会CPA开展清洁生产审核，案例分析与实践操作

[教学内容]

- 清洁生产审核专题深化

- 清洁生产审核案例深化

[重点难点]

清洁生产审核案例

- 重点行业清洁生产（4学时）

[目的要求] 掌握电镀清洁生产技术与工艺、制革清洁生产技术与工艺和印染清洁生产技术与工艺

[教学内容]

- 掌握电镀清洁生产技术与工艺

- 制革清洁生产技术与工艺

- 印染清洁生产技术与工艺

[重点难点]

重点污染行业清洁生产技术

- 案例与法律法规（4学时）

[目的要求] 掌握建筑节能减排新业务模式和清洁生产相关法律

[教学内容]

- 建筑节能减排

- 清洁生产相关法律

[重点难点]

建筑节能减排新业务模式

十、编制与审核

编制人： 王奇                  　审核人：

年  月   日                  　　　 年  月   日

《环境规划技术》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122158001L | 课程类别 | 专业核心课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境规划技术 | 英文名称 | Environmental planning technology |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论: 32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 环境学概论、环境影响评价、环境工程学、环境监测、环境生态学 | 后续课程 | 城市规划与制图技术 |

一、课程性质、目的和任务

写明本课程的知识体系在学科体系中的基本地位及其在人才培养方案中的地位和作用，说明课程与培养标准的对应关系，以及学生通过该课程的学习后，应掌握的基本理论、基本知识和基本技能。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 2.2.3具有开展环境规划、生态规划的能力。 | S |

二、课程基本要求

环境规划技术课程内容丰富，在有限的教学时间内既有系统性又突出重点地进行教学，要求学生掌握环境监测、环境化学、环境工程等已修课程的基本知识，以提高本课程教学效率。通过本课程的学习，应达到以下要求：

1、了解环境规划的类型、特点、任务、发展现状、主要理论基础和典型环境规划案例；

2、理解并掌握环境规划技术的主要内容、工作流程和关键技术要求；

3、掌握环境调查、环境预测和环境决策的技术方法

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 4 | 0 | 1 |
| 第二章 | 环境规划学基础理论 | 6 | 0 | 1 |
| 第三章 | 环境规划内容 | 16 | 0 | 2 |
| 第四章 | 环境规划的技术方法 | 6 | 0 | 1 |
|  | 总 计 | 32 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

尽量选用获国家规划教材、面向21世纪教材、获省部级以上奖励的优秀教材、精品教材以及有特色的教材，鼓励使用自编高水平教材及讲义。教学参考资料包括专著、案例集、习题集、网络学习资源、相关学术刊物等。

1．教科书：《环境规划学》郭怀成 主编，第二版，高等教育出版社，2010

2．参考书：

（1）《区域环境规划方法》，刘天齐主编，化学工业出版社，2001

（2）《水环境评价与规划》，陈晓宏等编著，中山大学出版社，2000

（3）《小城镇环境规划编制技术指南》，中国环境科学出版社，2002

（4）《城市环境规划》，徐肇忠主编，武汉大学出版社，2002

五、教学方法

采用多种教学方法,设计灵活多样的教学活动,提供多种学习体验,有效调动学生的学习积极性。优化组合和运用多种教学手段,特别注重多媒体及网络等现代教育技术的应用。合理使用呈现工具、探究工具、交互工具、设计工具,有效提高教学质量。

1.采用多媒体教学，实现全部教学网络化，为学生提供自我学习平台。

2.开展启发式教学，通过课堂提问等方式增强教学互动，引导学生自主提高课堂教学效果

六、课外学习要求

课外学习以学习小组为单位，根据各章节课后作业为主要内容，由学生自主收集相关材料，进行分析整理，并以电子文档提交。授课教师选择3-5份代表性作业成果进行点评，并作为平时考核的重要方式。

七、课程考核与成绩评定

（1）习题课次数及作业次数、作业类型

不安排专门的习题课，但每章讲授完毕后布置一次课后作业，课后作业以电子版的形式上交，作为平时考核的重要方式。

（2）考核次数、方法及课程成绩评定办法

课程考核成绩由五部分构成，即课堂考勤，占10%；课堂表现及提问，占15%；课堂作业，占10%；期中考试，占5%；期末考试，占60%。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章   绪论（4学时）

[目的要求]

- 了解环境规划的基本内容，环境规划的体系，我国和国外环境规划发展历程和环境规划发展方向；

- 理解环境规划定义、功能、特征和基本原则，国外环境规划发展对我国的借鉴作用；

- 掌握环境规划的类型以及不同类型环境规划的特征差异。

[教学内容]

第一节 环境规划概念、分类和地位

一、环境规划的概念

二、环境规划的类型

三、环境规划的地位

第二节  环境规划特征、原则和任务

一、环境规划主要特征

二、环境规划原则

三、环境规划基本任务

第三节  我国环境规划发展历程、现状和趋势

一、我国环境规划发展历程

二、我国环境规划发展现状

三、我国环境规划发展趋势和展望

[重点难点]

一、环境规划类型

二、环境规划主要特征

第二章   环境规划学理论基础（6学时）

[目的要求]

- 了解环境系统组成，环境容量和环境承载力在环境规划中的应用，可持续发展理论、空间结构理

论和循环经济理论的主要内容；

- 理解协调发展论、复合生态系统理论和产业生态学理论在环境规划中的指导作用；

- 掌握环境容量、环境承载力的内涵，协调发展论、复合生态系统理论的主要内容。

[教学内容]

第一节  环境系统、环境容量和环境承载力

一、环境系统

二、环境容量

三、环境承载力

第二节  协调发展和复合生态系统理论

一、协调发展理论

1、提出背景

2、基本观点

3、协调发展理论和环境规划的关系

二、复合生态系统理论

1、内涵

2、复合生态系统结构

3、复合生态系统功能

4、复合生态系统特点

5、复合生态系统理论和环境规划的关系

[重点难点]

一、协调发展理论的主要观点和实现原则

二、复合生态系统的结构、功能和特点

第三章   环境规划内容（16学时）

[目的要求]

- 了解环境预测依据、环境预测方法，环境规划目标确定方式，环境规划指标内容和应用范围、规划实例中的目标和指标，环境功能区划类型，环境规划方案类型；

- 理解自然环境调查、社会经济调查、环境污染和环境质量调查的内容，环境规划目标的基本要求、环境规划指标的概念和原则，环境功能区划依据，环境规划方案设计原则，规划实例中的方案内容；

- 掌握环境调查方法、环境预测定义和类型、环境预测内容及预测结果分析，环境规划目标概念、环境规划目标类型、环境规划目标的确定原则、环境目标的可达性，环境功能区划内容，环境规划方案设计过程。

[教学内容]

第一节  环境调查和预测

一、环境特征调查

1、调查方法

2、调查内容

二、环境预测

1、概念

2、预测依据

3、预测类型

4、预测内容

5、预测方法

5、预测结果分析

第二节  环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

1、概念

2、特点

3、基本要求

4、类型

5、确定环境规划目标的原则

6、确定环境规划目标常用的方式

7、实例规划目标

二、环境规划的指标体系

1、概念

2、内涵

3、原则

4、类型

5、实例规划指标

第三节  环境功能区划

一、环境功能区划概念

二、环境功能区划目的

三、环境功能区划依据

四、环境功能区划内容

五、环境功能区划类型

第四节	环境规划方案生成、决策和实施

一、环境规划方案的定义

二、环境规划方案类型

三、环境规划方案实例

四、环境规划编制程序

[重点难点]

一、环境规划目标和指标体系

二、环境预测结果分析

三、环境功能区划

四、环境规划方案设计

第四章   环境规划的技术方法（6学时）

[目的要求]

- 了解环境规划决策过程，噪声污染预测方法，费用-效益分析程序和评价准则；

- 理解环境预测的主要内容，大气污染预测方法，环境规划决策特点，线性规划法在环境规划决策中的应用；

- 掌握社会经济发展预测、水污染预测和固体废弃物预测方法，层次分析法在环境规划多目标决策中的应用。

[教学内容]

第一节  环境规划常用预测方法

一、社会经济发展预测

1、人口预测

2、国内生产总值（GDP）预测

3、能耗预测

二、大气污染预测

1、源强预测

2、环境质量预测

三、水污染预测

1、水污染源强预测

2、环境质量预测

四、固体废物污染预测

五、噪声污染预测

第二节  环境规划的决策分析

一、环境决策概述

1、环境决策过程

2、环境规划决策特征

3、环境规划决策分析

二、环境规划决策分析方法

1、单目标决策分析方法

（1）环境费用效益分析

2、多目标决策分析方法

（1）概念

（2）有限方案多目标决策分析方法

（3）层次分析法在环境规划多目标决策中的应用

[重点难点]

一、弹性系数法预测工业耗煤量

二、基于矩阵法的有限方案多目标决策分析方法

三、层次分析法在环境规划多目标决策中的应用

十、编制与审核

编制人：  崔灵周  （撰写教师）            　审核人：  　      （专业负责人）

2016年09月 12日                  　　　　　　　2016年09月 12日

《环境生物技术》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122149201M | 课程类别 | 专业核心课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境生物技术 | 英文名称 | Environmental biotechnology |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 48 (理论: 16；实验、实践:32 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 《环境工程微生物学》、《环境工程原理》、《环境监测》 | 后续课程 | 《环境生物学及实验》、《环境毒理学》 |
| 开课学期 | 第5学期 |  |  |

一、课程性质、目的和任务

本课程为环境科学专业的必选课。该课程主要讲述生物技术在环境污染的治理以及环境友好材料的生产中的应用，同时还包括生物农药等内容，其中重点为生物在环境治理中的应用。通过本课程的教学，帮助学生掌握有关的基本理论和基本技能，培养学生的自学能力、分析和解决问题的能力，为学生将来在环境科学领域的发展打下坚实的基础。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 2.1.3具有通过实验设计、开发环境科学与工程新技术探索的能力。 | S |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | S |

二、课程基本要求

要求学生在掌握相关先修课程的基本理论和基本操作技能的基础上学习本课程，通过本课程的学习，应达到以下要求：

1、了解环境生物技术的历史、研究现状及发展前景等

2、掌握环境生物技术的基本知识；

3、理解环境生物技术在治理环境污染中的作用原理；

4、掌握环境生物技术在治理环境污染中的基本方法和技术。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 环境生物技术引论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 环境生物技术的生物学基础 | 4 |  |  |
| 第三章 | 土壤污染的生物修复技术 | 2 |  |  |
| 第四章 | 石油污染的生物修复技术 | 2 |  |  |
| 第五章 | 废物资源化生物技术 | 2 |  |  |
| 第六章 | 环境生物材料 | 2 |  |  |
| 第七章 | 环境污染预防生物技术 | 2 |  | 2 |
|  | 总 计 | 16 |  | 2 |

四、使用教材与主要参考书

（一）教材

《环境生物技术》，周少奇主编，科学出版社，2003

（二）主要参考书

1. 现代环境生物技术，王建龙、文湘华，清华大学出版社，2001.

2. 环境生物技术，陈坚，中国轻工业出版社，1999.

3. Environmental biotechnology: principles and applications，Bruce E. Rittmann, Perry L. McCarty.，北京: 清华大学出版社 ，麦格劳-希尔教育出版集团, 2002.

五、教学方法

本课程重点讲述生物技术在环境治理中的应用，通过本课程教学使学生理解相关的概念及相关基本知识、技能。重点培养学生独立学习、独立思考等能力，充分发挥学生的学习主动性和积极性；加强启发与引导，以培养学生自我创新、开拓的能力。并根据课程特点，进一步加强实验教学与理论教学相结合、课堂教学与课外教学相结合。同时以教师课堂讲授为主，学生讨论、上讲台等为辅进行启发式教学，以培养学生分析问题、解决问题的能力。

六、课外学习要求

适当地开展课外活动、进行多层次教学，为学生探索活动提供有力支持。通过问题启发式教学，要求学生在课外学习时能够带着问题去查找相关的资料，了解该学科前沿动态，并结合一些学术讲座、学术文章和实验训练，将问题与实际相结合，更好的理解掌握各章节的重要概念和知识理论体系。

七、课程考核与成绩评定

考核方式：课程论文。

课程成绩评定方式为：平时成绩（20%），实验成绩（20%），课程论文（60%）。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章  环境生物技术引论（2学时）

[目的要求]

1 了解生物技术的定义、生物技术的发展简史和生物技术的学科体系，理解生物技术的高新特征。

2 了解环境生物技术的定义，环境生物技术的学科体系，理解环境生物技术的层次性，掌握环境生物技术的主要研究范围。

[教学内容]

第一节  生物技术的学科体系与发展简史

1 生物技术的定义

2 生物技术的学科体系

3 生物技术的发展简史

4 生物技术的高新特征

第二节  环境生物技术的学科体系

1 环境生物技术的定义

2 环境生物技术的技术体系与学科结构

3 主要研究范围

[重点难点]

一、现代生物技术的学科体系。

二、环境生物技术的研究内容。

第二章 环境污染生物净化的原理（4学时）

[目的要求]

1 了解废水生物处理方法的原理。

2 掌握微生物对污染物的降解、转化的特点、途径、以及影响因素。

[教学内容]

第一节    环境污染生物净化概述

一、环境污染物的类型和来源

二、环境污染及净化的指标

三、环境污染治理方法简介

第二节    生物净化的原理

一、微生物对污染物的降解、转化的特点、途径、以及影响因素

二、废水生物处理的原理、类型

[重点难点]

一、微生物对污染物的降解、转化的特点、途径及影响因素。

二、废水生物处理方法与原理。

第三章  土壤污染的生物修复技术（2学时）

[目的要求]

1 了解土壤污染的危害与特征，理解土壤污染的植物修复技术。

2 掌握土壤污染的生物修复技术。

[教学内容]

1 土壤污染的危害与特征

2 土壤污染的堆肥法生物修复技术

3 土壤污染的植物修复技术

[重点难点]

土壤污染的生物修复技术的原理

第四章 石油污染的生物修复技术（2学时）

[目的要求]

1了解石油的组成，理解降解石油的微生物。

2 掌握微生物降解石油的原理、影响降解的因素、提高石油污染物修复的措施。

[教学内容]

- 石油的组成、石油污染的来源及石油污染的危害

- 微生物对石油降解的基本原理

- 石油污染生物修复技术及应用

[重点难点]

微生物降解石油的原理。

第五章  废物资源化生物技术（2学时）

[目的要求]

1 了解废弃物处理方法中的生物方法。

2 掌握废物资源化生物技术的特点、生物处理工艺及原理。

[教学内容]

第一节  废物处理处置与资源化方法概论

第一节  废物生产单细胞蛋白

第二节  纤维质原料生产酒精

[重点难点]

一、废物资源化生物技术的原理。

二、废水生物处理方法与原理。

第六章  环境生物材料（2学时）

[目的要求]

1 了解环境生物材料的常见种类、研究状况和应用。

2 掌握微生物絮凝剂和生物吸附剂的概念和作用机理。

[教学内容]

第一节  微生物絮凝剂

1 微生物絮凝剂的概念

2 微生物絮凝剂的产生与分离纯化

3 微生物絮凝剂的絮凝机理

4 微生物絮凝剂的应用

5 微生物絮凝剂的研究趋势

第二节  生物吸附剂

1 生物吸附剂的种类

2 生物吸附剂的制备

3 生物吸附剂的吸附机理

[重点难点]

1、生物絮凝剂的絮凝机理。

2、生物吸附剂的制备和吸附机理。

第七章 环境污染预防生物技术（2学时）

[目的要求]

1 了解微生物农药、农用抗生素及植物性农药的来源、种类以及应用。

2  掌握不同微生物农药、农用抗生素及植物性农药的作用特点和作用机理。

[教学内容]

第一节  农药的基本知识

1农药的定义

2 农药的类别

第二节  生物农药的概况

1生物农药的发展

2 生物农药的内涵

3 生物农药的优缺点

4生物农药研究展望

第三节  微生物农药

1 细菌杀虫剂

2 病毒杀虫剂

3 真菌杀虫剂

第四节  农用抗生素

1 抗生素的来源

2 抗生素分子结构的多样性

3 生物学特性

4 抗生素在农业上的应用

5我国抗生素研究与生产的现状

第五节 植物性农药

1 植物源农药、特点与意义

2 植物源农药作用机制与活性

3 主要的植物

4植物源农药的开发利用

5我国植物性农药发展的历史与现状

[重点难点]

1、微生物农药的作用特点和作用机制。

2、植物源农药作用的特点、机制与活性。

十、编制与审核

编制人： 　 陈琼珍     （撰写教师）            　审核人：  　      （专业负责人）

2016年10月 08日                  　　　　　　     　2016年10月  08日

《环境生物技术》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境生物技术（Environmental biotechnology）

二、课程编码：122149201M

三、课程学时与学分：

学时：48学时（总学时48,其中理论16学时、实验课32学时）；

学分：2学分（总学分2分,其中理论1学分、实验课1学分）

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

开课学期：第5学期；

先修课程：《环境工程微生物学》、《环境工程原理》、《环境监测》

六、课程性质、目的和任务：

通过实验使学生掌握环境生物技术的基本实验方法、手段，提高学生的实际操作能力，加深对所学专业的基础理论的理解，培养学生进行科学研究、分析问题、解决问题的能力，将所学的环境科学基础知识进行实际应用。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 2.1.3具有通过实验设计、开发环境科学与工程新技术探索的能力。 | S |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | S |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 有毒物质对水生生物的影响或急性毒性实验（-） | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 4 |
| 实验二 | 有毒物质对水生生物的影响或急性毒性实验（二） | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 4 |
| 实验三 | 不同类型水体中细菌总数的检测及水质量评价（一） | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 4 |
| 实验四 | 不同类型水体中细菌总数的检测及水质量评价（二） | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 4 |
| 实验五 | 植物种子在不同浓度重金属溶液中萌发率的变化（一） | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 4 |
| 实验六 | 植物种子在不同浓度重金属溶液中萌发率的变化（二） | 2 | 专业 | 综合性 | 必修 | 4 |
| 实验七 | 有机污染物的微生物降解——高效PNP降解菌的分离与筛选（一） | 3 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 4 |
| 实验八 | 有机污染物的微生物降解——高效PNP降解菌的分离与筛选（二） | 3 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 4 |
| 实验九 | 有机污染物的微生物降解——高效PNP降解菌的分离与筛选（三） | 3 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 4 |
| 实验十 | 重金属污染对土壤微生物群落结构的影响（一） | 2 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 4 |
| 实验十一 | 重金属污染对土壤微生物群落结构的影响（二） | 3 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 4 |
| 实验十二 | 重金属污染对土壤微生物群落结构的影响（三） | 3 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 4 |
| 实验十三 | 重金属污染对土壤微生物群落结构的影响（四） | 3 | 专业 | 设计研究 | 必修 | 4 |

八、实验教学内容及要求

实验一、二  有毒物质对水生生物的影响或急性毒性实验（4学时）

实验教学的目的：

本实验采用急性毒性实验来研究农药对水生生物的影响。

实验教学的基本要求：

百草枯、草甘膦、敌杀死和乐果是目前我国广泛施用的除草剂和高效杀虫剂。本实验采用急性毒性实验来研究农药对水生生物的影响。

实验时数：（4学时）

实验成绩评定：以平时成绩 (考勤、工作态度等)、实际操作和实验报告综合评定。

实验内容：

- 讲解环境生物技术实验的目的和要求以及实验室规则；

- 农药草甘膦的配制；

- 草甘膦剂量分组；

- 鲫鱼急性毒性实验；

- LD50的计算分析。

主要实验设备：

实验动物：体长约5~8cm的鲫鱼；

实验药品：草甘膦；

实验仪器：塑料桶（容量约﹥10L）；容量瓶（100ml）；移液管；烧杯（250ml）。

实验三、四  不同类型水体中细菌总数的检测及水质量评价（4学时）

实验教学的目的：

了解并掌握水中细菌总数的测定方法。

实验教学的基本要求：

了解并掌握水中细菌总数的测定方法。

实验时数：（4学时）

实验成绩评定：以平时成绩 (考勤、工作态度等)、实际操作和实验报告综合评定。

实验内容：

- 不同类型水样的采集；

- 水样稀释处理；

- 细菌培养与检测。

主要实验设备：

(—)固体培养基：肉膏蛋白胨琼脂培养基（培养细菌）

(二)器材：无菌采样瓶，灭菌移液管，灭菌培养皿，盛有4.5mL灭菌蒸馏水的试管，高压灭菌锅，废旧报纸，放大镜。

实验五、六  植物种子在不同浓度重金属溶液中萌发率的变化（4学时）

实验教学的目的：

了解和掌握植物的发芽势和发芽率进行的毒性实验的具体方法及毒物对植物发芽势与发芽率的影响。

实验教学的基本要求：

用不同浓度重金属溶液培养植物种子，研究重金属对植物种子萌发的影响，了解和掌握植物的发芽势和发芽率进行的毒性实验的具体方法及毒物对植物发芽势与发芽率的影响；通过植物种子发芽毒性试验，了解重金属对植物种子的毒性效应，监测水体污染程度以及评价水体的使用价值，为早期预报重金属对植物的毒害，为环境监测中评价重金属污染程度提供理论依据。

实验时数：（4学时）

实验成绩评定：以平时成绩 (考勤、工作态度等)、实际操作和实验报告综合评定。

实验内容：

- 植物种子的挑选；

- 重金属溶液的配制；

- 重金属处理植物种子；

- 种子发芽行为的观察。

主要实验设备：

- 实验材料：植物种子（水稻，小麦，白菜，玉米，黄瓜等）；分析纯醋酸铅；硫酸铜，蒸馏水；

- 实验器材：培养皿；滤纸；尺子；恒温光照培养箱，温度设定为25℃。

实验七、八、九  有机污染物的微生物降解——高效PNP降解菌的分离与筛选（9学时）

实验教学的目的：

探索高效降解PNP的微生物的分离方法。

实验教学的基本要求：

1、探索高效降解PNP的微生物的分离方法；

2、熟悉微生物无菌操作；

3、熟悉菌种分离纯化技术。

实验时数：（9学时）

实验成绩评定：以平时成绩 (考勤、工作态度等)、实际操作和实验报告综合评定。

实验内容：

1、污染地土样的采集及稀释

2、平板的制作

3、划线分离法和稀释倾注法

4、微生物的培养

5、接种技术和纯种的培养

6、降解PNP效果的测定

主要实验设备：

1、土样、采土铲、纸袋、棱纸（均经灭菌干燥）

2、培养基：牛肉膏蛋白胨培养基、高氏一号培养基、马丁氏培养基等

3、仪器：锥形瓶、磁力搅拌器、摇床、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱

4、器材：酒精灯、电炉、酒精喷灯、接种环、无菌试管、三角瓶、记号笔、天平、火柴、无菌培养皿、无菌移液管、玻璃涂棒、试管架、无菌生理盐水

实验十、十一、十二、十三  重金属污染对土壤微生物群落结构的影响（11学时）

实验教学的目的：

（1）通过实验验证重金属污染对土壤生物学性质的影响；

（2）了解Cu、Ni和Cr元素对土壤微生物的潜在毒性。

实验教学的基本要求：

（1）通过实验验证重金属污染对土壤生物学性质的影响；

（2）了解Cu、Ni和Cr元素对土壤微生物的潜在毒性；

（3）掌握土壤中细菌群落结构的分子测试方法；

（4）掌握重金属对土壤微生物性质影响和评价的研究方法。

实验时数：（11学时）

实验成绩评定：以平时成绩 (考勤、工作态度等)、实际操作和实验报告综合评定。

实验内容：

1、土样准备；

2、添加重金属处理；

3、微生物菌液制备；

4、微生物培养及分离计数；

5、16S rDNA片段的PCR扩增；

6、限制性内切酶酶切分型；

7、数据处理分析。

主要实验设备：

（一）实验仪器：培养箱，恒温摇床，PCR仪，电泳仪，凝胶成像仪，超净工作台，高速冷冻离心机，离心机，水浴锅，灭菌锅，移液器（10μL、50μL、200μL、1mL、5mL）等。

（二）器皿：1000 mL烧杯；150 mL锥形瓶，100 mL离心管，直径为80 mm的培养皿；1000 μL、200 μL、20 μL枪头盒及枪头，1.5 mL离心管。

（三）实验试剂：2 mmol/L焦磷酸钠溶液，LB液体培养基，，LB平板培养基，异丙醇，75%乙醇，5×KCM，电泳缓冲液，EB染色剂，点样缓冲液Loading buffer（10×），琼脂糖，硫酸铜，硫酸镍，铬酸钾。

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

参考教材：  [1] 孔繁翔，环境生物学，南京：南京大学出版社。

[2] 王家玲，环境微生物学实验，北京：高等教育出版社。

[3] 程树培，环境生物技术实验指南，南京：南京大学出版社。

[4] 刘娜 任何军 张婷娣，环境生物技术实验，清华大学出版社。

[5] 孔志明，现代环境生物学实验技术与方法，中国环境科学出版社，2005

[6] 郑平，环境微生物学实验指导，浙江大学出版社，2005。

撰稿人：      陈琼珍                       　　　　  审稿人：

2016年10月09日                  　　　　　　年   月  日

《环境样品前处理技术》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122149301M | 课程类别 | 专业核心课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境样品前处理技术 | 英文名称 | Environmental Sample Pretreatment Technology |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 48 (理论:16；实验、实践:32 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 环境监测 | 后续课程 | 环境毒理学 |

一、课程性质、目的和任务

环境样品前处理技术是环境科学专业的专业选修课之一，是一门多学科综合性强的课程，能充分发挥学生运用已学过的化学、物理和数学等课程的知识，是培养学生形成知识链和科学逻辑思维的重要基础课之一，是十分重要而具实用性的课程。

课程开设是在基础仪器分析及环境监测之后，学生掌握了基础化学分析、仪器分析的原理、应用，通过本课程的学习，再掌握环境样品前处理技术的分类及各种前处理技术的原理、特点等，开设该课程，旨在进一步提高学生对环境样品测试分析的实践动手能力，培养学生的科学逻辑思维能力。

避免和环境监测及仪器分析的内容重复，而样品前处理又是目前分析测试工作很重要的环节，直接影响测试分析结果，因此，该课程主要以样品前处理方法为主，讲授各种新型样品前处理方法的原理、特点、步骤，如何根据样品特点、实验条件等选用合适的前处理方法。为了做到知识的连贯性，以较少的课时讲授用哪些仪器及如何利用大型仪器测试样品中相应的污染物指标。使学生能掌握固体和液体环境样品的前处理技术及其中重要污染物的测试技术。了解样品前处理技术的重要地位，能对环境样品前处理技术发展现状及趋势有所了解。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 2.1.3具有通过实验设计、开发环境科学与工程新技术探索的能力。 | S |

二、课程基本要求

1、了解样品前处理技术的重要地位。

2、了解环境样品前处理技术发展现状及趋势。

3、掌握环境样品前处理技术的分类、主要技术的原理、步骤。

4、能根据样品特点和实验条件选择合适的前处理技术。

三、教学内容与学时分配

| 章节 |  | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 |  | 绪论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 第1节 | 溶剂萃取 | 1 | 8 |  |
|  | 第2节 | 固相萃取 | 4 | 16 |  |
|  | 第3节 | 固相微萃取 | 2 |  |  |
|  | 第4节 | 微波萃取 | 1 |  |  |
|  | 第5节 | 热解吸技术 | 1 |  |  |
|  | 第6节 | 色谱分离法 | 1 | 4 |  |
|  | 第7节 | 超临界流体萃取 | 1 |  |  |
|  | 第8节 | 重金属元素分析前处理技术 | 2 | 4 |  |
| 第三章 |  | 污染物定性定量分析 | 1 |  |  |
|  | 总计 |  | 48 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

1.使用教材：《环境样品前处理》张兰英　等编著，清华大学出版社，2008年

2.主要参考书：

《现代环境测试技术》 郑重编   化学工业出版社，2009年

《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保局《空气和废气监测分析方法》编委会编  中国环境科学出版社 2003年

五、教学方法

主要以讲授为主，为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，着重培养学生分析问题和解决问题能力。采用引导启发式，培养学生分析问题、解决问题的能力。

六、课外学习要求

充分利用网络资源，查阅相关文献资料。

七、课程考核与成绩评定

平时和期末考查（50%）；实验操作（50%）

八、其它说明

九、大纲正文

第一章  绪论（2学时）

[目的要求]

通过本章学习，使学生明确本课程讲授的内容，了解样品前处理技术的重要地位，了解环境样品前处理技术发展现状及趋势。

[教学内容]

一、现代环境样品分析的特点

二、样品前处理及其重要地位

三、环境样品前处理技术

四、环境样品处理技术的发展趋势

[重点难点]

一、现代环境样品分析的特点

二、环境样品前处理技术

第二章  环境样品前处理主要方法（29学时）

[目的要求]

掌握环境样品前处理技术的分类及各种前处理技术的原理、特点等。本章作为本课程的重点讲述。

[教学内容]

第一节  溶剂萃取

一、基本概念

二、萃取平衡

三、各级萃取体系

四、萃取影响因素

五、溶剂萃取分离法

第二节  固相萃取

一、固相萃取剂的种类及特性

二、固相萃取理论

三、固相萃取步骤

四、样品处理装置

五、固相萃取法在环境样品前处理中的应用

第三节  固相微萃取

一、固相微萃取原理

二、固相微萃取步骤

三、固相微萃取分离法的影响因素

四、固相微萃取法在环境样品前处理中的应用

第四节  微波萃取

一、微波萃取的原理

二、微波萃取的基本操作

三、微波萃取的影响因素

四、微波萃取法在环境样品前处理中的应用

第五节  热解吸技术

一、热解吸的原理

二、热解吸的装置

三、热解吸技术的应用

四、直接热解吸

第六节  色谱分离法

一、纸层色谱分离法

二、薄层色谱分离法

三、柱层色谱分离法

第七节  超临界流体萃取

一、超临界流体的性质

二、影响超临界流体溶解能力的因素

三、超临界流体种类的确定与选择

四、超临界流体萃取的流程

第八节  重金属元素分析前处理技术

一、湿法消解

二、微波消解技术

三、形态分析预处理技术

四、元素有效态提取

[重点难点]

一、固相萃取理论

二、固相萃取步骤

三、固相萃取装置

四、热解吸技术的应用

五、色谱分离法

六、重金属元素分析前处理技术

第三章   污染物的定性定量分析（1学时）

[目的要求]

通过本章学习，使学生在仪器分析的基础上。掌握原子吸收分光光度计和气谱-质谱分析仪的工作原理，掌握仪器构成及定性定量分析方法。

[教学内容]

第一节、气相色谱质谱分析

一、气相色谱质谱的工作原理

二、仪器构成

三、定性定量分析依据

四、对样品的要求

第二节  原子吸收分光光度计

一、仪器工作原理

二、仪器构成

三、定量分析方法

四、对样品的要求

[重点难点]

分析样品时仪器参数的设置，样品数据结果的处理

- 编制与审核

编制人： 王传花 （撰写教师）            　审核人：  　      （专业负责人）

2016年09月 22日

《城市规划与制图技术》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122161301M | 课程类别 | 专业选修课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 城市规划与制图技术 | 英文名称 | Urban planning and mapping |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 66 (理论: 48；实验、实践:18 ) | 学 分 | 3.5 |
| 先修课程 | 环境信息系统技术，环境规划技术 | 后续课程 | 无 |

一、课程性质、目的和任务

写明本课程的知识体系在学科体系中的基本地位及其在人才培养方案中的地位和作用，说明课程与培养标准的对应关系，以及学生通过该课程的学习后，应掌握的基本理论、基本知识和基本技能。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 2.2.3具有开展环境规划、生态规划的能力 | S |

二、课程基本要求

《城市规划与制图技术》课程是环境科学专业的选修课。通过本课程的学习，使学生了解并初步掌握城市规划基本理论、原理和技术方法，培养学生城市总体规划设计能力、城市环境基础设施布局规划能力和基本制图技能，为学生毕业后从事相关实际工作提供重要基础理论和技术支持。通过本课程的学习，应达到以下要求：

1. 了解城市规划基本概念和典型环案例；

2. 理解城市规划的基本理论、原理和规划设计技术方法；

3. 掌握城市规划学的主要内容、工作流程和相关图件制作技术

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 城市与城市规划 | 10 | 0 | 1 |
| 第二章 | 城市用地分类及适用性评价 | 8 | 0 | 1 |
| 第三章 | 城市总体规划 | 18 | 0 | 2 |
| 第四章 | 城市工程系统规划 | 10 | 0 | 1 |
| 考试 |  | 2 | 0 | 0 |
| 总 计 |  | 48 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

尽量选用获国家规划教材、面向21世纪教材、获省部级以上奖励的优秀教材、精品教材以及有特色的教材，鼓励使用自编高水平教材及讲义。教学参考资料包括专著、案例集、习题集、网络学习资源、相关学术刊物等。

1．教科书：《城市规划原理》吴志强，李德华 主编，第四版，中国建筑工业出版社，2011。

2．参考书：

（1）张捷等编，新城规划的理论与实践，中国建筑工业出版社，2005

（2）于先军等编 AutoCAD 2009中文版城市规划与设计，清华大学出版社  2009

（3）《城市环境规划》，徐肇忠主编，武汉大学出版社，2002

五、教学方法

采用多种教学方法,设计灵活多样的教学活动,提供多种学习体验,有效调动学生的学习积极性。优化组合和运用多种教学手段,特别注重多媒体及网络等现代教育技术的应用。合理使用呈现工具、探究工具、交互工具、设计工具,有效提高教学质量。

1．采用多媒体教学，实现全部教学网络化，为学生提供自我学习平台。

2．开展启发式教学，通过课堂提问等方式增强教学互动，引导学生自主提高课堂教学效果

3．案例教学，将课程内容与相关典型案例相结合，加深学生对课程内容的理解和掌握

六、课外学习要求

课外学习以学习小组为单位，根据各章节课后作业为主要内容，由学生自主收集相关材料，进行分析整理，并以电子文档提交。授课教师选择3-5份代表性作业成果进行点评，并作为平时考核的重要方式。

七、课程考核与成绩评定

（1）习题课次数及作业次数、作业类型

不安排专门的习题课，但每章讲授完毕后布置一次课后作业，课后作业以电子版的形式上交，作为平时考核的重要方式。

（2）考核次数、方法及课程成绩评定办法

课程考核成绩由五部分构成，即课堂考勤，占10%；课堂表现及提问，占10%；课堂作业，占10%；图件制作，占15%；期末考试，占55%。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章   绪论（10学时）

[目的要求]

- 了解城市的概念、产生和发展，城市规划基础资料和城市规划常用的技术方法；

- 理解城市化，城市规划任务、目的、内容，城市规划调查方法，城市规划层面和工作阶段，以及市规划的调整、修改和审批要求。

[教学内容]

第一节 城市的产生与发展

一、城市的概念

二、城市的产生

三、不同历史时期城市的发展

四、城市化

1、定义

2、类型

3、城市化进程

4、意义

第二节  城市规划概述

一、城市规划定义

二、城市规划的任务、目标和内容

1、城市规划的任务

2、城市规划的目的

3、城市规划的内容

三、城市规划的特点

四、城市规划调查与基础资料

1、调查方法

2、调查内容

3、城市规划基础资料

五、城市规划层面及工作阶段

1、城市规划层面

2、城市规划工作阶段

六、城市规划常用的技术方法

七、城市规划的调整、修改和审批

[重点难点]

一、城市化

二、城市规划内容及特点

三、城市规划层面及工作阶段

第二章   城市用地分类及适用性评价（8学时）

[目的要求]

- 了解城市用地的概念、属性和用地区划，城市用地构成；

- 理解城市用地评定分类、方法和成果，城市用地选择影响因素和程序；

- 掌握城市用地评定的自然环境条件分析和城市用地分类。

[教学内容]

第一节 城市用地适用性评价

一、城市用地概述

1、城市用地的定义

2、城市用地的属性和价值

3、城市用地区划

二、城市用地适用性评价

1、定义

2、自然环境条件分析

3、城市用地评定分类

4、城市用地评定方法

5、城市用地评定成果

三、城市用地选择

1、定义

2、城市用地选择影响因素

3、城市用地选择程序

4、城市用地选择方案

第二节  城市用地分类及构成

一、城市用地分类

二、城市用地构成

1、城市用地功能构成

2、城市用地的比例构成

[重点难点]

一、城市用地适用性评价

二、城市用地分类

三、城市用地选择影响因素

第三章   城市总体规划（18学时）

[目的要求]

- 了解城市总体规划编制程序和技术要求；

- 理解城市总体规划战略性，城市功能、城市性质和城市规模，城市总体布局原则；

- 掌握城市总体布局形态类型，城市工业用地布局、城市公共设施系统布局和城市绿地和开敞空间布局。

[教学内容]

第一节 城市总体规划概述

一、城市总体规划的战略性

二、新时期我国城市总体规划要求

三、城市发展战略

1、城市功能

2、城市性质

3、城市规模

第二节  城市总体布局及规划编制

一、城市总体布局

1、概念

2、城市布局形态类型

3、城市总体布局的基本原则

4、城市总体布局的内容

（1）确定城市发展方向

（2）城市主要功能要素布局

（3）城市整体结构控制

（4）城市总体方案比较

二、城市总体规划编制

1、技术要求和编制程序

2、总体规划编制中的重点

[重点难点]

一、城市性质和规模

二、城市总体布局形态类型

三、城市总体布局内容

四、城市工业用地布局

五、城市公共设施系统布局

六、城市绿地和开敞空间布局

第四章   城市工程系统规划（10学时）

[目的要求]

- 了解城市给水工程系统的构成与功能，城市排水工程系统的构成与功能，城市环境卫生工程系统构成与功能；

- 理解城市水源类型、城市水源选择原则、给水管网类型，城市排水体制种类、优缺点和选择要求，城市环境卫生工程系统规划主要任务和内容；

- 掌握城市给水工程系统规划的主要任务与内容、城市取水设施、净水工程设施选址和给水管网布置要求，城市排水工程系统规划的主要任务与内容，城市污水处理设施选址要点、排水管网规划要点和城市主要环卫设施规划布局要点。

[教学内容]

第一节 城市给水工程系统规划

一、城市给水工程系统构成与功能

二、城市给水工程系统规划任务和内容

三、城市给水工程系统规划技术方法

1.城市总用水量估算方法

2.城市供水水源选择

3.城市取水设施选址

4.城市净水设施选址

5.城市给水管网规划

第二节 城市排水工程系统规划

一、城市排水工程系统构成与功能

二、城市排水工程系统规划主要任务和内容

三、城市排水工程系统规划主要技术要点

1.城市污水量和雨水量计算

2.城市排水体制选择

3.污水处理设施选址要点

第三节 城市环境卫生工程系统规划

一、城市环境卫生工程系统构成与功能

二、城市环境卫生工程系统规划主要任务和内容

三、城市固体废弃物处理方式选择

四、城市主要环卫设施规划布局要点

1.垃圾卫生填埋场布局要点

2.生活垃圾焚烧场布局要点

3.生活垃圾堆肥厂布局要点

4.垃圾转运站布局要点

[重点难点]

一、城市给水工程系统规划技术方法

二、城市污水量和雨水量计算

三、污水处理设施选址要点

四、城市主要环卫设施规划布局要点

十、编制与审核

编制人：  崔灵周  （撰写教师）            　审核人：  　      （专业负责人）

2016年09月 12日                  　　　　　　　2016年09月 12日

《城市规划与制图技术》实验教学大纲

一、课程中文（英文）名称：城市规划与制图技术(	Urban planning and mapping)

二、课程编码：122161301M

三、课程学时与学分：18学时/1学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第5学期开设，先修课程：环境信息系统技术实验，环境规划技术

六、课程性质、目的和任务：

写明本课程的知识体系在学科体系中的基本地位及其在人才培养方案中的地位和作用，说明课程与培养标准的对应关系，以及学生通过该课程的学习后，应掌握的基本理论、基本知识和基本技能。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 2.2.3具有开展环境规划、生态规划的能力 | S |
| 2.6.1团队合作能力。具有良好的团队意识与团队精神，充分认识团队对于职业工程师的重要作用，具备在团队框架下积极有效开展工作的能力，具备良好的团队合作、沟通与协调能力。 | N |

七、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 实验项目类别 | 实验项目类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验一：规划区位置图绘制与地图配准 | 3 | 专业 | 验证性 | 必做 | 40 |
| 2 | 实验二：规划区行政区划图绘制 | 3 | 专业 | 综合性 | 必做 | 40 |
| 3 | 实验三：监测点分布图绘制 | 3 | 专业 | 综合性 | 必做 | 40 |
| 4 | 实验四：功能区划图绘制 | 3 | 专业 | 设计研究 | 必做 | 40 |
| 5 | 实验五：绿地分布图绘制 | 3 | 专业 | 设计研究 | 必做 | 40 |
| 6 | 实验六：重点工程分布图绘制 | 3 | 专业 | 设计研究 | 必做 | 40 |

八、实验教学内容及要求

实验一   规划区位置图绘制与地图配准实验

实验教学的目的：

1.利用ArcGIS9.3软件中的Georeferencing工具，结合已有坐标系统的矢量图层，完成给定规划区遥感影像的坐标配准，为后续规划专题图制作奠定良好基础。

2.利用ArcGIS9.3软件中的ArcMap的图形编辑和专题图编制功能，结合给定的规划区数据图层，完成所给定规划区的区位图绘制和输出

实验教学的基本要求：

1.较高精度完成规划区影像的配准，校准综合误差控制在1以内；

2.掌握规划区位置图的编辑和输出

3.及时提交成果图和相关图层数据

实验时数：3学时

实验成绩评定：

实验成绩由三部分构成，即考勤，占10%；软件使用和动手能力，占30%；实验成果图质量，占60%。

实验内容：（详见实验指导书）

1.规划区遥感影像配准

（1）检查数据的完整性

（2）建立工作子目录

（3）打开Georeferencing工具

（4）添加数据

（5）被配准影像与坐标图层的叠加显示

（6）添加控制点

（7）校准影像和控制点保存

2.规划区规划区区位图绘制

（1）加载数据

（2）版面设计

（3）地图的标注

（4）地图的整饰

（5）地图的输出

主要实验设备：

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.3.地理信息系统软件

实验二   规划区行政区划图绘制实验

实验教学的目的：

1.利用ArcGIS9.3软件中的图层要素编辑功能，结合已经配准的规划区遥感影像和百度地图所提供的相关信息，完成规划区道路、学校、医院、宾馆/饭店、企事业单位及政府机关等要素图层的编辑。

2.用ArcGIS9.3软件中的ArcMap的专题图编制功能，结合已完成要素图层及给定规划区水系图层、规划区范围图层及规划区周边行政区信息，完成规划区行政区划图的编辑和输出。

实验教学的基本要求：

1.完成各要素图层的编辑并成功输出成果图；

2.及时提交成果图和相关图层数据

实验时数：3学时

实验成绩评定：

实验成绩由三部分构成，即考勤，占10%；软件使用和动手能力，占30%；实验成果图质量，占60%。

[实验内容]（详见实验指导书）

1.道路、学校、医院、宾馆/饭店、企事业单位及政府机关6个要素图层的新建和编辑

（1）道路线图层的新建和编辑

（2）学校、医院、宾馆/饭店及政府机关点图层的新建及编辑

2.规划区行政区划图绘制及输出

主要实验设备：

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.3.地理信息系统软件

实验三   规划区环境监测点分布图绘制实验

实验教学的目的：

1.利用ArcGIS9.3软件中的图层要素编辑功能，结合已经配准的规划区遥感影像和百度地图所提供的相关信息，完成规划区水质监测点和噪声监测点要素图层的编辑。

2.学校和企事业单位等要素图层，以及给定的规划区水系图层、规划区范围图层及规划区周边行政区信息，完成规划区环境监测点分布图的编辑和输出。

实验教学的基本要求：

1.完成不同类型监测点图例设计

2.完成各要素图层的编辑并成功输出成果图；

3.及时提交成果图和相关图层数据

实验时数：3学时

实验成绩评定：

实验成绩由三部分构成，即考勤，占10%；软件使用和动手能力，占30%；实验成果图质量，占60%。。

[实验内容]（详见实验指导书）

1.划区水质及噪声监测点要素图层的建立和编辑

2.规划区环境监测点位图绘制及输出

主要实验设备：

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.3.地理信息系统软件

实验四   规划区绿地建设分布图绘制实验

实验教学的目的：

1.利用ArcGIS9.3软件中的图层要素编辑功能，结合已经配准的规划区遥感影像和百度地图所提供的相关信息，完成规划区各类城市绿地面状要素（藤桥镇为旅游景点要素）图层的编辑。

2.利用ArcGIS9.3软件中的ArcMap的专题图编制功能，结合已完成城市绿地（藤桥镇为旅游景点要素）、道路、学校和企事业单位等要素图层，以及给定的规划区水系图层、规划区范围图层及规划区周边行政区信息，完成规划区绿地建设分布图的编辑和输出。

实验教学的基本要求：

1.完成不同类型绿地的数据采集和编辑

2.完成规划区绿地建设分布成果图的输出；

3.及时提交成果图和相关图层数据

实验时数：3学时

实验成绩评定：

实验成绩由三部分构成，即考勤，占10%；软件使用和动手能力，占30%；实验成果图质量，占60%。。

[实验内容]（详见实验指导书）

1.规划区城市绿地面状要素（藤桥镇旅游景点要素）图层的建立和编辑

2.完成规划区绿地建设分布图绘制和输出

主要实验设备：

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.3.地理信息系统软件

实验五   规划区生态环境功能区分布图绘制实验

实验教学的目的：

1.利用ArcGIS9.3软件中的图层要素编辑功能，结合已经配准的规划区遥感影像和百度地图所提供的相关信息，完成规划区生态功能区面状要素图层的编辑。

2.利用ArcGIS9.3软件中的ArcMap的专题图编制功能，结合已完成道路、学校和企事业单位等要素图层，以及给定的规划区水系图层、规划区范围图层及规划区周边行政区信息，完成规划区生态功能区划图的编辑和输出。

实验教学的基本要求：

1.完成生态功能区的数据采集和编辑

2.完成规划区生态功能区分布成果图的输出；

3.及时提交成果图和相关图层数据

实验时数：3学时

实验成绩评定：

实验成绩由三部分构成，即考勤，占10%；软件使用和动手能力，占30%；实验成果图质量，占60%。

[实验内容]（详见实验指导书）

1.规划区生态功能区面状要素图层的建立和编辑

2.规划区生态功能区划图绘制和输出

主要实验设备：

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.3.地理信息系统软件

实验六   规划区生态建设重点工程分布图绘制实验

实验教学的目的：

1.利用ArcGIS9.3软件中的图层要素编辑功能，结合已经配准的规划区遥感影像和所提供规划区的相关信息资料，完成规划区生态建设重点工程要素图层的编辑。

2.利用ArcGIS9.3软件中的ArcMap的专题图编制功能，结合已完成道路、学校和企事业单位等要素图层，以及给定的规划区水系图层、规划区范围图层及规划区周边行政区信息，完成规划区生态建设重点工程专题图的编辑和输出。

实验教学的基本要求：

1.完成规划区不同重点工程位置及类型数据采集和编辑

2.完成规划区生态建设重点工程分布图的输出；

3.及时提交成果图和相关图层数据

实验时数：3学时

实验成绩评定：

实验成绩由三部分构成，即考勤，占10%；软件使用和动手能力，占30%；实验成果图质量，占60%。

[实验内容]（详见实验指导书）

1.规划区生态建设重点工程要素图层的建立和编辑

2.规划区生态建设重点工程分布图绘制和输出

主要实验设备：

1.硬件：台式计算机

2.软件：ArcGIS 9.3.地理信息系统软件

九、主要实验教材（指导书）及参考用书

1．教科书：自主编写《城市规划与制图技术》实验指导书。

2．参考书：

（1）汤国安等编，ARCGIS地理信息系统空间分析实验教程（第二版），科学出版社，2012

（2）于先军等编 AutoCAD 2009中文版城市规划与设计，清华大学出版社  2009

撰稿人： 崔灵周                 　　　　  审稿人：

2016年9月21日

《环境法》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122146001L | 课程类别 | 专业选修课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境法 | 英文名称 | EnvironmentalLaw |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论: 32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 《环境学概论》 | 后续课程 |  |
| 开课学期 | 5 |  |  |

一、课程性质、目的和任务

环境法为专业选修课程，主要有环境法体系的内容、特点、基本原则、基本制度、法律责任及其在环境保护中的作用。开设本课程，旨在使学生全面系统地掌握环境法的基本理论、基本知识、基本技能以及我国环境法律制度的主要内容，培养学生运用环境法学的基本理论分析和解决环境法律问题的能力。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.3理解环境生物学、环境经济学、环境工程仪表及自动化、物理性污染控制、环境毒理学、环境法、工程概预算等专业拓展知识课程 | S |

二、课程基本要求

环境法是一门应用性很强的课程，为了在教学过程中避免与其他课程的重复，在有限的教学时间内既有系统性又突出重点地进行教学，要求学生掌握环境法的基本知识有关知识，以提高本课程教学效率。通过本课程的学习，应达到以下要求：

1、掌握环境法的基本知识；

2、理解环境法的基本理论；

3、掌握我国环境法律制度的主要内容；

4、掌握三大环境责任及案例。。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 环境法概述 | 4 |  |  |
| 第二章 | 环境法的基本原则 | 2 |  | 2 |
| 第三章 | 环境法的体系和立法 | 2 |  |  |
| 第四章 | 环境法律制度 | 2 |  |  |
| 第五章 | 环境法律责任 | 6 |  | 8 |
| 第六章 | 环境污染防治法 | 6 |  | 4 |
| 第七章 | 自然资源保护法 | 6 |  | 4 |
| 第八章 | 环境侵害救济法 | 2 |  |  |
| 专题 | 专题小论文 | 2 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  | 16 |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材：金瑞林，环境法第四版，北京大学出版社，2016年

2．主要参考书：环境法规(陈勇)(第二版)，化学工业出版社，2016；钭晓东，环境法基础知识与能力训练 ，北京大学出版社，2011；环境执法案例精选，中国环境出版社，2016。

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。多种形式（适当的自学，适当的学生参与式教学，比如环境法案例问题分析这章可采用学生参与式教学，由学生主导的课堂教学）、多种手段（多媒体教学、案例教学、视频教学、网上问题答疑等），同时在教学过程中要注重地方特色，联系温州和浙江的实际，讲授课程。

六、课外学习要求

适当地开展课外活动、进行多层次教学，为学生探索活动提供有力支持。通过问题启发式教学，要求学生在课外学习时能够带着问题去查找相关的资料，了解该学科前沿动态，并结合一些学术讲座、学术文章和实验训练，将问题与实际相结合，更好的理解掌握各章节的重要概念和知识理论体系。

七、课程考核与成绩评定

作业类型：课堂专题PPT演讲

考核方式：课程成绩评定方式为：平时作业成绩、出勤率、合作教学（30%）；课程小论文（70%）。

八、其它说明

1、在授课中，以教材为主，辅以其他参考书以及最近该学科的研究成果；

2、根据学生的实际学习情况，在授课章节的学时安排上，可作适当调整；

3、根据学生先修课程的内容及掌握情况，在具体章节的重点及难点上根据实际情况作适当调整。

4、根据学科自身的发展特点，在实际授课中适当增加当前该领域重要的研究课题方向及出现的新问题，以弥补教材内容更新慢的缺点。

5、成绩比例可按学校要求和实际情况做适当调整。

6、学生参与式教学可根据实际情况选择。

7、有新版书可根据实际情况适当调整。

九、大纲正文

- 环境法概述（4学时）

[目的要求] 了解环境法目的、特点和环境法的发展；掌握定义和任务；掌握环境法的适用范围，了解环境法的产生和发展。

[教学内容]

一、环境法的定义

二、环境法的特点

三、环境法的目的、任务  和作用

四、环境法律关系的定义、特征和要素

五、环境法的适用范围

六、环境法的产生与发展

[重点难点]

  - 环境法律关系主体和客体

  - 环境法的溯及力(刑法)

  - 域外效力

- 环境法的基本原则（2学时）

[目的要求] 了解环境法基本原则的含义和确定依据，掌握环境法的基本原则。

[教学内容]

一、经济社会发展与环境保护相协调的原则

二、预防的原则

三、公众参与原则

四、损害者（受益者）负担原则

[重点难点]

  - 公众参与

  - 损害者（受益者）负担

- 环境法的体系和立法（2学时）

[目的要求] 掌握环境法的体系，了解环境与资源保护立法。

[教学内容]

一、宪法关于环境保护的规定

二、环境基本法

三、环境保护单行法规

四、环境标准

五、其他部门有关环保的法律法规

[重点难点]

  - 2015年实施的《环境保护法》

  - 2016年实施的《大气污染防治法》

- 环境法律制度（2学时）

[目的要求] 掌握环境与资源保护规划制度、环境影响评价制度、环境许可证制度、环境调查与监测制度、环境税费制度、治理、恢复与补救制度等我国环境法制度体系。

[教学内容]

一、环境与资源保护规划制度

二、环境影响评价制度

三、环境许可证制度

四、环境调查与监测制度

五、环境税费制度

六、治理、恢复与补救制度

[重点难点]

  - 环境税费制度

  - 突发性环境事件应急处理机制

- 环境法律责任（6学时）

[目的要求] 掌握环境行政责任、环境民事责任和环境刑事责任三大责任及相关案例。

[教学内容]

一、环境法律责任的概念和追究法律责任的意义

二、环境法律责任的种类

三、环境法律责任制度的特点

四、环境民事责任

五、环境行政责任

六、环境刑事责任

[重点难点]

  - 重大环境污染事故罪

  - 行政处罚和行政处理

  - 追究环境民事责任的程序

  - 环境污染事故责任判定

- 环境污染防治法（6学时）

[目的要求] 掌握水、大气、海洋、固体废物、噪声污染防治法的相关法律规定。

[教学内容]

一、大气污染防治法的相关法律规定

二、海洋和水污染防治法的相关法律规定

三、环境噪声污染防治法

四、固体废物污染环境防治法的相关法律规定

[重点难点]

  - 大气总量控制制度；气十条

  - 国家水十条和温州水十条；按日计罚

  - 危险废物管理制度

- 自然资源保护法（6学时）

[目的要求]掌握土地资源保护法、水资源、森林资源保护法和水土保持法的相关法律规定

[教学内容]

一、土地资源保护法

二、水资源

三、森林资源保护法

四、水土保持法

[重点难点]

  - 土地用途管制制度

  - 森林保护措施

  - 水土流失重点防治区制度

- 环境侵害救济法（2学时）

[目的要求] 掌握环境侵害及相关案例。

[教学内容]

一、环境侵害及其民事责任概述

二、民事责任制度在不同环境侵害场合的运用

三、环境侵害纠纷的行政处理

四、公民环境诉讼

[重点难点]

  - 环境侵害

  - 公益诉讼

十、编制与审核

编制人： 王奇                  　审核人：

2016年9月10日

《环境生物学及实验》理论课教学大纲

| 课程代码 | 122163201M | 课程类别 | 专业基础课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境生物学及实验 | 英文名称 | Environmental Biology |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 环科系 |
| 总学时 | 62 (理论:32；实验、实践:30 ) | 学 分 | 3.0 |
| 先修课程 | 《普通生物学》、《环境生态学》等 | 后续课程 | 水体修复工程、环境规划 |

一、课程性质、目的任务

环境生物学是环境科学的一门专业基础课程。通过学习，使学生了解环境污染引起的生物效应和生态效应，生物对环境污染的适应及抗性机理；掌握污染物在环境中的迁移、转化和积累的生物学规律及对生物的影响和危害，生物对环境污染净化与去除的基本原理、方法及影响因素以及污染环境的生物修复的基本原理，为后续课程打好专业基础。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、物理学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识。 | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识 | S |
| 2.2.3具有开展环境规划、生态规划的能力 | S |
| 2.2.6 具有开展水环境生态修复、土壤修复等生态修复能力。 | S |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | N |
| 3.2.1 具有社会主义国家公民觉悟和道德品质，热爱祖国和人民，拥护党的领导，树立起科学的世界观、人生观和价值观； | S |
| 3.2.4具有个人诚信和团体意识，热爱环境保护事业, 对新技术推广或对现有技术进行革新的进取精神。 | N |

二、课程基本要求

通过本课程的学习，应达到以下要求：

1. 掌握环境污染引起的生物效应和生态效应，生物对环境污染的适应及抗性机理；

- 掌握掌握污染物在环境中的迁移、转化和积累的生物学规律及对生物的影响和危害；

- 生物对环境污染净化与去除的基本原理、方法及影响因素以及污染环境的生物修复的基本原理。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 | 0 | 0 |
| 第二章 | 环境污染物在生态系统中的行为 | 3 | 3 | 0 |
| 第三章 | 污染物对生物的影响 | 3 | 3 | 0 |
| 第四章 | 污染物的生物效应检测 | 4 | 3 | 0 |
| 第五章 | 环境质量的生物监测与生物评价 | 5 | 3 | 0 |
| 第六章 | 环境污染生物净化的原理 | 4 | 6 | 0 |
| 第七章 | 环境污染物的生物净化方法 | 5 | 3 | 0 |
| 第八章 | 现代生物技术与环境污染治理 | 4 | 6 | 0 |
| 第九章 | 污染环境的生物修复 | 2 | 3 | 0 |
|  | 总 计 | 32 | 30 | 0 |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材：《环境生物学》（第一版），孔繁翔 主编，高等教育出版社。2000

2．主要参考书：《环境毒理学》（第一版），孟紫强 等，高等教育出版社。2004

3.教学参考书：《环境生物学》，黄玉瑶编著，中国环境科学出版社

4. 教学参考书：《环境生物学》，熊治廷主编，.武汉大学出版社

5. 教学参考书：《现代生物学》，胡玉佳主编，高等教育出版社

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。采用多媒体课件进行教学，利用每章后面的复习题，适当布置一些作业。

六、课外学习要求

1.除了部分章节要求学生自学外，每一部分结束后，布置适当的作业，并要求学生在查阅资料、归纳总结后独立完成。

2.布置必读的参考书和文献资料。

七、课程考核与成绩评定

1. 布置作业4次，作业类型以论述题为主；对每次作业批改、打分（作为平时成绩的主要部分）、点评。

2. 考核分期末1次；课程成绩评定办法：总评成绩包括平时成绩（作业+表现）、实验成绩、期末考试成绩三部分，其中期末成绩在总比例中不低于60%。

八、其它说明

本大纲在执行过程中可以根据具体实施情况作适当调整。

九、大纲正文

第一章  绪论（2学时）

[目的要求]  本章主要介绍环境问题、环境科学、环境生物学的基本概念；使学生了解环境科学以及环境生物学的形成与发展；环境生物学的研究对象、任务和方法。

[教学内容]

第一节  环境科学概述

一、环境科学与环境问题

二、环境科学的发展历史

第二节  环境生物学概述

一、环境生物学定义

二、环境生物学的形成与发展

三、环境生物学的研究对象与任务

四、环境生物学的研究方法

五、环境生物学的发展趋势

六、环境生物学与相关学科的关系

[重点难点]

- 环境生物学的形成与发展

二、 环境生物学的研究对象、任务和方法

第二章  环境污染物在生态系统中的行为（4学时）

[目的要求]  本章主要阐述环境污染、污染源、污染物和优先控制污染物的基本概念；污染物在环境中分布、迁移、扩散、转化等行为；污染物进入生物机体途径、在体内的生物转化、生物浓缩、生物积累、生物放大及其机理； 生物对污染物在环境中行为的影响等基本知识。

[教学内容]

第一节  环境污染概述

一、环境污染

二、污染源

三、污染物

四、优先污染物

第二节  污染物在环境中的迁移与转化

一、污染物在环境中的迁移

二、污染物的形态和分布

三、污染物在环境中的转化

四、污染物的生物地球化学循环

第三节  污染物在生物体内的生物转运和生物转化

一、生物转运

二、污染物在体内的生物转化

第四节  环境污染物在生物体内的浓缩、积累与放大

一、生物浓缩

二、生物积累

三、生物放大

四、生物浓缩系数

五、生物浓缩机理和浓缩模型

第五节  生物对污染物在环境中行为的影响

一、生物引起的环境污染

二、金属的生物转化

[重点难点]

- 污染物在环境中的迁移与转化

二、污染物在生物体内的生物转运和生物转化

三、生物对污染物在环境中行为的影响

第三章  污染物对生物的影响（3学时）

[目的要求]  本章主要阐述污染物在各个层次上对生物的影响，使学生了解并掌握

污染物对生态系统在各级生物学水平上的影响；污染物在分子、生化、细胞和个体水平上影响；化学污染物对生物联合作用的基本概念。

[教学内容]

第一节  污染物在生物化学和分子水平上的影响

一、对生物机体酶的影响

二、对生物大分子的影响

第二节  污染物在细胞和器官水平上的影响

一、对细胞的影响

二、对组织器官的影响

第三节  污染物在个体水平上的影响

一、死亡

二、对行为的影响

三、对繁殖的影响

四、对生长和发育的影响

第四节  污染物在种群和群落水平的影响

一、对生物种群的影响

二、对生物群落的影响

第五节  化学污染物对生物的联合作用

一、协同作用

二、相加作用

三、独立作用

四、拮抗作用

五、联合作用的研究方法

[重点难点]

- 污染物在分子水平上的影响

二、污染物在细胞和器官水平上的影响

三、化学污染物对生物的联合作用及研究方法

- 污染物的生物效应检测（4学时）

[目的要求]  通过学习，掌握生物测试和测试方法的基本概念以及表示污染物毒性的基本参数；掌握毒性试验、致突变试验、致癌试验、致畸试验以及微宇宙试验的基本原理和基本方法。

[教学内容]

第一节  生物测试及方式

一、生物测试的定义

二、生物测试的方式

三、生物测试的标准化

第二节  一般毒性试验

一、生物毒性的基本概念

二、急性毒性试验

三、亚慢性和慢性毒性试验

四、蓄积毒性试验

第三节  生物的分子和细胞水平检测

一、加合物测定

二、一般代谢酶的活性测定

三、解毒系统酶类诱导作用的检测

四、抗氧化防御系统检测

第四节  生物致突变、致畸和致癌效应检测

一、致突变效应

二、致畸效应

三、致畸作用的评价

四、致癌效应

第五节  微宇宙法

一、微宇宙法简介

二、标准化水生微宇宙

三、烧杯水生微宇宙

四、室外水生微宇宙

五、土壤核心微宇宙

六、模拟农田生态系统

[重点难点]

- 三致效应及检测

二、 一般毒性的检测方法

- 环境质量的生物监测与生物评价（5学时）

[目的要求]  通过学习，了解环境质量的概念和基本内涵；生物检测的概念；掌握植物监测和评价大气污染的基本方法；水环境污染生物监测和评价的基本方法；了解化学品的生态风险评价的基本概念、内容和方法。

[教学内容]

第一节  生物监测和环境质量评价概念

一、环境质量定义及其基本内涵

二、生物监测的概念

第二节  生物监测与评价

一、大气污染生物监测与评价

二、水污染生物监测与评价

第三节  生态环境质量评价

一、生态环境质量及其基本内涵

二、生态环境质量的背景问题

三、生态环境质量评价参量的选择及其数量表征

四、生态环境质量预测

第四节 化学品生态风险评价

一、基本概念

二、生态风险评价内容

三、生态风险评价程序

四、化学品生态风险评价的信息系统

第五节  有害物理因素的生物学效应的评价

一、环境噪声的生物学效应

二、放射性污染的生物学效应

三、射频电磁辐射污染生物学效应

[重点难点]

- 环境质量评价

二、化学品风险评价

第六章  环境污染生物净化的原理（4学时）

[目的和要求]  通过对本章的学习，使学生能够了解微生物对化合物降解与转化的特点与途径；掌握微生物降解与转化常见污染物的过程；掌握环境污染的生物净化原理。

[教学内容]

第一节  环境污染净化概述

一、环境污染物的类型和来源

二、环境污染治理方法概述

三、环境污染的污染与净化指标

第二节  生物对污染净化原理

一、微生物对污染物的降解与转化

二、废水生物处理的原理

三、废水生物处理的类型

[重点难点]

一、环境污染的污染与净化指标

二、废水生物处理的原理

第七章  环境污染物的生物净化方法（5学时）

[目的要求]  通过对本章的学习，使学生能够了解生物处理环境污染物的各种方法及其特点；掌握各种生物处理方法的原理及工艺流程。

[教学内容]

第一节  废水的好氧生物处理

一、活性污泥法

二、生物膜法

第二节  废水的厌氧生物处理

一、厌氧生物处理的原理及过程

二、厌氧生物处理的类型

三、厌氧处理运行过程的安全

四、高浓度有机废水厌氧处理与好氧处理的经济分析

第三节  特定微生物处理及组合工艺

一、光合细菌法

二、典型的生物处理组合工艺

第四节  废水的漱生物脱氰除磷

一、微生物脱氮

二、微生物除磷

第五节  固体废弃物的微生物处理

一、堆肥

二、卫生填埋

三、厌氧发酵(消化)

第六节  大气污染物的微生物处理

一、煤炭微生物脱硫

二、微生物对无机废气的处理

三、微生物对有机废气的处理

[重点难点]

一、废水的好氧生物处理

二、废水的厌氧生物处理

三、废水的漱生物脱氰除磷

四、固体废弃物的微生物处理

第八章  现代生物技术与环境污染治理（4学时）

[目的要求]  通过学习，使学生了解现代生物技术在环境科学中应用的发展趋势；掌握生物技术治理环境污染的基本原理和方法。

[教学内容]

第一节  现代生物技术的概况

一、现代生物技术概述

二、现代生物技术在环境科学中应用前景

第二节  基因工程与环境污染生物治理

一、基因工程分子生物学基础

二、基因工程的基本过程

三、基因工程在环境污染生物处理中的应用

第三节  细胞工程与环境污染生物处理

一、细胞工程概述．

二、细胞融合构建环境工程菌

第四节  酶学工程与环境污染生物治理

一、酶学工程基本概念及研究现状

二、固定化酶

三、固定化细胞

四、废水净化生物强化技术

第五节  发酵工程在环境污染治理中的应用

一、发酵的基本概念

二、发酵工程在环境污染治理中的应用

第六节  生态工程与污水处理系统

一、生态工程简介

二、氧化塘法

三、水生植物塘

四、人工湿地处理系统

五、污水土地处理系统

六、生态工程与生态农业

[重点难点]

一、细胞工程与环境污染生物处理

二、细胞工程与环境污染生物处理

三、发酵工程在环境污染治理中的应用

第九章   污染环境的生物修复（2学时）

[目的要求]  通过学习，使学生了解生物修复中主要生物种类及其影响生物修复的主要因素；掌握生物修复的基本原理和生物修复的特点，生物修复的具体工程技术。

[教学内容]

第一节  生物修复的概念及其原理（１个课时）

一、生物修复的基本原理和特点

二、生物修复中主要生物种类及其修复原理

第二节  生物修复工程技术（１个课时）

一、生物修复工程技术可行性研究

二、地表水生物修复工程技术

三、土壤生物修复工程技术

四、地下水生物修复工程技术

[重点难点]

一、生物修复中主要生物种类及其修复原理

二、生物修复工程技术可行性研究

实验部分：

《环境生态学》实验教学大纲

实验项目汇总表

| 序号 | 形式 | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室实验 | 污染物（pH值）对生物生理活动的影响实验 | 3 |
| 2 | 实验室实验 | 除草剂对水生动物血红蛋白含量的影响 | 3 |
| 3 | 实验室实验 | 植物抗逆性的测定（电导仪法） | 3 |
| 4 | 实验室实验 | 铜对鲫鱼肝过氧化氢酶的影响 | 3 |
| 5 | 实验室实验 | 动物细胞微核试验 | 3 |
| 6 | 实验室实验 | 浮萍对水体铜污染的生物修复 | 6 |
| 7 | 实验室实验 | 植物体内超氧化物歧化酶对铜污染的响应 | 3 |
| 8 | 实验室实验 | 浮萍对富营养化水体的净化效果 | 6 |

大纲内容：

实验一  污染物对生物生理活动的影响实验

一、实验目的

观察、了解各种污染物（如酸、碱和麻醉药等）对生物生理活动的影响；分析其产生的

原因。

二、实验原理

从皮肤接受污染物刺激至机体出现反应的时间为反射时。反射时是反射通过反射弧所用的时间，完整的反射弧则是反射的结构基础。反射弧的任何一部分缺损，原有的反射不再出现。由于脊髓的机能比较简单，所以常选用只毁脑的动物为实验材料，以利于观察和分析。

三、实验材料、仪器及试剂

[仪器]

常规实验用具

[试剂和材料]

蟾蜍（或蛙）、乙醚、不同浓度的硫酸溶液、蒸馏水、棉线、纱布、药棉、计时器、培养皿等。

四、实验步骤

1、蛙或蟾蜍的单毁髓与双毁髓

一手握住蛙或蟾蜍（可用纱布包裹蟾蜍躯干部），背部向上。用拇指压住蛙或蟾蜍的背部，食指按压其头部前端，使头端向下低垂；另一手持毁髓针，有两眼之间沿中线向后触划，当触及到两耳间的凹陷处（此处与两眼的连线成等边三角形）时，持针手即感觉针尖下陷，此处即是枕骨大孔的位置。将毁髓针由凹陷处垂直刺入，即可进入枕骨大孔。然后将针尖向前刺入颅腔，在颅腔内搅动，以捣毁脑组织。如毁髓针确在颅腔内，实验者可感到针尖触及颅骨。此时的动物为单毁髓动物。在将毁髓针退至枕骨大孔，针尖转向后方，与脊柱平行刺入椎管，以捣毁脊髓。彻底捣毁脊髓时，可看到动物的后肢突然蹬直，然后瘫软如棉，此时的动物为双毁髓动物。如动物仍表现四肢肌肉紧张或活动自如，必须重新毁髓。操作过程中应注意使蟾蜍头部向外侧（不要挤压耳后腺），防止耳后腺分泌物射入实验者眼内（如被射入，则需立即用生理盐水冲洗眼睛）。成脊蛙后，将腹位固定于蛙板上。剪开右侧股部皮肤，分离出坐骨神经，穿线后备用。

2、不同浓度硫酸（pH值）刺激实验

取下蛙腿夹，用蛙嘴夹夹住脊蛙下颌，悬挂于支架上。将蛙右后肢的最长趾浸入0.5%硫酸溶液中2-3mm(浸入时间不超过10s)，立即记下时间。当出现屈反射时，则停止计时，此为屈反射时。立即用清水冲洗受刺激的皮肤并用纱布擦干。重复测定屈反射时3次，求出平均值作为右后肢最长趾的反射时。用同样方法测定不同浓度硫酸溶液的反射时。

3、麻醉实验

用一细棉条包住分离出的坐骨神经，在细棉条上滴几滴乙醚溶液后，每隔2min重复步骤2(记录加药时间)。其余步骤同2，记录结果。

4、双毁髓后再刺激观察

毁坏脊髓后再重复步骤2，记录结果。

五、注意事项

1、每次实验时，要使皮肤接触污染物的面积不变，以保持相同的刺激强度,而且浸入时间最长不超过10秒。

2、每次用污染物刺激后，均应迅速用水洗去蛙趾皮肤上的污染物，以免皮肤受伤。洗后应沾干水渍，防止再刺激时污染物被稀释。

实验二  除草剂对水生动物血红蛋白含量的影响

一、实验目的

1、掌握生物血红蛋白量测定的方法

2、了解除草剂（农药）对水生动物的毒害

二、实验原理

血红蛋白分子是由珠蛋白、原卟啉和二价铁离子(Fe2+)所组成的结合蛋白质。有4条肽链各结合一个辅基即血红素，O2即结合于Fe2+上，血红蛋白与氧疏松结合形成氧合血红蛋白(HbO2)，这种氧合作用于氧分压高时容易进行，于氧分压低时易于解离。

红细胞内含大量血红蛋白(Hb)，红细胞的机能主要由血红蛋白完成。血红蛋白除作为血液缓冲物质而发挥作用外，其主要功能在于携带氧气(O2)和二氧化碳(CO2)。

农业生产过程中使用的除草剂等农药在水体环境中比较难以降解，因而对水体就会产生较大的污染。鱼类栖息于这些不良环境中的时候，这些包括除草剂在内的等各种不良环境因子就会对鱼类的造血功能产生影响，从而影响了各种血细胞的数量，也影响到了红细胞中血红蛋白的数量以及血红蛋白的功能，对鱼类的生理活动产生危害。

因而我们可以以鱼类血细胞中的血红蛋白含量的变化作为水环境质量的监测指标之一。

血红蛋白(Hb)被高铁氰化钾[K3Fe(CN)6]氧化为高铁血红蛋白（Hi），Hi与氰离子结合成氰化高铁血红蛋白（HiCN），它在540nm有一吸收峰，通过测定其光密度而得血红蛋白含量。

三、实验材料、仪器及试剂

塑料桶、常规生理器械、Hb—1002血红蛋白测定仪、微量吸管、采血针、农药草甘磷、文齐氏稀释液等

四、实验步骤

1、驯养：将实验鱼放在盛有自来水(自来水事先曝气48 h以挥发水中的氯成分)的水桶中驯养72 h后开始染毒。

2、染毒：在实验前2~4天预先染毒实验鱼（或其他水生生物）。根据草甘磷预备实验的结果配0.5、1、5mg/L浓度的草甘磷处理组和一空白对照组。并在各浓度中放入已经驯养好的实验鱼若干尾（一般10尾）和一个增气泵以增氧。每天一次投以适量磨细的金鱼饵料（实验前一天停止喂食），每48 h换水一次。

3、取血：从各处理组中取每尾鱼用干净的纱布擦干净后。用体侧取血法取血制片(将鱼侧卧，从躯干部的侧线鳞基部，用注射针呈50—70°的角度刺入鱼体，当遇到脊椎时，使针尖刺入两个椎体之间，轻轻转动针尖，便可刺破血管壁，血液随之进入注射器内。为防止血液凝固，在注射针筒的底部沾少许肝素钠防止凝血。

4、血红蛋白测定：先吸取10m1文齐氏稀释液放入试管中。用微量吸管吸取20微升血液放入稀释液中轻摇至均匀，用血红蛋白测定仪直接测定。

五、实验结果和分析

记录、分析除草剂对鱼类血红蛋白量的影响及毒害性

实验记录表

| 项目 浓度(mg/L) | 血红蛋白量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2 次 | 第3次 | 平均值 |
| 0 |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

实验三 植物抗逆性的测定（电导仪法）

一、实验目的

1. 掌握质膜透性的定量测定方法。

2. 掌握电导率仪的使用。

3.了解细胞膜透性测定在实际应用中的意义。

二、实验原理

植物细胞膜对维持细胞的微环境和正常的代谢起着重要的作用。在正常情况下，细胞膜对物质具有选择透性能力。当植物受到逆境影响时，如高温、低温、干旱、盐渍、污染物或病原菌侵染后，细胞膜遭到破坏，膜透性增大，从而使细胞内的电解质外渗，以致植物细胞浸提液的电导率增大。膜透性增大的程度与逆境胁迫强度有关，也与植物抗逆性的强弱有关。这样，比较不同作物或同一作物不同品种在相同胁迫温度下膜透性的增大程度，即可比较作物间或品种间的抗逆性强弱，因此，电导仪法目前已成为作物抗性栽培、育种上鉴定植物抗逆性强弱的一个方法。

三、实验材料、试剂与仪器设备

（一）实验材料

女贞叶片。

（二）试剂

NaCl 溶液。

（三）仪器设备

电导仪，电子天平，恒温箱，真空干燥器，抽气机，恒温水浴锅，刻度移液管，烧杯,镊子,打孔器,玻璃棒，纱布

四、实验步骤

1. 制作标准曲线 如需定量测定透性变化，可用纯 NaCl 配成 0、10、20、40、60、80、 100μg/mL 的标准液，在20 ～ 25 ℃恒温下用电导仪测定，读出电导率。以电导率为纵坐标， NaCl量为横坐标做标准曲线。

2. 选取女贞在一定部位上生长叶龄相似的叶子若干，剪下后，先用纱布拭净，用打孔器称取两份，各重1g。

3. 一份插入小杯中放在 40℃恒温箱内萎蔫 1h，另一份插入水杯中放在室温下做对照。处理后分别用蒸馏水冲洗两次，并用洁净滤纸吸干。放入小烧杯中，并用玻棒或干净尼龙网压住，在杯中准确加入蒸馏水20mL，浸没叶片。

4. 放入真空干燥器，用抽气机抽气 7 ～ 8 min 以抽出细胞间隙中的空气。重新缓缓放入空气，水即被压入组织中而使叶下沉。

5. 将抽过气的小烧杯取出，放在实验桌上静置 20min，然后用玻棒轻轻搅动叶片，在 20 ～ 25℃恒温下，用电导仪测定溶液电导率。

6.测过电导率之后,再放入100℃沸水浴中15min,以杀死植物组织,取出放入自来水冷却10min,在20～25℃恒温下测其煮沸电导率。

五、实验结果及分析

伤害率(%)=

试比较不同处理(萎蔫处理与对照)的叶片细胞透性的变化情况,记录结果,并加以解释。

六、 注意事项

1. 整个过程中，叶片接触的用具必须绝对洁净（全部器皿要洗净），也不要用手直接接触叶片，以免污染。

2. 处理和对照的待测液的体积要一样。

3. 测定后电极要清洗干净。

4．防止口中呼出CO2溶于杯中。

七、思考题

1、植物抗逆性与细胞膜透性有何关系?

2、用电导仪法定量测定细胞膜透性变化为什么要用纯NaCl 做标准曲线?

实验四 铜对鲫鱼肝过氧化氢酶的影响

一、实验目的

1、掌握测定过氧化氢酶活性的原理和方法

2、了解重金属对鱼类的影响

二、实验原理

过氧化氢普遍存在于动物、植物和微生物细胞内。它催化分解细胞代谢产生的H2O2和还原某些其他氧化物，在调节细胞死亡过程中起重要作用。过氧化氢酶含有丰富的巯基，重金属可与酶的巯基或其他活性基团相互作用，从而改变酶的活性，导致毒作用。

过氧化氢酶催化分解H2O2，以H2O2消耗量来表示过氧化氢酶的活力。酶活力的测定原理如下：

过氧化氢酶

-------------- +

剩余的2H2O2用碘量法定量测定：

H2O2  + 2KI + H2SO4 ---------- I2 + K2SO4+2H2O

I2 + 2Na2S2O3 ---------- 2NaI + Na2S4O6

三、实验材料、仪器及试剂

1.设备

玻璃匀浆器、解剖器具、普通台式离心机、恒温水浴、滴定管（10 mL，酸式）、碘量瓶（100 mL）。

2.试剂

1N 硫酸、10%碘化钾、0.01N硫代硫酸钠、0.01MpH6.8、磷酸缓冲液 (A: 称取1.3610g的磷酸二氢钾溶至1000 mL，B:称取3.5816g的磷酸一氢钠溶至1000 mL。取A与B大致同体积配成pH6.8的磷酸缓冲液)、过氧化氢磷酸缓冲液（取1 mL 30%的过氧化氢试液，用0.01M，pH6.8磷酸缓冲液稀释至1000 mL）、淀粉指示剂（取0.3g可溶性淀粉，以少量冷蒸馏水拌匀，倒入沸水中，冷却后，加入0.1g的碳酸钠，用蒸馏水稀释至50 mL）、1%钼酸铵溶液、0.25M蔗糖溶液。

3.实验材料处理

试验设0.5 mg·L- 1 Cu2+处理组及1 个对照组，每组10 尾鲤鱼，在常规饲养条件下染毒5天。

四、实验步骤

1.酶匀浆制备

将处理后的鱼杀死，剥离肝脏，用滤纸吸干，称重，按1:10 (W/V)加入1~ 4℃冷0.25M蔗糖液，均浆，以1500r/min离心5min，取上清夜，用0.25M蔗糖稀释20倍，置于1~ 4℃环境中，供测定酶活力使用。

2. 过氧化氢酶活力测定

过氧化氢酶活力测定操作程序表

| 试剂 测定组 | 试剂空白组 | 处理组 | 对照组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01M, pH6.8 H2O2缓冲液 | 5mL | 5mL | 5mL |
| 25℃水浴中恒温1分钟 |  |  |  |
|  | 2mL H2SO4 | 1 mL酶液 | 1 mL酶液 |
| 25℃水浴中准确保温3分钟（混均） |  |  |  |
|  | 1 mL酶液 | 2 mL H2SO4 | 2 mL H2SO4 |
| 10%KI | 0.5 mL | 0.5 mL | 0.5 mL |
| 1%钼酸铵 | 1滴 | 1滴 | 1滴 |
| 混匀后放置3min，用0.005 mol/L的硫代硫酸钠滴定，达浅黄色时，加淀粉2~3滴，滴定至蓝色消失。 |  |  |  |

五、结果计算和分析

过氧化氢酶活力以单位时间酶促分解过氧化氢的微克分子数表示。计算公式如下:

酶活力=

A: 处理组样品消耗的硫代硫酸钠mL数;

B: 对照组样品消耗的硫代硫酸钠mL数;

C: 试剂空白消耗的硫代硫酸钠mL数;

3: 反应时间3分钟;

2: 消耗2个分子的硫代硫酸钠相当于1个分子的过氧化氢;

f: 酶液的稀释倍数,本实验中为200;

c: 硫代硫酸钠的浓度,mol/L;

1000: 毫克分子换算成微克分子的放大倍数。

实验记录表

| 测定组 项目 | 试剂空白（C） |  |  | 处理组（A） |  |  | 对照组（B） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 消耗硫代硫酸钠(mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c（1/2 Na2S2O3)/mol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酶活力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均酶活力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、结果分析

以实验结果为依据，分析重金属对鱼肝过氧化氢酶的影响。

实验五  动物细胞微核试验

一、实验目的

1了解污染物对动物细胞核的影响。

2掌握动物细胞微核制片技术以及识别和计数微核的方法，并借此对受试物进行评价。

二、实验原理

微核试验(Micronucleus test，MNT)是根据环境污染物能引起染色体损伤（染色体或染色单体的无着丝点断片或纺锤丝受损伤而丢失的整个染色体，在细胞分裂后期遗留在细胞质中，末期之后，单独形成一个或几个规则的次核，包含在子细胞的胞质内，因比主核小，故称微核）而在细胞核外形成微核的原理，从而检测诱变物质对染色体损伤的一种简便易行的方法。

三、实验材料、仪器及试剂

1.实验仪器

普通光学显微镜、荧光显微镜、定时钟、手掀计数器、手术剪、无齿镊、注射器（2ml）、针尖（51/2号）、刻度尖底离心管（10ml）、载玻片、盖玻片、晾片架、玻璃染色缸、电吹风、带橡皮头毛细吸滴管

2.试剂和材料

甲醇、瑞氏染色液、磷酸缓冲液（pH6.8）

四、实验步骤

1．染毒：试验设0.5 mg·L- 1 Cu2+处理组及1 个对照组，每组10 尾鲤鱼，在常规饲养条件下染毒5天。

2．实验动物处理：从各处理组取活鲫鱼1尾,用清水冲洗干净,再用干纱布擦干鱼体。

3．制片：断尾取外周血，将血液直接涂在洁净的载玻片上, 迅速推片，每组制备8 张血涂片。涂片风干后，甲醇固定15min，以10 %瑞氏染色液(pH = 7.4) 染色15min，用蒸馏水（或pH6.8 磷酸缓冲液）冲洗3次，晾干。

4．观察和计数镜检, 将晾干后的血涂片置于高倍镜（或油镜）下观察和计数。每个试验组观察3尾鱼, 每尾鱼观察15000个胞浆清晰完整的有核红细胞中的微核( 图1) , 计算微核千分率( MCN‰) 。

五、实验结果与计算

微核率( ‰)=每张片子具有微核的细胞数/每张片子观察的总细胞数。

实验六  浮萍对水体铜污染的生物修复

一、实验目的

学习并掌握植物修复技术及测定植物体内重金属含量的的基本方法

二、实验原理

植物修复技术(Phytoremediation) 是一种以植物为修复主体的新兴的修复方法，由于它具有投资和维护成本低、操作简便、不造成二次污染、更适应环境保护的要求，且具有潜在或显著经济效益等优点。

在水污染的植物修复中，浮萍是经常用到的植物种类，可以吸收水中的重金属，达到从水中去除重金属的目的。其方法主要是在重金属污染的水体中引入合适的浮萍种类，使其大量增殖，然后不断地移除浮萍萍体从而也达到了去除了重金属。

三、实验材料、仪器及试剂

1）实验材料：浮萍，采自温瑞塘河。将从野外采到植物材料，在适当保存的情况下迅速地带回实验室，转移到一个容量为20L的塑料容器中，加入10L取自原生长塘的水，再加入5L自来水，并放入少量取自原生长塘的底泥，放在塑料大棚内，在自然光照和气温下生长保存。在试验前一天，挑选生长健壮，无虫噬，每个包含3－5个叶状体，大小近相等的群体，先用蒸馏水冲洗，然后放入盛有适量蒸馏水的容器中备用。

2）仪器及器材：原子吸收分光光度计，光照培养箱，烘箱，烧杯，电炉，量桶，电子天平，研钵，塑料碗等试验用具分光光度计、电子天平、试管、试管架、滤纸、移液器、洗耳球、称量纸

3）药品及试剂：

（1）药品：HNO3, HClO4, CuSO4·5H2O，CaCl2·2H2O，KNO3，Ca(NO3)2•4H2O，MgSO4， KH2PO4，Na2EDTA，FeSO4•7H2O，H3BO3 , CuSO4•5H2O , ZnSO4，MnCl2•4H2O，H2MoO4，HCl等。

（2）霍格兰溶液(Hoagland’s solution)的母液配方如下：

| 溶质 | 浓度(mol/L) | 分子量(g/mol) | 量取体积(ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| KNO3 | 1.0 | 101.70 | 5 |
| Ca(NO3)2•4H2O | 1.0 | 236.50 | 5 |
| MgSO4 | 1.0 | 120.00 | 2 |
| KH2PO4 | 1.0 | 136.07 | 1 |
| Fe-EDTA① | — | — | 1 |
| 微量元素(A-Z)② | — | — | 1 |

①、Fe-EDTA溶液：称取5.57g FeSO4•7H2O溶于200ml二次水，溶解7.45g Na2EDTA于二次水，加热Na2EDTA溶液再加入FeSO4•7H2O溶液不断搅拌，冷却定溶至1升。

②、微量元素A-Z溶液：1升中含有2.86g H3BO3 ,0.08g CuSO4•5H2O ,0.22g ZnSO4，1.81g MnCl2•4H2O，0.09g H2MoO4 。

四．实验步骤

1. 净化实验

在各装有1000 mL Hoagland 溶液的塑料碗中，分别按0（对照），0.05，0.1，0.25，0.5 mg/L Cu2+加入分析纯CuSO4制成培养液，每处理设3个重复。每个碗中随机放入1.5g生长正常的浮萍，培养条件与材料培养相同。

2. 浮萍对铜的吸收量的测定

（1）收获：处理5d后收获浮萍，用二次蒸馏水冲洗干净，将其用吸水纸吸干表面水，然后在70℃下烘干24小时并称干重。

（2）植物组织硝化：用电子天平分别称取一定量的干样，将其在研钵中研碎后，放入烧杯。向小烧杯加入10 ml浓HNO3-HClO4 (3:1，v/v)，烧杯上面盖上一张报纸或塑料膜，置通风厨浸泡过夜。然后放到电炉（140-160℃）上下消化。待杯里近干时，取下晾冷，再加入4 ml HNO3-HClO4。待烧杯里液体变得澄清无色时硝化完成。硝化好后，先加入1 ml 1 mol/l HNO3溶解杯里的结晶, 再将其转至25 ml比色管。洗涤烧杯3-4次，洗涤液一并转入比色管。用1 mol/l HNO3定容到25ml。

（3）配制Cu标准曲线溶液：取25 ml比色管6支，用1 mol/l HNO3分别配制Cu浓度（c）为0、1、2、3、4、5 ppm的Cu标准溶液。

（4）标准溶液和硝化液Cu透过率测定：用火焰法原子吸收分光光度计（AAS）测定Cu标准溶液和各样品硝化液的透过率（T）。

（5）Cu标准曲线绘制：将测得的各支比色管Cu标准溶液透过率换算成吸光度A【A = lg（1/T）】。以其以知浓度（c）为横坐标，吸光度（A）为纵坐标绘制标准曲线。根据标准曲线建立直线回归方程A = a c + b，计算参数a，b和相关系数r。浓度与吸光度的相关系数必须达到0.99。

五、实验结果与计算

计算各样品的铜浓度：将测得的样品硝化液的透过率换算成吸光度A （A = lg（1/T）），将A值代入上述回归方程A = a c + b，得C值。再根据硝化液的铜浓度c，定容体积V和样品干重M计算植物样品的铜含量C，C = c×V/M。

五、实验报告

表 浮萍对铜的吸收量（mg/kg 干重）

|  | 铜处理浓度（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 0 | - 0.05 | - 0.1 | - 0.25 | - 0.5 |
| 铜含量（mg/kg） |  |  |  |  |  |

实验七  植物体内超氧化物歧化酶对铜污染的响应

一、实验目的

1、了解铜对植物体内超氧化物歧化酶的影响。

2、掌握超氧化物歧化酶活性的测定方法。

二、实验原理

铜能够导致植物体内超氧阴离子自由基()。超氧阴离子被认为对各种生物大分子及其他细胞组分 具有严重的损伤作用。超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase, 简称SOD)是生物体内防御氧化损伤的重要抗氧化酶，对机体的细胞具有保护作用，广泛存在动植物及微生物中。SOD的主要功能是清除体内有氧代谢产生的超氧阴离子自由基，其歧化反应如下：

本实验依据超氧物歧化酶抑制氮蓝四唑（NBT）在光下的还原作用来确定酶活性大小。在有氧化物质存在下，核黄素可被光还原，被还原的核黄素在有氧条件下极易再氧化而产生，可将氮蓝四唑还原为蓝色的甲腙，后者在560nm处有最大吸收。而SOD可清除，从而抑制了甲腙的形成。于是光还原反应后，反应液蓝色愈深，说明酶活性愈低，反之酶活性愈高。据此可以计算出酶活性大小。

三、实验材料、仪器及试剂

（一）实验材料

材料可选用浮萍或小麦、玉米、白菜、油菜、烟叶等作物的叶片。

（二）仪器设备

台式高速冷冻离心、分光光度计、荧光灯（反应试管处照度为4000Lx）、电子天平、超声波细胞粉碎机、制冰机、试管、试管架、滤纸、恒温水浴锅、移液器、洗耳球、称量纸

（三）试剂

1. 0.05mol/L 磷酸缓冲液（pH7.8）。

2. 130mmol/L 甲硫氨酸（Met）溶液：称1.9399g Met用磷酸缓冲液定容至100m L。

3. 750μmol/L 氮蓝四唑（NBT）溶液：称取0.06133g NBT用磷酸缓冲液定容至100m L，避光保存。

4. 100μmol/L EDTA－Na2溶液：称取0.03721g EDTA－Na2用磷酸缓冲液定容至1000m L。

5. 20μmol/L 核黄素溶液：称取0.0753g核黄素用蒸馏水定容至1000m L避光保存。

四、实验步骤

1. 实验材料的染毒

在各装有1000mL Hoagland培养液的塑料盆中，分别按0（对照），0.1， 0.5 mg/L Cu2+加入分析纯CuSO4制成培养液，每处理设3个重复。每个盆中随机放入3g浮萍，放入前用吸水纸吸干表面水并称鲜重，在自然条件下培养。培养过程中每隔2d更换培养液一次，以维持溶液中Cu2+和营养成分浓度的稳定。
    2. 酶液提取

取浮萍0.5g于预冷的研钵中，加1mL预冷的磷酸缓冲液在冰浴上研磨成浆，加缓冲液使终体积为5mL，于1000rpm下离心20min，上清液即为SOD粗提液。 
    3. 显色反应

取试管（要求透明度好）11支，9支为测定管，1支为光对照管，另1支为暗对照管，按表1加入各溶液：

表1 各溶液显色反应用量

| 管号 | pH7.8的缓冲液（mL） | 130mM Met(mL) | 100μM EDTA-Na2（mL） | 750μM的NBT（mL） | 20μM核黄素（mL） | 粗酶液（mL） | 蒸馏水（mL） | 总体积（mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光对照 | 1.55 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25 | 3 |
| 暗对照 | 1.55 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25 | 3 |
| 样品管 | 1.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.25 | 3 |

混匀后将暗对照管置暗处，其它各管于4000Lx日光下反应20min（要求各管受光情况一致，温度高时间缩短，低时延长）。 
    4. SOD活性测定与计算

至反应结束后，以不照光的对照管做空白，分别测定其它各管的吸光度。

五、结果计算 
已知SOD活性单位以抑制NBT光化还原的50％为一个酶活性单位表示，按下式计算

SOD活性。

SOD总活性＝

SOD比活力＝SOD总活性/蛋白质含量

式中：SOD总活性以每克鲜重酶单位（酶单位／g）表示；SOD比活力单位以酶单位／mg蛋白表示；为照光对照管的吸光度；为样品管的吸光度；为样品液总体积（mL）；为测定时样品用量（mL）；为样鲜重（g）；蛋白质含量单位mg／g。

实验八 浮萍对富营养化水体的净化效果

一、实验目的

1、了解浮萍对富营养化水体的净化能力。

2、掌握总氮、总磷的测定方法。

二、实验原理

由于浮萍具有吸收氮磷能力强、生长速度快、易收割且可作为高蛋白动物饲料等特点, 利用其净化氮磷污水已成为环境领域的研究热点之一。

总氮的测定原理：在 60 ℃以上水溶液中，过硫酸钾可分解产生硫酸氢钾和原子态氧，硫酸氢钾在溶液中离解而产生氢离子，故在氢氧化钠的碱性介质中可促使分解过程趋于完全。 分解出的原子态氧在 120 ～ 124 ℃条件下，可使水样中含氮化合物的氮元素转化为硝酸盐。并且在此过程中有机物同时被氧化分解。可用紫外分光光度法于波长 220 和 275nm 处，分别测出吸光度 A220 及 A275 按式 (1) 求出校正吸光度 A ：

A ＝ A220 － 2A275 ……………………………………………… (1)

按 A 的值查校准曲线并计算总氮 ( 以 NO3 － N 计 ) 含量。

总磷的测定原理：在中性条件下用过硫酸钾（或硝酸－高氯酸）使试样消解，将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中，正磷酸盐与钼酸铵反应，在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后，立即被抗坏血酸还原，生成蓝色的络合物。

三、实验材料、仪器及试剂

1）实验材料：浮萍，采自温瑞塘河。将从野外采到植物材料，在适当保存的情况下迅速地带回实验室，转移到一个容量为20L的塑料容器中，加入10L取自原生长塘的水，再加入5L自来水，并放入少量取自原生长塘的底泥，放在塑料大棚内，在自然光照和气温下驯化培养2周。生物量大量扩增后挑选健康植株,经自来水漂洗去除污垢和杂质后使用。

2）试验污水来源：生活污水取自温瑞塘河。

3）仪器及器材：高压灭菌锅、50ml比色管、紫外分光光度计、分析天平、酸式滴定管、试管架、玻璃缸、移液管(0.5ml,1ml,2ml,5ml,10ml)、洗耳球、称量纸

4）药品及试剂：

  - （1）药品：硫酸、硝酸、高氯酸、过硫酸钾、抗坏血酸、钼酸盐溶液（由钼酸铵和酒石酸锑钾配制）、磷酸二氢钾、无氨水、氢氧化钠、盐酸、硝酸钾

（2）霍格兰溶液(Hoagland’s solution)的母液配方如下：

| 溶质 | 浓度(mol/L) | 分子量(g/mol) | 量取体积(ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| KNO3 | 1.0 | 101.70 | 5 |
| Ca(NO3)2•4H2O | 1.0 | 236.50 | 5 |
| MgSO4 | 1.0 | 120.00 | 2 |
| KH2PO4 | 1.0 | 136.07 | 1 |
| Fe-EDTA① | — | — | 1 |
| 微量元素(A-Z)② | — | — | 1 |

①、Fe-EDTA溶液：称取5.57g FeSO4•7H2O溶于200ml二次水，溶解7.45g Na2EDTA于二次水，加热Na2EDTA溶液再加入FeSO4•7H2O溶液不断搅拌，冷却定溶至1升。

②、微量元素A-Z溶液：1升中含有2.86g H3BO3 ,0.08g CuSO4•5H2O ,0.22g ZnSO4，1.81g MnCl2•4H2O，0.09g H2MoO4 。

四．实验步骤

1. 供试污水的采样：生活污水取自温瑞塘河。采集后立即放入冰箱中或低于 4 ℃的条件本保存，并尽快测定水样中总磷和总氮的含量。

2.净化试验方法

在各装有1000 mL 供试污水的的塑料盆中，放入1. 5g和3g鲜重生长正常的浮萍。每组设3个平行试验。试验期间每天对容器中蒸发掉的水分用蒸馏水补充,使水样体积维持在1000 mL。7天后除去浮萍，测定水样中总磷和总氮的含量。

3.总磷的测定： 钼酸铵分光光度法（GB 11893－89）

4.总氮的测定： 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（GB11894-89）

五、实验结果与计算

TN或TP去除率( %) = ( Co－C) / Co ×100 %

式中Co 和C 分别为TN或TP的原始浓度和净化处理后的浓度(mg/ L)

五、实验报告

表 浮萍对富营养化水体的净化效果

|  | TN | TP |
| --- | --- | --- |
| 生活污水的原始浓度(mg/ L) |  |  |
| 净化处理后的浓度(mg/ L) |  |  |
| 去除率( %) |  |  |

附1

水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
GB 11894－89

1 主题内容与适用范围
    1.1 主题内容
    本标准规定了用碱性过硫酸钾在120～124℃消解、紫外分光光度测定水中总氮的方法。
    1.2 适用范围
    本标准适用于地面水、地下水的测定。本法可测定水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氨、无机铵盐、溶解态氨及大部分有机含氮化合物中氮的总和。
    氮的最低检出浓度为0.050mg／L，测定上限为4mg／L。
    本方法的摩尔吸光系数为1.47×103L·mo1－1·cm－1。
    测定中干扰物主要是碘离子与溴离子，碘离子相对于总氮含量的2.2倍以上，溴离子相对于总氮含量的3.4倍以上有干扰。
    某些有机物在本法规定的测定条件下不能完全转化为硝酸盐时对测定有影响。
2 定义
    2.1 可滤性总氮：指水中可溶性及含可滤性固体(小于0.45?m颗粒物)的含氮量。
    2.2 总氮：指可溶性及悬浮颗粒中的含氮量。
3 原理
    在60℃以上水溶液中，过硫酸钾可分解产生硫酸氢钾和原子态氧，硫酸氢钾在溶液中离解而产生氢离子，故在氢氧化钠的碱性介质中可促使分解过程趋于完全。
    分解出的原子态氧在120～124℃条件下，可使水样中含氯化合物的氮元素转化为硝酸盐。并且在此过程中有机物同时被氧化分解。可用紫外分光光度法于波长220和275nm处，分别测出吸光度A220及A275按式(1)求出校正吸光度A：
A＝A220－2A275………………………………………………(1)
    按A的值查校准曲线并计算总氮(以NO3－N计)含量。
4 试剂和材料
    除非(4.1)另有说明外，分析时均使用符合国家标准或专业标准的分析纯试剂。
    4.1 水，无氨。按下述方法之一制备；
    4.1.1 离子交换法：将蒸馏水通过一个强酸型阳离子交换树脂(氢型)柱，流出液收集在带有密封玻璃盖的玻璃瓶中。
    4.1.2 蒸馏法：在1000mL蒸馏水中，加入0.10mL硫酸(p=1.84g／mL)。并在全玻璃蒸馏器中重蒸馏，弃去前50mL馏出液，然后将馏出液收集在带有玻璃塞的玻璃瓶中。
    4.2 氢氧化钠溶液，200g／L：称取20m氢氧化钠(NaOH)，溶于水(3.1)中，稀释至100mL。
    4.3 氢氧化钠溶液，20g／L：将(4.2)溶液稀释10倍而得。
    4.4 碱性过硫酸钾溶液：称取40g过硫酸钾(K2S2OB)，另称取15g氢氧化钠(NaOH)，溶于水(4.1)中，稀释至1000mL，溶液存放在聚乙烯瓶内，最长可贮存一周。
    4.5 盐酸溶液，1＋9。
    4.6 硝酸钾标准溶液。
    4.6.1 硝酸钾标准贮备液，CN＝100mg／L：硝酸钾(KNO3)在105～110℃烘箱中干燥3h，在干燥器中冷却后，称取0.7218g，溶于水(4.1)中，移至1000mL容量瓶中，用水(4.1)稀释至标线在0～10℃暗处保存，或加入1～2mL三氯甲烷保存，可稳定6个月。
    4.6.2 硝酸钾标准使用液，CN＝10mg／L：将贮备液用水(4.1)稀释10倍而得。使用时配制。
    4.7 硫酸溶液，1＋35。
5 仪器和设备
    5.1 常用实验室仪器和下列仪器。
    5.2 紫外分光光度计及10mm石英比色皿。
    5.3 医用手提式蒸气灭菌器或家用压力锅(压力为1.1～1.4kg／cm2)，锅内温度相当于120～124℃。
    5.4 具玻璃磨口塞比色管，25mL。
    所用玻璃器皿可以用盐酸(1＋9)或硫酸(1＋35)浸泡，清洗后再用水(4.1)冲洗数次。
6 样品
    6.1 采样
    在水样采集后立即放入冰箱中或低于4℃的条件本保存，但不得超过24h。
    水作放置时间较长时，可在1000mL水样中加入约0.5mL硫酸(p＝1.84g／mL)，酸化到pH小于2，并尽快测定。
    样品可贮存在玻璃瓶中。
    6.2 试样的制备
    取实验室样品(6.1)用氢氧化钠溶液(4.3)或硫酸溶液(4.7)调节pH至5～9从而制得试样。
    如果试样中不含悬浮物按(7.1.2)步骤测定，试样中含悬浮物则按(7.1.3)步骤测定。
7 分析步骤
    7.1 测定
    7.1.1 用无分度吸管取10.00mL试样(CN超过100?g时，可减少取作量并加水(4.1)稀释至10mL)置于比色管中。
    7.1.2 试样不含悬浮物时，按下述步骤进行。
    a.加入5mL碱性过硫酸钾溶液(4.4)，塞紧磨口塞用布及绳等方法扎紧瓶塞，以防弹出。
    b.将比色管置于医用手提蒸气灭菌器中，加热，使压力表指针到1.1～1.4kg／cm2，此时温度达120～124℃后开始计时。或将比色管置于家用压力锅中，加热至顶压阀吹气时开始计时。保持此温度加热半小时。
    c.冷却、开阀放气，移去外盖，取出比色管井冷至室温。
    d.加盐酸(1＋9)1mL，用无氨水稀释至25mL标线，混匀。
    e.移取部分溶液至10mm，石英比色皿中，在紫外分光光度计上，以无氨水作参比，分别在波长为220与275nm处测定吸光度，并用式(1)计算出校正吸光度A。
    7.1.3 试样含悬浮物时，先按上述7.1.2中a至d步骤进行，然后待澄清后移取上清液到石英比色皿中。再按上述7.1.2中e步骤继续进行测定。
    7.2 空白试验
    空白试验除以10mL水(4.1)代替试料外，采用与测定完全相同的试剂、用量和分析步骤进行平行操作。
    注：当测定在接近检测限时，必须控制空白试验的吸光度Ab不超过0.03，超过此值，要检查所用水、试剂、器皿和家用压力锅或医用手提灭菌器的压力。
    7.3 校准
    7.3.1 校准系列的制备：
    a.用分度吸管向一组(10支)比色管(5.4)中，分别加入硝酸盐氮标准使用溶液(4.6.2)0.0，0.10，0.30，0.50，0.70，1.00，3.00，5.00，7.00，10.00mL。加水(4.1)稀释至10.00mL。
    b.按7.1.2中a至e步骤进行测定。
    7.3.2 校准曲线的绘制：
    零浓度(空白)溶液和其他硝酸钾标准使用溶液(4.6.2)制得的校准系列完成全部分析步骤，于波长220和275nm处测定吸光度后，分别按下式求出除零浓度外其他校准系列的校正吸光度As和零浓度的校正吸光度Ab及其差值Ar
    As＝As220-2As275 ………………………………………………(2)
    Ab＝Ab220－2Ab275………………………………………………(3)
    Ar＝As－Ab ……………………………………………………(4)
式中：AS220——标准溶液在220nm波长的吸光度；
      AS275——标准溶液在275nm波长的吸光度；
      Ab220——零浓度(空白)溶液在220nm波长的吸光度；
      Ab275——零浓度(空白)溶液在275nm波长的吸光度。
    按Ar值与相应的NO3-N含量(微克)绘制校准曲线。
8 结果的表示
    8.1 计算方法
    按式(1)计算得试样校正吸光度Ar，在校准曲线上查出相应的总氮?g数，总氮含量(mg／L)按下式计算：

式中：m——试样测出含氮量，微克；
      V——测定用试样体积，mL。
9 精密度与准确度
    9.1 重复性
    21个实验室分别测定了亚硝酸钠，氨基丙酸与氯化铵混合样品；CW604氨氮标准样品；L－谷氨酸与葡萄糖混合作品。上述三种作品含氮量分别为1.49，2.64和1.15mg／L，其分析结果如下：
    各实验室的室内相对标准偏差分别为2.3，1.6和2.5％。室内重复测定允许精密度分别为0.074，0.092和0.063mg／L。
    9.2 再现性
    上述实验室对上述三种统一合成样品测定。实验室间相对标准偏差分别为3.1％，1.1％和4.2％；再现性相对标准偏差分别为4.0％，1.9％和4.8％；总相对标准偏差分别为3.8，1.9和4.9％。
    9.3 准确度
    上述实验室对上述三种统一合成样品测定，实验室内均值相对误差分别为6.3％，2.4％和8.7％。
    室内单内相对误差分别为7.5％，3.8％和9.8％。实验室平均回收率置信范围分别为99.0±6.4％，99.0±5.1％和101±9.4％。
 
附加说明：
    本标准由国家环境保护局规划标准处提出。
    本标准由上海市环境监测中心负责起草。
    本标准起草人戴克慧。
    本标准委托中国环境监测总站负责解释。

附2

总磷的测定——钼酸铵分光光度法

GB 11893—89

一、目的和要求

1.1  掌握总磷的测定方法与原理。

1.2  了解水体中过量的磷对水环境的影响。

二、原理

在中性条件下用过硫酸钾（或硝酸－高氯酸）使试样消解，将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中，正磷酸盐与钼酸铵反应，在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后，立即被抗坏血酸还原，生成蓝色的络合物。

本标准规定了用过硫酸钾（或硝酸—高氯酸）为氧化剂，将未经过滤的水样消解，用钼酸铵分光光度法测定总磷的方法。

总磷包括溶解的、颗粒的、有机的和无机磷。

本标准适用于地面水、污水和工业废水。

取25mL水样，本标准的最低检出浓度为0.01mg/L，测定上限为0.6mg/L。

在酸性条件下，砷、铬、硫干扰测定。

三、试剂

3.1  硫酸，密度为1.84g/mL。

3.2  硝酸，密度为1.4g/mL。

3.3  高氯酸，优级纯，密度为1.68g/mL。

3.4  硫酸（V/V），1+1。

3.5  硫酸，约0.5mol/L，将27mL硫酸（3.1）加入到973mL水中。

3.6  氢氧化钠溶液，1mol/L，将40g氢氧化钠溶于水并稀释至1000mL。

3.7  氢氧化钠溶液，6mol/L，将240g氢氧化钠溶于水并稀释至1000mL。

3.8  过硫酸钾溶液，50g/L，将5g过硫酸钾（K2S2O8）溶于水，并稀释至100mL。

3.9  抗坏血酸溶液，100g/L，将10g抗坏血酸溶于水中，并稀释至100mL。此溶液贮于棕色的试剂瓶中，在冷处可稳定几周，如不变色可长时间使用。

3.10  钼酸盐溶液：将13g钼酸铵[(NH4)6MO7O24·4H2O]溶于100mL水中，将0.35g酒石酸锑钾[KSbC4HO7·0.5H2O]溶于100mL水中。在不断搅拌下分别把上述钼酸铵溶液、酒石酸梯钾溶液徐徐加到300mL硫酸（3.4）中，混合均匀。此溶液贮存于棕色瓶中，在冷处可保存三个月。

3.11  浊度—色度补偿液，混合二体积硫酸（3.4）和一体积抗坏血酸（3.9）。使用当天配制。

3.12  磷标准贮备溶液，称取0.2197g于110℃干燥2h在干燥器中放冷的磷酸二氢钾（KH2PO4），用水溶解后转移到1000mL容量瓶中，加入大约800mL水，加5mL硫酸（3.4），然后用水稀释至标线，混匀。1.00mL此标准溶液含50.0磷。本溶液在玻璃瓶中可贮存至少六个月。

3.13  磷标准使用溶液，将10.00mL磷标准贮备溶液（3.12）转移至250mL容量瓶中，用水稀释至标线并混匀。1.00mL此标准溶液含2.0磷。使用当天配制。

3.14  酚酞溶液，10g/L，将0.5g酚酞溶于50mL95%的乙醇中。

四、仪器

4.1  医用手提式蒸汽消毒器或一般压力锅(1.1～1.4kg／cm2)。

4.2  50mL比色管。

4.3  分光光度计。

注：所有玻璃器皿均应用稀盐酸或稀硝酸浸泡。

五、采样和样品

5.1  采取500mL水样后加入1mL硫酸(3.1)调节样品的pH值，使之低于或等于1，或不加任何试剂于冷处保存。

注：含磷量较少的水样，不要用塑料瓶采样，因易磷酸盐吸附在塑料瓶壁上。

5.2  试样的制备：

取25mL样品于比色管中。取时应仔细摇匀，以得到溶解部分和悬浮部分均具有代表性的试样。如样品中含磷浓度较高，试样体积可以减少。

六、测定步骤

6.1  空白试样

按(6.2)的规定进行空白试验，用蒸馏水代替试样，并加入与测定时相同体积的试剂。

6.2  测定

6.2.1  消解

6.2.1.1  过硫酸钾消解：向试样(5.2)中加4mL过硫酸钾，将比色管的盖塞紧后，用一小块布和线将玻璃塞扎紧(或用其他方法固定)，放在大烧杯中置于高压蒸汽消毒器中加热，待压力达1.1kg／cm2，相应温度为120℃时、保持30min后停止加热。待压力表读数降至零后，取出放冷。然后用水稀释至标线。

注：如用硫酸保存水样。当用过硫酸钾消解时，需先将试样调至中性。若用过硫酸钾消解不完全，则用硝酸－高氯酸消解。

6.2.1.2  硝酸—高氯酸消解：取25mL试样（5.1）于锥形瓶中，加数粒玻璃珠，加2mL硝酸（3.2）在电热板上加热浓缩至10mL。冷后加5mL硝酸（3.2），再加热浓缩至10mL,冷却。再后加3mL高氯酸(3.3)，加热至高氯酸冒白烟，此时可在锥形瓶上加小漏斗或调节电热板温度，使消解液在瓶内壁保持回流状态，直至剩下3～4mL，冷却。

加水10mL，加1滴酚酞指示剂（3.14），滴加氢氧化钠溶液（3.6或3.7）至刚好呈微红色，再滴加硫酸溶液（3.5）使微红刚好退去，充分混匀，移至具塞刻度管中（4.2），用水稀释至标线。

注：①用硝酸—高氯酸消解需要在通风橱中进行。高氯酸和有机物的混合物经加热易发生危险，需将试样先用硝酸消解，然后再加入高氯酸消解。

②绝不可把消解的试样蒸干。

③如消解后有残渣时，用滤纸过滤于具塞比色管中。

④水样中的有机物用过硫酸钾氧化不能完全破坏时，可用此法消解。

6.2.2  发色

分别向各份消解液中加入1mL抗坏血酸溶液混匀，30s后加2mL钼酸盐溶液充分混匀。

注：①如试样中含有浊度或色度时，需配制一个空白试样(消解后用水稀释至标线)然

后向试料中加入3mL浊度——色度补偿液(3.11)，但不加抗坏血酸溶液和钼酸

盐溶液。然后从试料的吸光度中扣除空白试料的吸光度。

②砷大于2mg／L干扰测定，用硫代硫酸钠去除。硫化物大于2mg／L干扰测定，

通氮气去除。铬大于50mg／L干扰测定，用亚硫酸钠去除。

6.2.3  分光光度测量

室温下放置15min后，使用光程为30mm比色皿，在700nm波长下，以水做参比，测定吸光度。扣除空白试验的吸光度后，从工作曲线上查得磷的含量。

注：如显色时室温低于13℃，可在20～30℃水浴上显色15min即可。

6.2.4  工作曲线的绘制

取7支具塞比色管分别加入0.0，0.50，1.00，3.00，5.00，10.0，15.0mL磷酸盐标准使用溶液。加水至25mL。然后按测定步骤(6.2)进行处理。以水做参比，测定吸光度。扣除空白试验的吸光度后，和对应的磷的含量绘制工作曲线。

七、结果的表示

总磷含量以C(mg／L)表示，按下式计算：

式中：m——试样测得含磷量，；

V——测定用试样体积，mL。

八、思考题

总磷测定时，有哪些影响因素？

附加说明:

本标准由国家环境保护局标准处提出。

本标准由北京市环保监测中心和上海市环境监测中心负责起草。

本标准主要起草人袁玉璐、姚元。

本标准委托中国环境监测总站负责解释。

十、编制与审核

编制人： 马增岭                    　审核人：

2016年9月19日

《环境毒理学》理论课教学大纲

| 课程代码 | 122110101L | 课程类别 | 专业基础课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境毒理学学 | 英文名称 | Environmental Toxicology |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 环境系 |
| 总学时 | 32 (理论:32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2.0 |
| 先修课程 | 《普通生物学》、《环境学概论》等 | 后续课程 | 环境生物学、环境生态学 |

一、课程性质、目的任务

环境毒理学（Environmental toxicology）是利用毒理学方法，研究环境污染物，特别是化学污染物对生物有机体，尤其是对人体的损害作用及其机理的学科。它是环境科学的一个组成部分，也是毒理学的一个分支。

环境毒理学主要通过研究环境污染物及其在环境中的降解和转化产物在动植物体内的吸收、分布、排泄等生物转运过程和代谢转化等生物转化过程；阐明环境污染物对人体毒作用的发生、发展和消除的各种条件和机理。

环境毒理学的任务主要有三项：研究环境污染物及其在环境中的降解和转化产物，对机体造成的损害和作用机理；探索环境污染物对人体健康损害的早期观察指标，即用最灵敏的探测手段，找出环境污染物作用于机体后最初出现的生物学变化；定量评定有毒环境污染物对机体的影响，确定其剂量与效应或剂量一反应关系，为制定环境卫生标准提供依据。

通过本课程的教学，使学生掌握环境毒理学的基本理论、技术和各种相关技能知识。了解各种环境污染物对包括人体在内的生物的毒害原理及预防和解决措施方法。同时结合教学实践、培养学生独立思考、独立工作的能力和严谨的科学作风。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、物理学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识。 | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识 | S |
| 2.2.3具有开展环境规划、生态规划的能力 | S |
| 2.2.6 具有开展水环境生态修复、土壤修复等生态修复能力。 | S |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | N |
| 3.2.1 具有社会主义国家公民觉悟和道德品质，热爱祖国和人民，拥护党的领导，树立起科学的世界观、人生观和价值观； | S |
| 3.2.4具有个人诚信和团体意识，热爱环境保护事业, 对新技术推广或对现有技术进行革新的进取精神。 | N |

二、课程基本要求

要求学生通过学习，从理论上掌握急性毒性试验、亚急性毒性试验和慢性毒性试验等的原理、目的和一般流程，探究环境污染物与机体作短时间接触后、反复多次作用于机体所和低剂量环境污染物长期作用于机体所引起的损害作用。了解有环境污染物有无蓄积作用。探明环境污染物对机体是否有蓄积毒作用，致畸、致突变、致癌等作用。

同时，更好地将将相关基础理论和实验技术应用到实践中去。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 2 | 0 | 0 |
| 第二章 | 环境化学物的生物转运和生物转化 | 2 | 0 | 0 |
| 第三章 | 环境化学物的毒性作用及影响因素 | 2 | 0 | 0 |
| 第四章 | 环境化合物的一般毒性及其评价 | 2 | 0 | 0 |
| 第五章 | 环境化学物的特殊毒性及其评价 | 2 | 0 | 0 |
| 第六章 | 环境化学物的安全性和健康危险度评价 | 2 | 0 | 0 |
| 第七章 | 大气环境毒理学 | 3 | 0 | 0 |
| 第八章 | 水环境毒理学 | 3 | 0 | 0 |
| 第九章 | 土壤环境毒理学 | 2 | 0 | 0 |
| 第十章 | 重金属毒性 | 3 | 0 | 0 |
| 第十一章 | 石油的毒性 | 3 | 0 | 0 |
| 第十三章 | 农药的毒性 | 2 | 0 | 0 |
| 第十四章 | 环境内分泌干扰 | 2 | 0 | 0 |
| 第十五章 | 环境电离辐射 | 2 | 0 | 0 |
|  | 总 计 | 32 | 0 | 0 |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材：《环境毒理学基础》（第一版），孟紫强 主编，高等教育出版社。2003

2．主要参考书：《基础生态学》（第3版），牛翠娟 等，高等教育出版社。2015

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。采用多媒体课件进行教学，利用每章后面的复习题，适当布置一些作业。

六、课外学习要求

1.除了部分章节要求学生自学外，每一部分结束后，布置适当的作业，并要求学生在查阅资料、归纳总结后独立完成。

2.布置必读的参考书和文献资料。

七、课程考核与成绩评定

1. 布置作业4次，作业类型以论述题为主；对每次作业批改、打分（作为平时成绩的主要部分）、点评。

2. 考核分期末1次；课程成绩评定办法：总评成绩包括平时成绩（作业+表现）、实验成绩、期末考试成绩三部分，其中期末成绩在总比例中不低于60%。

八、其它说明

本大纲在执行过程中可以根据具体实施情况作适当调整。

九、大纲正文

第一章  绪论（2学时）

[目的要求]  本章主要介绍环境毒理学的产生及其在环境科学中的地位；使学生了解环境毒理学的研究对象、主要任务、内容和方法；了解环境毒理学的发展方向。

[教学内容]

一、环境毒理学的概念

二、环境毒理学的研究对象、主要任务、内容和方法

三、环境毒理学的发展方向

[重点难点]

环境毒理学的概念、任务和主要研究内容

第二章    环境化学物的生物转运和生物转化（2学时）

[目的要求]  本章主要阐述环境化学物的转运和生物转化，使学生了解环境化学物的吸收、分布与排泄，理解生物转运过程的机理；生物转化的类型，理解生物转化的复杂性；毒物动力学的基本概念，理解一室模型、二室模型。

[教学内容]

一、生物膜的基本结构和物质的跨膜转运

二、环境化学物的吸收、分布、贮存和排泄

三、毒物动力学的一室模型和二室模型

四、生物转化

[重点难点]

一、膜基本结构和物质的跨膜转运

二、生物转化

第三章  环境化学物的毒性作用及其影响因素（2学时）

[目的要求]  通过学习使学生了解毒性作用的基本概念；了解环境化学物的联合毒性作用；了解影响毒性作用的因素。

[教学内容]

一、毒性作用

二、影响毒性作用的因素

[重点难点]

一、毒性作用的类型和机理

- 环境化学物的一般毒性及其评价（2学时）

[目的要求]  通过学习了解急性毒性的概念；了解急性毒性评价方法；了解亚慢性、慢性毒性的概念；了解亚慢性和慢性毒性的评价方法；了解皮肤局部作用的评价方法。

[教学内容]

一、化学物毒性评价的实验基础

二、急性毒性及其评价方法

三、亚慢性、慢性毒性及其评价方法

四、皮肤局部毒作用及其评价方法

[重点难点]

一、常用的染毒方法

二、毒性评价方法

第五章 环境化学物的特殊毒性及其评价（2学时）

[目的要求]  通过学习，掌握环境化学物致突变作用的评价；环境化学物致癌作用的评价；环境化学物生殖毒性的评价；了解环境化学物发育毒性的评价。

[教学内容]

一、环境化学物的致突变性及其评价

二、环境化学物的致癌作用及其评价

三、环境化学物的生殖发育毒性及其评价

[重点难点]

一、生殖发育毒性及其评价

第六章  环境化学物的安全性和健康危险度评价（2学时）

[目的和要求]  通过对本章的学习，使学生能够了解安全性评价的内容；了解环境健康危险度评价的基本步骤。

[教学内容]

一、化学物的安全性评价

二、环境健康危险度评价

[重点难点]

一、安全性评价的内容

二、环境健康危险度评价的基本步骤

三、剂量-反应评定

第七章  大气环境毒理学（2学时）

[目的要求]  通过对本章的学习，使学生能够了解大气环境毒理学的概念、来源、类型；

了解二氧化硫的理化性质、污染来源、环境转归与污染水平、体内代谢过程、毒作用及其机理、环境标准等；了解一氧化碳的理化性质、污染来源和环境转归、体内代谢过程、毒作用及其机理、环境标准等；了解氮氧化物的理化性质、污染来源和环境转当、毒作用及其机理、环境标准等。

[教学内容]

一、大气环境毒理学的概念、来源、类型

二、大气污染物的致病、致癌和致突变作用

三、有害气体的毒性作用及其机理

四、大气颗粒物的作用及其机理

[重点难点]

一、典型大气污染物（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳）的毒性作用及其机理

第八章  水环境毒理学（2学时）

[目的要求]  通过学习，使学生掌握污染物进入水体的途径及其在水环境中的分布和转移；了解生物对污染物的吸收及其污染物对生物的毒性作用和机理；了解水生生物毒素、赤潮和水华的毒性作用。

[教学内容]

一、水域生态环境的特点、组成和类型

二、污染物在水体与生物体内的迁移转化

三、污染物的毒性作用及其机理

四、水体环境污染对人类健康的影响

五、水域生态毒理学

[重点难点]

一、污染物对生物不同水平的毒性作用及其机理

第九章   土壤环境毒理学（2学时）

[目的要求]  通过学习，使学生了解土壤污染物的来源及其在土壤中的行为与分布；

了解土壤污染对土壤微生物、植物和蚯蚓的影响；了解土壤污染对土壤硝化和反硝化过程的影响；了解土壤污染物相互作用对其毒性的影响。

[教学内容]

一、污染物进入土壤的途径及其分布

二、土壤污染的生物效应

[重点难点]

一、土壤污染对土壤微生物、植物和蚯蚓的影响

二、土壤污染物相互作用对其毒性的影响

第十章  重金属的毒性（2学时）

[目的要求]  通过学习，使学生掌握环境中金属污染的来源；熟悉各种金属（汞、铅、镉、铬、砷）的毒理作用特点；了解金属的剂量-效应关系及其环境标准的制定依据。

[教学内容]

一、环境中重金属污染的来源

二、各种重金属（汞、铅、镉、铬、砷）的毒理作用特点以及环境卫生标准

[重点难点]

一、汞、铅、镉、铬、砷的毒理作用

第十一章 石油的毒性（2学时）

[目的要求]  通过学习，使学生了解石油污染对环境的危害；了解石油馏分及毒性；了解石油燃烧产物的毒性。

[教学内容]

一、石油污染对环境的危害

二、原油及含硫化合物的毒性

三、石油馏分及毒性

四、石油燃烧产物的毒性

五、炼油环境质量对人群健康的影响

[重点难点]

一、石油燃烧产物的毒性

第十三章  农药的毒性（3学时）

[目的要求] 通过学习，使学生了解农药进入环境的途径；了解农药的环境毒性；了解几种重要农药的毒理效应。

[教学内容]

一、农药残留与污染

二、农药的环境毒性

三、有机氯农药、有机磷农药、有机氨基甲酸酯类农药和拟除虫菊酯类农药的理化性质、体内代谢过程、毒性作用、毒作用机理

[重点难点]

一、几种重要农药的毒理效应

第十四章  环境内分泌干扰物（2学时）

[目的要求] 通过学习，使学生了解内分泌干扰物的种类；了解二恶英的毒性作用。

[教学内容]

一、环境内分泌干扰物的种类

二、环境内分泌干扰物的污染水平

三、环境内分泌干扰物的毒性作用

四、二恶英健康危险度评价的现状

五、环境内分泌干扰物的筛查方法

[重点难点]

一、环境内分泌干扰物的毒性作用

第十五章  环境电离/电磁辐射（3学时）

[目的和要求]  通过本章的学习，使学生了解电离辐射的概念、电离辐射对动物、人和植物的损失效应及毒性作用机理；了解电磁辐射的概念、电磁辐射对机体的影响及电磁辐射的防护和管理。

[教学内容]

一、电离辐射

二、电磁辐射

[重点难点]

一、电离辐射和电磁辐射的概念及其对机体的损失效应

主要实验教材（指导书）及参考用书：

（一）教材

教材：

孟紫强主编．环境毒理学基础．北京：高等教育出版社，2003．

（二）学生参考书：

赖特，韦尔伯恩编著，朱琳翻译．环境毒理学．北京：高等教育出版社，2007.

周启星等主编，生态毒理学，北京， 科学出版社，2009.

十、编制与审核

编制人： 马增岭                    　审核人：

2016年9月19日

《物理性污染控制工程》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122155501L | 课程类别 | 专业选修课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 物理性污染控制工程 | 英文名称 | Physical Pollution Control Engineering |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 环境学概论，环境监测 | 后续课程 | 工业废水处理工程 |

一、课程性质、目的和任务

《环境物理性污染控制》是环境科学专业的一门专业选修课。重点介绍与分类活动密切相关的噪声、放射性、电磁、光、热等要素的污染和对人类的影响及防范措施，并简要介绍污染物在大气、水、土壤中的迁移转化规律。本课程可为环境科学专业学生在环境保护、市政工程、工业企业、劳动保护等方面就业提供技术基础。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.3理解环境生物学、环境经济学、环境工程仪表及自动化、物理性污染控制、环境毒理学、环境法、工程概预算等专业拓展知识课程 | S |

二、课程基本要求

本课程是在学完《环境学概论》、《环境监测》、《环境化学》等，对环境、环境污染、环境保护及分析测定等有了基本认识的基础上开设的。通过本课程的学习，应该达到以下要求：

1、熟悉几种物理性污染与防治中常见的术语名称和意义；

2、了解物理性污染产生的途径、污染危害及防护措施；

3、了解物理性污染的防治措施与化学污染治理的区别；

4、了解我国关于物理性污染的相关卫生法规及防护标准。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 1 | 绪论 | 2 |  |  |
| 2 | 噪声污染控制 | 4 |  |  |
| 3 | 放射性污染与防治 | 16 |  |  |
| 4 | 电磁辐射污染与防治 | 4 |  |  |
| 5 | 环境热污染与防治 | 2 |  |  |
| 6 | 环境光污染及其防治 | 2 |  |  |
| 7 | 污染物在环境中的迁移扩散规律 | 2 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

1、洪宗辉主编，《环境噪声控制工程》（面向21世纪课程教材），高等教育出版社，2002年。

2、张宝杰编著，《环境物理性污染控制》（环境科学与工程系列丛书），化学工业出版社，2003年。

五、教学方法

由于本课程是专业选修课，目的是拓宽学生知识面，因此在授课时内容方面本着面宽点浅的原则，教学方法方面，除了老师讲授，安排学生查阅资料，展开课堂讨论；以及老师给出主题，展开课堂讨论等方法。目的在于锻炼学生的自学能力，查阅资料的能力，相互交流从而拓宽知识面，由被动学习变成主动学习，参与教学。

六、课外学习要求

查询相关文献资料

七、课程考核与成绩评定

根据平时课堂参与程度及课程论文的成绩综合评定。

八、其它说明

九、大纲正文

第一章绪论（2）

[基本要求]

明确物理性污染的特点及种类，

[教学内容]

物理环境与环境物理性污染（天然物理环境、人工物理环境、物理性污染及特点）和环境物理学产生和发展（环境物理学产生、学科体系、现状和发展）

[重点难点]

物理性污染的种类及特点

第二章 噪声污染控制（4）

[基本要求]

了解噪声污染的控制技术及常用控制措施

[教学内容]

我国城市环境噪声污染状况

噪声源分析及噪声控制技术（吸声、消声、隔声）

常用噪声控制措施

[重点难点]

噪声控制技术

第三章 放射性污染与防治（16）

[基本要求]

通过本章学习，使学生熟悉有关放射性的基本概念及其单位，了解放射性核素的迁移转化，外照射和内照射的损伤效应及防护措施，了解放射性废水、废气的处理方法及固体废弃物的处置方法，熟悉放射性污染的危害。

[教学内容]

第一节 概述

一、基本概念

二、三种常见的射线

三、常用的辐射量及其单位

四、环境放射性的来源与水平

五、放射性污染及其对人体的危害

六、放射性监测仪器

第二节 环境中放射性核素的行为

一、环境放射性的迁移和蓄积

二、放射性核素在特定环境中的行为

三、电离辐射的生物效应

四、环境天然电离辐射的剂量估算

第三节 外照射效应与防护

一、小剂量一次照射效应

二、小剂量慢性照射效应

三、外照射的防护措施

第四节 内照射效应与防护

一、放射性核素进入体内的途径与吸收

二、放射性核素在体内的分布

三、放射性核素从体内的排出

四、放射性核素内照射效应与危害

五、放射性表面污染的去除

六、内照射的防护措施

第五节 放射性“三废”处理

一、放射性废水的处理

二、放射性废气的处理

三、放射性固体废物的处理和处置

第六节 放射事故处理与放射防护法规标准

一、放射性同位素及射线事故管理

二、放射性事故的危害

[重点难点]

放射性污染常用辐射量及单位，污染防护措施

第四章 电磁辐射污染与防治（4）

[基本要求]

了解电磁辐射的来源及危害，熟悉电磁辐射污染的控制措施

[教学内容]

- 环境电磁学

- 电磁场与电磁辐射

- 电磁辐射污染源及危害

- 电磁辐射的测量及标准

- 电磁辐射污染的控制

[重点难点]

电磁辐射的污染源，污染控制措施

第五章 环境热污染与防治（2）

[基本要求]

能理解并会解释热岛效应，了解热污染防治措施

[教学内容]

- 热环境

- 温室效应

- 热岛效应

- 环境热污染及其防治

[重点难点]

温室效应，热岛效应，热污染控制措施

第六章 环境光污染与防治（2）

[基本要求]

理解光污染的概念，了解光污染的危害及控制措施

[教学内容]

- 光污染的基本概念

- 环境中的光污染

- 光污染对环境的影响

- 环境中光污染的控制

[重点难点]

光污染概念，光污染危害，光污染控制措施

第七章 污染物在环境中的迁移扩散规律（2）

[基本要求]

了解物理性污染物在大气、水、土壤中的迁移转化规律

[教学内容]

- 环境空气动力学与大气污染物运动规律

- 水体物理净化作用与水中污染物迁移转换规律

- 土壤的自净与污染物在土壤中的迁移规律

[重点难点]

理解并能分析不同种类物理性污染物在环境介质中的迁移转化过程

十、编制与审核

编制人： 王传花                      　审核人：

2016年09月22日

《环境专业英语》理论课程教学大纲（2016级）

| 课程代码 | 122110601L | 课程类别 | 专业选修课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境专业英语 | 英文名称 | English for Environmental Sciences |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论: 32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 3 |
| 先修课程 | 《环境科学》、《大学英语》 | 后续课程 | 毕业论文设计 |
| 开课学期 | 第七学期 |  |  |

一、课程性质、目的和任务

环境专业英语是环境科学本科专业的一门专业选修课，应用性和实用性强。本课程的目的是培养学生运用英语这个语言工具的能力，并且通过应用培养兴趣和信心，使学生能够通过阅读英文文献获取信息，能够把专业相关的文献翻译成中文，能够用英语书面交流。课程的基本任务是：（1）通过阅读和翻译SCI期刊论文，培养学生理解专业英文文献的能力，并且获取信息；（2）通过写作练习，提高学生书面表达的能力。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.1.3 理解环境科学与工程应用相关的领域背景知识。 | N |
| 1.1.4 具有个体、环境、社会与公共安全的基本常识。 | W |
| 1.2.3 理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范。 | W |
| 1.2.4了解环境学科的前沿发展现状和趋势。 | S |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | W |

二、课程基本要求

专业英语课程设计突出实用性和应用性，要求学生逐渐地敢于和善于运用语言工具，本课程应达到以下要求：

（1）能够理解和翻译一般的专业有关的文章、著作或其他材料；

（2）学习应用英语写作，能够用英语与外国人书面交流；

（3）理解和翻译专业相关的期刊研究论文。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一部分 | 阅读 | 10 | 0 | 0 |
| 第二部分 | 英语写作 | 10 | 0 | 0 |
| 第三部分 | 期刊论文翻译 | 10 | 0 | 0 |
| 考试 |  | 2 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  | 0 |

四、使用教材与主要参考书

1. SCI期刊论文

2.参考资料来源：温州大学图书馆外文数据库

3.互联网资源

五、教学方法

为了完成教学大纲规定的任务，课程采用的教学方法主要是课堂讲授、课堂讨论、作业。教学方法设计如下：

（1）阅读与翻译：课堂讲解，布置翻译作业，下次课堂讲解作业中存在问题，使难点得以重复学习；

（2）写作：布置写作练习，课堂讨论，指出问题。

六、课外学习要求

检索、阅读和翻译SCI期刊论文。

七、课程考核与成绩评定

作业类型：写作、翻译，课堂讨论；

考核方式：期末考试为完整翻译一篇SCI期刊论文。课程成绩评定方式为：平时作业成绩、出勤率和期中考试（40%）；期末考试（60%）。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一部分   阅读（10学时）

[目的要求]

这部分阅读材料节选清华大学出版社出版的环境科学第九版的影印版，目的是使学生积累专业词汇，提高阅读理解能力，通过翻译学习翻译的技巧；要求课后有翻译作业，课堂讲解课文和点评作业。

[教学内容]

SCI期刊论文，主题包括环境科学和工程

[重点难点]

专业词汇积累和阅读理解能力。

第二部分   英语写作（10学时）

[目的和要求]

目的是提高学生英语写作的能力，要求每周都有写作练习，课堂抽查点评。

[教学内容]

1教师命题作文

2 学生自选命题作文

[重点难点]

各种体裁作文的构思，英语表达方式的积累。

第三部分   期刊论文翻译（10学时）

[目的和要求]

目的是使学生能够阅读专业相关的英文学术期刊的论文，并获取知识和信息。通过翻译期刊论文，巩固专业知识和提高国际交流能力。

[教学内容]

从温州大学图书馆外文数据库选择环境领域的SCI期刊论文全文。

[重点难点]

专业词汇和期刊论文组织和表达。

十、编制与审核

编制人： 李玉宝                　审核人：

2016年9月21日

《工程概预算》理论课教学大纲

| 课程代码 | 122149401M | 课程类别 | 选修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 工程概预算 | 英文名称 | Engineering Budget |
| 适用专业 | 环境科学，环境工程 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 52(理论:32；上机:20) | 学 分 | 2.5 |
| 先修课程 | 环境工程制图 | 后续课程 |  |

一、课程性质、目的和任务

《工程概预算》是环境科学专业的选修课，属于工程实用性课程。本课程从环境工程项目的特点出发，系统地介绍了环境工程的土建工程和安装工程概预算经济文件的编制方法。本课程通过列举实例，结合工程概预算的理论，有助于学生了解、学习、掌握环境工程概预算书的编制方法，培养学生实践应用能力，使学生学会概预算定额的相关内容和编制工程概预算的方法和技巧。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.1 掌握与专业相关的工程学、经济学、管理学等方面的知识 | S |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | W |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | N |
| 1.4.2掌握计算机基本知识及计算机语言，具备计算机编程和利用相关软件进行过程模拟及科学演算的能力； | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | W |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | N |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | N |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | W |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | S |

二、课程基本要求

通过本课程的学习，应达到以下要求：

1．	掌握环境工程定额与预算的基本概念与内容；

2．运用现行定额编制一般环境工程部分的预算书。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 概述 | 6 |  |  |
| 第二章 | 建设工程定额 | 4 |  |  |
| 第三章 | 建设工程项目费用 | 6 |  |  |
| 第四章 | 环境工程项目投资估算 | 4 |  |  |
| 第五章 | 环境工程项目设计概算的编制 | 4 |  |  |
| 第六章 | 环境工程项目施工图预算的编制 | 4 |  |  |
| 第七章 | 环境工程概预算审查 | 2 |  |  |
| 实验 | 环境工程预算上机 |  | 20 |  |
|  | 考试 | 2 |  |  |
|  | 总 计 | 48 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

使用教材：

贾锐鱼.环境工程概预算.北京:化学工业出版社，2010年

参考书目：

朱永恒.环境工程工程量清单与投标报价.北京:机械工业出版社，2006年

陈远吉，王霞兵.建筑工程概预算实例教程.北京:机械工业出版社，2009年

李翠梅.市政与环境工程工程量清单计价.北京:化学工业出版社，2006

五、教学方法

课堂讲授为主，结合案例分析，使学生理论与实践相结合，达到学有所成。

六、课外学习要求

以学生自学为主

七、课程考核与成绩评定

课程考核成绩由四部分构成，即课堂考勤，占10%；实验，占40%；期末考试，占50%。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章  概述（4学时）

[目的要求]

了解环境工程概预算的内容以及环境工程概预算的特点、建设项目的划分与工程造价形成、概预算文件组成等。

[教学内容]

第一节 工程概预算的含义

第二节 工程概预算的内容及特点

1、工程概预算的内容

2、工程概预算的特点

第三节 基本建设项目的划分及工程造价

1、建设项目

2、单项工程

3、单位工程

4、分部工程

5、分项工程

第四节 建设工程概预算文件的组成

1、建设项目总概预算书

2、工程项目综合概预算书

3、单位工程概预算书

4、其他工程费用概预算书

5、分项工程概预算书

[重点难点]

建设工程概预算文件的组成

第二章  建设工程定额（2学时）

[目的要求]

了解建筑工程定额、概算指标、概算定额、预算定额、施工定额，了解和掌握安装工程定额的基本知识。

[教学内容]

第一节 定额的概述

1、定额的概念

2、定额的特点

3、定额的作用

4、定额的分类定额

5、制作方法进行阐述

第二节 概算指标和概算定额

1、概算指标

2、概算定额

第三节 预算定额

1、预算定额的作用

2、预算定额的组成及内容

3、预算定额的编制原则、方法和步骤

5、现行安装工程预算定额概况

第四节 施工定额

1、施工定额的作用

2、施工定额的分类

3、施工定额的编制原则、依据以及步骤

第五节 建筑安装工程人工、材料、机械台班单价的确定

1、人工单价的组成和确定

2、材料预算价格的组成和确定

3、机械台班单价的组成和确定

第六节 单位估价分析表

1、单位估价表的主要作用

2、单位估价表的编制

[重点难点]

重点：概算指标、概算定额、预算定额、施工定额、建筑安装工程人工、材料、机械台班单价的确定、单位估价分析表

难点：概算定额、预算定额、施工定额

第三章  建设工程项目费用（4学时）

[目的要求]

掌握建设工程项目费用构成和计算方法。

[教学内容]

第一节 建设项目总资金

第二节 建筑安装工程费用

1、直接费

2、间接费

3、利润

4、税金

第三节 其他费用

1、设备及工、器具购置费

2、工程建设其他费用、

3、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税

第四节 工程量清单计价

1、工程量计价清单的概念

2、工程量计价清单费用的组成

3、工程量计价清单与定额计价的比较

[重点难点]

重点：建设项目总资金、建筑安装工程费用、其他费用、工程量清单计价

难点：工程量清单计价

第四章  环境工程项目投资估算（2学时）

[目的要求]

了解环境工程项目投资估算的作用、投资估算编制内容及深度、编制的依据及方法；掌握环境工程项目投资估算。

[教学内容]

第一节 概述

1、投资估算的作用

2、投资估算编制内容及深度

3、投资估算编制依据及方法

第二节 环境工程项目投资估算

1、土建工程投资估算

2、水、暖、通、电灯工程投资估算

第三节 投资估算编制实例

[重点难点]

投资估算编制实例

第五章  环境工程项目设计概算的编制（4学时）

[目的要求]

了解环境工程项目设计概算的编制原则及编制依据，掌握概算定额的编制、环境工程项目安装工程概算与单项工程概算。

[教学内容]

第一节 设计概算概述

1、设计概算编制的原则

2、编制设计概算的准备工作

3、设计概算编制依据

第二节 环境工程项目建筑工程概算

1、利用概算定额编制概算

2、利用概算指标编制概算

3、利用类似预算编制概算

第三节 环境工程项目安装工程概算

1、设备及其安装工程概算

2、给排水、采暖、通风、电气照明和通信工程设计概算的编制

第四节 环境工程项目单项工程综合概算

1、单项工程综合概算费用组成

2、单项工程综合概算书的编制

3、其他工程和费用概算

第五节 环境工程建设工程总概算

1、建设工程总概算费用的组成

2、概算书编制实例

第六节 概算书编制实例

1、概述

2、编制依据

3、其他说明

4、概算表

[重点难点]

概算书编制实例

第六章  环境工程项目施工图预算的编制（4学时）

[目的要求]

了解施工图预算的作用、编制依据及施工图预算的组成及费用组成；掌握一般土建工程施工图预算、环境工程安装工程施工图预算和单项工程预算。

[教学内容]

第一节 概述

1、施工图预算的作用

2、施工图预算的编制依据

3、施工图预算的组成

4、施工图预算费用组成

第二节 工程量计算的原则和方法

1、正确计算工程量的意义

2、工程量计算的基本原则

3、工程量计算的方法

4、设备安装工程量的计算特点

第三节 一般土建工程施工图的预算

1、编制单位工程预算的方法

2、单位工程施工图预算的工料分析

3、工程造价计算与价差调整

4、土建工程施工图预算书的组成

第四节 环境工程安装工程施工图预算

1、给排水工程

2、电气安装工程

3、工艺管道工程

第五节 环境工程单项工程综合预算

1、单项工程综合预算的作用

2、综合预算的内容

第六节 综合算例

1、土建工程施工图预算编制实例

2、给排水工程安装预算编制实例

3、电气安装工程预算编制实例

[重点难点]

综合算例

第七章  环境工程概预算审查（2学时）

[目的要求]

了解环境工程项目概算审查的意义、依据、内容及方法和步骤，了解环境工程项目施工图审查的意义。

[教学内容]

第一节 环境工程项目概算的审查

1、审查设计概算的意义

2、审查工程概算的依据

3、设计概算的审查内容

4、审查设计概算的方法和步骤

第二节 环境工程施工图预算的审查

1、审查工程预算的意义

2、一般土建工程施工图预算的审查

3、设备安装工程预算的审查

[重点难点]

环境工程施工图预算的审查

十、编制与审核

编制人： 　肖继波                　审核人：

2016年09月 12日                  　　　　　　　       2016年09月 12日

《生物监测》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122103801M | 课程类别 | 任选课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 生物监测 | 英文名称 | Biological monitoring |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 48 (理论:32；实验、实践:16 ) | 学 分 | 2.5 |
| 先修课程 | 环境概论、环境生态学 | 后续课程 | 无 |

一、课程性质、目的和任务

生物监测是环境科学专业的一门专业选修课程，是利用生物对环境污染或变化所产生的反应来阐明环境污染状况的一门学科，它从生物学的角度为环境质量的监测和评价提供科学依据，是环境科学最基本的研究手段之一。生物监测课程的学习应使学生掌握利用生物对环境污染反应所发出的信息来监测环境的基本原理与方法，并与理化监测相结合，熟练掌握环境监测技术。使学生在学习生物监测理论知识的基础上，通过实验，运用所学的理论知识，熟悉常规监测仪器设备的应用，熟悉生物样品的采集、测试及数据处理等生物监测技术，并能设计出简单的监测方案和进行监测工作，达到培养学生在生物监测方面的分析问题能力、解决问题能力和创新能力的目的，为今后在生产实践和科学研究中解决实际问题打下牢固的基础。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | N |

二、课程基本要求

为了在教学过程中避免与其他课程的重复，在有限的教学时间内既有系统性又突出重点地进行教学，要求学生掌握环境学的基本知识和普通生态学、环境监测的有关知识，以提高本课程教学效率。通过本课程的学习，学生将掌握利用生物监测大气、水体、土壤污染物的原理、技术方法。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪论 | 6 |  |  |
| 第二章 | 大气污染生物监测 | 12 | 16 |  |
| 第三章 | 水体污染生物监测 | 8 |  |  |
| 第四章 | 土壤污染生物监测 | 3 |  |  |
| 第五章 | 新兴的生物监测技术与方法 | 3 |  |  |
|  | 总 计 | 48 |  |  |

四、使用教材与主要参考书

教  材：

《生物监测》 周凤霞 化学工业出版社

参考书：

《环境生物监测》，张志杰编，冶金工业出版社；

《环境监测》，奚旦立等编，科学出版社；

《现代环境监测技术》，吴邦灿等编，中国环境科学出版社。

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，本门课程部分章节重点讲授，部分章节采用教师引导、学生自学、课堂交流的方式学习，培养学生自学能力，分析问题、解决部题的能力，以及写作能力、口头表达能力。通过这门课程的学习，使学生不仅获得知识，同时相应提高自身素质。考核方法为考查。

六、课外学习要求

要求学生通过网络课程平台下载学习相关参考资源，针对布置的课后作业学习国内外其他《生物监测》课堂的有关课件及学习资料。

七、课程考核与成绩评定

1、本课程采用平时形成性考核和期末终结性考试相结合的考核方式。

2、成绩总分为100分，60分为及格。平时形成性考核成绩占总分的20%，期末终结性考试成绩占总分的40%，实验成绩占总分的40%。期末终结性考试采用课程论文。

3、平时形成性考核的内容包括：平时作业情况、课上讨论提问、参与面授辅导情况、学生笔记的记录情况及其他各项教学活动的情况。

八、其它说明

无

九、大纲正文

- 绪论（6学时）

[目的要求]  了解生物监测的理论基础；掌握生物监测的概念及其意义；掌握污染物在植物和动物体内的分布。

[教学内容]

一、生物监测的概念

二、生物监测的意义

三、生物监测的基本要求

四、生物样品的采集和制备

[重点难点]

一、生物监测的概念及其与传统环境监测的区别和联系；

二、污染物在植物、动物体内的一般分布规律。

- 大气污染的生物监测（12学时）

[目的要求] 掌握几种常见污染物对植物危害的一般症状。熟悉筛选指示植物的方法；掌握大气污染指示植物的条件及其作用；熟悉植物监测的依据；掌握大气污染的植物监测方法；了解细菌在空气中的分布情况；了解细菌对空气的污染；掌握空气微生物的检测方法以及微生物对空气污染的指示作用。

[教学内容]

第一节 大气污染的生物净化

一、大气和大气污染

二、大气污染物质的毒性

三、大气主要污染物质对大气的污染

四、大气污染的生物净化

第二节 大气污染对植物的影响

一、大气污染物进入植物体的途径

二、大气污染对植物的影响

三、大气污染对植物的一般伤害症状

四、大气污染对植物产生危害的影响因素

第三节 大气污染的指示生物和监测生物

一、大气污染指示植物的条件

二、筛先指示植物的方法

三、大气污染的指示动物

第四节 大气污染的植物监测方法

一、植物监测的依据

二、现场调查法

三、植物群落监测法

四、现场盆栽定点监测法

五、地衣、苔藓监测法

六、植物污染物含量分析法

七、微核技术的应用

八、植物监测污染的优缺点

九、植物监测和评价大气污染中值得注意的问题

第五节  大气污染的细菌学监测

一、细菌在空气中的分布情况

二、细菌对空气的污染

三、空气微生物的检测

四、微生物对空气污染的指示作用

五、空气微生物污染的评价指标

[重点难点]

一、几种常见污染物典型植物危害症状的区别

二、几种大气污染植物监测方法的应用

- 水体污染生物监测（8学时）

[目的要求] 熟悉大肠杆菌的卫生指标意义；掌握水体污染的细菌学指标以及水的细菌学检验方法。熟悉几种常见的浮游动物及其指示作用；熟悉几种常见的底栖大型无脊椎动物及其指示作用；掌握底栖大型无脊椎动物的采样与定量。熟悉水生维管束植物的生态类群及其特点；掌握水生植物的调查方法。了解水污染生物测试的概念；熟悉几个生物毒性常用术语；掌握几种常用的生物测试方法。熟悉生物指标及其指示作用；掌握生物相的演替规律。熟悉几种常见的水体污染类型对水生生物的影响；熟悉常见的水体污染指示生物；掌握水体污染的生物学评价方法；掌握水体富营养化、废水生物处理过程的生物监测法。

[教学内容]

第一节 水的细菌学检验

一、细菌在水体中的一般分布规律

二、肠道病原菌与非肠道病原菌的特性

三、水的细菌学检验方法

四、几种丝状细菌的特性与鉴定

第二节 浮游生物的检验

一、概述

二、采样

三、检验标本的制作与显微镜的校准

四、浮游生物量的测定

第三节 底栖大型无脊椎动物的检验

一、概述

二、样品采集

三、样品的处理与定量

四、数据评价

第四节 水生高等植物的检验

一、概述

二、水生维管束植物的生态类群与其特点

三、水生植物的预备性调查

四、植被图的绘制法

五、水生植物种群的估算

第五节 水污染的生物测试

一、概述

二、测试装置

三、鱼类毒性试验法

四、鱼类回避反应试验

五、蚤类毒性试验

六、藻类毒性试验

七、鱼类生理生化指标的应用

八、艾姆斯试验

第六节 废水生物处理工程中的生物监测与评价

一、概述

二、生物指示与评价

三、生物相的演替规律

第七节 水体污染的生物学评价

一、水体污染对水生生物的影响

二、指示生物

三、水体污染的生物学评价方法

四、水体富营养化的概念及生物监测

[重点难点]

一、水生生物的采集与鉴定、水质指示意义

二、原生生物在废水生物处理过程中的指示作用

第四章  土壤污染生物监测（3学时）

[目的要求]  了解土壤污染的类型以及土壤污染对生物的影响；掌握土壤动物的采集方法。

[教学内容]

第一节 土壤污染的特点

一、概述

二、土壤污染的类型

三、土壤污染对生物的影响

第二节  土壤污染生物监测

一、土壤污染生物监测的基础

二、土壤生物样品的采集

三、土壤污染生物监测方法

[重点难点]

土壤动物的采集

第五章  新兴的生物监测技术与方法（3学时）

[目的要求]  掌握新兴生物监测器的原理；熟悉常用的生物监测器的应用

[教学内容]

一、生物传感器在生物监测中的运用

二、PCR技术的运用

三、荧光原位杂交技术

四、DNA芯片技术

[重点难点]

理解新兴生物监测技术的发展方向。

实验项目汇总表：

| 序号 | 实验编号 | 实验名称 | 时数 | 实验类别 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 122127200801 | 大气污染物指示植物的筛选 | 8 | 专业 | 设计性 | 必修 | 4 |
| 实验二 | 122127200802 | 大气污染监测植物的确定 | 8 | 专业 | 设计性 | 必修 | 4 |

实验一	大气污染物指示植物的筛选

[实验目的和要求]

通过本次实验，掌握确定指示植物的条件，掌握指示植物的筛选方法，认识并掌握植物叶片受SO2（HF）污染后的症状特点，学习这两种污染物植物叶片典型症状的的诊断识别方法。

[实验内容]

1、污染物的制备

2、筛选植物的选择

3、植物受污染途径

4、典型症状的观察及拍照

5、选择指示植物

[主要实验仪器与器材]

大型有机玻璃罩（2*2*2m），数码相机，以及理化监测污染物的相应设备。

实验二	大气污染监测植物的确定

[实验目的和要求]

通过本次实验，建立伤斑长度或面积与污染物浓度之间的对应关系；并通过理化监测验证生物监测结果的准确性。

[实验内容]

1、根据上一个实验筛选出的指示植物，进一步将伤斑长度或面积与污染物浓度建立相应关系

2、利用所建立关系进行监测污染物浓度，并通过理化监测进行验证。

[主要实验仪器与器材]

大型有机玻璃罩（2*2*2m），数码相机，以及理化监测污染物的相应设备。

十、编制与审核

编制人： 周江敏   （撰写教师）            　审核人：  王  奇　专业负责人）

2016年09月 18日                  　　  　　　　　2016年09月 18日

《环境经济学》理论课程教学大纲（2016级）

| 课程代码 | 122114501L | 课程类别 | 专业选修课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境经济学 | 英文名称 | Environmental Economic |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论: 32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 《环境学概论》 | 后续课程 |  |
| 开课学期 | 7 |  |  |

一、课程性质、目的和任务

环境经济学是研究经济发展和环境保护之间相互关系的科学，是经济学和环境科学的交叉学科。通过本课程的学习，学生应掌握环境经济学的内容、基本理论和方法，以及如何应用这些理论和方法解决目前中国在经济转型时期的环境问题，特别是环境经济政策的分析、制定可持续发展的环境经济政策以及环境影响的经济评估。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.3理解环境生物学、环境经济学、环境工程仪表及自动化、物理性污染控制、环境毒理学、环境法、工程概预算等专业拓展知识课程 | S |

二、课程基本要求

环境经济学是一门应用性很强的课程，为了在教学过程中避免与其他课程的重复，在有限的教学时间内既有系统性又突出重点地进行教学，要求学生掌握环境学的基本知识有关知识，以提高本课程教学效率。通过本课程的学习，应达到以下要求：

1、掌握环境经济学的基本知识；

2、理解环境经济学的基本理论；

3、掌握环境经济学的方法和应用；

4、掌握环境问题的解决方案；

5、掌握环境经济政策的分析、制定与评估。

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 绪 论 | 2 |  |  |
| 第二章 | 经济学基础知识及其在环境经济学中的应用 | 4 |  |  |
| 第三章 | 环境经济系统 | 2 |  |  |
| 第四章 | 环境经济学的基本理论 | 4 |  |  |
| 第五章 | 环境影响的费用效益分析 | 6 |  |  |
| 第六章 | 环境经济投入产出分析 | 4 |  |  |
| 第七章 | 环境经济问题分析 | 6 |  |  |
| 第八章 | 环境经济政策 | 4 |  |  |
|  | 总 计 | 32 |  | 0 |

四、使用教材与主要参考书

1．使用教材：《环境经济学》，李克国主编，中国环境科学出版社，2014

2．主要参考书：

- 《环境与资源经济学概论》，马中主编，高等教育出版社，1999

- 《中国的环境经济学在实践中的应用》，王华东主编，中国环境科学出版社 ，1997

- 《环境经济学与政策》，[美]汤姆.惕藤伯格著，朱启贵译，上海财经大学出版社，2003

- 《中国环境破坏的经济损失计量实例与理论研究》，徐嵩龄编，中国环境科学出版社，1998

五、教学方法

为充分发挥学生的积极性、主动性，启发引导、培养学生具有自我开拓和获得知识的能力，在内容的讲授上本着“少而精”的原则，突出重点，分解难点，深入浅出，举一反三，着重培养学生分析问题和解决问题能力。多种形式（适当的自学，适当的学生参与式教学，比如环境经济学问题分析这章可采用学生参与式教学，由学生主导的课堂教学）、多种手段（多媒体教学、案例教学、视频教学、网上问题答疑等），同时在教学过程中要注重地方特色，联系温州和浙江的实际，讲授课程。

六、课外学习要求

适当地开展课外活动、进行多层次教学，为学生探索活动提供有力支持。通过问题启发式教学，要求学生在课外学习时能够带着问题去查找相关的资料，了解该学科前沿动态，并结合一些学术讲座、学术文章和实验训练，将问题与实际相结合，更好的理解掌握各章节的重要概念和知识理论体系。

七、课程考核与成绩评定

作业类型：课堂专题PPT演讲

考核方式：课程成绩评定方式为：平时作业成绩、出勤率、合作教学（30%）；课程小论文（70%）。

八、其它说明

1、在授课中，以教材为主，辅以其他参考书以及最近该学科的研究成果；

2、根据学生的实际学习情况，在授课章节的学时安排上，可作适当调整；

3、根据学生先修课程的内容及掌握情况，在具体章节的重点及难点上根据实际情况作适当调整。

4、根据学科自身的发展特点，在实际授课中适当增加当前该领域重要的研究课题方向及出现的新问题，以弥补教材内容更新慢的缺点。

5、成绩比例可按学校要求和实际情况做适当调整。

6、学生参与式教学可根据实际情况选择。

7、有新版书可根据实际情况适当调整。

九、大纲正文

- 绪论（2学时）

[目的要求] 了解环境经济学有关概念和环境经济学的若干重大课题，熟悉环境经济学建立和发展，掌握环境经济学的含义、任务和内容。

[教学内容]

第一节    环境经济学的产生与发展

- 环境经济学对象、性质和作用

一、对象

二、性质

三、作用

- 环境经济学的任务与内容

一、任务

二、内容

- 环境经济学的若干重大课题

[重点难点]

一、传统经济学面临挑战

二、环境经济系统

三、环境经济学的含义

- 经济学基础知识及其在环境经济学中的应用（4学时）

[目的要求] 了解经济学研究的内容、分类和分析方法，理解经济学的定义；掌握需求和供给的基本概念和影响因素；熟悉需求函数、需求曲线、需求量变动和需求变动；掌握市场均衡理论的基本概念和均衡价格的变动; 了解经济学研究的内容、分类和分析方法，理解经济学的定义；掌握需求和供给的基本概念和影响因素；熟悉需求函数、需求曲线、需求量变动和需求变动；掌握市场均衡理论的基本概念和均衡价格的变动;了解生产理论的基本概念，掌握常见的生产函数和生产利润最大化原则；了解消费者行为理论的基本概念，掌握边际效用递减规律、支付意愿、消费者剩余和无差异曲线的分析方法，掌握消费者均衡的条件; 了解福利经济学的概述，熟悉影响经济福利的因素和帕累托效率的政策意义，理解补偿原则和次优理论，掌握经济效率的必要条件和充分条件；掌握环境质量的需求与供给。

[教学内容]

第一节    经济学概述

一、经济学的定义

二、经济学的分类

三、经济学研究的内容

四、西方经济学的分析方法

第二节    市场均衡理论

一、需求理论

二、供给理论

三、市场均衡理论

第三节    生产理论

一、概述

二、生产利润最大化

第四节    消费者行为理论

一、概述

二、边际效用递减规律

三、支付意愿和消费者剩余

四、无差异曲线分析

五、消费者均衡

第五节    经济效率理论

- 福利经济学

- 经济效率的实现

- 补偿原则和次优理论

[重点难点]

一、最优的生产要素组合（生产者均衡）

二、等产量线和等成本线

三、机会成本

四、市场均衡理论

五、补偿原则和次优理论

六、消费者均衡

七、边际效用递减规律

- 环境经济系统（2学时）

[目的要求] 了解环境经济系统的组成和分类，掌握环境与经济关系的分析方法；了解循环经济在国内外的实践，理解循环经济的定义和理念，掌握循环经济的内容、模式和对策

[教学内容]

第一节    环境经济系统概述

一、环境经济系统组成

二、环境经济系统的分类

三、环境与经济的关系

第二节    循环经济

一、循环经济的主要内容

二、循环经济的基本理论

三、循环经济的模式

四、循环经济在日本的实践

五、循环经济在中国的实践

六、发展循环经济的对策

第三节    节约型社会

- 建设节约型社会 促进可持续发展

- 案例专题—环境与经济协调研究

[重点难点]

一、环境库兹涅茨曲线

二、循环经济的原则

三、生态足迹

- 环境经济学的基本理论（4学时）

[目的要求] 了解环境价值的构成，熟悉环境资源价值理论，掌握环境资源的定价的方法；了解三效益协调理论的概述；了解资源最优配置的有效的条件，掌握外部性的定义、分类、环境外部性对资源配置的影响和科斯理论；掌握外部不经济性内部化

[教学内容]

第一节    环境资源的价值理论

一、环境资源价值理论

二、环境价值构成

三、环境资源的定价

第二节    三效益协调理论

一、三效益

二、环境效益与经济效益的关系

第三节    外部性理论

一、外部性的定义

二、外部性的分类

三、环境外部性与最优污染水平

四、 环境外部性对资源配置影响

五、外部性、产权和科斯定理

六、  环境外部不经济性的内部化

案例专题—环境外部性的纠正思路

[重点难点]

一、外部性的后果—低效的资源配置

二、庇古税

三、排污权交易和自愿协商制度(科斯手段）

四、边际机会成本法

五、效用价值论

- 环境影响的费用效益分析（6学时）

[目的要求] 了解费用效益分析的产生与发展和基本原理；掌握环境费用效益分析的基本概念与步骤；掌握环境影响的费用和效益评价技术—直接市场法；掌握替代市场法和意愿调查评估法；解固体废弃物污染引起的经济损失计算方法和参数的选择；了解费用效果分析的概念和案例；掌握水污染和大气污染引起的经济损失计算方法和参数的选择；理解环境问题引起的经济损失计算的案例；理解环境费用效益分析的局限性。

[教学内容]

第一节   费用效益分析的理论基础

一、费用效益分析的产生与发展

二、费用效益分析的基本原理

第二节   基本概念和步骤

一、几个有关的基本概念

二、费用效益分析的基本步骤

第三节   环境影响的费用和效益评价技术

一、直接市场法

二、替代市场法

三、意愿调查评估法

四、评价方法的选择

第四节    环境费用效益分析的局限性

一、水污染引起的经济损失

二、大气污染引起的经济损失

三、固体废弃物污染引起的经济损失

四、森林资源破坏引起的经济损失

第五节    实例分析

- 中国的环境污染损失

- 长江三峡工程分析的实例

- 宁波和苏州环境污染损失分析

- 沈抚污灌区费用效益分析

- 重庆市大气污染造成的经济损失估算

- 浙江省大气污染造成的经济损失估算

- 辽宁省固体废物污染造成的经济损失估算

- 大连市城市噪声污染损失估算

第六节    环境费用效益分析的局限性

一、生态系统复杂性所带来的挑战

二、经济理论问题所带来的挑战

第七节    费用效果分析

一、费用效果分析的概念

二、某火力发电厂费用效果分析的实例

[重点难点]

一、贴现率

二、替代市场法和意愿调查评估法

三、污染造成的经济损失估算

四、旅行费用法

五、内涵资产定价法

六、机会成本法

- 环境经济投入产出分析（4学时）

[目的要求] 了解投入产出分析的基本特点和产生与发展，理解静态投入产出表基本表式与结构，掌握投入产出分析的基本概念和内容；了解投入产出表编制的方法，理解投入产出模型的几个基本假设，掌握静态投入产出模型中直接消耗系数、完全消耗系数、投入产出数学模型的建立和模型能够求解的条件。

[教学内容]

第一节   投入产出分析原理

一、投入产出分析的理论基础

二、静态投入产出表基本表式与结构

三、静态投入产出模型

四、投入产出表编制的方法

第二节    案例专题—农业生态系统经济能值投入产出分析

[重点难点]

一、投入产出的分类

二、静态投入产出表基本表式与结构

三、直接消耗系数和完全消耗系数

四、投入产出数学模型

- 环境经济问题分析（6学时）

[目的要求] 了解贸易与环境的关系，掌握人口、资源与环境协调问题研究定量与定性的方法，提高学生查找、阅读文献书籍总结概括的能力，加强学生自学能力的培养和参与教学活动兴趣的培养，进一步提高学生的综合能力；熟悉环保产业发展现状与对策，掌握自然资源的可持续利用相关内容，提高学生查找、阅读文献书籍总结概括的能力，加强学生自学能力的培养和参与教学活动兴趣的培养，进一步提高学生的综合能力。

[教学内容]

第一节    贸易与环境

一、贸易与环境的关系

二、绿色贸易壁垒

第二节    人口、资源与环境协调问题

一、人口、资源与环境协调问题研究定量

二、人口、资源与环境协调问题研究定性

第三节    环保产业发展现状与对策

一、现状

二、对策

第四节    自然资源的可持续利用

一、自然资源的可持续利用

二、对策

[重点难点]

一、绿色贸易壁垒

二、BOT

- 环境经济政策（4学时）

[目的要求] 了解环境经济手段的类型、环境经济政策的特点、环境经济政策的组成，理解环境经济政策的定义，掌握环境经济政策的一般形式、环境经济政策的基本功能、环境经济政策的类型；了解发达国家的环境税的现状。了解排污收费制度的演变历程、我国和浙江的生态环境补偿政策，熟悉排污收费的作用，理解排污收费制度与命令控制政策的比较，掌握排污收费的理论模型、社会收益最大化的条件；了解排污权交易制度，熟悉排污权交易的结构和实行排污权交易的条件，理解排污权交易制度理论基础和排污权交易制度的评价，掌握排污权交易制度的基本机制、环境补贴和保证金-返还系统。

[教学内容]

第一节   环境经济政策概述

一、定义

二、环境经济政策的特点

三、环境经济政策的一般形式

四、环境经济政策的组成

五、环境经济政策的基本功能

六、环境经济政策的类型

七、环境经济政策的实施条件

八、中国的环境经济政策

第二节    环境税和金融政策

一、发达国家的环境税

二、环境税的效果分析

三、环境税设计的基本原则

四、中国的环境税收政策

五、信贷政策

六、环境污染责任保险

第三节    排污收费和生态补偿费

一、排污收费的理论模型

二、排污收费制度的演变历程

三、排污收费的作用

五、中国的排污收费制度

六、中国的排污收费标准

七、社会收益最大化的条件

八、我国的生态环境补偿政策

九、浙江省的生态环境补偿政策

第四节    排污许可证交易、环境补贴和保证金-返还系统

一、排污权交易制度简介

二、排污许可证交易的理论基础

三、排污权交易制度的基本机制

四、排污权交易的结构

五、 实行排污权交易的条件

六、排污权交易制度的评价

七、环境补贴

八、保证金-返还系统

[重点难点]

一、环境税

二、环境补贴

三、排污许可证交易的理论基础

四、保证金-返还系统

十、编制与审核

编制人： 王奇                  　审核人：

2016年9月21日

《环境工程仪表与自动化》理论课程教学大纲

| 课程代码 | 122109201L | 课程类别 | 选修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 环境工程仪表与自动化 | 英文名称 | Environmental engineering instrument and automation |
| 适用专业 | 环境科学 | 开课单位 | 生命与环境科学学院 |
| 总学时 | 32 (理论: 32；实验、实践:0 ) | 学 分 | 2 |
| 先修课程 | 环境工程CAD、水污染控制工程 | 后续课程 |  |

一、课程性质、目的和任务

写明本课程的知识体系在学科体系中的基本地位及其在人才培养方案中的地位和作用，说明课程与培养标准的对应关系，以及学生通过该课程的学习后，应掌握的基本理论、基本知识和基本技能。

课程对培养标准达成的支撑表

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境化学、环境监测、生态学、环境工程原理、仪器分析等专业基础理论知识； | N |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.1.3具有通过实验设计、开发环境科学与工程新技术探索的能力。 | S |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | N |
| 2.3.4 具有根据行业标准与规范进行环境工程设计、运行、管理能力。 | N |
| 2.4.1具备在环境工程管理框架与规范下的工作能力与适应能力。 | S |
| 2.4.2具有运用工程经济学知识与技能进行工程成本分析、控制与管理的能力。 | S |

二、课程基本要求

三、教学内容与学时分配

| 章节 | 标题 | 课内学时数 |  | 课外学时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论授课 | 实验（或实践） |  |
| 第一章 | 环境工程检测仪表与传感器 | 4 |  | 2 |
| 第二章 | 物位检测仪表的认识、安装与维护 | 4 |  | 2 |
| 第三章 | 流量检测仪表的认识、安装与维护 | 4 |  | 2 |
| 第四章 | 温度检测仪表的认识、安装与维护 | 4 |  | 2 |
| 第五章 | 环境工程仪表的认识与使用 | 4 |  | 2 |
|  | 考试 | 2 |  |  |
|  | 总 计 | 22 |  | 10 |

四、使用教材与主要参考书

使用教材

李留格，刘慧敏.环境工程仪表及自动化.北京:化学工业出版社，2013年

主要参考书

马勇，彭永臻.污水系统的仪表、控制和自动化.北京:中国建筑工业出版社，2007年

五、教学方法

课堂讲授为主，课外操作为辅，使学生理论与实践相结合，达到学有所成。

六、课外学习要求

七、课程考核与成绩评定

（1）习题课次数及作业次数、作业类型。

习题课2节，作业类型：资料查询

（2）考核次数、方法及课程成绩评定办法。

课程考核成绩由四部分构成，即课堂考勤，占30%；课外作业，占70%。

八、其它说明

无

九、大纲正文

第一章  环境工程检测仪表与传感器（6学时）

[目的要求]

了解测量误差及处理方法，熟悉检测仪表的性能指标，掌握压力的定义，表压、绝对压力及真空度之间的关系，掌握常用压力表的结构组成、工作原理，掌握压力表的选择方法及校验方法，了解智能型仪表的发展概况。

[教学内容]

第一节 弹簧管压力表的认识与校验

1、过程检测技术基础

2、压力检测的基本知识

3、弹性式压力计

4、压力表的选择与校验

第二节 压力表的安装

1、取压口的选择

2、导压管的安装

3、压力表的安装

第三节 智能差压变送器的安装与组态

1、智能差压变送器的结构原理

2、智能差压变送器的特点

3、智能差压变送器的典型产品介绍

[重点难点]

压力表的结构组成与工作原理

第二章  物位检测仪表的认识、安装与维护（6学时）

[目的要求]

了解物位的定义及测量目的，掌握常见物位检测仪表的结构组成、工作原理，熟悉常见物位检测仪表的安装要求，了解物位检测仪表的发展概况。

[教学内容]

第一节 差压式液位计的安装与维护

1、物位检测的基本知识

2、差压式液位计

第二节 浮力式液位计的安装与维护

1、恒浮力式液位计

2、变浮力式液位计

[重点难点]

物位检测仪表的结构组成与工作原理

第三章  流量检测仪表的认识、安装与维护（6学时）

[目的要求]

了解流量的定义及常见单位，掌握常见流量仪表的结构组成与工作原理，掌握流量仪表的选择方法及标定方法，掌握常见流量检测仪表的安装要求，了解流量仪表的发展概况。

[教学内容]

第一节 差压式流量计的安装与维护

1、流量检测的基本知识

2、差压式流量计

第二节 电磁流量计的安装与调试

1、电磁流量计的工作原理

2、电磁流量计的结构类型与特点

3、电磁流量计的安装与应用

[重点难点]

常见流量仪表的结构组成与工作原理

第四章  温度检测仪表的认识、安装与维护（6学时）

[目的要求]

掌握温度测量的基础知识，掌握常用温度仪表的结构组成与工作原理，掌握温度仪表的选择方法及校验方法，了解新型显示仪表的发展概况。

[教学内容]

第一节 热电偶的认识与安装

1、温度检测的基本知识

2、热电偶传感器

3、热电阻传感器

4、热电偶、热电阻的选用

第二节 一体化温度变送器的认识与校验

1、一体化热电偶温度变送器

2、一体化热电阻温度变送器

第三节 常用温度显示仪表的认识与使用

1、自动平衡式显示仪表

2、数字式显示仪表

3、新型显示仪表

[重点难点]

常用温度仪表的结构组成与工作原理

第五章  环境工程仪表的认识与使用（6学时）

[目的要求]

掌握控制规律的定义、类型及特点，掌握常用控制仪表结构组成与工作原理，掌握控制仪表的选择方法、使用及校验方法。

[教学内容]

第一节 PID调节器的分析与使用

1、常见控制规律

2、模拟式控制仪表

第二节 C3000数字式控制器的认识与使用

1、数字式控制器的主要特点

2、数字式控制器的基本构成

3、C3000数字式控制器

[重点难点]

常用控制仪表结构组成与工作原理

十、编制与审核

编制人： 　 金  展    （撰写教师）            　审核人：  　      （专业负责人）

2016年09月 12日                  　　　　　　　2016年09月 12日

《专业认知实习》实践教学大纲

一、课程中文（英文）名称：专业认知实习（Professional cognition practice）

二、课程编码：122146701S

三、课程学时与学分：1周，1学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第1学期

先修课程：无

六、课程性质、目标和任务：

环境科学专业认知实习是环境科学专业在大一进行的实践性教学环节，目的在于通过温州、杭州、宁波等典型环保企业、污水处理厂、环保设备和产品等参观及专家讲座，使学生对所要从事的环境科学专业具有一定感性认识、整体认识，并对以后的就业方向有比较深刻的认识，为今后学习专业知识奠定基础，并且提高学生的学习兴趣，了解专业知识体系。同时通过专家讲座，使学生了解环境影响评价、环境规划、清洁生产审核、污染治理等行业及就业情况和创新创业情况。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.1.3 理解环境科学与工程应用相关的领域背景知识。 | S |
| 1.1.4 具有个体、环境、社会与公共安全的基本常识。 | N |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | N |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | W |
| 2.1.1 具有环境科学推理与思维的能力。 | W |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | W |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | W |
| 2.2.4具有开展环境监测、企业环境影响评价、生态环境影响评价、规划环评等环境评价能力。 | N |
| 2.2.5具有开展清洁生产审核，为企业提供清洁生产的技术支持能力。 | N |
| 2.2.6 具有开展水环境生态修复、土壤修复等生态修复能力。 | W |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | W |
| 2.3.1 具有环境工程需求分析能力与问题抽取能力。 | W |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | W |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | N |
| 2.3.6 具有根据行业标准与规范进行清洁生产审核能力。 | N |
| 2.3.7具有根据行业标准与规范进行环境评价的能力。 | N |
| 2.4.1具备在环境工程管理框架与规范下的工作能力与适应能力。 | W |
| 2.4.3具有运用项目管理知识与技能进行工程项目管理的能力。 | N |
| 3.2.2严格遵守环境科学与工程领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作。 | W |
| 3.2.3严格遵守环境科学与工程相关职位的行为准则、职业规范与职业道德，具有良好的责任心和社会责任感，懂法守法，法制意识强； | W |

七、内容、要求与时间分配

1．内容：通过环境专业有关讲座、参观典型环保企业、环境工程示范工程，加强学生对环境保护企业的认识、对以后就业方向的认识，提高学习兴趣。具体内容如下：

（1）本学科最新科研成果及发展方向；

（2）环保产业情况；

（3）环保就业情况；

（4）优秀毕业生反哺学院，为在校环境科学专业学生介绍自己经验、感受。

2．要求：

（1）对所要从事的环境科学专业具有一定感性认识、整体认识，并对以后的就业方向有比较深刻的认识，为今后学习专业知识奠定基础。

（2）并且提高学生的学习兴趣，了解专业知识体系。

（3）了解环境影响评价、环境规划、清洁生产审核、污染治理等行业及就业情况和创新创业情况。

2．时间分配

| 时间 |  | 主要任务 | 负责人 | 带队老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午 | 动员大会 | 陈华林 | 肖继波、柯强 |
| 第二天 | 上午 | 浙江德安科技股份有限公司 | 陈华林 | 肖继波、柯强 |
|  | 下午 | 宁波中通检测科技有限公司 | 陈华林 | 肖继波、柯强 |
| 第三天 | 上午 | 浙江省环科院工程研究中心 | 肖继波 | 陈华林、柯强 |
|  | 下午 | 杭州西溪国家湿地公园 前往宜兴 | 柯强 | 肖继波、陈华林 |
| 第四天 | 上午 | 宜兴国际环保城 | 肖继波 | 陈华林、柯强 |
|  | 下午 | 返回温州 | 肖继波 | 陈华林、柯强 |
| 第五天 | 上午 | 乐清虹桥、乐清市 | 陈华林 | 肖继波、柯强 |
|  | 下午 | 专家讲座1 专家讲座2 | 陈华林 | 肖继波、柯强 |
| 第六天 | 上午 | 实习总结 | 肖继波 | 陈华林、柯强 |

八、组织与管理：

1．单位与岗位选择

浙江德安科技股份有限公司、宁波中通检测科技有限公司、浙江省环科院工程研究中心、杭州西溪国家湿地公园、宜兴国际环保城

2．导师配备

每班学生至少配备两位跟班导师，负责见习过程管理，企业指导由所在实习单位的技术或管理人员担任。

3．过程管理

1）见习期间要求加强组织纪律，服从指导老师和领导小组的统一安排，见习期间不得请假，无故不参加见习者，按每天旷课8节论处。

2）注意见习安全，学生不得单独活动，不准擅自攀爬处理设施，安全第一。

3）树立良好的大学生形象，搞好和参观单位的关系，尊重参观单位的接待人员，对方介绍期间要注意听讲、注意记录、积极交流。

4）保管好自己的随身物品，下车随手关好车窗。

4．变更规定

学生在见习期间因故未能参加活动，须经指导教师审核同意并报学院备案，擅自单独活动的学生，一律以成绩“不合格”处理。

九、实习指导书及参考书

自编实习指导书。

十、考核与成绩评定

记录、整理和分析实习内容，撰写并提交实习报告（字数2000）

实习报告内容

（1）实习概况：实习时间、地点

（2）实习企业的概况

（3）实习水域治理的情况

（4）本次实习的体会和收获

制定人： 金展                              专业负责人：

2016 年  4月 20 日

《工程制图与CAD课程设计》实践教学大纲

一、课程中文（英文）名称：工程制图与CAD课程设计（Engineering drawing and CAD curriculum design）

二、课程编码：122156301S

三、课程学时与学分：1周，1学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第2学期

先修课程：工程制图与CAD

六、课程性质、目标和任务：

课程设计是环境科学专业《工程制图与CAD》课程教学中理论学习与生产实践相联系的实践性教学环节，目的在于通过实例设计操作，使学生所学的知识进一步深化，培养运用理论知识解决实际问题的能力。通过设计，使学生了解有CAD设计软件的使用技巧，为今后工作打好基础。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | W |
| 2.3.4 具有根据行业标准与规范进行环境工程设计、运行、管理能力。 | N |

七、实践教学基本要求

1．内容：因开课学期在第2学期，学生尚缺乏相关的专业基础知识，不能进行相关工艺参数的设计，因此根据教师给予的污水处理厂或垃圾焚烧厂的设计图样图及相应尺寸等具体要求，进行临摹，利用ATUOCAD软件绘制相应图形。

2．要求

准确绘制相应图形。

3．单位与岗位选择

单位选择为温州大学机房。

4．导师配备

配置授课教师1名。

5．过程管理

（1）课程设计期间要求加强组织纪律，服从指导老师的统一安排。

（2）根据要求上交课程设计作品。

6．变更规定

学生设计期间因故未能参加课程或不能及时上交作品，一律以成绩“不合格”处理。

八、实践项目内容与时间安排

| 时间 |  | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 星期一 | 上午 | 布置任务 |
|  | 下午 | 绘制图形 |
| 星期二 | 上午 | 绘制图形 |
|  | 下午 | 绘制图形 |
| 星期三 | 上午 | 绘制图形 |
|  | 下午 | 绘制图形 |
| 星期四 | 上午 | 绘制图形 |
|  | 下午 | 绘制图形 |
| 星期五 | 上午 | 绘制图形 |
|  | 下午 | 绘制图形 |

九、考核方式与成绩评定

提供设计图样，根据图样的准确程度评定分数。

十、推荐实践教材和教学参考书

《AutoCAD2007基础教程》。

十一、其他说明

制定人： 郑向勇              专业负责人：

2016年 4月 26 日

《环境检测标准化训练》教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境检测标准化训练（Environmental testing standardization training）

二、课程编码：122155201S

三、课程学时与学分：2学分/64学时

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第3学期，先修课程：环境监测、环境监测实验

六、课程性质、目的和任务：

《环境监测标准化训练》是环境科学专业一门职业能力训练的核心课程，是环境检测、污水处理等职业能力培养的实践性教学环节。目的在于通过规范采集样品、掌握样品保存和运送技术，掌握样品预处理技术、熟练分析完成分析仪器设备操作和常规监测项目的分析、掌握一定的数据处理能力和监测报告的编写能力。重点在于规范学生对水、空气、噪声、土壤等环境要素的监测技术，对学生职业能力培养和职业素养的养成起主要支撑作用

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.1.3 理解环境科学与工程应用相关的领域背景知识。 | S |
| 1.2.2掌握与专业相关的数学、化学（包括物理化学、分析化学、无机化学、有机化学）、水资源、生命科学等方面的基础知识。 | S |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 1.4.2掌握计算机基本知识及计算机语言，具备计算机编程和利用相关软件进行过程模拟及科学演算的能力； | S |
| 2.1.1 具有环境科学推理与思维的能力。 | S |
| 2.2.4具有开展环境监测、企业环境影响评价、生态环境影响评价、规划环评等环境评价能力。 | S |
| 2.2.5具有开展清洁生产审核，为企业提供清洁生产的技术支持能力。 | N |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | N |
| 2.3.6 具有根据行业标准与规范进行清洁生产审核能力。 | W |
| 2.4.3具有运用项目管理知识与技能进行工程项目管理的能力。 | W |
| 2.5.2创业能力。具备在职业工程师岗位上，以岗位工作及其环境为创业空间，发挥专业特长与创业精神，以岗位价值实现为载体，促进个人价值、企业价值与社会价值共同实现的岗位创业能力；或者以环境科学、环境工程专业特长为基础进行自主创业的能力，尤其是环境服务业的能力。 | S |
| 2.6.1团队合作能力。具有良好的团队意识与团队精神，充分认识团队对于职业工程师的重要作用，具备在团队框架下积极有效开展工作的能力，具备良好的团队合作、沟通与协调能力。 | S |
| 2.6.4具有较强的信息获取能力。具有信息化社会环境中的多途径获取信息的能力，具有跟踪本领域最新技术发展趋势，收集、分析、判断、归纳和选择国内外相关技术信息的能力。 | N |
| 3.1.2 具有严谨踏实、一丝不苟、讲求实效的职业精神。 | S |
| 3.2.2严格遵守环境科学与工程领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作。 | S |

七、内容、要求与时间分配

1. 内容

| 序号 | 教学模块 | 教学任务 | 学时 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 | 样品采集 | 任务1：地表水样品采集 | 4 | 从中选择16学时 |
|  |  | 任务2：废水样品采集 | 4 |  |
|  |  | 任务3：空气样品采集 | 4 |  |
|  |  | 任务4：废气样品采集 | 4 |  |
|  |  | 任5：土壤样品采集 | 4 |  |
|  |  | 任务6：噪声采样 | 4 |  |
| 模块二 | 分析测试 | 任务1：溶解氧的测定 | 6 | 从中选择26学时 |
|  |  | 任务2：化学需氧量的测定 | 8 |  |
|  |  | 任务3：空气二氧化硫的测定 | 6 |  |
|  |  | 任务4：土壤中铜的测定 | 6 |  |
|  |  | 任务5：废气中粉尘的测定 | 6 |  |
| 模块三 | 质量保证 | 任务1：监测过程质量保证措施 | 8 | 16 |
|  |  | 任务2：监测数据处理 | 4 |  |
|  |  | 任务3：监测报告编写 | 4 |  |
| 模块四 | 考核竞赛 | 以竞赛形式，根据环境监测规范，进行分组考核 | 6 | 6 |

2．要求

（1）掌握环境监测技术规范、标准分析方法、仪器操作规程、监测质量控制等环境监测全过程。

（2）掌握包括地表水、废水、空气、废气、噪声以及土壤等环境样品的采集、保存、运输、预处理、分析测试、数据处理、报告编写的规范。

八、组织与管理

1．单位与岗位选择

训练场地为校内环境科学专业实验室，参与单位为浙江竟成环保科技有限公司的子公司----温州竟成检测科技有限公司、温州瓯环检测技术有限公司。

2．导师配备

每班学生至少配备两位跟班导师，负责训练过程管理，企业指导由参与训练的企业的技术或管理人员担任。

3．过程管理

（1）训练期间要求加强组织纪律，服从指导老师和领导小组的统一安排，训练期间不得请假，无故不参加训练者，按每天旷课8节论处。

（2）注意训练安全，学生不得单独外出采样，不准擅自攀爬处理设施，安全第一。

（3）树立良好的大学生形象，尊重企业训练指导老师，对方指导期间要注意听讲、注意记录、积极交流。

4．变更规定

学生在训练期间因故未能参加活动，须经指导教师审核同意并报学院备案，擅自单独活动的学生，一律以成绩“不合格”处理。

九、实习指导书及参考书

自编实习指导书。

十、考核与成绩评定

1. 训练期间要求记录、整理和分析训练内容，撰写并提交实践报告（字数2000），训练报告内容：占监测训练总成绩的40%

（1）训练概况：采集样品类型，检测指标名称及方法、采样时间、采样点位置。

（2）采样点概况：周围环境、污染源、敏感点。

（3）检测的各项流程规范

（4）本次实践的体会和收获

2. 考核：采用分组竞赛形式，指定样品和检测项目，重在操作过程的规范性和准确性，考核分数占总成绩的60%。

制定人：李军                      专业负责人：

2016 年 4  月 20  日

《水污染控制工程课程设计》教学大纲

一、课程中文（英文）名称：水污染控制工程课程设计（Curriculum design of water pollution control engineering）

二、课程编码：122115601S

三、课程学时与学分：1周，2学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第5学期

先修课程：水污染控制工程

六、课程性质、目标和任务：

本课程作为环境科学专业的选修课水污染控制工程的配套课程，要求学生在教师辅导下，按照教师的具体要求独立完成一次教师指定的污水处理厂的课程设计工作。

污水厂课程设计的目的，在于加深理解所学知识，培养学生运用所学理论和技术知识分析和解决实际工程设计问题的初步能力，使学生在设计、运算、绘图；查阅资料设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高，初步树立技术经济意识。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境生物学、环境监测、生态学等专业基础理论知识； | S |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、物理性污染控制工程、环境影响评价、环境规划、环境管理、工程概预算等专业知识 | S |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | S |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | S |
| 2.3.1 具有环境工程需求分析能力与问题抽取能力。 | N |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | N |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | S |
| 2.3.4 具有根据行业标准与规范进行环境工程设计、运行、管理能力。 | S |
| 2.4.1具备在环境工程管理框架与规范下的工作能力与适应能力。 | S |
| 3.1.1 具有追求真理、实事求是、勇于探究与实践的科学精神。 | N |
| 3.2.2严格遵守环境科学与工程领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作。 | S |
| 3.2.3严格遵守环境科学与工程相关职位的行为准则、职业规范与职业道德，具有良好的责任心和社会责任感，懂法守法，法制意识强； | S |

七、内容、要求与时间分配

1．内容

针对一座二级处理的城市污水处理厂，要求对污水处理的工艺方案进行选择、说明及对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算，确定污水厂的平面布置和高程布置。最后完成设计计算说明书和设计图(污水处理厂平面布置图和污水处理厂高程图)。设计深度一般为初步设计的深度。

2．要求

本课程设计要求学生根据所给资料设计一座中、小型城镇生活污水处理厂。学生对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算，确定污水处理厂平面布置和高程布置，最后绘出水厂平面布置图、高程布置图或某个单项处理构筑物的设计图(一般为初步或扩大初步设计的深度)，估算污水处理的成本，并写出一份设计说明书和工艺计算书。

3．时间分配

| 时间 |  | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 星期一 | 上午 | 总体安排、及相关要求 |
|  |  | 答疑 |
|  | 下午 | 设计计算 |
| 星期二 | 全天 | 设计计算 |
| 星期三 | 全天 | 设计计算 |
| 星期四 | 全天 | 制图 |
| 星期五 | 上午 | 制图 |
|  | 下午 | 分组讨论及撰写实习报告 |

八、组织与管理

1．导师配备

课程设计指导教师由水污染控制工程理论课授课教师担任。

2．过程管理

课程设计期间要求加强组织纪律，服从指导老师和领导小组的统一安排，见习期间不得请假，无故不参加见习者，按每天旷课8节论处。

3．变更规定

学生在课程设计期间因故未能参加活动，须经指导教师审核同意并报学院备案，擅自单独活动的学生，一律以成绩“不合格”处理。

九、实习指导书及参考书

自编实习指导书。

十、考核与成绩评定

1、考核的内容：独立完成程度；完成部分的质量，包括方案选择，计算，绘图，文字表达能力等。

2、成绩评定的方法：五分制。其中：独立性：30%；方案选择：10%；计算：30%；绘图：20%；文字能力：10%。

制定人：肖继波                        专业负责人：

2016年4月20日

《大气污染控制工程课程设计》实践教学大纲

一、课程中文（英文）名称：大气污染控制工程课程设计（ Air pollution Control Engineering Project）

二、课程编码：122158401S

三、课程学时与学分：1学分/1周

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第4周，先修课程：大气污染控制工程及实验、工程制图

六、课程性质、目的和任务：

大气污染控制工程课程设计环境科学专业必选实践课，是大气污染控制工程课程的重要实践性环节，是环境科学专业学生在校期间第一次较全面的大气污染控制设计能力训练，在实现学生总体培养目标中占有重要地位。

通过本课程学习，掌握《大气污染控制工程》课程各基本原理和基本设计方法的应用，培养环境工程专业学生解决实际问题的能力。结合前续课程《大气污染控制工程》的内容，本课程内容为，运用各种污染物的不同控制、转化、净化原理和设计方法，进行除尘、除硫、脱氮等大气污染控制工程设计，使学生在大气污染控制工程方面得到工程训练。

（1）通过课程设计实践，树立正确的设计思想，培养综合运用大气污染控制设计课程和其他先修课程的理论与生产实际知识来分析和解决大气污染控制设计问题的能力。

（2）学习大气污染控制设计的一般方法、步骤，掌握大气污染控制设计的一般规律。

（3）进行大气污染控制设计基本技能的训练：例如计算、绘图、查阅资料和手册、运用标准和规范。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |

七、内容、要求与时间分配（根据需要任选一项下达任务书）

1.课程内容

（一）除尘系统设计

通过课程设计进一步消化和巩固本课程所学内容．并使所学的知识系统化，培养运用所学理论知识进行除尘系统设计的初步能力。通过设计，了解工程设计的内容、方法及步骤，培养学生确定设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。

1、确定集气罩的结构形式、排风量和压损

2、管道系统的设计

（1）管道系统的平面布置图

（2）管道的流速和内径的确定

（3）计算每段管道的阻力损失

（4）调整不合理的管道使之达到节点平衡

（5）除尘系统的总压损和风量

3、风机的选择、旋风除尘器的选取

（1）根据Q和P来选择合适的风机

（2）旋风除尘器的选取按照风量和进口的气流速度来选择合适的旋风除尘器。                                                 0.5天

（3）选取不同的管道连接方式

4、除尘系统平面布置图、剖面图布置设计

5、工程造价的预算

6、设计说明书、计算书的编制

（二）废气净化系统设计

通过对气态污染物净化系统的工艺设计，初步掌握气态污染物净化系统设计的基本方法。培养利用已学理论知识，综合分析问题和解决实际问题的能力，通过设计，了解工程设计的内容、方法及步骤，培养学生确定设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。

1、确定排气罩的结构形式、排风量和压损

2、管道系统的设计

（1）管道系统的平面布置图

（2）管道的流速和内径的确定

（3）计算每段管道的阻力损失

（4）进行管网阻力损失和平衡计算

（5）计算系统的总压损和风量

3、风机的选择、喷淋塔、填料塔等净化设备及部件设计

（1）根据Q和P来选择合适的风机

（2）根据经验数值进行净化设备部件设计

4、工程造价的预算

5、净化系统平面布置图、剖面图及系统图设计

6、设计说明书、计算书的编制

（三）除尘设备设计

通过对袋式除尘器、电除尘器等设计，初步掌握除尘设备设计的基本方法。培养利用已学理论知识，综合分析问题和解决实际问题的能力，绘图能力，以及正确使用设计手册和相关资料的能力。

1、根据含尘气体性质、处理量和净化要求，确定除尘器的基本参数

2、进行除尘器的设计计算

（1）除尘效率的计算

（2）压力损失的计算

（3）除尘器本体及各部件尺寸计算

（4）主要架体强度、刚度计算

（5）清灰系统设计计算

3、除尘器结构设计

（1）除尘器本体设计图

（2）清灰系统及主要部件设计图

4、工程造价的预算

5、设计说明书、计算书的编制

2.要求

设计报告的重点是对设计计算成果的说明和合理性分析以及其它有关问题讨论。设计报告要力求文字通顺、简明扼要，图表要清楚整齐，每个图、表都要有名称和编号，并与说明书中内容一致，最后成果及图表要字体工整，合订时，说明书在前，附表和附图分别集中，依次放在后面。

通过课程设计应使学生具有初步的综合运用知识的能力；收集资料和使用技术资料的能力；方案比较分析、论证的能力；设计计算的能力等，熟练掌握CAD制图操作方法。

课程设计说明书内容完整、计算准确、论述简洁、文理通顺、装订整齐。

课程设计图纸应能较好地表达设计意图，图面布局合理、正确清晰、符合制图标准及有关规定。

每个学生应完成设计图纸1张图纸，设计计算说明书一份，说明书内容应包括：参数计算，结构设计。

3.时间分配

| 进程 | 内 容 | 时间（d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下定任务书 | 1 |
| 2 | 设计说明书 | 1 |
| 3 | 设计图纸 | 3 |
| 合计 |  | 5d |

八、组织与管理

1．导师配备

配备一名专业教师负责课程设计的全程指导。

2．过程管理

（1）积极参加并完成课程设计的全部任务；

（2）积极交流和沟通，及时提交课程设计成果材料；

3．变更规定

学生在课程设计期间因故未能参加，须经指导教师审核同意并报学院备案，否则成绩一律以“不合格”处理。

九、课程设计指导书及参考书（均采用最新版本）

[1]郝吉明，马广大等编著.《大气污染控制工程》，北京：高等教育出版社

[2]刘景良，主编.《大气污染控制工程》， 北京： 中国轻工业出版社

[3]粱丽明，彭林著.《城市大气有机物污染》，北京： 煤炭工业出版社

[4]赵毅，李守信主编.《有害气体控制工程》，北京： 化学工业出版社

[5]林肇信主编. 《大气污染控制工程》，北京：高等教育出版社

[6]黄学敏，张承忠主编.《大气污染控制工程实践教程》，北京： 化学工业出版社

[7]胡伟鼎主编.通风除尘设备设计手册，北京：化学工业出版社

[8]孙一坚主编.工业通风，北京：中国建筑工业出版社

[9]张殿印主编.除尘工程技术手册，北京：冶金工业出版社

[10]金国淼主编.除尘设备，北京：化学工业出版社

十、考核与成绩评定

课程设计采用学生自主安排时间，不定期答疑的方式进行。课程设计结束后，学生应提交设计任务书所规定完成的相关材料，由指导教师评定学生的成绩。

成绩评定标准：设计图占55%；计算说明书占45%。

制定人：柯强                               专业负责人：

2016年 4 月20 日

《清洁生产课程设计》实践教学大纲

一、课程中文（英文）名称：清洁生产课程设计（ Course Design of Clean Production）

二、课程编码：122158501S

三、课程学时与学分：1学分/32学时

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第7学期开设，先修课程为《清洁生产》

六、课程性质、目的和任务：

1.课程性质

环境科学专业选修实践类课程

2.课程目标

清洁生产((cleaner production)是我国工业可持续发展的必由之路，是实现经济与环境协调发展、转变我国经济增长方式的必然选择。作为一种全过程的污染防治策略，已成为21世纪新的环保理念和战略，它着眼于从根本上解决环境问题，实现经济、社会可持续发展。清洁生产强调废物的“源削减”，即在废物产生之前即予以防止，企业从产品设计、原料选择、工艺改革、技术进步和生产管理等环节着手，最大限度地将原材料和能源转化为产品，减少资源的浪费，并使生产过程中排放的污染物及其环境影响最小化。通过对企业进行清洁生产审核，真正做到节能、降耗、减污和高产出，在生产过程中即可控制大部分污染、消灭工业污染的来源，从根本上解决资源浪费、环境污染与生态破坏问题，并取得经济效益和环境效益。通过本课程设计，使学生对清洁生产审核的程序、方法、作用等理论知识有更深人的了解，做到完全掌握清洁生产审核的7个过程和35个步骤，同时能将理论知识运用到企业的清洁生产实践过程当中，增强实际动手能力，加深对课堂教学内容的理解和运用，为今后从事相关工作奠定基础。

3.课程任务

（1）各行各业都存在清洁生产的机会和潜力，因此选题不局限某一行业，学生可以根据指导老师提供的素材，可以自行联系企业进行调研课题。在确定某行业某企业开展清洁生产的基础上，通过实际调查和资料收集等途径，获取该行业或企业设计所需的基础资料。包括①企业概况:企业的地理位置及气象资料、固定资产及产值和经济效益、产品产量及质量、工艺流程及主要设备情况、组织机构、员工构成及人数、管理制度、厂区总图布置及平面布局等。 ②能源消耗及环保概况:近3年原辅材料和能源消耗、三废产生及处理工艺设施、危险废物产生及综合利用情况、环境监测及排放达标情况等数据资料；

（2）七个阶段35个步骤

阶段1：审核准备

主要是进行宣传、发动和准备工作。

阶段2：预审核

主要是选择审计重点和设置清洁生产目标。

阶段3：审核

主要是建立审计重点的物料平衡，并进行废弃物产生原因分析。

阶段4：方案产生和筛选

主要是针对废弃物产生原因，产生相应的方案并进行筛选，编制企业清洁生产审核中期报告。

阶段5：方案确定

主要是对阶段4筛选出的中/高费清洁生产方案进行可行性分析，从而确定出可实施的清洁生产方案。

阶段6：方案实施

实施方案并分析、跟踪验证方案的实施效果。

阶段7：持续清洁生产

制定计划、措施在企业中持续推行清洁生产。

（3）编写清洁生产审核报告书；

（4）提交清洁生产文本、相关图件和数据资料，并进行成果汇报课程设计。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | S |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 2.1.1 具有环境科学推理与思维的能力 | S |
| 2.2.5具有开展清洁生产审核，为企业提供清洁生产的技术支持能力。 | S |
| 2.5.2创业能力。具备在职业工程师岗位上，以岗位工作及其环境为创业空间，发挥专业特长与创业精神，以岗位价值实现为载体，促进个人价值、企业价值与社会价值共同实现的岗位创业能力；或者以环境科学、环境工程专业特长为基础进行自主创业的能力，尤其是环境服务业的能力 | N |
| 2.5.3终身学习能力。更新与提高自我知识、能力与素质，保持和增强自我竞争力，满足个人职业发展与全面发展需求的自我学习与终身教育能力 | N |
| 2.7.1具有宽泛的知识面和较强的应变能力 | N |
| 2.7.3具备良好的协调关系能力、善于运用相关资源的能力、灵活运用各种方法的能力以及较强的计划、决断和指导管理能力 | N |

七、内容、要求与时间分配

1、要求

（1）了解清洁生产资料收集途径和方法

（2）掌握清洁生产审核报告编制的一般流程。

（3）掌握清洁生产审核本编写大纲内容及规范化要求

（4）体验清洁生产审核文本评审汇报准备、实施和质疑环节特点

（5）课程设计的注意事项。切忌清洁生产审核走过场；切忌不自己动手，抄袭应付；注意团结合作、集思广益。

（6）必须坚持的原则[摘自《工业企业清洁生产审核技术导则》(GBT25973-2010)

①真实性清洁生产审核应以客观的信息和真实有效的数据为基础。

②整体性应分别从资源和能源、工艺技术、设备、过程控制、产品、废物、管理和人员8个方面开展清洁生产审核。

③预防性在清洁生产审核中应识别出潜在的能耗高、物耗高、效率低、污染重的环节，并提出预防措施。

④持续性为持续提高资源、能源利用效率、减少污染物的产生与排放，企业应在完成本轮审核之后，继续开展清洁生产活动。

2、时间安排

| 时间 | 主要任务 |
| --- | --- |
| 星期一 | 课程设计数据准备 课程设计小组划分及人员分工 课程设计动员会 课程设计内容、安排和要求讲解 |
| 星期二 | 资料收集补充和分析 七个阶段三十五个步骤开展工作 清洁生产审核方案 |
| 星期三 | 课程设计进展汇报 课程设计存在问题讨论和答疑 文本初稿编写 |
| 星期四 | 文本初稿修改并定稿 成果汇报材料准备 |
| 星期五 | 课程设计成果材料上交 课程设计小组成果汇报、指导教师点评 课程设计成绩评定 |

3、课程内容

将清洁生产审核的工作阶段、每一阶段的工作步骤以及通过课程设计学生需要达到的目标和参加的人员等总结如下，具体见下表

清洁生产课程设计各阶段的主要目标内容与工作步骤

| 序号 | 工作阶段 | 主要目标内容 | 工作步骤 | 参加人员（参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收任务 | 明确任务书的内容、目的和要求 | 1.确定选题; 2.明确任务; 3.熟悉初步资料 | 全部 |
| 2 | 任务分割 |  |  | 全部 |
| 3 | 熟悉并收集材料 | 1.初步了解企业的机构设置、产品工艺流程。能初步发现主要环保问题; 2.熟悉收集该行业相关资料的途径和方法，熟悉行业的最新技术进展; 3.熟悉现场调查的方法以及内容 | 1.熟悉老师提供的基本素材， 自行调研的确定调研计划; 2。补充资料:通过现场调查或文献调查补充资料，例如行业相关法律法规、行业的国内外清洁生产先进水平等; 3.收集整理资料 | 全部 |
| 4 | 筹划和组织 | 1.掌握如何与企业高层沟通的技巧，熟悉如何建立清沽生产审核工作小组及职责的分配; 2.熟悉清洁生产审核宣传手册和培训大纲的编写; 3.熟悉宣传发动、克服障碍、转变观念的方式方法; 4.熟悉审核计划表的编写 | 1.提出清洁生产审核工作机构的组成; 2.编制宣传手册; 3.编制培训大纲及培训计划; 4.编写审核工作计划 | 责任组1 |
| 5 | 预评估 | I.熟悉生产现状调查的方法; 2.能根据初步资料发现问题，提出初步建议，熟悉常见的无/低费方案， 3.能看懂物料能源消耗汇总表。熟悉物料平衡的计算方法; 4.掌握确定审核重点的方法以 及如何设置清洁生产目标; 5.根据现状能提出补充监侧的方案 | 1.编制或研究主要产品的生产工艺流程图; 2.分析全厂产污现状，提出需 要补充的数据或监测资料; 3.初步分析全厂原、辅料、动力(水、电、煤、蒸气)消耗情况，初步编制相应的物料平衡、水平衡、电平衡、蒸气平衡图; 4.确定审核重点及设置清洁生产目标 | 责任组2 |
| 6 | 评估 | 1.掌握对审核重点进行监测分 析的方法; 2.熟悉实测输入、输出物料的方法以及物料平衡衡算方法; 3、根据已掌握情况能分析废弃物产生的可能原因; 4.熟悉如何发动群众开展合理化建议的活动，能主导提出污染源削减方案; 5.结合实际能提出和督促企业实施无/低费方案 | 1.编制审核重点的输入、输出物料平衡图‘ 2分析审核重点三废产生的 原因; 3.列出合理化建议表 | 责任组3 |
| 7 | 方案产生与筛选 | 1.总结和讨论前阶段方案实施 情况，能提出可行性污染源削减方案; 2.根据物料平衡分析结果，能研制清洁生产方案; 3.熟悉通过其他各种途径产生方案; 4.掌握如何对清洁生产方案进行分类筛选; 5.督促企业继续实施无/低费方案 | 1.效果; 2.汇总无/低费方案的实施 分析物料平衡结果，研制清洁生产方案及进行分类筛选; 3，编制清洁生产中期审核报告 | 全部 |
| 8 | 方案行性分析 | 1.掌握对方案进行技术、环境和经济评估的方法; 2.推荐出最优的清洁生产方案 | 1.对方案进行技术、环境和经 济评估; 2.推荐最优的清洁生产方案 | 全部 |
| 9 | 方案实施 | 1.建议企业根据实际情况实施 方案; 2.熟悉无/低费清洁生产方案 实施情况评估的方法 | 1.协助实施中高费方案; 2.评估中高费方案的实施效果 | 全部 |
| 10 | 持续清洁生产，编写清洁生产审核报告 | 1.熟悉如何完善清洁生产的组织； 2、熟悉如何建立和完善清洁生产管理制度; 3.能制定持续清洁生产的计划; 4.熟悉如何编写清洁生产审核 报告 | 1.制定持续清洁生产计划; 2。编写清洁生产审核报告全部 | 各小组分工合作不同章节，最后总体自己撰写清洁生产审核报告 |

八、组织与管理

1．导师配备

配备一名专业教师负责课程设计的全程指导。

2．过程管理

（1）积极参加并完成课程设计的全部任务，课程期间不得请假，无故不参加见习者，按每天旷课8节论处；

（2）及时提交小组及个人的课程设计成果材料；

（3）课程设计进展汇报和成果汇报期间，认真听讲，积极发言。

3．变更规定

学生在课程设计期间因故未能参加，须经指导教师审核同意并报学院备案，否则成绩一律以“不合格”处理。

九、推荐实践教材和教学参考书

自编《清洁生产》课程设计指导书。

十、考核与成绩评定

课程设计成绩由四部分构成：纪律表现15%，个人工作总结25%，小组文本40%，成果汇报20%。对于小组报告和个人工作总结的评分，根据内容完整性、结构严谨性和格式规范性等原则，对课程设计小组和个人进行综合评定。1、

- 小组报告

小组报告字数不少于3000字，要求内容完整、结构合理、格式规范、表述清楚。

- 个人工作总结

每人提交一份，内容包括承担的具体工作说明、完成详细过程、所取得成果及体会，字数不少于500字。

十一、其他说明

撰稿人：   王奇                       　　　　     审稿人：   王奇

2016年9月21 日

《专业见习》实践教学大纲

一、课程中文（英文）名称：专业见习Professional Trainee

二、课程编码：122156201S

三、课程学时与学分：1周，1学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第5学期

先修课程：环境工程学导论

六、课程性质、目标和任务：

专业见习是环境科学专业《环境工程导论》课程教学中理论学习与生产实践相联系的实践性教学环节，目的在于通过下厂实习、参观或专家讲座，使学生所学的知识进一步深化，培养运用理论知识解决实际问题的能力。通过实习使学生了解有关生产工艺和污染产生的原因，并掌握污染控制的方法和有关工程设施，学习有关实际操作和管理经验，为今后工作打好基础。通过专家讲座，使学生了解企业环境管理、清洁生产工艺、污染源集中治理等方面的知识。

七、对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境生物学、环境监测、生态学等专业基础理论知识； | W |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、物理性污染控制工程、环境影响评价、环境规划、环境管理、工程概预算等专业知识 | S |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | N |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | N |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | S |
| 2.3.1 具有环境工程需求分析能力与问题抽取能力。 | N |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | N |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | S |
| 2.3.4 具有根据行业标准与规范进行环境工程设计、运行、管理能力。 | S |
| 2.4.1具备在环境工程管理框架与规范下的工作能力与适应能力。 | S |
| 3.1.1 具有追求真理、实事求是、勇于探究与实践的科学精神。 | N |
| 3.2.2严格遵守环境科学与工程领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作。 | S |
| 3.2.3严格遵守环境科学与工程相关职位的行为准则、职业规范与职业道德，具有良好的责任心和社会责任感，懂法守法，法制意识强； | S |

七、内容、要求与时间分配

1．参观见习内容：（详见自编实习指导书）

通过参观具有代表性的温州市龙湾自来水厂、温州市中心片区污水处理厂、温州市东片区污水处理厂、泰庆皮革废水治理工程、温州市英博双鹿啤酒废水处理工程、伟民临江垃圾焚烧发电厂，乐清市腾达废旧金属回收有限公司等污染物处理设施，使学生进一步了解当今城市污染和典型工业污染物集中治理的方式、途径、措施等。具体内容如下：

(1) 废水处理部分：了解城市污水处理技术、工业废水处理技术；并对相应处理工艺及设施有较清楚的认识，如城市污水处理工艺、厌氧反应器、SBR反应器、接触氧化反应器、塔式生物滤池等。

（2）废气治理部分：了解垃圾焚烧厂烟气除尘脱硫技术及相关设备，如电除尘器、水膜除尘器、袋式除尘器等。

（3）固废治理部分：了解城市垃圾的生产和危害情况，掌握城市垃圾的处理处置方法，垃圾渗沥液的处理方法，了解垃圾焚烧发电设施及其结构、运行控制技术，了解工业固体废弃物实现资源化、减量化、无害化的技术。

2．要求

（1）了解现存废水、废气或固废常用的处理工艺及其各自的优缺点

（2）了解是见习厂家的具体工艺、技术、处理效果及存在的问题

（3）了解当前对重污染行业污染排放的管理和治理要求

3．时间分配

| 时间 |  | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 星期一 | 上午 | 动员会：总体安排、及相关要求 |
|  |  | 参观泰庆皮革废水治理工程 |
|  | 下午 | 英博双鹿啤酒厂废水治理工程 |
| 星期二 | 上午 | 东片污水处理厂 |
|  | 下午 | 温州市中心片污水处理厂 |
| 星期三 | 上午 | 乐清市腾达废旧金属回收有限公司 |
|  | 下午无安排 |  |
| 星期四 | 上午 | 温州市龙湾水厂 |
|  | 下午 | 温州业界专家讲座 |
| 星期五 | 上午 | 临江垃圾焚烧发电厂 |
|  | 下午 | 分组讨论及整理实习报告 |

八、组织与管理

1．单位与岗位选择

温州市龙湾自来水厂、温州市中心片区污水处理厂、温州市东片区污水处理厂、泰庆皮革废水治理工程、温州市英博双鹿啤酒废水处理工程、伟民临江垃圾焚烧发电厂，乐清市腾达废旧金属回收有限公司。

2．导师配备

每班学生至少配备两位跟班导师，负责见习过程管理，企业指导由所在实习单位的技术或管理人员担任。

3．过程管理

（1）见习期间要求加强组织纪律，服从指导老师和领导小组的统一安排，见习期间不得请假，无故不参加见习者，按每天旷课8节论处。

（2）注意见习安全，学生不得单独活动，不准擅自攀爬处理设施，安全第一。

（3）树立良好的大学生形象，搞好和参观单位的关系，尊重参观单位的接待人员，对方介绍期间要注意听讲、注意记录、积极交流。

（4）保管好自己的随身物品，下车随手关好车窗。

4．变更规定

学生在见习期间因故未能参加活动，须经指导教师审核同意并报学院备案，擅自单独活动的学生，一律以成绩“不合格”处理。

九、实习指导书及参考书

自编实习指导书。

十、考核与成绩评定

见习期间要求记录、整理和分析见习内容，撰写并提交见习报告（字数2000）

实习报告内容

（1）实习概况：实习时间、地点

（2）实习厂的概况：周围环境、占地面积、厂区总平面布置

（3）实习厂的工艺流程

（4）本次实习的体会和收获

（5）对实习厂生产管理改进的建议

制定人： 李军                       专业负责人：

2016 年4 月 20日

《环境影响评价课程设计》实践教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境影响评价课程设计（Course Design of Environmental Impact Assessment）

二、课程编码：122155101S

三、课程学时与学分：1周 1学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第6周，环境影响评价理论课程

六、课程性质、目的和任务：

环境影响评价课程设计是课程教学中的一个重要环节，是环境科学专业的重要实践性课程，是必须掌握的技能之一。通过这门实践教学进一步培养和训练学生的计算方法和计算能力；培养学生环境影响评价方法、步骤的基本技能，熟悉整个评价工作流程；培养学生的综合运用能力。课程对培养标准达成的支撑。

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.1.3 理解环境科学与工程应用相关的领域背景知识。 | W |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | S |
| 1.2.4了解环境学科的前沿发展现状和趋势。 | N |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 1.4.4 熟悉信息技术及其应用的知识。 | N |
| 2.1.1 具有环境科学推理与思维的能力。 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | S |
| 2.2.4具有开展环境监测、企业环境影响评价、生态环境影响评价、规划环评等环境评价能力。 | S |
| 2.5.2创业能力。具备在职业工程师岗位上，以岗位工作及其环境为创业空间，发挥专业特长与创业精神，以岗位价值实现为载体，促进个人价值、企业价值与社会价值共同实现的岗位创业能力；或者以环境科学、环境工程专业特长为基础进行自主创业的能力，尤其是环境服务业的能力。 | S |
| 2.5.3终身学习能力。更新与提高自我知识、能力与素质，保持和增强自我竞争力，满足个人职业发展与全面发展需求的自我学习与终身教育能力。 | N |
| 2.6.1团队合作能力。具有良好的团队意识与团队精神，充分认识团队对于职业工程师的重要作用，具备在团队框架下积极有效开展工作的能力，具备良好的团队合作、沟通与协调能力。 | N |
| 2.6.2人际沟通与交流能力。具有沟通交流的基本技巧与能力，良好的口头与书面表达能力，有效表达自己思想与意愿的能力，倾听与理解他人需求和意愿的能力，快速适应工作环境与人际环境变化的能力。 | N |
| 2.6.4具有较强的信息获取能力。具有信息化社会环境中的多途径获取信息的能力，具有跟踪本领域最新技术发展趋势，收集、分析、判断、归纳和选择国内外相关技术信息的能力。 | W |
| 2.7.1具有宽泛的知识面和较强的应变能力 | W |
| 2.7.2具有危机意识，冷静思维，反应敏捷 | W |
| 2.7.4具有“引领”意识，并为之储备相关的知识和技能 | N |
| 3.1.1 具有追求真理、实事求是、勇于探究与实践的科学精神。 | N |
| 3.1.2 具有严谨踏实、一丝不苟、讲求实效的职业精神。 | N |
| 3.2.2严格遵守环境科学与工程领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作。 | S |
| 3.2.3严格遵守环境科学与工程相关职位的行为准则、职业规范与职业道德，具有良好的责任心和社会责任感，懂法守法，法制意识强； | S |

七、实践教学基本要求

（1）总结和巩固课程知识，使之进一步加深和系统化。

（2）熟悉环境影响评价相关法律法规及政策。

（3）掌握建设项目工程分析的基本方法。

（4）掌握环境现状评价和影响评价的基本计算方法和预测。

（5）掌握建设项目环境影响评价报告表（书）的撰写内容和程序。

八、实践项目内容与时间安排

1.课程内容

1相关法律法规

[要点]: 建设项目环境影响评价、评价资质管理竣工环保验收、其他相关法律法规、环境政策与产业政策。

[重点]：建设项目环境影响评价及相关法规

[难点]：建设项目环境保护有关法规条例、技术规范、技术报告、文件

2导则和标准

[要点]: 环境保护标准体系、技术导则总则、大气、地面水、声环境导则及标准、非污染生态、开发区、规划及固废相关导则标准

[重点]：相关导则标准的使用、确定

[难点]：环境质量标准、污染物排放标准、评价等级、范围、污染控制与环境保护目标的确定

3技术方法

[要点]:工程分析、现状调查、影响识别和评价因子的确定、、清洁生产、总量控制、污染控制与保护措施、经济损益分析。

[重点]：工程分析、相关要素的预测评价

[难点]：相关要素的预测评价

4案例分析

[要点]: 环境影响评价案例及建设项目竣工环境保护验收案例。

[重点]：污染影响型、生态影响型建设项目环境影响评价

[难点]：生态影响型建设项目环境影响评价

5编制工程分析章节

[要点]: 根据建设项目相关资料，分析建设项目概况、工艺方法、主要污染源与污染物，确定污染物产生与排放情况、污染物控制措施。

[重点]：确定污染物产生与排放情况、污染物控制措施。

[难点]：确定污染物产生与排放情况、污染物控制措施。

6编制环境预测章节

[要点]:对地表水（地下水）、空气、声音、生态等要素环境影响进行分析预测评价。

7编制污染防治（风险分析）章节

[要点]：环保措施可行性与可靠性及替代方案分析、对环境可能造成危害事件风险评价。

8编制环境影响报告书（或篇章）

[要点]:编写建设项目环境影响报告书（或篇章）。

2.要求

（1）了解环评目标单位的自然环境、社会经济和环境质量现状等环评资料收集途径和方法。

（2）掌握环评报告编制的一般流程。

（3）掌握环评工程分析的要点。

（4）掌握环评图件的制作。

（5）掌握环评预测方法的选择的使用。

（6）掌握环评公众参与环节的实施。

（7）掌握环评总结的精确确定。

| 进程 | 内 容 | 时间（d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下定任务书 | 1 |
| 2 | 环评资料收集 | 0.5 |
| 3 | 环评图件制作 | 0.5 |
| 4 | 工程分析 | 0.5 |
| 5 | 环评预测 | 1.5 |
| 6 | 公众参与、总结及其他章节编制 | 0.5 |
| 7 | 课程交流 | 0.5 |
| 合计 |  | 5d |

九、考核方式与成绩评定

课程设计成绩由三部分构成：纪律表现30%，环评文本50%，个人总结及成果汇报20%。1.环评报告书（表）

环评报告书（表）不做字数要求，但要求内容完整、结构合理、格式规范、表述清楚。具体内容见环评导则 总则 要求，并在任务书中予以细化。

2.个人工作总结

每人提交一份，内容包括承担的具体工作说明、完成详细过程、所取得成果及体会，字数不少于500字。

十、推荐实践教材和教学参考书

自编《环境影响评价》课程设计任务书、指导书。

十一、其他说明

撰稿人：   柯强                       　　　　     审稿人：  王奇

2016年9月21 日

《环境规划技术课程设计》教学大纲

一、课程中文（英文）名称：环境规划技术课程设计

二、课程编码：122112401S

三、课程学时与学分：1周/1学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第6学期开设，先修课程为《环境规划学》。

六、课程性质、目标和任务：

1.课程性质

环境科学专业必修实践类课程

2.课程目标

通过本次课程设计初步掌握街道（乡镇）生态建设规划的数据获取及实际调查方法、规划方案设计要求、规划文本主要内容和编制流程，熟悉环境规划工作的关键技术环节，增强实际动手能力，加深对课堂教学内容的理解和运用，为今后从事相关工作奠定基础。

3.课程任务

（1）在确定规划区域基础上，通过实际调查和资料收集等途径，获取该区域的自然、经济、社会发展和环境质量现状数据资料；

（2）分析规划区生态环境建设现状，明确其优势和存在问题；

（3）确定规划区生态建设目标和相关指标，并进行可达性分析；

（4）设计规划区生态环境建设规划方案并进行优化；

（5）编写规划区生态建设规划报告书；

（6）提交规划文本、相关图件和数据资料，并进行成果汇报课程设计。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、土壤修复工程、环境影响评价、环境规划技术、环境管理、环境生物技术、环境信息技术、环境样品前处理技术、清洁生产技术等专业知识 | S |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 2.2.3具有开展环境规划、生态规划的能力 | S |
| 2.6.1团队合作能力。具有良好的团队意识与团队精神，充分认识团队对于职业工程师的重要作用，具备在团队框架下积极有效开展工作的能力，具备良好的团队合作、沟通与协调能力 | N |

七、内容、要求与时间分配

1．内容

（1）根据现有相关资料条件，将温州市鹿城区的藤桥镇、仰义街道、双屿街道、松台街道、五马街道、南汇街道、滨江街道确定为本课程设计的规划区域，同时将选课学生依据自愿原则划分为7个课程设计小组，并将各规划区分配给相应的课程设计小组。

（2）根据所提供的规划区相关现状数据资料基础上，补充规划区的自然环境概况资料、评价规划区的环境质量、分析规划区现状特征，为后续规划方案设计奠定基础。

（3）分析整理收集所获取的数据资料，明确规划区的优势和存在问题，同时结合温州市/浙江省/国家生态街道建设考核验收指标，确定规划区生态建设目标并进行指标可达性分析。

（4）根据所确定的规划区生态建设目标及相应生态建设类型的指标实现状况，设计该区域生态建设规划方案，具体包括重点建设领域、重点工程、实施保障措施等方。

（5）在完成上述内容基础上，编写并提交规划区生态建设规划报告，同时准备规划成果汇报材料。

2．要求

（1）了解规划区的自然环境、社会经济和环境质量现状等规划资料收集途径和方法

（2）掌握环境规划工作及规划报告编制的一般流程。

（3）掌握规划文本编写大纲内容及规范化要求

（4）体验规划文本评审汇报准备、实施和质疑环节特点

3．时间分配

| 时间 | 主要任务 |
| --- | --- |
| 星期一 | 课程设计数据准备 课程设计小组划分及人员分工 课程设计动员会 课程设计内容、安排和要求讲解 |
| 星期二 | 规划区自然环境、社会经济、环境质量现状资料收集补充和分析 规划区大气环境、水环境和声环境质量评价 规划区规划目标和方案设计 |
| 星期三 | 课程设计进展汇报 课程设计存在问题讨论和答疑 规划文本初稿编写 |
| 星期四 | 规划文本初稿修改并定稿 规划成果汇报材料准备 |
| 星期五 | 课程设计成果材料上交 课程设计小组成果汇报、指导教师点评 课程设计成绩评定 |

八、组织与管理

1．单位与岗位选择

本课程设计主要在校内，根据指导教师提供的相关材料，完成课程设计的任务内容，没有单位和岗位选择需求。

2．导师配备

配备一名专业教师负责课程设计的全程指导。

3．过程管理

- 为了提高课程设计相关任务的完成质量，在本课程设计开始前1周左右，将课程设计任务预先布置给学生，给学生预留充足时间。

- 在本课程设计开始后的实践周的前半周，安排一次课程设计进展中期汇报，由课程设计小组分别汇报课程任务内容完成情况、存在问题和下一步开展工作，由指导教师进行讲评。

- 确定固定课程设计教师，安排指导教师对学生在课程设计遇到的问题进行解答。

- 督促学生及时提交小组及个人的课程设计成果材料

- 精心组织安排课程设计成果汇报

- 认真评阅学生的课程设计成果材料，及时上交课程设计成绩。

4．变更规定

学生在课程设计期间因故未能参加，须经指导教师审核同意并报学院备案，否则成绩一律以“不合格”处理。

九、实习指导书及参考书

自编《环境规划学》课程设计指导书

十、考核与成绩评定

课程设计考核成绩由四部分构成：纪律表现15%，个人工作总结25%，小组规划文本40%，成果汇报20%。对于小组规划报告和个人工作总结的评分，根据内容完整性、结构严谨性和格式规范性等原则，对课程设计小组和个人进行综合评定。

1. 小组规划报告

小组规划报告字数不少于3000字，要求内容完整、结构合理、格式规范、表述清楚。具体内容如下：

（1）总论

（2）规划区概况

（3）规划目标

（4）规划建设重点领域

（5）规划建设重点工程

（6）规划实施保障措施

2. 个人工作总结

每人提交一份，内容包括承担的具体工作说明、完成详细过程、所取得成果及体会，字数不少于500字。

制定人： 崔灵周               专业负责人：

2016年9月21 日

《生产实践》实践教学大纲

一、课程中文（英文）名称：生产实践（Productive practice）

二、课程编码：122156101S

三、课程学时与学分：1周，1学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程

第6学期

先修课程：水污染控制工程

六、课程性质、目标和任务：

生产实践（水处理工程运行维护）是水污染控制工程实践教学体系的重要组成部分。通过对水处理中试工程项目的调试、运行及设施维护，巩固和深入理解所学的水污染控制工程理论知识；通过实践训练，掌握污水处理单元的实际操作步骤、操作方法和技能技巧，培养学生进行水处理工程的一般技能及基本能力，培养学生设计和组织水处理工艺方案的初步能力，培养学生分析实验数据处理数据的基本能力，为培养合格的环境科学技术人员和环境管理人才打下扎实的基础。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | S |
| 1.3.1具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识，内容包括：电工电子学、环境工程微生物学、环境生物学、环境监测、生态学等专业基础理论知识； | S |
| 1.3.2 掌握水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化利用、物理性污染控制工程、环境影响评价、环境规划、环境管理、工程概预算等专业知识 | S |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | N |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | S |
| 2.3.1 具有环境工程需求分析能力与问题抽取能力。 | N |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | N |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | S |
| 2.3.4 具有根据行业标准与规范进行环境工程设计、运行、管理能力。 | S |
| 2.4.1具备在环境工程管理框架与规范下的工作能力与适应能力。 | S |
| 3.1.1 具有追求真理、实事求是、勇于探究与实践的科学精神。 | N |
| 3.2.2严格遵守环境科学与工程领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作。 | S |
| 3.2.3严格遵守环境科学与工程相关职位的行为准则、职业规范与职业道德，具有良好的责任心和社会责任感，懂法守法，法制意识强； | S |

七、内容、要求与时间分配

1．实践内容：（详见自编实习指导书）

通过调试、操作、运行污水处理中试设备，使学生熟练掌握活性污泥法与接触氧化法处理污水的原理及方法，熟练掌握污水水质的分析监测方法，熟悉污水处理中试工程工艺原理、相关设备及操作方法。

具体内容如下：

（1）活性污泥的驯化

在注满微污染河水的活性污泥池中加入活性污泥，开启风机，曝气，每隔6-12h测定COD，待COD去除率达到80%左右时，驯化完成。

（2）活性污泥法处理微污染河水试验

开启提升泵，控制停留时间为12h，每12h测定COD，待去除率达到80%左右，调节停留时间为8h、6h，直至COD去除率达到80%即运行稳定为止。

2．要求

（1）掌握污水处理工艺及相关工艺设备；

（2）理解污水工艺调试的步骤和方法。

3．时间分配

| 时间 |  | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 星期一 | 上午 | 总体安排、及相关要求 |
|  | 下午 | 活性污泥的驯化与调试 |
| 星期二 | 全天 | 活性污泥的驯化与调试 |
| 星期三 | 全天 | 活性污泥法处理微污染水实际工程运行 |
| 星期四 | 全天 | 活性污泥法处理微污染水实际工程运行 |
| 星期五 | 全天 | 活性污泥法处理微污染水实际工程运行，数据整理，结果分析 |

八、组织与管理

1．导师配备

由水污染控制工程理论授课教师担任。

2．过程管理

（1）生产实践期间要求加强组织纪律，服从指导老师和领导小组的统一安排，见习期间不得请假，无故不参加见习者，按每天旷课8节论处。

（2）注意见习安全，学生不得单独活动，不准擅自攀爬处理设施，安全第一。

（3）树立良好的大学生形象，搞好和参观单位的关系，尊重参观单位的接待人员，对方介绍期间要注意听讲、注意记录、积极交流。

3．变更规定

学生在见习期间因故未能参加活动，须经指导教师审核同意并报学院备案，擅自单独活动的学生，一律以成绩“不合格”处理。

九、实习指导书及参考书

自编实习指导书。

十、考核与成绩评定

考核成绩由平时成绩和实验课平均成绩构成。平时成绩由出勤和实验熟练程度等组成，占总成绩40%；实验课平均成绩占60%。

制定人：肖继波                       专业负责人：

2016 年 4  月 20 日

《毕业设计》教学大纲

一、课程中文（英文）名称：毕业设计（Graduation project）

二、课程编码：122111401S

三、课程学时与学分：12周，12学分

四、面向专业：环境科学

五、开课学期与先修课程：第7-8学期，公共基础课，环境科学专业基础课程、环境科学专业课程

- 课程性质、目标和任务

课程性质：必修课。

课程目标：毕业论文（设计）是高等院校本科教育人才培养计划的重要组成部分，是本科教学过程中最后一个重要的教学环节，对培养学生综合运用基础理论、基础知识和基本技能解决实际问题的能力，使学生获得基本训练，实现培养目标等方面都起着重要作用。

课程任务：通过这一教学环节，使学生进一步掌握应用化学类、生物类、工程类的专业基础知识，具有扎实的环境分析与检测、环境工程处理、环境规划与评价技术与技能，具有较强的创新研究与工程应用能力，能适应环境科学发展和社会需求的环境科学创新应用型人才。毕业后能够主要从事环境分析与检测、环境污染防治、环境规划与评价等方面的研究工作；可广泛从事各级相关政府部门、资源开发利用部门以及环境保护部门的管理工作；可到各类公司以及咨询机构从事环境咨询工作；可继续攻读环境科学及相关学科的硕士学位；也可以通过辅修师范教育专业，从事环境科学的教学、培训工作。

七、课程对培养标准的达成

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.3.4具有社会实践、专业实习、工程制图、课程设计、创新性实验等形式多样的实践能力 | S |

- 时间与学时分配

第7-8期开设，共12周。

- 毕业设计（论文）选题

（1）从本专业的人才培养目标出发，保证基本的工程训练和综合能力训练，满足教学基本要求。

（2）在满足教学基本要求的前提下，选题应尽量结合环境学专业科研、工程项目的实际任务，以进一步促进教学、科研、生产的有机结合。

（3）选题应注意有理论深度和实际价值。要求具有运用知识和培养能力的综合性，又要符合学生的实际，题目不宜过大，难度要适中，其任务量要保证中等水平的学生按教学计划中规定的毕业设计（论文）时间和基本要求，经过努力可以完成为宜。

（4）贯彻因材施教的原则，使各类学生在原有的水平和能力上有较大提高，鼓励优秀学生有所创新。毕业设计（论文）题目原则上一人一题，要求每一个学生独立完成，使每个学生都有工作量饱满的独立完成部分。

（5）同一毕业设计（论文）课题不能连续使用两届以上，除非有明显创新。

- 毕业设计的实现

毕业设计通过指导师下达任务书，确定毕业设计的题目及主要任务，全过程在导师的指导下，由学生独立完成资料的收集，数据采集，以及结果分析与讨论，最后按照专业统一的规范求完成毕业设计的相关文字材料。

- 毕业设计的导师配备

每位学生必须配备至少一位导师，由导师对毕业设计的选题，实施，总结进行全过程指导和把关。每位导师同一年所带学生总数不超过6人。

- 毕业设计的答辩

毕业设计的答辩由学院统一安排，一般以专业为单位进行分组答辩。每组答辩委员至少3-5人，设组长1名，答辩秘书1名。由答辩委员根据学生的答辩表现进行独立打分，取各位答辩委员的平均分作为答辩总成绩，各成绩按百分制计。答辩的具体要求由专业统一制定详细细则。

- 毕业设计的成绩评定

毕业设计（论文）必须经过“审阅”、“评阅”、“答辩”三个环节，由指导教师、评阅教师、答辩小组分别写出评语并给成绩，最后综合评定学生的成绩。“审阅”、“评阅”、“答辩”三个环节成绩占毕业设计（论文）总成绩的比例分别为40%、20%、40%。毕业设计（论文）总成绩采取优秀、良好、中等、及格、不及格五级记分制。

- 毕业设计的替代

按照《温州大学生命与环境科学学院本科毕业论文（设计）多样化管理实施细则(试行)》的标准要求和程序，由学生自主提出申请，经指导师审批后提交学院教学委员会讨论，确定替代的结果。

- 其他说明

毕业设计的具体要求参照当年学校和学院的具体文件执行。

制定人：陈华林                               专业负责人：

2016  年  4月 20 日

《毕业实习》教学大纲

一、课程中文（英文）名称：毕业实习（Graduation field work）

二、课程编码：1221422008

三、课程学时与学分：8周，8学分

四、面向专业：环境科学专业

五、开课学期与先修课程

第七学期开设，在完成培养计划规定的所有专业课程之后、进入毕业设计之前进行。

六、课程性质、目标和任务：

本课程为环境科学专业的专业实习，是学生在修完培养计划所规定的专业课程后、进入毕业设计之前必须修习的课程，要求在与环境专业相关的企事业完成。学生以此前获得的相关知识、能力与素质为背景，选择相关企业中和环境工程技术研发、设计、管理，环境规划、生态规划，环境监测、企业环境影响评价、生态环境影响评价、规划环评，清洁生产审核，水环境生态修复、土壤修复等相关的岗位或工程项目，从事一些以实际岗位任务或工程项目为依托的专业性工作。通过专业实习，学生应在表1所列的知识、能力与素质等方面的多个点上得到培养与提升。

课程对培养标准达成的支撑

| 对应的三级培养标准 | 本课程的贡献度 |
| --- | --- |
| 1.2.3理解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规和规范； | S |
| 2.1.1 具有环境科学推理与思维的能力。 | S |
| 2.1.2 具有环境科学、环境工程基本实验能力。 | S |
| 2.1.3具有通过实验设计、开发环境科学与工程新技术探索的能力。 | S |
| 2.2.1具有发现和解决环境工程问题的能力：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。 | S |
| 2.2.2具有环境工程技术研发、设计、管理以及系统思维的能力。 | S |
| 2.2.3具有开展环境规划、生态规划的能力。 | S |
| 2.2.4具有开展环境监测、企业环境影响评价、生态环境影响评价、规划环评等环境评价能力。 | S |
| 2.2.5具有开展清洁生产审核，为企业提供清洁生产的技术支持能力。 | S |
| 2.2.6 具有开展水环境生态修复、土壤修复等生态修复能力。 | S |
| 2.2.7具有利用生物学、生物技术应用到环境领域的能力。 | S |
| 2.3.1 具有环境工程需求分析能力与问题抽取能力。 | N |
| 2.3.2 具有根据需求进行环境工程解决方案规划与设计的能力。 | S |
| 2.3.3 具有结合环境工程领域的技术发展需求，研究发展趋势，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计和管理的能力。 | N |
| 2.3.4 具有根据行业标准与规范进行环境工程设计、运行、管理能力。 | S |
| 2.3.5具备工程实践中系统性思维能力，包括建立系统，确定系统内的优先级和焦点，决议时的权衡、判断和平衡；对任务、项目、计划进行组织与管理，在满足预算、进度和其他限制条件的前提下使其按期望目标实现。 | S |
| 2.3.6 具有根据行业标准与规范进行清洁生产审核能力。 | S |
| 2.3.7具有根据行业标准与规范进行环境评价的能力。 | S |
| 2.4.1具备在环境工程管理框架与规范下的工作能力与适应能力。 | S |
| 2.4.2具有运用工程经济学知识与技能进行工程成本分析、控制与管理的能力。 | S |
| 2.4.3具有运用项目管理知识与技能进行工程项目管理的能力。 | S |
| 2.5.1工程创新能力。运用工程知识、方法与能力，就环境工程中的实际问题提出独到的、具有一定创新性的求解思路、解决方案，并付诸实施的能力。 | S |
| 2.6.1团队合作能力。具有良好的团队意识与团队精神，充分认识团队对于职业工程师的重要作用，具备在团队框架下积极有效开展工作的能力，具备良好的团队合作、沟通与协调能力。 | S |
| 2.6.2人际沟通与交流能力。具有沟通交流的基本技巧与能力，良好的口头与书面表达能力，有效表达自己思想与意愿的能力，倾听与理解他人需求和意愿的能力，快速适应工作环境与人际环境变化的能力。 | S |
| 2.6.3国际化交流与合作能力。面对环境问题的全球化和区域化，具有宽泛知识背景，能采用口头、文字、图表和多媒体等方式进行专业和非专业交流；进行环境学科，以及跨学科和多学科领域的合作，以及跨文化背景的合作；勇于挑战和接受挑战，有竞争意识和竞争能力。 | S |
| 2.6.4具有较强的信息获取能力。具有信息化社会环境中的多途径获取信息的能力，具有跟踪本领域最新技术发展趋势，收集、分析、判断、归纳和选择国内外相关技术信息的能力。 | S |
| 3.1.1 具有追求真理、实事求是、勇于探究与实践的科学精神。 | N |
| 3.1.2 具有严谨踏实、一丝不苟、讲求实效的职业精神。 | S |
| 3.1.3 具有爱岗、敬岗、乐岗的敬业精神。 | S |
| 3.2.1 具有社会主义国家公民觉悟和道德品质，热爱祖国和人民，拥护党的领导，树立起科学的世界观、人生观和价值观； | S |
| 3.2.2严格遵守环境科学与工程领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作。 | S |
| 3.2.3严格遵守环境科学与工程相关职位的行为准则、职业规范与职业道德，具有良好的责任心和社会责任感，懂法守法，法制意识强； | S |
| 3.2.4具有个人诚信和团体意识，热爱环境保护事业, 对新技术推广或对现有技术进行革新的进取精神。 | S |

七、内容、要求与时间分配

1．内容：

学生可根据实习单位与实习岗位或工程项目的实际情况，选择以下内容中的至少一项作为实习期间的主要内容：

- 环境规划、生态规划

- 环境监测

- 环境评价

- 清洁生产审核

- 环境管理

- 环境修复

（7） 环境工程开发、设计、管理

2．要求

1．实习态度要求

（1）在政治态度、思想作风、道德品质、行为习惯等方面严格按照在校大学生的标准要求自己；

（2）遵守实习纪律，不得违反实习单位的规章制度，严格执行考勤制度，遵守实习单位的上下班时间，不得无故请假，不迟到、不早退，如确有必要，需事先向单位实习老师办理正式的请假手续，并报知小组的负责人和校内的指导老师；

（3）具有较强的事业心和责任心，对事业要兢兢业业，对工作要勤勤恳恳，对业务要精益求精，尊重实习单位领导和同事，虚心向他们学习；

（4）要处理好与实习单位领导和同事之间的人际关系；

（5）在使用实习单位仪器时，要严格按照操作程序进行，注意各方面的安全问题；

（6）爱护公物，借东西要还，损坏东西要赔。

2、实习专业要求

（1）在进入实习单位前，认真复习相关的专业知识，制定初步的实习计划。

（2）每天都应作好下一天的实习计划，在工作过程中出现的问题、解决问题及学到的知识和掌握的技能等应予以记录；

（3）在实习过程中要做到目标明确，坚持理论联系实际，重点突出工作内容和任务。

（4）在工作中遇到问题，及时虚心请教单位实习指导老师和校内专业实习指导老师。

（5）通过实习，掌握环境保护公司，环境监测和环境管理等工作与科学研究领域的相关环节；

（6）通过实习，具备独立从事环境专业方面工作的初步能力，努力完成实习单位分配的任务。

3.时间分配

（1）确定实习单位暨实习前的准备：1周

（2）实际实习：8周；

（3）实习总结（含实习档案与资料、实习单位考核）：0.5周

（4）实习收尾（含实习汇报和答辩、实习总评）：0.5周；

八、组织与管理

1．单位与岗位选择

实习单位应具备与本大纲所规定的实习内容与要求相适应的实习环境与条件。实习单位须选择环境保护类企业，或者企事业单位的环境保护相关部门；实习单位可以是签约的校外实习基地、学校推荐的校外企业，也可以由学生自行联系。学生自行联系的实习单位须提前报经校内导师审核，并通过学院的资质审查。

实习岗位或项目应涉及以下某一类：环境规划、环境评价、环境监测、环境工程。

确定实习单位与实习岗位后，学生须填写实习基本信息表，上交校内导师审定，并报学院备案。

2．导师配备

每位学生至少配备两位导师，即至少一位企业指导师，加一位校内督导教师。企业指导师由所在实习单位的技术或管理人员担任，校内导师以非跟班形式配合校外指导教师的工作。

3．过程管理

学生在实习期间应按规定填写“实习日记”；校内导师与企业导师之间至少每周有一次的沟通；校内导师在学生整个实习期间至少有一次企业实地访问。

4．变更规定

学生在实习期间不得随意变更实习单位。学生在整个实习期内，仅被允许变更一次实习单位，并必须经导师审核同意并报学院备案；凡未经导师审核同意并报学院备案而擅自变更实习单位的学生，一律以实习成绩“不合格”处理。

九、实习指导书及参考书

本专业各门课程的教材及相关资料，不作限定。

十、考核与成绩评定

实习成绩的评定是实习阶段的重要内容，实习领导小组、双方指导教师、实习单位和实习学生，必须重视这一环节。

1、实习单位对实习生综合能力的评价

实习单位对每名实习生的综合能力给出评语，评定成绩，填入“实习鉴定表”。

2、指导教师评定

院和实习单位指导教师，根据实习生在实习全过程中的表现，按照评分标准进行评分，填写“实习成绩评定表”。

3、院专业实习领导小组评定

根据实习生的单位实习成绩鉴定、实习日记、实习总结、实习调查报告以及实习生的日常表现，评定实习生最终的实习成绩，填入“实习成绩评定表”。

制定人：周江敏                             专业负责人：

2016 年 4 月 18 日